Technická zpráva

Název zakázky: Zaměření skutečného provedení stavby – Dlouhá strouha, Solnice - Kvasiny

Objednatel: RODOMONT s.r.o., Selské náměstí 30/34, Olomouc

Katastrální území: Solnice, Kvasiny

Obec: Kvasiny

Kraj: Královehradecký

Souřadnicový systém: S-JTSK	Výškový systém: Bpv

Rozsah měření: do 1 Ha, podélný profil 0.7 km

Zaměřeno dne: 24.5.2011

Třída přesnosti mapování: III.

1. Všeobecné údaje o mapovaném území:

Na základě objednávky bylo provedeno zaměření skutečného provedení srubových stěn v korytě Dlouhé strouhy. Dále zaměření podélného profilu Dlouhé strouhy v úseku od vtoku do zatrubnění v délce cca 0,7 km v katastru obcí Solnice a Kvasiny. Měření bylo provedeno dle požadavků objednatele a zástupce investora – Povodí Labe, státní podnik - p. Mandlíkové.

2. Podrobné měření:

Bylo provedeno geodeticky. Zaměření polohopisu a výškopisu bylo provedeno polární metodou se současným určením výšek podrobných bodů. Polohové připojení bylo provedeno pomocí GNSS aparatury Ashtech ProMark 2, bodů PBPP 504, 506 k.ú. Kvasiny a trigonometrických bodů 239 (1610), 201 (1610). Výškové připojení bylo provedeno pomocí GNSS aparatury Ashtech ProMark 2 a ověřeno na nivelační bod Z6a2-6 nivelačního pořadu Solnice-Deštné. Podrobné zaměření polohopisu bylo provedeno pomocí totální stanice Pentax W-825.

3. Konstrukční práce:

Polní měření bylo zpracováno pomocí geodetického softwaru GEUS 15.5. Podélný profil byl vytvořen pomocí softwaru Atlas DMT.

Nula staničení byla stanovena jako počátek zatrubnění Dlouhé strouhy. Viz projekt DLOUHÁ STROUHA, Kvasiny-Solnice, Oprava Koryta a hrází ř.km. 4,175-4,920.

Z důvodu nepoužití digitálního průběhu osy vodního toku při tvorbě projektové dokumentace Povodí Labe – podélný řez vznikl rozdíl ve staničení Dokumentace skutečného provedení.

4. Použité přístroje:

Totální stanice Pentax W-825,  GNSS aparatura Ashtech ProMark 2, výpočetní technika

Zadavatel obdrží:  Technická zpráva								1x

Výkres dokumentace skutečného provedení     			3x

Výkres podélného profilu Dlouhé strouhy     			3x

CD…………………………….*.dwg	    						1x

V Hradci Králové : 31.5.2011

Vyhotovil: Ing. Václav Salvet			Kontroloval: Ing. Václav Salvet