## Šardický potok, Šardice

## oprava koryta

###### Souhrnná zpráva

# PRIS

# Ing. Provazník Petr

Polní 1146

684 01 Slavkov u Brna

IČO : 454 24 608

Tel./Fax : 544 221 154

E-mail : p_provaznik@volny.cz

červenec 2016                                            Příloha B

SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Obsah souhrnné zprávy

B.1 Popis území stavby

B.2 Celkový popis stavby

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

B.4 Dopravní řešení

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

B.7 Ochrana obyvatelstva

B.8 Zásady organizace výstavby

B. Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku,

Šardický potok protéká intravilánem obce Šardice převážně přes zahrady soukromých vlastníků a v sousedství místních komunikací.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.),

V prostoru Šardického potoka byly odebrány vzorky zemin a provedeny rozbory dle vyhl. č. 257/2009 Sb. a vyhl. č. 294/2005 Sb.

Ze závěru rozborů zeminy vyplývá, že zemina obsahuje zvýšený obsah BTEX a je nutno umožnit na povrchu terénu její odvětrávání.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma,

Přes koryto Šardického potoka jsou vedeny inženýrské nadzemní i podzemní sítě, jejichž provozovatelé vydali vyjádření - viz příloha E.5 Doklady. Před realizací stavby budou sítě vytyčeny a požadavky provozovatelů inženýrských sítí respektovány.

Úpravy kolem kanalizačních výustí je třeba předem projednat a odsouhlasit zástupci provozu vodovodů a kanalizací Kyjov na místě samém. Při odstraňování nánosů z koryta vodního toku nesmí dojít ke znepřístupnění výustí nebo k narušení jejich funkčnosti.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Navrhovaná oprava koryta zvyšuje průtočnou kapacitu koryta a napomáhá tím snížit četnost výskytu záplav v intravilánu obce.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Navrhovaná oprava koryta snižuje četnost výskytu záplav v intravilánu obce.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Před prováděním těžení nánosů se odstraní veškeré porosty a keře. v prostoru koryta do úrovně cca 1,0 m nade dnem koryta. Porosty v břehové hraně mohou být ponechány beze změn, odstraní se jen možné vývraty při průchodu větších povodní. Za současného stavu v korytě  již nejsou žádné porosty s výjimkou úseku koryta ve vlastnictví soukromých osob, pozemky 1888/2; 1888/3; 1888/4 a na pozemku ve vlastnictví státu 1888/5. V současné době byly náletové porosty i na těchto pozemcích částečně likvidovány.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Zábor zemědělské půdy nebo pozemků určených k plnění funkce lesa nebude žádný.

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Přístup dopravních mechanizmů na místo stavby je možný od stávající komunikace vedoucí intravilánem obce Šardice.

- Úsek vodního toku od mostu v km 3,855 po most v km 4,155 je přístupný z levého 	břehu z asfaltové místní komunikace.

- Úsek vodního toku od mostu v km 4,155 - 4,450 je přístupný z levého břehu z 	prostoru soukromých zahrad. V km 4,181 se zřídí z pravého břehu na levý 	břeh staveništní přejezd.

- Úsek vodního toku v km 4,450 - km 4,560 - není povolen přístup na pozemky, 	zemina v tomto úseku bude přesouvána (přehazována) v korytě toku v 	podélném směru do místa odkud bude možné nánosy naložit na dopravní 	prostředek.

- Úsek vodního toku od km 4,560 po most v km 4,626 je přístupný z levého břehu.

- Úsek vodního toku od mostu v km 4,626 po staveništní přejezd v km 4,740 je vodní 	tok přístupný z levého břehu, z cesty a pole.

- Úsek vodního toku od staveništního přejezdu v km 4,740 až po km 5,040 bude 	čištění koryta vodního toku prováděno z místní komunikace na pravém břehu.

- Úsek vodního toku od km 5,040 po výustní objekt z poldru v km 5,148 je přístupný z 	pole na levém břehu.

Vodní tok je v celé délce přístupný alespoň z jedné strany, s výjimkou úseku km 4,450 - km 4,570, kde by bylo třeba odstranit na břehu překážky  po dohodě s vlastníky pozemků, jde o tyto parcely:

parc. č. 716/1 - nachází se zde skleník, je třeba přemístit 1 ovocný stromek
parc. č. 718/1 - cca 2-3 m od břehové hrany jsou vysázeny 4 ovocné stromky
parc. č. 723 - na parcele se nachází plechový přístřešek 9x5 m možno po odstranění 		oplocení objet
parc. č. 726/2 - v korytě je betonová zeď a oplocení 
parc. č. 726/1 - v korytě je betonová zeď a na břehové hraně oplocení, hnojník
parc. č. 733 - na břehové hraně oplocení, zbor je možný objet
parc. č. 715/2 - na pravém břehu zasahuje oplocení pro slepice do koryta toku

	Pro odmítavý postoj majitelů pozemků 718/1 a 720 je tento úsek možno zcela vynechat a provést těžení nánosů a pohyb mechanizmů pouze v prostoru koryta vodního toku na pozemcích č.kat. 1888/2, 1888/3, 1888/4.

Stávající betonové zdi v korytě vodního toku budou ponechány beze změn, přizpůsobí se výkop pro koryto a výkop ve svahu.

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Základní podmínkou pro realizaci údržby vodního toku je vyřešení majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčených stavbou, jde zejména o souhlasy s přístupem na pozemky v sousedství potoka, a dále dořešení vlastnictví pozemků parc.č. 1888/1, 1888/5 a 1888/8 v k.ú. Šardice ve vlastnictví státu, na tyto pozemky byla vydána smlouva o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemcích ve vlastnictví ČR-ÚZSVM, a soukromé pozemky v korytě vodního toku 1888/2, 1888/3 a 1888/4.

Technické a realizační podmínky pro čištění koryta od nánosů jsou splnitelné. Stavba může být realizována jako běžná údržba vodního toku nejlépe po sklizni a v zimním období.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Oprava koryta je navržena jako protipovodňové opatření, účelem stavby je odvést povodňové průtoky s cílem snížit četnost vybřežování vod z koryta vodního toku, a tím chránit pozemky a majetky podél vodního toku.

Po opravě koryta se zvýší kapacita koryta z 5,4 m3/s na 7,0 m3/s v kritických místech, kde v minulosti docházelo k vybřežování vody na místní komunikaci.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

V územně plánovací dokumentaci a územní regulaci je v tomto prostoru uvažováno s vodním tokem, prostorové řešení je dáno morfologií území.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení,

Jde o vodohospodářskou stavbu, architektonické řešení není předmětem projektu údržby vodního toku.

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

Stavba je dispozičně a provozně řešena tak, aby bylo umožněno odvádění vody z povodí. Zvýšené průtoky jsou částečně zachyceny vodohospodářskými stavbami nad obcí Šardice.

Stavba neobsahuje technologickou část.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Jde o údržbu koryta vodního toku, bezbariérové užívání není řešeno.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Pro bezpečné užívání stavby jako vodního toku budou platit všeobecné podmínky užívání jaké jsou platné pro běžné vodní toky, nádrže, rybníky apod. Podmínky užívání stanoví obec ve spolupráci se správcem vodního toku Povodím Moravy s.p., Závod Horní Morava.

B.2.6 Základní technický popis staveb

Stavba je řešena jako 1 objekt

Celková délka opravy koryta je 1280 m. V úseku km 3,868 - 4,127 cca v délce 259 m od mostu u hřiště po zaústění Hovoranského potoka bude šířka dna 3,0 m, ve zbývajícím úseku v km 4,127 - 5,148  v délce cca 1021 m bude mít koryto šířku ve dně 2,0 m.

Sklony svahů se navrhují 1 : 1,5 v celé délce opravy s výjimkou úseku s betonovými zdmi v korytě vodního toku v km 4,510 - 4,546 kde se sklon břehu přizpůsobí stávajícímu stavu.  Tento úsek v km 4,510 - 4,546 se nachází v soukromém vlastnictví a v současném stavu je zaneseno splaveninami.

V úseku km 4,740- 5,035 podél stávající silnice se sklony břehů koryta přizpůsobí až na sklon 1 : 1,25 tak, aby hrana stávajícího levého břehu zůstala zachována z důvodu blízkosti kanalizace a plynovodu na levém břehu.

Niveleta dna respektuje původní niveletu po úpravách z minulých let 1970, 1978 a 2003. V některých úsecích jsou provedeny dlažby, které chrání koryto před erozí u výtoku z kanalizací, některé dlažby chrání inženýrské sítě pode dnem koryta.

Tyto úseky opevněné dlažbou budou očištěny od nánosů a opraveny.

V rozpočtu se předpokládá oprava v rozsahu 10 % plochy dlažeb.

Niveleta dna v km 3,868 - 4,127 ....................................................................... 2,08 ‰

Niveleta dna v km 4,149 - 4,915 ..................................................................... 4,086 ‰

Niveleta dna v km 4,923 - 5,079 ....................................................................... 7,20 ‰

V úseku km 5,079 po vyústění z poldru v km 5,148 je dno koryta záměrně téměř vodorovné, tvoří lapač splavenin pro 2 pravostranné přítoky pod vyústěním z poldru. Při pravidelném čištění koryta v tomto úseku se snižuje zanášení koryta v intravilánu obce.

Na Šardickém potoku byla prováděna běžná údržba koryta, ale po mnoha letech provozu je koryto zaneseno splaveninami, koryto je málo průtočné. Kapacita koryta je dále omezována četnými lávkami přes koryto vodního toku k rodinným domkům. Většina lávek může zůstat zachována beze změn, úroveň vstupu na lávku je většinou dána úrovní stávající komunikace nebo břehu, některé lávky po opravě koryta se doporučuje upravit zvednutím pomocí betonových podkladků, nebo jejich prodloužení nebo jinou úpravu. Cílem těchto úprav je co nejméně omezit průtočný profil koryta. Tyto úpravy lávek nejsou předmětem projektu.

Po odstranění nánosů se provede urovnání svahů a osetí travním semenem.

Kubatura nánosů je cca 3234 m3, zemina bude odvezena na skládku v Buchlovicích s dopravní vzdáleností 33 km, zjištěná cena za uložení zeminy je 
350 Kč/t zeminy bez DPH. Tato cena bude uvažována v rozpočtu.

Ze závěru rozborů zeminy vyplývá, že zeminu vytěženou z koryta potoka sice není možno uložit na zemědělskou půdu, ale je možno ji uložit na terén v kategorii "ostatní plocha", pokud se v okolí obce Šardice taková plocha najde, měla by se využít pro uložení zemin.

Pro průjezd mechanizmů podél břehu budou odstraněny některé překážky - ploty, boudy a některé ovocné stromky. Ploty po skončení prací mohou být po dohodě s vlastníky zpětně osazeny a provedena náhradní výsadba stromků na vhodnějším místě tak, aby byl umožněn trvale průjezd mechanizmů údržby.

B.2.7 Technická a technologická zařízení, zásady řešení zařízení, potřeby a

spotřeby rozhodujících médií.

Stavba neobsahuje technologické zařízení

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Stavba slouží pro odvádění povrchových vod z intravilánu obce, nenachází se zde stavby, které by mohli být ohroženy požárem.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

Stavba slouží pro odvádění povrchových vod z intravilánu obce, hospodaření s energiemi není řešeno.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

Stavba slouží pro odvádění povrchových vod z intravilánu obce, není řešeno.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření apod.

Stavba slouží pro odvádění povrchových vod z intravilánu obce, není řešeno.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

Pro opravu koryta v obvodu staveniště a jeho nejbližším okolí byly zajištěny od jednotlivých  organizací a dotčených správců sítí potřebná vyjádření. Všechny vyjádření jsou dle seznamu doloženy v dokladové části. Veškerá vyjádření nutno při realizaci respektovat a postupovat dle jejich nařízení.

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky,

Z vyjádření organizací vyplývá, že v zájmovém prostoru se nachází nadzemní a podzemní sítě. Dodavatel zajistí, aby provozovatelé těchto sítí provedli jejich vytyčení. Přeložky nebudou žádné.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Elektrická energie 220V a 380V může být přípojkou napojena na stávající rozvodnou síť. Charakter stavby nevyžaduje zřízení přípojky.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení

Z hlediska dopravního napojení není nutné budovat v rámci přípravy stavby zvláštní přístupové komunikace, ale pouze staveništní přejezdy v km 4,181 a v 
km 4,740 pro pohyb mechanizmů a techniky v místě staveniště.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Příjezd na staveniště je od stávajících místních komunikací obce Šardice.

c) doprava v klidu.

V době dopravního klidu budou mechanizmy zaparkovány v prostoru areálu zařízení staveniště na oplocené parcele č. 559/1 v Šardicích.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Vegetační porosty, které je třeba odstranit z koryta vodního toku se nachází pouze v úseku soukromých pozemků v km 4,510 - 4,546, část z nich byla v průběhu zpracování projektu odstraněna.

Náhradní výsadba bude provedena pouze za odstraněné ovocné stromky, které brání průjezdu mechanizmů, předpokládá se náhradní výsadba 5 ovocných stromků.

Svahy výkopů koryta budou po vytěžení materiálu upraveny do sklonu 1 : 1,5 a osety travním semenem.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Po dobu stavby dojde dočasně ke zhoršení životního prostředí vlivem mechanizačních prostředků použitých ve výstavbě.

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,

Jde o stavbu v prostoru koryta vodního toku, kácení stromů nebude žádné, a odstranění keřů jen v nezbytně nutném rozsahu a to do úrovně 1,0 m nade dnem upraveného koryta,

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

Stavba není v prostoru chráněných území Natura 2000.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,

Jde o jednoduchou stavbu lokálního významu, stanovisko EIA nebylo řešeno.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů,

V prostoru stavby se nachází nadzemní i podzemní vedení jejichž provozovatelé stanovili podmínky a ochranná pásma podle jiných právních předpisů.

Stanoviska provozovatelů budou respektována.

B.7 Ochrana obyvatelstva, splnění základních požadavků z hlediska plnění

úkolů ochrany obyvatelstva.

Stavba se nachází v intravilánu obce, práce budou prováděny v pracovních dnech od 8,00 - 18,00 hod., případně po dohodě s obcí.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Příjezd na staveniště je od stávajících komunikací obce Šardice a odtud do prostoru staveniště. Přístupové trasy jsou zakresleny v situacích.

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

V prostoru stavby se nenachází stávající stavby s výjimkou úseku km 4,510 - 4,546, kde se po dohodě s vlastníky pozemků dočasně odstraní části plotů, odstraní ovocné stromky a plechová bouda za účelem průjezdu mechanizmů pro těžbu zemin a dopravy. Dřevní hmota bude ponechána majitelům.

c) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),

V situacích C.2.1,2,3,4 i v katastrálních situačních výkresech C.3.1,2,3,4,  je  zakreslen obvod staveniště i přístupy do obvodu staveniště.

d) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin.

Celková kubatura nánosů ………….…………………………………….……. 3234 m3

Materiál není vhodný pro uložení na pole, bude odvezen na skládku.

Vypracoval : Ing. Petr Provazník

| Šardický potok-Jednoduchý lichoběžníkový profil km 3,836 - 4,127 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| parametry : |  | h1= | 2,000 | J = | 0,00208 |  |
|  |  | b1= | 3,000 |  |  |  |
|  |  | m1= | 1,500 | m2= | 1,500 |  |
|  |  | n1= | 0,030 | n1= | 0,030 |  |
| h | S1 | O1 | R1 | C1 | v1 | Q1 |
| 0,05 | 0,154 | 3,1803 | 0,048345 | 20,1189 | 0,202 | 0,031 |
| 0,10 | 0,315 | 3,3606 | 0,093735 | 22,4662 | 0,314 | 0,099 |
| 0,15 | 0,484 | 3,5408 | 0,13662 | 23,9220 | 0,403 | 0,195 |
| 0,20 | 0,660 | 3,7211 | 0,177366 | 24,9856 | 0,480 | 0,317 |
| 0,25 | 0,844 | 3,9014 | 0,216269 | 25,8252 | 0,548 | 0,462 |
| 0,30 | 1,035 | 4,0817 | 0,253573 | 26,5193 | 0,609 | 0,630 |
| 0,35 | 1,234 | 4,2619 | 0,289481 | 27,1112 | 0,665 | 0,821 |
| 0,40 | 1,440 | 4,4422 | 0,324162 | 27,6273 | 0,717 | 1,033 |
| 0,45 | 1,654 | 4,6225 | 0,357761 | 28,0852 | 0,766 | 1,267 |
| 0,50 | 1,875 | 4,8028 | 0,390399 | 28,4969 | 0,812 | 1,523 |
| 0,55 | 2,104 | 4,9831 | 0,422181 | 28,8710 | 0,856 | 1,800 |
| 0,60 | 2,340 | 5,1633 | 0,453196 | 29,2141 | 0,897 | 2,099 |
| 0,65 | 2,584 | 5,3436 | 0,483522 | 29,5312 | 0,937 | 2,420 |
| 0,70 | 2,835 | 5,5239 | 0,513226 | 29,8261 | 0,975 | 2,763 |
| 0,75 | 3,094 | 5,7042 | 0,542367 | 30,1019 | 1,011 | 3,128 |
| 0,80 | 3,360 | 5,8844 | 0,570997 | 30,3611 | 1,046 | 3,516 |
| 0,85 | 3,634 | 6,0647 | 0,599162 | 30,6057 | 1,080 | 3,926 |
| 0,90 | 3,915 | 6,2450 | 0,626902 | 30,8375 | 1,114 | 4,360 |
| 0,95 | 4,204 | 6,4253 | 0,654252 | 31,0577 | 1,146 | 4,816 |
| 1,00 | 4,500 | 6,6056 | 0,681245 | 31,2677 | 1,177 | 5,297 |
| 1,05 | 4,804 | 6,7858 | 0,707909 | 31,4684 | 1,208 | 5,801 |
| 1,10 | 5,115 | 6,9661 | 0,73427 | 31,6608 | 1,237 | 6,329 |
| 1,15 | 5,434 | 7,1464 | 0,76035 | 31,8455 | 1,266 | 6,882 |
| 1,20 | 5,760 | 7,3267 | 0,78617 | 32,0232 | 1,295 | 7,459 |
| 1,25 | 6,094 | 7,5069 | 0,811749 | 32,1946 | 1,323 | 8,061 |
| 1,30 | 6,435 | 7,6872 | 0,837104 | 32,3600 | 1,350 | 8,689 |
| 1,35 | 6,784 | 7,8675 | 0,86225 | 32,5200 | 1,377 | 9,343 |
| 1,40 | 7,140 | 8,0478 | 0,887202 | 32,6750 | 1,404 | 10,022 |
| 1,45 | 7,504 | 8,2280 | 0,911972 | 32,8253 | 1,430 | 10,728 |
| 1,50 | 7,875 | 8,4083 | 0,936572 | 32,9713 | 1,455 | 11,460 |
| 1,55 | 8,254 | 8,5886 | 0,961012 | 33,1131 | 1,480 | 12,219 |
| 1,60 | 8,640 | 8,7689 | 0,985302 | 33,2512 | 1,505 | 13,006 |
| 1,65 | 9,034 | 8,9492 | 1,009452 | 33,3856 | 1,530 | 13,820 |
| 1,70 | 9,435 | 9,1294 | 1,03347 | 33,5167 | 1,554 | 14,662 |
| 1,75 | 9,844 | 9,3097 | 1,057363 | 33,6447 | 1,578 | 15,532 |
| 1,80 | 10,260 | 9,4900 | 1,081139 | 33,7696 | 1,601 | 16,430 |
| 1,85 | 10,684 | 9,6703 | 1,104804 | 33,8917 | 1,625 | 17,358 |
| 1,90 | 11,115 | 9,8505 | 1,128364 | 34,0111 | 1,648 | 18,314 |
| 1,95 | 11,554 | 10,0308 | 1,151825 | 34,1279 | 1,670 | 19,300 |
| 2,00 | 12,000 | 10,2111 | 1,175191 | 34,2423 | 1,693 | 20,316 |

| Šardický potok-Jednoduchý lichoběžníkový profil km 4,147 - 4,915 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| parametry : |  | h1= | 1,500 | J = | 0,004086 |  |
|  |  | b1= | 2,000 |  |  |  |
|  |  | m1= | 1,500 | m2= | 1,500 |  |
|  |  | n1= | 0,030 | n1= | 0,030 |  |
| h | S1 | O1 | R1 | C1 | v1 | Q1 |
| 0,05 | 0,104 | 2,1803 | 0,047586 | 20,0659 | 0,280 | 0,029 |
| 0,10 | 0,215 | 2,3606 | 0,09108 | 22,3589 | 0,431 | 0,093 |
| 0,15 | 0,334 | 2,5408 | 0,131355 | 23,7658 | 0,551 | 0,184 |
| 0,20 | 0,460 | 2,7211 | 0,169049 | 24,7864 | 0,651 | 0,300 |
| 0,25 | 0,594 | 2,9014 | 0,204643 | 25,5885 | 0,740 | 0,439 |
| 0,30 | 0,735 | 3,0817 | 0,238507 | 26,2500 | 0,819 | 0,602 |
| 0,35 | 0,884 | 3,2619 | 0,270927 | 26,8135 | 0,892 | 0,788 |
| 0,40 | 1,040 | 3,4422 | 0,302131 | 27,3051 | 0,959 | 0,998 |
| 0,45 | 1,204 | 3,6225 | 0,332298 | 27,7417 | 1,022 | 1,231 |
| 0,50 | 1,375 | 3,8028 | 0,361578 | 28,1349 | 1,081 | 1,487 |
| 0,55 | 1,554 | 3,9831 | 0,39009 | 28,4931 | 1,138 | 1,767 |
| 0,60 | 1,740 | 4,1633 | 0,417935 | 28,8224 | 1,191 | 2,072 |
| 0,65 | 1,934 | 4,3436 | 0,445194 | 29,1275 | 1,242 | 2,402 |
| 0,70 | 2,135 | 4,5239 | 0,471939 | 29,4121 | 1,292 | 2,758 |
| 0,75 | 2,344 | 4,7042 | 0,498229 | 29,6791 | 1,339 | 3,139 |
| 0,80 | 2,560 | 4,8844 | 0,524113 | 29,9307 | 1,385 | 3,546 |
| 0,85 | 2,784 | 5,0647 | 0,549636 | 30,1688 | 1,430 | 3,980 |
| 0,90 | 3,015 | 5,2450 | 0,574834 | 30,3950 | 1,473 | 4,441 |
| 0,95 | 3,254 | 5,4253 | 0,599739 | 30,6106 | 1,515 | 4,930 |
| 1,00 | 3,500 | 5,6056 | 0,624381 | 30,8168 | 1,557 | 5,448 |
| 1,05 | 3,754 | 5,7858 | 0,648783 | 31,0143 | 1,597 | 5,994 |
| 1,10 | 4,015 | 5,9661 | 0,672968 | 31,2041 | 1,636 | 6,570 |
| 1,15 | 4,284 | 6,1464 | 0,696955 | 31,3867 | 1,675 | 7,175 |
| 1,20 | 4,560 | 6,3267 | 0,720759 | 31,5629 | 1,713 | 7,811 |
| 1,25 | 4,844 | 6,5069 | 0,744398 | 31,7331 | 1,750 | 8,477 |
| 1,30 | 5,135 | 6,6872 | 0,767883 | 31,8978 | 1,787 | 9,175 |
| 1,35 | 5,434 | 6,8675 | 0,791227 | 32,0574 | 1,823 | 9,904 |
| 1,40 | 5,740 | 7,0478 | 0,814442 | 32,2123 | 1,858 | 10,666 |
| 1,45 | 6,054 | 7,2280 | 0,837536 | 32,3628 | 1,893 | 11,461 |
| 1,50 | 6,375 | 7,4083 | 0,860518 | 32,5091 | 1,928 | 12,289 |

| Šardický potok-Jednoduchý lichoběžníkový profil km 4,923 - 5,079 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| parametry : |  | h1= | 1,500 | J = | 0,0072 |  |
|  |  | b1= | 2,000 |  |  |  |
|  |  | m1= | 1,500 | m2= | 1,500 |  |
|  |  | n1= | 0,030 | n1= | 0,030 |  |
| h | S1 | O1 | R1 | C1 | v1 | Q1 |
| 0,05 | 0,104 | 2,1803 | 0,047586 | 20,0659 | 0,371 | 0,039 |
| 0,10 | 0,215 | 2,3606 | 0,09108 | 22,3589 | 0,573 | 0,123 |
| 0,15 | 0,334 | 2,5408 | 0,131355 | 23,7658 | 0,731 | 0,244 |
| 0,20 | 0,460 | 2,7211 | 0,169049 | 24,7864 | 0,865 | 0,398 |
| 0,25 | 0,594 | 2,9014 | 0,204643 | 25,5885 | 0,982 | 0,583 |
| 0,30 | 0,735 | 3,0817 | 0,238507 | 26,2500 | 1,088 | 0,800 |
| 0,35 | 0,884 | 3,2619 | 0,270927 | 26,8135 | 1,184 | 1,047 |
| 0,40 | 1,040 | 3,4422 | 0,302131 | 27,3051 | 1,274 | 1,324 |
| 0,45 | 1,204 | 3,6225 | 0,332298 | 27,7417 | 1,357 | 1,633 |
| 0,50 | 1,375 | 3,8028 | 0,361578 | 28,1349 | 1,436 | 1,974 |
| 0,55 | 1,554 | 3,9831 | 0,39009 | 28,4931 | 1,510 | 2,346 |
| 0,60 | 1,740 | 4,1633 | 0,417935 | 28,8224 | 1,581 | 2,751 |
| 0,65 | 1,934 | 4,3436 | 0,445194 | 29,1275 | 1,649 | 3,189 |
| 0,70 | 2,135 | 4,5239 | 0,471939 | 29,4121 | 1,714 | 3,660 |
| 0,75 | 2,344 | 4,7042 | 0,498229 | 29,6791 | 1,778 | 4,166 |
| 0,80 | 2,560 | 4,8844 | 0,524113 | 29,9307 | 1,839 | 4,707 |
| 0,85 | 2,784 | 5,0647 | 0,549636 | 30,1688 | 1,898 | 5,283 |
| 0,90 | 3,015 | 5,2450 | 0,574834 | 30,3950 | 1,955 | 5,896 |
| 0,95 | 3,254 | 5,4253 | 0,599739 | 30,6106 | 2,011 | 6,545 |
| 1,00 | 3,500 | 5,6056 | 0,624381 | 30,8168 | 2,066 | 7,232 |
| 1,05 | 3,754 | 5,7858 | 0,648783 | 31,0143 | 2,120 | 7,957 |
| 1,10 | 4,015 | 5,9661 | 0,672968 | 31,2041 | 2,172 | 8,721 |
| 1,15 | 4,284 | 6,1464 | 0,696955 | 31,3867 | 2,223 | 9,524 |
| 1,20 | 4,560 | 6,3267 | 0,720759 | 31,5629 | 2,274 | 10,368 |