GEODETICKÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce:			ŠARDICKÝ POTOK, ŠARDICE - OPRAVA KORYTA

ZAMĚŘENÍ POLOHOPISU A VÝŠKOPISU

Číslo zakázky:		1110/2016

Zhotovitel:			OGIS s.r.o., Žerotínovo nám. 1, Rosice

# Objednavatel:		Ing. Petr Provazník, Polní 1146, Slavkov u Brna

Katastrální území:		Šardice

Kraj:				Jihomoravský

Souř. systém:			S-JTSK

Výšk. systém:			Bpv

## Třída přesnosti:		3. dle ČSN 01 3410

1. Předmět zakázky

Zaměření polohopisu a výškopisu v obci Šardice. Rozsah mapování byl stanoven objednavatelem.

2. Mapové a geodetické podklady

Výřez mapy DKM byl převzat ze serveru ČÚZK.

Geodetické údaje o bodech ZBP, PBPP a niv značkách byly převzaty ze serveru ČÚZK.

3. Technické vybavení

Totální stanice TOPCON GPT 3102, GPS přijímač TOPCON HiPER+, PC, tiskárna  HEWLETT PACKARD BusinessJet2800, plotter HEWLETT PACKARD DesignJet500.

4. Zaměření bodového pole

Nové měřické body byly určeny metodou GPS a prostorovou podobnostní transformací.

Výškově byly nové měřické body určeny technickou nivelací na nivelační značky.

5. Zaměření podrobných bodů a zpracování

Přesnou tachymetrií byly zaměřeny charakteristické body polohopisu, výškopisu a viditelných povrchových znaků inženýrských sítí v oblasti zájmu.

Do vyhotovené situace byly zakresleny hranice parcel KN.  Zákres katastrálních hranic je pouze informativní. Pro přesné určení vlastnických hranic by bylo nutné vytyčení dle §87 a následujících, vyhl. 357/2013 sb.

Geodetické výpočty byly provedeny v programu GROMA.

Grafické zpracování bylo provedeno v programu MicroStation J.

6. Dokumentace

1. Kontrolní kresba na papíře M 1:250

2. Seznamy souřadnic měřených bodů

3. Technická zpráva

4. CD se soubory: DGN, DOC

Náležitostmi a přesností odpovídá předpisům.

Právo na šíření a užití vzniklého díla se řídí autorským zákonem.

V Rosicích dne:  28. 4. 2016

Vyhotovil:   Vlastimil Češka

Ověřil: Ing. JAN NOGA

Číslo ověření: 81C/2016

Datum ověření: 28.4.2016