## Vodohospodářská opatření

## dle dodatku technické zprávy Plánu společných zařízení

## k.ú. Hořešovice

Jedná se soustavu protipovodňových opatření, opatření na Zlonickém potoce, v areálu koupaliště a pozemcích jižně Zlonického potoka a silnice Hořešovice – Pozdeň.

Jejich úkolem je zpomalení případných povodňových přítoků a snížení zanášení Zlonického potoka smyvem půdy z výše položených pozemků.

Suché poldry

Suché poldry umožní retenci povrchové vody a zároveň zadrží případný smyv ornice z výše položených pozemků. Povrch poldrů bude zatravněn, Vtokové a výpustní objekty budou betonové, případně z lomového kamene.

Poldr č. 1 je umístěn jižně silnice a má zachycovat přítoky povrchové vody z údolnice od Třebíze.

Poldr č. 2 je umístěn jihovýchodně silničního mostu přes Zlonický potok a bude zachycovat povrchové vody přitékající otevřeným příkopem V 1.

Usazovací jímky

Tři usazovací jímky jsou navrženy v korytě Zlonického potoka  v úseku mezi silničním mostem a rozdělovacím objektem na stávající koupaliště.

Usazovací jímky, které budou přehloubeny oproti stávající niveletě Zlonického potoka umožní ukládání splavenin a nezanášení průběžného koryta Zlonického potoka.

Povrch bude vydlážděn z lomového kamene.

Záchytné příkopy

Navržené záchytné příkopy soustředí a svedou povrchovou vodu přitékající po svazích jižně silnice Hořešovice – Pozdeň do suchých poldrů a tím dojde ke zpomalení a zploštění případné povodňové vlny.

Všechny příkopy jsou navrženy jako otevřené lichoběžníky , šířka dna 0,60 m, sklon svahů   1 :1,5. Dno opevněné prefabrikovanou žlabovkou ( příkop V1 a V2), nebo kamennou dlažbou v betonovém loži ( příkop V3). Zbytek profilu ohumusován a oset.

Retenční nádrže

Retenční nádrže budou vybudované v místě stávajícího koupaliště. Jejich hlavním úkolem je vytvoření zásobního prostoru pro pojmutí části povodňové vlny a její následné řízené odpouštění do Zlonického potoka.

Retenční nádrž č.1 bude mít přírodní charakter, opevnění záhozem, případně rovnaninou z lomového kamene. Retenční nádrž č. 2 bude opevněna dlažbou z lomového kamene.

Retenční nádrž č.1 je navržena v západní části stávajícího koupaliště. Voda do ní bude převedena přes rozdělovací objekt z lomového kamene na Zlonickém potoce. Stávající objekt bude nahrazen novým objektem s odpovídajícími parametry.

Retenční nádrž č.2  je navržena ve východní části stávajícího koupaliště. Voda do ní bude přiváděna po naplnění retenční nádrže č.1 a přes vyústní objekt převedena zpět do Zlonického potoka. Výústní objekt bude betonový, případně zdivo z lomového kamene.

Přehled dotčených parcel dle DKM

Poldr č.1 – 947, LV 383, Obec Hořešovice ½, Obec Hořešovičky ½

Poldr č.2 – 847, LV 10001, Obec Hořešovice

Usazovací jímky – 1151, LV 364, ČR, Povodí Vltavy s.p.

Záchytné příkopy – 1152, 1149, LV 10001, Obec Hořešovice

947, 842, LV 383, Obec Holešovice ½, Obec Hořešovičky ½

Retenční nádrž č.1 – 1145, LV 10001, Obec Hořešovice

Retenční nádrž č.2 – 1145. 886, LV 10001, Obec Hořešovice