## komunikace

Základní údaje

Název akce:			POLNÍ CESTA C 2  v k.ú. Bobnice

# Komunikace

Objednatel:			Ministerstvo zemědělství ČR

Pozemkový úřad Nymburk.

Soudní 17

288 00,  Nymburk

Generální projektant:		GEPARD, s.r.o.

Štefánikova 52

150 00,  Praha 5

Zpracovatel části:		Ing. Vladimír Cigánek

Bochovská 3/566

158 00,  Praha 5

Spolupráce:  Ing. Jaroslav Vala

Místo stavby:			k.ú. Bobnice - parcela č. 1659

Okres Nymburk

Středočeský kraj

Stupeň dokumentace:		projekt

Termín zpracování:		leden 2009

# Použité podklady

- Zaměření stávajícího stavu v digitální podobě (GEPARD, s.r.o.)

- Doplňující dispozice GP (GEPARD, s.r.o.)

# Obsah dokumentace

- Technická zpráva

- Grafické přílohy	- Situace 			1 : 500

- Podélný profil			1 : 1000/100

# - Příčné řezy    			1 : 100

# - Vzorový příčný řez		1 : 50

# technická zpráva

1.  Všeobecně

# Dokumentace řeší návrh polní cesty C 2  v k.ú. Bobnice. Nově navržená polní cesta odbočuje z hlavní polní cesty C1 v km 0,622.35 severním směrem k silnici III/32924 propojující obce Všechlapy a Oskořínek. Je tedy trasována v severojižním směru. Dopravní napojení na nově upravovanou polní cestu C1 i na stávající silnici III/32924 je běžného typu při respektování obecných zásad řešení. Celková délka polní cesty C2 cesty pak činí 936,65 m.

# Obě polní cesty C1 a C2 jsou součástí schváleného plánu společných zařízení „Komplexní pozemkové úpravy Bobnice“.

# Po dohodě se zástupci objednatele je vzhledem k místním podmínkám (zejména konfigurace terénu) odvodnění PC navrženo v podobě podélných zasakovacích drenáží, které jsou aplikovány v celém rozsahu stavby. Řešení doprovodné zeleně (větrolamu), která je uvažována podél západní strany cesty, není předmětem této části dokumentace a je projektováno samostatně.

# Polní cesta je řešena jako vedlejší polní cesta kategorie P 4/30, bez krajnic (cesta s travnatým povrchem), celková šířka pozemku cca 7 m, celková délka cesty cca 940 m.

2.  Podklady

Jako výchozí podklad pro zpracování projektu pro stavební povolení byl projektantovi této části dokumentace předán návrh zásad řešení polní cesty dle požadavku objednatele, prostorové vymezení parcely, která je pro vedení cesty k dispozici a zaměření dotčené lokality v digitální podobě. V průběhu vlastních prací pak byly postupně upřesněny a potvrzeny požadavky na šířkové uspořádání a prostorové rozložení nově navrhovaných dopravních ploch (vedení cesty, způsob odvodnění).

3.  Majetkoprávní vztahy

Pro polní cestu C2 je k dispozici parcela č. 1659 (k.ú. Bobnice), která je ve vlastnictví Obce Bobnice.

4.  Geologie

Podrobně jsou inženýrsko geologické poměry popsány v „Závěrečné zprávě o inženýrskogeologickém průzkumu „Bobnice, polní cesty C1 a C2“ zpracovaných fy INGES v lednu 2009. Podklady pro řešení jsou převzaty z této zprávy.

Skalní podloží zájmového území je tvořeno sedimenty české křídové tabule zastoupené písčitými slínovci a vápnitými pískovci svrchního turonu.. Vrtnými pracemi nebyly horniny skalního podloží zastiženy.

Kvartérní pokryv v trase tvoří jílovité hlíny tuhé a pevné konzistence proměnlivé mocnosti, štěrky jílovité tmavě rezavě hnědé, středně zrnité, středně ulehlé, slabě zavlhlé, hlíny s humózní příměsí které tvoří svrchní část geologického profilu v celé trase projektovaných cest. Mocnost humózních hlín (hlín s humózní příměsí) se pohybuje cca od 0,3 do 0,4 m, ale ojediněle může dosahovat až 1 m.

V případě jílovitých štěrků se jedná o vhodný materiál pro aktivní vrstvy násypů a jako podloží pod komunikace. Po zhutnění zeminy lze předpokládat dosažení modulu přetvárnosti z druhé přitěžovací větve Edef2 > 45 MPa.

V případě jílovitých hlín jde o materiál, který je bez úpravy nevhodný pro aktivní vrstvy násypů a jako podloží pod komunikace. Po zhutnění zeminy bez další úpravy (provápnění, zavibrování klastického materiálu) lze orientačně předpokládat dosažení modulu přetvárnosti do 25 MPa.

Převažuje hlinitá a jílovitá frakce a zeminy jsou po napojení vodou nestabilní rozbřídavé. Velmi výrazného zlepšení lze dosáhnout příměsí vápna. Další možnou úpravou podloží tělesa komunikace je zavibrování klastického materiálu do zemní pláně.

V úrovni zemní pláně mohou být zastiženy hlíny s humózní příměsí, jílovité hlíny a v malé míře i jílovité štěrky, a to v závislosti na hloubce nivelety pláně pod stávajícím terénem.

Převažovat budou jílovité hlíny, které představují zeminy bez úpravy nevhodné a málo vhodné jako podloží. Vhodnou úpravou zemní pláně je již zmíněná stabilizace vápnem.

Hladina podzemní vody nebyla naražena žádným vrtem a stavební záměr nebude ovlivňovat

Vodní režim lze dle ČSN 73 6114 hodnotit jako příznivý (difúzní), a to vzhledem ke konzistenci zemin, která je převážně pevná (Ic > 1,0).

Hloubka promrzání (hpr) pro zájmové území  a výškové pásmo do 200 m n.m. (při uvažované hodnotě indexu mrazu Im = 332 pro střední dobu návratu 10 let) se bude pohybovat kolem 0,91 - 1,11 m.

Hloubka promrzání (hpr) pro zájmové území a výškové pásmo 200 – 300 m  n.m. (při uvažované hodnotě indexu mrazu Im = 375 pro periodicitu 0,1) bude pohybovat kolem 0,97 - 1,15 m.

Z hlediska těžitelnosti zemin bude celý objem výkopových prací prováděn v snadno těžitelných zeminách běžnými mechanismy (2.- 4. třídy těžitelnosti). Jílovité hlíny mají při zvýšené vlhkosti tendenci k nalepování. Krátkodobě otevřené výkopy do hloubky 1,2 m lze hloubit se svislými stěnami bez pažení. Stěny hlubších výkopů doporučujeme zabezpečit příložným pažením, a to především z důvodu bezpečnosti práce.

Závěr inženýrskogeologického průzkumu uvádí následující souhrnné předpoklady:

- zemní pláň bude převážně tvořena zeminami, které jsou bez úpravy nevhodné jako podloží pod komunikace; nejúčinnější úpravou zemní pláně v těchto zeminách je zafrézování vápna do aktivní zóny zemní pláně; bez úpravy na nich nelze dosáhnout pro zemní pláň požadovaných deformačních modulů

- výkopy budou prováděny v zeminách, které jsou lehce těžitelné běžnými mechanismy

- vodní režim podloží je doporučeno hodnotit jako spíše příznivý (difúzní), a to vzhledem k převládající pevné konzistenci zemin

- podzemní voda nebude ovlivňovat stavební záměr

- je doporučena přejímka zemní pláně geologem stavby a zhodnocení způsobu její úpravy.

5.  návrh Řešení

# Směrové řešení

Polní cesta C2 je směrově, výškově a konstrukčně řešena jako polní cesta v kategorii P 4/30, jako polní cesta jednopruhová bez výhyben, s travnatým povrchem. Šířka zpevněné části (jízdní pás) je 4,0 m, šířka koruny polní cesty je rovněž 4 m (cesta bez krajnic), návrhová rychlost je 30 km/h.

Podle požadavků objednatele upřesněných v rámci místního šetření a vzhledem k celkovému řešení polní cesty bez otevřených příkopů (užití drenážního systému) není nutné řešit potenciální sjezdy na pole, respektive obsluhu přilehlého území. Ty je možné realizovat podle konkrétních potřeb prakticky přímo bez nebezpečí stavebních komplikací.

Trasa polní cesty respektuje vymezené prostorové možnosti dané parcelním uspořádáním. Minimální směrový poloměr ve volné trase polní cesty je 200 m bez nutnosti rozšíření ve smyslu ČSN 736109 „Projektování polních cest“. Směrový oblouky v trase polní cesty je vzhledem k charakteru cesty a jejímu prostorovému uspořádání navržen jako prostý kružnicové, bez přechodnic.

Navrhovaná polní cesta je oboustranně napojena na stávající komunikace. Na jižní straně na hlavní polní cestu C1 a na severní straně na stávající silnici III/32924 mezi Všechlapy a Oskořínkem. Způsob dopravního napojení je běžného typu při respektování obecných zásad řešení.

# Výškové řešení, odvodnění

Niveleta polní cesty v maximální možné míře respektuje stávající konfiguraci terénu včetně napojení na hlavní polní cestu C1 a silnici III/32924 mezi Všechlapy a Oskořínkem.

Příčný sklon polní cesty je jednostranný 2,5% západním směrem a respektuje směrové vedení trasy, Vzhledem k užití zatravněného povrchu je cesta navržena bez krajnic.

Minimální podélný sklon nivelety je 0,31% a maximálně dosahuje 2,51%.

Minimální poloměr výškového zakružovacího oblouku je 200 m v souladu s požadavky  ČSN 736109 „Projektování polních cest“.

V místě napojení cesty na silnici III/32924 je třeba řešit přerušení stávajícího silničního příkopu. V souladu s běžnými zvyklostmi je předpokládáno jeho zatrubnění trubkami minimálního průměru 400 mm a čela takto vzniklého propustku budou zhotovena s betonu, nebo vyzděná z přírodního kamene. Uvedené řešení, včetně pročištění stávajícího navazujícího příkopu, je standardního typu a jako takové je součástí výkazu výměr a rozpočtu stavby bez další podrobné projektové dokumentace.

Základní princip řešení je patrný z grafické části dokumentace, detaily pak budou dořešeny v rámci vlastní stavby. Nezbytnou podmínkou takového řešení jsou však poměrně rozsáhlé úpravy (prohloubení) stávajícího příkopu v přilehlých úsecích tak, aby bylo zajištěno dosažení alespoň minimálního podélného sklonu potřebného pro odvedení vody. Uložením trubky propustku pod úroveň zemní pláně by bez příslušného prohloubení příkopu vzniklo bezodtokové místo.

Z hlediska místních podmínek však lze doporučit v rámci vlastní stavby zvážení nutnosti realizace nového propustku. Důvodem je výškový průběh stávající silnice kdy se v dotčeném místě objektivně jedná prakticky o nejvyšší úsek nivelety (respektive úsek s minimálním podélným spádem příkopu). Vzhledem k charakteru navrhované zatravněné cesty, který ve výsledném uspořádání koresponduje se současným stavem v dané lokalitě, realizace propustku prakticky ztrácí své opodstatnění. Toto rozhodnutí je však možné učinit pouze se souhlasem dotčených organizací, nejlépe na základě místního šetření.

Navrženému uspořádání odpovídá i návrh odvodnění dopravních ploch. Dešťové vody jsou odvedeny přirozeným podélným a příčným spádem (jednostranný příčný sklon vozovky) mimo zpevněnou část vozovky, kde jsou svedeny do již zmíněného drenážního zasakovacího systému umístěného podél nižší hrany cesty v závislosti na směrovém oblouku trasy. Podle potřeby (hydrogeologické posouzení) je možné uvažovat s případnou realizací vhodně umístěných doprovodných vsakovacích objektů (atypická zasakovací žebra, jímky atp.). V tomto případě je předpokládáno vyvedení drenáže do přilehlého terénu v nejnižších místech nivelety, která jsou v situaci vyznačena bez dalších opatření.

Náklady na vybudování případných zasakovacích žeber jímek nejsou zásadního charakteru, nejsou proto samostatně předmětem výkazu výměr a rozpočtu a jsou zahrnuty do celkových zemních prací. Výše komentovaný způsob řešení byl konzultován z hydrogeologického hlediska a odpovídá požadavkům objednatele. Při realizaci jímek je však nutné situaci konzultovat s geologem stavby

# Konstrukce dopravních ploch

Konstrukce polní cesty je s přihlédnutím k závěrům geologického průzkumu navržena jako typová dle TP 153 - Zpevněná travnatá parkoviště.

Zatravněná cesta na štěrkovém podkladu (TP 153):

humusová zemina se zaválcovaným štěrkem zrnitosti 16/22	 30 mm

štěrk zrnitosti 16/32 s humusovou zeminou			100 mm

štěrk zrnitosti 0/63			ŠD			200 mm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

celkem								330 mm

Úprava zemní pláně bude provedena například vápennou stabilizací v tl. 0,35 m (eventuelně zavibrováním vhodného štěrkového materiálu v tl. cca 200 mm, geotextilií min.400g/m2 atp. viz geologie a zemní práce). Hutnění pláně a jeho parametry rovněž viz geologie a zemní práce.

Všechny stavební práce, výrobky a zařízení, použité při  realizaci stavby, musejí splňovat technické požadavky jakosti výrobků v souladu s českými technickými normami, technickými kvalitativními podmínkami.

6.  ZEMNÍ PRÁCE

Návrh nivelety jednotlivých komunikací je veden snahou o minimalizaci zemních prací při současném respektování limitních podmínek řešení (niveleta v místech dopravního napojení, výškový průběh v souladu s terénní konfigurací). Proto se v převážné míře zemní práce omezí na odtěžení hlinitých zemin (výskyt dle závěrů geologického průzkumu) na úroveň zemní pláně. Při provádění případných násypů a doplnění profilu k úrovně pláně ( hutněný násyp) musí být dodržena zvláště ustanovení ČSN 736133 „Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“, ČSN 721006 „Kontrola zhutnění zemin a sypanin“ a ČSN 73 30 50 „ Zemní práce“.

Zemní pláň (při úrovni zemní pláně cca 0,4 m pod stávajícím terénem) bude tvořena hlínami s humózní příměsí, které jsou bez úpravy nevhodné jako podloží pod komunikace. Nejúčinnější úpravou zemní pláně v těchto zeminách je zafrézování vápna do aktivní zóny zemní pláně. Bez úpravy na nich nelze dosáhnout pro zemní pláň požadovaných deformačních modulů (30 MPa).

Zemní práce se musí provádět v suchém období a zemina pláně nesmí rozbřednout či zmrznout. Provádění a návrh stabilizace pláně musí navrhnout geotechnik, předpokládá se vápnění v tl. 0,35 m.

7.  KONEČNÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY

Terén podél polní cesty se po ukončení výstavby upraví (urovná) a oseje travou. Podél cesty bude provedena výsadba větrolamu (řešeno v samostatné dokumentaci).

8.  VYTYČENÍ

Vytyčení os komunikací je určeno stabilizováním bodů trasy v souřadnicích JTSK, výšky jsou v BPv. Součástí dokumentace je úplný tabelární seznam vytyčovacích bodů navrhované cesty.

Příčné uspořádání s vazbou na osu polní cesty je patrné ze situace a vzorových příčných řezů. Dále bude objednateli předána digitální podoba dokumentace, umožňující maximální přesnost vytyčení stavby z polohopisného i výškopisného hlediska.

9.  Dopravní značení

Z hlediska definitivního dopravního značení návrh polní cesty C2 vzhledem k jejímu charakteru nepředpokládá vyznačení dopravního napojení na stávající komunikace.

V případě konkrétních požadavků lze svislé dopravní značení (např. vyznačení přednosti v jízdě a dopravního omezení vjezdu na polní cestu ve standardním rozměru a provedení) případně doplnit v rámci realizace stavby. V současné době lze předpokládat standardní požadavek na umístění směrových sloupků červené barvy Z 11c a Z 11d v místě napojení na silnice, kdy reflexní strana bude směřovat k účelovým komunikacím. Tato možnost je zohledněna v rámci výkazu výměr a rozpočtu stavby.

Upřesnění této otázky je třeba zajistit podle požadavků Policie ČR v průběhu vlastní stavby.

10.  Dopravní opatření během stavby

Vzhledem k tomu, že zájmové území v současnosti prakticky není využíváno a vzhledem k charakteru navrhované stavby, není nutno uvažovat s větším omezením dopravy při výstavbě.

Dopady na provoz vedený po stávajících komunikacích (omezení při realizaci dopravního napojení a vlastní stavební činnosti) je možné řešit bez větších problémů odpovídající formou dopravních opatření ve smyslu "Zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích TP 66".

Podobně jako v případě dopravního značení je i tyto otázky nutné příslušně řešit v rámci realizační vlastní stavby, včetně příslušného projednání s dotčenými dopravními orgány a organizacemi.

11.  Inženýrské sítě

Do pozemku polní cesty C2 podle předaných podkladů nezasahují žádné funkční podzemní inženýrské sítě. Projekt principielně neřeší žádné práce spojené s překládkou, úpravami ani pokládkou inženýrských sítí. Obecně je stávající sítě nutno před zahájením prací vytyčit příslušnými správci, případně zajistit doklad o neexistenci vedení. Týká se i nových sítí, které v době realizace zpevněných ploch budou již položeny. O těchto skutečnostech je třeba učinit zápis do stavebního denníku.

Stávající zařízení správců sítí musí být během stavební činnosti chráněna před poškozením, v případě poškození stavbou musí být za účasti správce a při respektování jeho požadavků opravena.

12.  Kultura výstavby, bezpečnost práce

Během provádění stavby je třeba dodržovat všechny závazné předpisy a ustanovení. Zdůrazňuje se nutnost čištění vozidel při výjezdu ze staveniště na veřejné komunikace a ochrana stávající zeleně.

Při zajišťování bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě i provádění stavebních a montážních prací je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení.

13.  vliv stavby na životní prostředí

Během stavby nesmí dojít ke znečištění půdy a podzemní vody zejména ropnými produkty .

Při provádění prací musí být dodržovány veškeré předpisy související s vlivem stavby na životní prostředí.

14.  Závěr

Závěrem lze konstatovat, že realizace stavby polní cesty je v dané lokalitě z dopravního hlediska možná. Minimální šířka dopravního prostoru nově navrhované jednopruhové vozovky je 4 m. Navrhované řešení bylo ve výsledné aktuální podobě odsouhlaseno zástupci GP.

Kromě základních v seznamu uvedených příloh projektová dokumentace obsahuje samostatně vložený seznam vytyčovacích prvků, výkaz výměr a rozpočet nákladů.

Obecně je nutné předložit zpracovanou dokumentaci v plném rozsahu řádným způsobem k vyjádření všem dotčeným orgánům a organizacím a případně zohlednit jejich připomínky.

***

Praha, leden 2009							          Ing. Vladimír Cigánek

Ing. Jaroslav Vala

# Obsah dokumentace

1. Technická zpráva

2. Situace - 1.díl		1 : 500

3. Situace - 2.díl		1 : 500

4. Podélný profil		1 : 1000/100

5. Příčné řezy			1 : 100

6. Vzorový příčný řez	 	1 : 50

# Obsah dokumentace

1. Technická zpráva

2. Situace - 1.díl		1 : 500

3. Situace - 2.díl		1 : 500

4. Podélný profil		1 : 1000/100

5. Příčné řezy			1 : 100

6. Vzorový příčný řez	 	1 : 50

# Obsah dokumentace

1. Technická zpráva

2. Situace - 1.díl		1 : 500

3. Situace - 2.díl		1 : 500

4. Podélný profil		1 : 1000/100

5. Příčné řezy			1 : 100

6. Vzorový příčný řez	 	1 : 50

# Obsah dokumentace

1. Technická zpráva

2. Situace - 1.díl		1 : 500

3. Situace - 2.díl		1 : 500

4. Podélný profil		1 : 1000/100

5. Příčné řezy			1 : 100

6. Vzorový příčný řez	 	1 : 50

# Obsah dokumentace

1. Technická zpráva

2. Situace - 1.díl		1 : 500

3. Situace - 2.díl		1 : 500

4. Podélný profil		1 : 1000/100

5. Příčné řezy			1 : 100

6. Vzorový příčný řez	 	1 : 50

# Obsah dokumentace

1. Technická zpráva

2. Situace - 1.díl		1 : 500

3. Situace - 2.díl		1 : 500

4. Podélný profil		1 : 1000/100

5. Příčné řezy			1 : 100

6. Vzorový příčný řez	 	1 : 50

# Obsah dokumentace

1. Technická zpráva

2. Situace - 1.díl		1 : 500

3. Situace - 2.díl		1 : 500

4. Podélný profil		1 : 1000/100

5. Příčné řezy			1 : 100

6. Vzorový příčný řez	 	1 : 50

# Obsah dokumentace

1. Technická zpráva

2. Situace - 1.díl		1 : 500

3. Situace - 2.díl		1 : 500

4. Podélný profil		1 : 1000/100

5. Příčné řezy			1 : 100

6. Vzorový příčný řez	 	1 : 50

- Vytyčovací prvky

- Výkaz výměr

- Rozpočet

- Vytyčovací prvky

- Výkaz výměr

- Rozpočet