orientační podklady pro VD Letovice – likvidace nánosů v konci vzdutí:

Plocha č.1  o výměře cca 15 000 m2 : nánosy dnes patrné i při vyšší hladině, porostlé vrbovými keři viz. přiložené foto. Odhad kubatury cca 27 000 m3 + 2000 m3 odpadu z dřevní hmoty včetně pařezů

Plocha č. 2 o výměře cca 4000 m2 : zbytkové nánosy z posledního těžení, které nebylo možno přehozem dostat k levému břehu a byly ponechány v nádrži +  nánosy nové za posledních 13 let ….cca do 10 000 m3

Plocha č.3 o výměře cca 25 000 m2:  zbytkové nánosy+ nánosy nové, odhad cca 35 000 m3

Hrubým odhadem by bylo třeba likvidovat 70 až 80 tis. m3 nánosů a cca 2 tis.m3 zbytkové dřevní hmoty

V minulosti bylo navrženo řešení k zamezení posunu nánosů do hlavní části nádrže a to vybudováním dvou sedimentačních nádrží : jednak  na přítoku  v prostoru mezi  PB loukou podél rybníka Křetín a výtokem z požeráku a dále přehrazením zátoky Lazinov. Toto řešení je třeba promítnout do PD jako jednu z variant. Vybudování sedimentačního prostoru je však žádoucí.