JEZ NA DYJI, KRHOVICE, OPRAVA LB ZDI

ČHP 4 – 14 – 02 – 069

Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby

F.2. Povodňový a havarijní plán

ZPRACOVÁNO PRO:       Povodí Moravy, s.p.

Datum:05/2016

Vypracoval:Ing. Tereza Fialová

Číslo zakázky:1/16

Obsah

1.	Úvod	2

2.	Základní údaje	2

3.	Popis stavby	3

4.	Hydrologické údaje	3

5.	Havarijní plán	3

5.1.	Předpisy pro havarijní plán	3

5.2.	Definice havárie	4

5.3.	Hlavní kategorie látek způsobujících havarijní znečištění vod	4

5.4.	Činnost při havárii, hlášení havárie dle ustanovení § 41 zákona č. 254/2001 Sb.	4

5.5.	Prostředky určené k odstranění následků havárie	6

5.6.	Protihavarijní opatření	6

5.7.	Kontaktní telefonní seznam	7

6.	Osoby odpovědné za dodržování havarijního plánu	7

7.	Závěrečná ustanovení	7

8.	Přílohy	8

8.1.	Povodňová komise obce Trstěnice	8

8.2.	Povodňová komise ORP Moravský Krumlov	9

8.3.	Seznam důležitých telefonních čísel	10

# Úvod

Povodňový a havarijní plán řeší opatření potřebná k odvrácení nebo zmírnění škod, ke kterým by

mohlo dojít na staveništi akce „Jez na Dyji, Krhovice, oprava LB zdi“ průtokem velkých vod.

# Základní údaje

Název stavby:				Jez na Dyji, Krhovice, oprava LB zdi

Místo stavby:				k.ú. Krhovice

Obecní úřad:				Krhovice

Obec s rozšířenou působností:		Znojmo

Kraj:						Jihomoravský

Vodní tok:				Dyje

Zahájení stavby:				…/2016

Ukončení stavby:				…/2017

Investor:					Povodí Moravy, s.p.

# Popis stavby

Jedná se o vodní tok protékající kolem obce Krhovice od začátku úpravy v  ř.km 117,650 po  ř. km 117,709. LB zeď chrání Kanál Krhovice – Hevlín a obec Krhovice před povodňovými průtoky, je tvořena od ústí závlahového kanálu Krhovice-Hevlín kamennou dlažbou po přepadovou hranu jezu, na kamennou dlažbu navazuje cihelná zeď v současné době omítnutá dosluhující cementovou omítkou. Zeď je od konce jezového skluzu dále členěna na betonovou svislou zeď na níž navazuje šikmina z kamenné dlažby a svislá stěna ze smíšeného zdiva. Poslední část LB tvoří stěna ze smíšeného zdiva, která je zavázána do původního terénu. Nad LB zdí je postaven bunkr lehkého opevnění. Úkolem PD je porušenou opěrnou zeď opravit.

# Hydrologické údaje

Tok:				Dyje

Hydrologické číslo povodí:		4 – 14 – 02 – 069

Plocha povodí v km2:		2464,09 km2

Třída:				IV.

N-leté průtoky (QN) v m3 . s-1

| N | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qn | 119 | 171 | 246 | 297 | 347 | 410 | 450 |

M-denní průtoky (QMd) v l . s-1

| N | 30 | 90 | 180 | 270 | 330 | 355 | 364 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QMd | 24,8 | 12,3 | 7,14 | 5,19 | 4,15 | 3,15 | 1,44 |

# Havarijní plán

## Předpisy pro havarijní plán

Havarijní plán byl sestaven podle těchto základních předpisů :

- Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů

- Nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb. , o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění vod

- ČSN 753415 "Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování"

- vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 450/2005 Sb. ze dne 4. listopadu 2005,

o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a

rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků.

- Havarijní a povodňový plán navazuje na Povodňový plán obce Krhovice

## Definice havárie

Havarijním zhoršením jakosti vod je mimořádně závažné zhoršení, popřípadě ohrožení jakosti vod. Je zpravidla náhlé, nepředvídatelné a projevuje se zejména závadným zbarvením, zápachem, vytvořením usazenin, olejovým povlakem hladiny nebo pěnou, popřípadě úhynem ryb a jiných organismů.

Za mimořádně závažné ohrožení vod se považuje :

Ohrožení, vzniklé neovladatelným vniknutím závadných látek, popřípadě odpadních vod v jakosti nebo množství, které může způsobit havárii, do prostředí souvisejícího s povrchovou nebo podzemní vodou.

Dále případy technických poruch a závad, které takovému vniknutí předcházejí a případy úniku ropných látek ze zařízení k jejich zachycování, skladování, dopravě a odkládání.

Za havárii se vždy považuje znečištění nebo i ohrožení povrchových a podzemních vod ropnými látkami, radioaktivními látkami nebo jedy.

(O havárii nejde v těch případech, kdy vzhledem k rozsahu a místu úniku je vyloučeno nebezpečí vniknutí závadných látek do povrchových nebo podzemních vod.)

## Hlavní kategorie látek způsobujících havarijní znečištění vod

Při provádění prací mohou na staveništi způsobit havarijní znečištění vod:

- ropné látky

- jedy a látky škodlivé zdraví

- žíraviny a odpady

- průmyslová hnojiva

- přípravky na ochranu rostlin a k hubení škůdců a plevelů

## Činnost při havárii, hlášení havárie dle ustanovení § 41 zákona č. 254/2001 Sb.

Při vzniku nebo zjištění havarijního úniku v místě staveniště i mimo něj je nutné provést taková opatření, aby nedošlo ke znečištění povrchových nebo podzemních vod závadnou látkou.

Zároveň je třeba ihned tuto havárii nahlásit :

1. v pracovní době:

1.1. Městský úřad Znojmo,  odbor životního prostředí

1.2. České inspekci životního prostředí, OI Brno - oddělení ochrany vod

1.3  správce toku Dyje (Povodí Moravy, s.p.)

1.4  vodohospodářskému dispečinku Povodí Moravy, s.p.

2. v mimopracovní době je vhodné informovat o havárii:

2.1  hasičský záchranný sbor ve Znojmě

2.2  správce toku Dyje (Povodí Moravy, s.p.)

2.3  vodohospodářskému dispečinku Povodí Moravy, s.p.

(Kontakty základního spojení jsou součástí tohoto dokumentu -  viz příloha č.1)

Havárii hlásí ten, kdo ji způsobil či zjistil, nejvhodnějším a nejrychlejším způsobem některé z výše uvedených institucí, která přijímá automaticky další ohlašovací povinnost, pokud není dohodnuto jinak.

Včasné zjištění a ohlášení havárie je jedním z nejdůležitějších faktorů, které mají vliv na pozdější následky. Není-li jednoznačně jasné, kdo havárii způsobil, je nutno odebrat vzorky znečišťující látky, znečištěné vody a pozadí (profil nad místem předpokládaného vniknutí znečištění do toku).

Stavbyvedoucí zajistí odebrání vzorků vody, případně znečištěné zeminy, o jejich předání laboratoři k provedení rozborů rozhodne místně příslušný vodoprávní úřad (Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí).

Není-li jednoznačně jasné, kdo havárii způsobil, je nutno odebrat vzorky znečišťující látky, znečištěné vody a pozadí (profil pod místem předpokládaného vniknutí znečištění do toku).

Tyto vzorky mají značný vliv na prokázání původce a rozsahu havárie. Zároveň je nutné zahájit okamžitě práce  na omezení škodlivých následků havárie.

Při vzniku havárie a sanačním zásahu se všichni řídí pokyny vodoprávního úřadu a ustanoveními tohoto havarijního plánu. V případě nebezpečí z prodlení  přistoupí zhotovitel stavby k realizaci neodkladných zásahů dle situace a vlastního uvážení. To znamená, že je nutné zabránit, resp. omezit únik látek do povrchových a podzemních vod a zahájit odstraňování látky. Sebraný produkt je nutné ukládat do vhodných vodotěsných nádob (plastové sudy).

Hlášení musí obsahovat:

- čas vzniku havárie, čas zjištění havárie

- přesné označení místa (km trati, blízká obec, název toku, ř.km atd.)

- příznaky havárie

- znečišťující  látky a původce (jsou-li známy)

- údaje o odebraných vzorcích

- údaje o ohlašovateli (jméno, adresa, telefon)

- komu byla havárie ohlášena

## Prostředky určené k odstranění následků havárie

Na zařízení staveniště po dobu trvání stavby musí být trvale k dispozici:

1. sorbční materiál - 1x pytel sorbentu - absorbční had SCB 8

2. vodotěsné nádoby na ropný produkt - 2x vodotěsný sud o objemu 200 l

3. nářadí - 2x lopata, 2x krumpáč

4. doplňující materiál - prkna, fošny, záchytné desky, popřípadě písek

## Protihavarijní opatření

Zhotovitel stavby "Jez na Dyji, Krhovice, oprava LB zdi" zajistí před zahájením provozu příslušného zařízení staveniště

a) administrativní opatření

1. nahlášení zahájení a ukončení provozu zařízení staveniště objednateli

2. poučení vlastních pracovníků

3. hlášení o umístění a přístupnosti pomůcek pro likvidaci případné havárie

4. při havárii hlášení institucím uvedeným v bodě B.4. tohoto havarijního plánu

b) zajištění dopravní techniky

1. mechanizmy a stavební stroje budou parkovat v příslušném zařízení staveniště

2. mechanizmy a stavební stroje budou zajištěny proti úkapům a proti případnému odcizení pohonných hmot

3. při tankování v místě stavby bude použita záchytná vana

c) ostatní opatření

1. v dosahu vodního toku nebudou skladovány sypké a odplavitelné materiály

2. v dosahu vodního toku nebudou skladovány žádné chemické látky

## Kontaktní telefonní seznam

Pro telefonní nebo jiné spojení platí údaje uvedené v příloze č. 1 tohoto povodňového a havarijního plánu.

# Osoby odpovědné za dodržování havarijního plánu

Povodňová komise:

(jmenovitě bude doplněno po ukončení výběru zhotovitele)

Zástupce zhotovitele ……………………….. stavbyvedoucí………………..……………. tel. ……………………….

zástupce investora………..…………….…….stav. dozor………………..…………....…….tel…………………………

# Závěrečná ustanovení

Povodňový a havarijní plán se po jeho potvrzení objednatelem a zhotovitelem stává nedílnou součástí prováděcí dokumentace a stavebního deníku vedeného zhotovitelem.

- zhotovitel je povinen tento povodňový a havarijní plán dodržovat a řídit se jím.

- členové povodňové komise a čety budou s plánem podrobně seznámeni a poučeni o svých povinnostech.

- povodňový plán bude trvale vyvěšen na dostupném místě.

- pokud nastanou změny oproti předpokladům, ze kterých povodňový plán vychází, je nutné jej novým podmínkám přizpůsobit.

…………………………………………				…………………………………………..

Za objednatele						Za zhotovitele

# Přílohy

## Povodňová komise obce Krhovice – viz Povodňový plán obce Krhovice

| Jméno | Funkce | Telefon | Email |
| --- | --- | --- | --- |

## Povodňová komise ORP Znojmo

| Jméno a příjmení, Bydliště, telefon | Funkce v komisi | Funkce na pracovišti, Telefon – spojení |
| --- | --- | --- |
| Gabrhel Vlastimil Ing. | předseda | Starosta tel:515216250 |
| Stará Jana Ing. | místopředseda | vedoucí OŽP MěÚ Znojmo tel:515216420 |
| Alexa Antonín Ing. | tajemník | OŽP MěÚ tel:515216415 |
| Černý Karel Ing. | člen | Vedoucí OD MěÚ tel:515216444 |
| Jaroš Zdeněk Ing.. Kotkova 20 Znojmo | člen | Ředitel divize tel:515282547 |
| Komůrka Zdeněk Ing. | člen | SÚS jmk Znojmo tel:515211200 |
| Novosad Ján plk. Ing. HZS Znojmo | člen | ředitel ÚO HZS JMK Znojmo tel:950645118 |
| Pavelka Mojmír plk. JUDr. | člen | Kr. ředitelství police Jm kraje, ÚO Znojmo tel:974641220 |
| Pokorný Michal Povodí Moravy, s.p. | člen | vedoucí provozu Znojmo tel:515224893 |

## Seznam důležitých telefonních čísel

| Instituce | Telefonní číslo | Změna čísla |
| --- | --- | --- |
| Rychlá zdravotnická pomoc | 155 |  |
| Hasiči | 150 |  |
| Policie | 158 |  |
| Jednotné evropské číslo tísňového volání | 112 |  |
| Nemocnice Znojmo | +420 515 215 111 |  |
| HZS Jihomoravského kraje, spojovatel | +420 950 630 111 |  |
| MÚ Znojmo, odbor životního prostředí | +420 515 216 420 |  |
| Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem ve Znojmě | +420 515 213 710 |  |
| Česká inspekce životního prostředí, OI Brno | +420 545 545 111 |  |
| hlášení havárií | +420 731 405 100 |  |
| Povodí Moravy, s.p. – ústředna | +420 541 637 602 |  |