## Povodí Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11, BRNO

## INVESTIČNÍ ZÁMĚR

VN Tetětice, oprava nádrže a odstranění nánosů

## Kraj: 	   		Zlínský

## Číslo akce:

Zpracoval:    	Ing. Foukal

Datum:		10.03.2017

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

1.  Základní údaje

Název stavby	: VN Tetětice, oprava nádrže a odstranění nánosů

Vodní tok 	:	Dřínovský potok

Obec:	:	Počenice - Tetětice

Obec s rozšířenou působností	: Kroměříž

Kraj	:	Zlínský

Stupeň dokumentace	: Investiční záměr

Účel stavby	  	:	Odstranění nánosů a oprava nádrže

Číslo stavby	  	:

Název DHM		: VN Tetětice

Číslo DHM	:	HM 903 675

Investor	:	Povodí Moravy, s. p.,

Správce vodního díla	: 	Povodí Moravy, s. p., provoz Zlín

2.  Časový plán výstavby

Zahájení výstavby	:

Ukončení výstavby	:

3.  Popis vodního díla:

Vodní nádrž má nepravidelný tvar o rozměrech cca 40 x 45 m ve dně. Byla provedena na začátku šedesátých let minulého století prohloubením a zvětšením původní nádrže. Půdorysně je hráz složena ze dvou přímých úseků a oblouku, v příčném řezu má tvar lichoběžníka. Jedná se o homogenní hráz, zemina byla vytěžena v prostoru zátopy. Jako výpustné zařízení slouží jednoduchý požerák.

Hráz vodního díla je zpevněna kamennou dlažbou vyspárovanou betonem ve velmi prudkém sklonu cca 2:1, dlažba je opřena do kamenné patky zalité betonem. Kamenná dlažba je na své horní hraně ještě svázána po celé délce hráze betonovým zhlavím, na němž je vrstva cca 0,2 m zeminy a drnu. Zhlaví je po celé délce hráze prolámáno. Kamenná dlažba je místy značně narušena, beton je již ze spár vyplaven a líc dlažby je porušen. Pod dlažbou jsou kaverny. V nejvíce narušeném místě dlažby se nachází svislé propady i z koruny hráze.

Na koruně hráze je postavena kovová konstrukce na čerpání vody s pravděpodobně nefunkčním elektrickým rozvaděčem.

Po obvodu nádrže se nachází abrazní sruby, které je nutné stabilizovat.

Potrubí od požeráku i vlastní požerák jsou ve špatném stavu. Železobetonové výpustné potrubí je pomístně značně zdeformované. Ve stěnách požeráku jsou viditelné trhlinky, pravděpodobně v místě pracovní spáry, celkový stav betonů odpovídá stáří objektu. Zeď čela vyústění odpadního potrubí z kamenného zdiva je popraskaná.

Na levém břehu jsou situovány dvě pramenné jímky. Na vtoku do nádrže byl proveden jednoduchý filtr, výustní objekt z prameniště byl opevněn dlažbou na cementovou maltu.

Nádrž je značně zanesena.

4.  Účel stavby

Účelem stavby je oprava hráze, opevnění hráze, abrazí narušených svahů, výpustného a nápustného objektu a odstranění sedimentů.

5.  Výchozí podklady

  - Fotodokumentace z prohlídky

  - PD Technický projekt Melioračního družstva Kroměříž

6.  Návrh technického řešení stavby

a/  Oprava  hráze:

- Odstranění dřevin z tělesa hráze.

- Oprava abraze návodního líce hráze.

- Oprava opevnění návodního líce hráze – odstranění původní dlažby a nahrazení novým opevněním z kam. dlažby případně kam. rovnaniny.

- V případě potřeby vyrovnání koruny hráze.

b/   Oprava výpustného a nápustného objektu VN:

- Posouzení stavu betonových konstrukcí požeráku.

- Oprava požeráku případně jeho odstranění a provedení nové konstrukce dle původních parametrů včetně kovových a dřevěných prvků (výměna dluží, poklopů a stupaček)

- Výměna zdeformovaného a popraskaného výpustného potrubí DN 600 (dle původní PD DN 500)v celé jeho délce.

- Odbourání a vystavění zdi čela vyústění odpadního koryta z kamenného zdiva.a oprava vývaru.

- Oprava nápustného objektu a zařízení pramenných jímek.

c/   Odstranění sedimentu ze zátopové plochy:

- Provést zaměření příčných profilů zátopové plochy k určení množství sedimentu.

- Dle zjištěného množství sedimentu bude navržen rozsah a způsob odtěžení a uložení sedimentu, pokud možno na okolních pozemcích.

- Požadavky na zpracování PD:

Projekt bude v rozsahu realizační dokumentace vč. rozpočtu a projednání určení místa k uložení vytěženého sedimentu dle výsledků rozboru, který bude součástí dokumentace. PD bude ve výškovém systému Bpv.

Pozn. Součástí projektové dokumentace může být zajištění žádosti k udělení výjimky zásahu do biotopu chráněného živočicha dle zákona č. 114/1992 Sb..

# 8.  Předpokládaný finanční náklad

Odhad nákladů na PD stavby:   250   tis. Kč

Odhad nákladů realizace stavby bude upřesněn až na základě vypracované projektové

dokumentace.

# 9. Zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce

Vlivem dlouholetého provozu VD došlo k narušení uvedených prvků, které mají vliv na stabilitu a funkčnost jednotlivých částí vodní nádrže. Opravou závad dojde k zamezení rozšiřování těchto poruch, zajištění funkčnosti technologie VD a využívání celého objemu nádrže.

Stavba v žádném ohledu negativně neovlivní životní prostředí.

# 10. Majetkové vztahy investora k pozemkům, jichž se navrhované řešení dotýká

Vlastní stavba se nachází na pozemku v k.ú.Tetětice:

p.č. 304/1, 305/1, 305/13, 305/14, 743/4 Obec Počenice – Tetětice, Počenice 74, 768 33 Morkovice

p.č. 305/10, 743/15 Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov, 130 00

p.č. 305/6, 743/14 Agrodružstvo Morkovice, Sokolská 700, Morkovice-Slížany, Morkovice, 768 33

Zbylé pozemky (304/11, 305/2, 305/5, 305/12, 305/4, 305/7, 305/9, 305/11, 743/12, 743/16, ) jsou ve vlastnictví fyzických osob.

Přílohy:

- Situace 1:25 000

- Situace 1:500

- Foto

- Foto

- Foto

Příloha č.1 – situace 1: 25 000