Akce		:	Vlčidolka, Popůvky – Křenovice km 0,000 – 2,800, odstranění nánosů

Území		:	k.ú. Křenovice u Kojetína, Popůvky u Kojetína, Kojetín

Stupeň		:	DSP, prováděcí dokumentace

Zakázkové číslo	:	38/16

Archivní číslo	:	03-791

Vlčidolka, Popůvky – Křenovice

km 0,000 – 2,800

odstranění nánosů

TEXTOVÁ  ČÁST

OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI :

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ

F. PLÁN BOZP

G. VÝSLEDKY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ

Obsah:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA	4

A.1   Identifikační údaje	4

A.1.1  Údaje o stavbě	4

A.1.2  Údaje o stavebníkovi	4

A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace	4

A.2   Seznam vstupních podkladů	4

A.3   Údaje o území	5

A.3.a)  Rozsah řešeného území	5

A.3.b)  Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů	5

A.3.c)  Údaje o odtokových poměrech - hydrologické poměry	5

A.3.d)  Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací	5

A.3.e)  Údaje o souladu s územním rozhodnutím	6

A.3.f)  Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území	6

A.3.g)  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů	6

A.3.h)  Seznam výjimek a úlevových řešení	6

A.3.i)  Související a podmiňující investice	6

A.3.j)  Seznam dotčených pozemků a staveb dle katastru nemovitostí	6

A.4   Údaje o stavbě	6

A.4.a)  Nová stavba nebo změna dokončené stavby	6

A.4.b)  Účel užívání stavby	6

A.4.c)  Trvalá nebo dočasná stavba	7

A.4.d)  Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů	7

A.4.e)  Údaje o dodržení technických požadavků na stavby	7

A.4.f)  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů	7

A.4.g)  Seznam výjimek a úlevových řešení	7

A.4.h)  Navrhované kapacity stavby	7

A.4.i)  Základní bilance stavby	7

A.4.j)  Základní předpoklady výstavby	7

A.4.k)  Orientační náklady stavby	8

A.5  Členění stavby na objekty a technická zařízení	8

A.5.1  Provozní soubory, technická a technologická zařízení	8

A.5.2  Stavební objekty	8

B. Souhrnná technická ZPRÁVA	8

B.1   Popis území stavby	8

B.1.a)  Charakteristika území	8

B.1.b)  Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů	8

B.1.c)  Stávající ochranná a bezpečnostní pásma	9

B.1.d)  Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území	9

B.1.e)  Vliv stavby na okolní pozemky, stavby a odtokové poměry v území	9

B.1.f)  Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin	9

B.1.g)  Požadavky na maximální zábory zemědělských a lesních pozemků	9

B.1.h)  Územně technické podmínky	9

B.1.i)  Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice	9

B.2   Celkový popis stavby	9

B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity	9

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení	10

B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby	10

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby	10

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby	10

B.2.6  Základní charakteristika objektů	10

B.2.7  Technická a technologická zařízení	10

B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení	10

B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi	11

B.2.10 Hygienické požadavky na stavbu	11

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	11

B.3   Připojení na technickou infrastrukturu	11

B.4   Dopravní řešení	11

B.5   Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	11

B.6   Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	11

B.7   Ochrana obyvatelstva	11

B.8   Zásady organizace výstavby	12

B.8.a)  Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot	12

B.8.b)  Odvodnění staveniště	12

B.8.c)  Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu	12

B.8.d)  Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky	12

B.8.e)  Ochrana okolí stavby a požadavky na související asanace, demolice, kácení	12

B.8.f)  Maximální zábory pro staveniště	12

B.8.g)  Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě	12

B.8.h)  Bilance zemních prací, požadavky na přesun nebo deponie zemin	13

B.8.i)  Ochrana životního prostředí při výstavbě	13

B.8.j)  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi	13

B.8.k)  Úpravy pro bezbariérové užívání	14

B.8.l)  Zásady pro dopravně inženýrské opatření	14

B.8.m)  Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby	14

B.8.n)  Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny	14

d. Dokumentace objektů	15

1. Stavební řešení - technická zpráva	15

1.1.  SO-01 Odstranění sedimentů	15

3. Pevné měřičské body a vytýčení stavby	15

4. Požárně bezpečnostní řešení	15

5. Technika prostředí staveb	15

6. Dokumentace technických a technologických zařízení	15

6.1.  Část technologická	15

6.2.  Část elektrotechnická	16

6.3.  Hydrotechnické výpočty	16

F. plán bozp	16

G. výsledky provedených průzkumů	18

Dokumentace je vypracována a členěna podle přílohy č.5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. z 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 z 28. února 2013.

# A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

## A.1   Identifikační údaje

### A.1.1  Údaje o stavbě

a) Název stavby: Vlčidolka, Popůvky – Křenovice km 0,000 – 2,800, odstranění nánosů.

b) Místo stavby: Stavba se nachází na katastrálním území Křenovice u Kojetína, Popůvky u Kojetína a Kojetín, na okrese Přerov, v kraji Olomouckém, stavbou dotčené pozemky jsou s ohledem na značné množství uvedeny v samostatné příloze na konci textové části.

c) Předmět projektové dokumentace: Předkládaný projekt řeší odstranění nánosů z vodního toku Vlčidolka a to od vtoku do řeky Hané po zatrubnění v obci Křenovice. Délka úseku je cca 2,8 km. Jedná se o udržovací práce na stávajícím upraveném korytě vodního toku.

### A.1.2  Údaje o stavebníkovi

Investor 		  :  POVODÍ MORAVY, s.p.

Sídlo		 	  :  Dřevařská 11, 602 00 Brno

IČO			  :  70890013

Zástupce		  :  RNDr. Jan Hodovský, generální ředitel

Zást.ve věcech tech.      :  Ing. Miroslav Hradil

Telefon			  :  +420 724 350 522

e-mail			  :  hradil@pmo.cz

### A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Název			  :  Ing. Luděk Halaš

Sídlo			  :  Bieblova 36, Brno 613 00

IČO			  :  60365943

DIČ			  :  CZ6805261166

Zodp. projektant	  :  Ing. Luděk Halaš

Oprávnění k projekci   :  Osvědčení o autorizaci v oboru Vodohosp. stavby č.1003651

Telefon		  :  736 647 273

e-mail			  :  ludek.halas@gmail.com

www			  :  www.ludekhalas.cz

## A.2   Seznam vstupních podkladů

Základním podkladem pro zpracování dokumentace bylo tachymetrické zaměření lokality provedené odbornou geodetickou firmou (ZK-BRNO s.r.o., Marie Hübnerové 1704/58, 621 00 Brno), zhodnocení stávajícího stavu a závěry z provedených jednání. Zaměření lokality je provedeno v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému BPV.

Dále jsou zde uvedeny projektové, mapové a odborné podklady :

- rekognoskace zájmového území

- Vodohospodářská mapa ČR 1:50 000

- Katastrální mapy digitalizované

- Základy hydrauliky a hydrologie (Kunštátský, Patočka, Praha 1966)

- Vodní hospodářství krajiny – Šálek 1997

- Revitalizace vodního prostředí ( AOPK ČR, 2003)

- ČSN 01 3469 – Výkresy hydrotechnických staveb

- ČSN 75 2410 – Malé vodní nádrže

- Investiční záměr akce (Ing. Hladný, 2016)

- Dokumentace původní úpravy toku

## A.3   Údaje o území

### A.3.a)  Rozsah řešeného území

Poloha a rozsah stavby je dán velikostí pozemku, který se nachází na ploše stávajícího toku.

Jedná se o upravenou část koryta drobného vodního toku Vlčidolka-Močidlo. Řešený úsek se nachází od ř.km 0,000 (zaústění do toku Hané), pokračuje okrajem obce Popůvky u Kojetína až po konec zaklenutí nad silničním mostem v  intravilánu obce Křenovice v ř.km 2,800.

Vlčidolka (Křenovický potok) přitéká do Křenovic z jihu, protéká v zástavbě úzkým korytem s několika ostrými zákruty. Za velkých průtoků v zástavbě vybřežuje a zatápí místní silnici a přilehlou zástavbu. Syrovátka (Korábka) přitéká také z jižní strany od lesa Doubrava. Protéká jen krátce východní částí zástavby Křenovic, vlévá se do Vlčidolky - Močidla. Její průtoky jsou podstatně menší než Vlčidolky, neovlivňuje nepříznivě životní prostředí obce.

### A.3.b)  Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Zájmové území se nenachází v žádné památkové rezervaci, zóně, ani zvláště chráněném území. Stávající koryto Vlčidolky, jež je předmětem navrhovaného pročištění, se nachází v záplavovém území řeky Hané. Jelikož se jedná o prostou údržbu vodního toku, nedojde k jakémukoliv negativnímu ovlivnění tohoto záplavového území. Odtěžený materiál bude ukládán mimo záplavové území.

### A.3.c)  Údaje o odtokových poměrech - hydrologické poměry

Tok: 						Vlčidolka

Hydrologické číslo povodí: 			4-12-02-063/1, 4-12-02-063/3

Číslo HM					HM 905504, HM 905 498

ID toku					10191892

Km toku					0,000 – 2,800

Hlavním tokem oblasti je řeka Haná, která vzniká soutokem Velké a Malé Hané v Dědicích u Vyškova. Obě zdrojnice Hané pramení na Drahanské vrchovině a právě u Dědic vtékají do Vyškovské brány. Odtud Haná protéká Vyškovskou bránou směrem k SV do Hornomoravského úvalu. Ve Vyškově přibírá zprava Rostěnický potok s jeho levostranným přítokem Drnovkou. Pod Vyškovem vtéká zleva potok Marchanice. Mezi Vyškovem a Kojetínem přitékají postupně pravostranné přítoky Pruský potok,  Medlovický potok, Švábenický potok,  Tištínka,  Vlčidolka  a Syrovátka, pramenící v Litenčické pahorkatině.

Hydrologické číslo povodí Hané:		4-12-02

Plocha povodí A: 				607,8 km2

Průměrný roční průtok Qa:	                        1,70 m3.s-1

### A.3.d)  Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Navrhované opatření není posuzováno z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací. Jedná se pouze o údržbu na stávajícím vodním díle – pročištění koryta toku. Pro předmětné území nebylo stanoveno žádné omezení.

### A.3.e)  Údaje o souladu s územním rozhodnutím

Pro akci nebylo vydáno územní rozhodnutí – dokumentace je koncipována jako jednostupňový projekt pro ohlášení stavby, stavbou nedojde k dotčení jiných než stávajících nebo okolních parcel ve vlastnictví investora nebo smluvně ošetřených.

### A.3.f)  Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Stavbou nedojde k zhoršení kvality prostředí ani hodnoty území, stavba není v rozporu s územním plánem města. Stavba nevyžaduje připojení na dopravní nebo technickou infrastrukturu.

Vyhláškou 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území lze k požadavkům na umísťování staveb uvést, že stavba nevyžaduje napojení na sítě technické infrastruktury ani dopravní infrastrukturu a stavba není určena k pobytu ani shromažďování osob. Stavba je navržena mimo ochranná pásma sítí technické infrastruktury, nebo je v souladu s podmínkami uvedenými ve stanovisku provozovatele příslušného zařízení, jehož ochranné pásmo je stavbou dotčeno. Stavbou nedojde k narušení historických, urbanistických či architektonistických hodnot, naopak pročištěný tok vhodně esteticky doplní prostředí, ve kterém je obnoven. Při návrhu stavby byly dodrženy požadavky na obecné využití území.

### A.3.g)  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Stavba je projednána se všemi dotčenými orgány a organizacemi státní správy a všemi ostatními účastníky stavebního řízení, jimiž jsou kromě vlastníků pozemků správci sítí technické infrastruktury, vodních toků, lesů, silnic a komunikací a další. Stavbou dotčené zájmy správců zařízení a stávajících inženýrských sítí a jejich vyjádření obsahuje dokladová část, jejíž součástí je i seznam všech vyjádření. Požadavky dotčených orgánů jsou do dokumentace zapracovány, všem požadavkům je vyhověno.

### A.3.h)  Seznam výjimek a úlevových řešení

Pro stavbu nebyly vydány žádné výjimky nebo úlevové řešení.

### A.3.i)  Související a podmiňující investice

V současné době není známo, že by se vyskytovala nějaká vyvolaná investice související se stavbou. Základním předpokladem je, že vytěžený sediment bude odvezen a uložen na skládce v Popůvkách nebo jiných pozemcích v kultuře ostatní plocha.

### A.3.j)  Seznam dotčených pozemků a staveb dle katastru nemovitostí

Stávající koryto vodního toku Vlčidolka, jež bude v rámci údržby pročištěno od sedimentu, se nachází na značném množství pozemků. Výpis dotčených parcel je přiložen na konci textové části.

## A.4   Údaje o stavbě

### A.4.a)  Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Předkládaný projekt řeší obnovu stávající stavby.

### A.4.b)  Účel užívání stavby

Účel užívání stavby zůstane stávající – vodní tok umožňující život s vodou spjatých živočichů. Dále bude sloužit jako prvek ekologické stability krajiny - vodní plocha. Obnovou kapacity koryta dojde ke zlepšení odtokových poměrů v krajině a obnově vodního díla jako přirozeného vodního biotopu.

Pročištění příčného a podélného profilu toku v zájmovém úseku tj. od ř. km 0,000 – 2,800 v celé délce bude provedeno tak, aby došlo ke zlepšení odtokových poměrů v obci Křenovice a Popůvky.

### A.4.c)  Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

### A.4.d)  Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

V území se nevyskytuje stavba chráněná podle jiných právních předpisů (kulturní památky apod.).

### A.4.e)  Údaje o dodržení technických požadavků na stavby

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č.268/2009 Sb. o obecně technických požadavcích na výstavbu a vyhláškou 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

Navrhovaná stavba je speciálním dílem, které vylučuje přístup nepovolaných osob a nepodléhá návrhovým kritériím pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Není tedy nutné řešit bezbariérový přístup.

### A.4.f)  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Při návrhu koncepce stavby byly respektovány podmínky dotčených orgánů státní správy i provozovatelů inženýrských sítí i dalších zařízení a staveb s ochrannými pásmy. Návrh byl proveden co nejšetrněji z hlediska minimalizace střetů s ochrannými pásmy jiných zařízení. V zájmovém území se nenachází žádné nadzemní nebo podzemní inženýrské sítě či jiná zařízení. Se správci inženýrských sítí a orgány státní správy jsou projednány podmínky za jakých je možno stavbu umístit a provozovat. Konkrétní podmínky jsou uvedeny ve vyjádřeních správců IS a dotčených orgánů státní správy v příloze Dokladová část. Požadavky dotčených orgánů byly do této dokumentace zapracovány, všem požadavkům bylo vyhověno.

### A.4.g)  Seznam výjimek a úlevových řešení

Žádné výjimky a úlevové řešení stavba neobsahuje.

### A.4.h)  Navrhované kapacity stavby

Technické parametry stávajících staveb zůstanou zachovány beze změny. V případě budování nových objektů jsou jejich technické parametry uvedeny v příslušné kapitole Souhrnné technické zprávy.

### A.4.i)  Základní bilance stavby

Pro provoz vodního díla, které je navrhováno v této dokumentaci nebude spotřebovávána energie.

Pro provoz stavby nebude rovněž spotřebována voda ve smyslu spotřeby.

Dílo nebude produkovat žádné splaškové ani dešťové vody.

Dílo nebude produkovat žádné odpady ani emise.

### A.4.j)  Základní předpoklady výstavby

V době zpracování tohoto stupně dokumentace není možno s naprosto spolehlivou přesností uvést průběh přípravy stavby a její realizace. Zahájení výstavby je podmíněno několika nezbytnými předpoklady, které je nutno zajistit. Kromě zajištění finančních prostředků a projektu se jedná o projednání a povolení stavby, který harmonogram zahajuje a od něhož se datum zahájení stavby dá předběžně stanovit na rok 2017/2018.

Předpokládaná lhůta výstavby se odhaduje na 2-3 měsíce, především s ohledem na klimatické podmínky. Vzhledem k rozsahu stavby nevyžaduje stavba rozdělení na etapy výstavby.

### A.4.k)  Orientační náklady stavby

Po předběžném propočtu se předpokládá cena stavby přibližně 1,7 mil. Kč. Upřesnění nákladů bude provedeno v položkovém rozpočtu.

## A.5  Členění stavby na objekty a technická zařízení

### A.5.1  Provozní soubory, technická a technologická zařízení

S ohledem na charakter stavby se zde provozní soubory ani technická a technologická zařízení nevyskytují.

### A.5.2  Stavební objekty

SO-01 Odstranění sedimentů

# B. Souhrnná technická ZPRÁVA

## B.1   Popis území stavby

### B.1.a)  Charakteristika území

Zájmové území se nachází v extravilánu obcí Křenovice, Popůvky a města Kojetín na drobném vodním toku Vlčidolka.

Území okresu, který leží na rozhraní Českého masivu a západních Karpat, byla formována variským vrásněním koncem karbonu a alpinským vrásněním v neogénu. Český masiv je nejvíce zastoupen zvrásněnými sedimenty staršího palezoika.

Reliéf oblasti je plochý, mírně skloněný k jihu. Nadmořská výška se v průměru pohybuje okolo 200 mm n.m. Krajinný ráz mikroregionu určuje zejména zemědělská půda, lužní lesy, tovačovské rybníky a zatopené pískovny na soutoku řek Moravy a Bečvy.

Dle Quitta leží území v teplé oblasti T2. Ta je charakterizována dlouhým létem, teplým, suchým a velmi krátkým přechodovým obdobím a suchou zimou. Průměrná roční teplota se pohybuje od 7,1-8,0 °C. Průměrný roční úhrn srážek je od 501 do 600 mm. Nejchladnějším měsícem je leden. Dlouhodobý průměr lednových teplot je v nejvyšší části území –2,5 °C. Nejteplejším měsícem je červenec. Jeho průměrná teplota je 18,5 °C.

Z hlediska provádění stavby lze staveniště pokládat za bezproblémové. Konfigurace terénu je pro daný záměr příznivá.

### B.1.b)  Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Kromě osobního průzkumu budoucího staveniště projektantem je pro plánovanou stavbu proveden rozbor sedimentů akreditovanou laboratoří, kterým je ověřeno, že nedojde k překročení limitních hodnot pro uložení sedimentu na pozemky vedené v kultuře ostatní plocha. S ohledem na charakter stavby nejsou jiné průzkumy vyžadovány a potřebné.

### B.1.c)  Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Navrhovaná stavba patří mezi speciální stavby vodohospodářského charakteru, jejichž zřízení a provoz se řídí příslušnými zákonnými opatřeními. Při návrhu byl respektován Zákon č.254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů.

### B.1.d)  Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území

Stávající koryto Vlčidolky, jež je předmětem navrhovaného pročištění, se nachází v záplavovém území řeky Hané. Jelikož se jedná o prostou údržbu vodního toku, nedojde k jakémukoliv negativnímu ovlivnění tohoto záplavového území. Odtěžený materiál bude ukládán mimo záplavové území. Navržená stavba se nenachází v poddolovaném území.

### B.1.e)  Vliv stavby na okolní pozemky, stavby a odtokové poměry v území

Vlivem stávajících nánosů sedimentu je snížena celková kapacita průtočného profilu toku původní úpravy, jejich odstraněním dojde ke zvýšení kapacity a zlepšení odtokových poměrů z intravilánu obce Křenovice a Popůvky. Přínosem akce bude zlepšení průtočnosti koryta a zabránění povodňových škod vzniklých při případném vybřežení v období zvýšených průtoků.

### B.1.f)  Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Odstraněny budou pouze sedimenty z vodního díla. Stavbou nedojde k bourání pozemních staveb, ani jejich části, protože se zájmovém území nevyskytují.

Stavba nevyžaduje rozsáhlé kácení vzrostlé zeleně. V rámci údržby vodního toku bude odstraněn nálet zasahující do průtočného profilu koryta v cca dolní 1/3 až 1/2 výšky břehu, který by znemožňoval kvalitní provedení prací a do budoucna by mohly ohrozit bezpečný provoz vodního díla. Stávající porosty v horní části břehových hran budou zachovány nedotčené.

### B.1.g)  Požadavky na maximální zábory zemědělských a lesních pozemků

Stavbou vzhledem ke svému charakteru, nedojde k záboru zemědělského ani lesního půdního fondu. Manipulace s materiálem bude prováděna pouze v prostoru toku a v prostoru uložení materiálu mimo zemědělské a lesní pozemky.

### B.1.h)  Územně technické podmínky

Územně technické podmínky jsou pro navrženou stavbu vyhovující. Stavba je napojena na soukromé pozemky a místní cesty a komunikace odkud je stavba dobře přístupná. Pro vstup na cizí pozemky je třeba zajistit souhlasy. Napojení stavby na jiný druh dopravní ani technické infrastruktury se nevyskytuje.

### B.1.i)  Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba není vázána na jiné investice.

## B.2   Celkový popis stavby

### B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity

Účelem stavby je odstranění sedimentů z toku Vlčidolka v km 0,000 – 0,2800 od Křenovic až po zaústění do toku Hané.

V dolním úseku od zaústění do toku Hané po silniční most v obci Popůvky je průtočný profil toku dostatečně široký, výšku hladiny ovlivňuje způsob vypouštění do toku Hané – gravitačně nebo přečerpáváním při zvýšených průtocích v Hané. Břehový porost většinou zasahuje max. do poloviny břehového svahu a netvoří zjevné překážky.

V úseku mezi obcí Popůvky a obcí Křenovice se nachází v průtočném profilu toku lokální úseky s porostem rákosu, způsobující zadržení sedimentu a místy náletové dřeviny a keře zasahující do paty břehového svahu. Pod obcí Křenovice na pevném vydlážděném soutoku s odlehčovacím ramenem DVT Syrovátky byla naměřena vrstva sedimentu 20cm. Tato mocnost nánosu se vyskytuje ± 10 cm v celé délce toku. V úseku nad soutokem až po silniční most v obci je průtočný profil toku znatelně více zanesen, což je způsobeno mírně zvýšenou kótou zpevněného dna na objektu soutoku.

### B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení

Z výše uvedených údajů vyplývá, že celkově se jedná o liniovou přírodní stavbu – vodní plochu, která bude architektonicky spolupůsobit s okolím. Z urbanistického hlediska je stavba navržena tak, aby spojovala prvky účelnosti s hospodárností.

### B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby

Navržená stavba je speciální stavbou přírodního charakteru. Jakákoliv výroba, provoz apod. je tedy vyloučena.

### B.2.4  Bezbariérové užívání stavby

Navrhovaná stavba je speciálním dílem, které vylučuje přístup nepovolaných osob a nepodléhá návrhovým kriteriím pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

### B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby

Stavba díky svému charakteru nevyžaduje zvláštní bezpečnostní opatření.

### B.2.6  Základní charakteristika objektů

Základní údaje o VD :

| Název stavby | Vlčidolka – odstranění nánosů |
| --- | --- |
| Vodní tok | Vlčidolka (Močidlo) |
| Km toku | 0,000 – 2,800 |
| Místo stavby, k.ú. | Křenovice u Kojetína, Popůvky u Kojetína, Kojetín |
| Číslo hydrolog. pořadí | 4-12-02-063/1, 4-12-02-063/3 |
| Číslo stavby | 323421 |
| Číslo HM | HM 905504, HM 905498 |
| ID toku | 10191892 |
| Množství těženého sedimentu | 3 677 m3 |
| Průměrná mocnost vrstvy sedimentu | 0,37 m |
| Kapacita toku po pročištění | 2,77 – 3,65 m3∙s-1 |
| Šířka koryta v břehové hraně / ve dně | 4,30 – 11,20 m/ 0,50 – 3,25 m |
| Hloubka koryta toku | 1,4 – 2,7 m |

### B.2.7  Technická a technologická zařízení

Stavba nebude vybavena technickým ani technologickým vybavením.

### B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení

Z požárního hlediska se stavba pojímá jako bez požárního rizika. Stavbu tvoří objekty, které jsou z kamene, betonu nebo zemní a tudíž nehořlavé.

### B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi

Vodní dílo jako takové nebude spotřebovávat jakékoliv energie.

### B.2.10 Hygienické požadavky na stavbu

Pro stavbu nejsou stanoveny speciální hygienické požadavky.

### B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

V našem případě se jedná o stavbu, která nevykazuje většinu rizik, obecně pojímaných do této kapitoly. Konkrétně k jednotlivým položkám, o kterých pojednává Vyhláška č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů:

Riziko ohrožení povodní s ohledem na jeho parametry není nebezpečné pro dílo samotné ani pro okolí. Místo stavby se nenachází v území rizikovém z hlediska sesuvu půdy. V místě stavby se nevyskytují hlubinné doly, proto ani tento rizikový faktor nehraje roli. Okolí stavby není seizmicky rizikové.

Navržená stavba rovněž nepatří mezi stavby, které se posuzují z hlediska rizika výskytu Radonu. Nejedná se totiž o pobytové stavby, u kterých hrozí dlouhodobým pobytem riziko zdravotní újmy.

## B.3   Připojení na technickou infrastrukturu

Stavba nevyžaduje připojení na technickou infrastrukturu, ani provádění přeložek stávajících prvků infrastruktury (inženýrské nadzemní a podzemní sítě apod.).

## B.4   Dopravní řešení

Stavba je situována především do extravilánů obcí Křenovice, Popůvky a Kojetín a je napojena na síť křižujících komunikací a cest. Předpokládá se pouze využití během stavby a pro umožnění přístupu na sousední pozemky. Není tudíž posuzována z hlediska kapacity.

## B.5   Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Navržená stavba nevyžaduje další související terénní úpravy ve svém okolí. V rámci stavby nebude vysazována nová zeleň.

## B.6   Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Vodní dílo svým charakterem patří mezi takové, které nepůsobí negativně na životní prostředí. Dílo nebude produkovat odpady žádného druhu, naopak se dá říci, že vodní plocha má na životní prostředí jednoznačně příznivý vliv.

Vodní tok se nachází v lokalitě, kde obnovený vodní prvek přispěje ke zvýšení akumulační schopnosti krajiny.

Na závěr lze tedy shrnout, že stavba nebude produkovat odpady v žádné formě a že nepodléhá ze zákona nutnosti vypracování elaborátu, popisujícímu vliv stavby na životní prostředí ve smyslu zákona ČNR č. 100/2001 Sb. (E.I.A.), ve znění pozdějších předpisů (216/2007 Sb.).

## B.7   Ochrana obyvatelstva

Vodní dílo se nachází v údolní nivě vodního toku, kde odstraněním nánosů a zkapacitněním průtočného profilu na původní návrhovou kapacitu dojde jednoznačně k příznivému efektu.

## B.8   Zásady organizace výstavby

### B.8.a)  Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot

Na stavbě budou spotřebovány pouze pohonné hmoty pro strojový park dodavatele.

### B.8.b)  Odvodnění staveniště

Vzhledem k tomu, že se jedná o drobný vodní tok, nebude problém převést průtok během stavby postupně při těžbě. Konkrétní technologie bude odvislá především na počasí, ročním období a technologickým zvyklostem dodavatele.

### B.8.c)  Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Projektovaná stavba je napojena na cizí pozemky kdy bude třeba sjednat souhlas se vstupem.

V zájmu dodavatele je na vlastní náklady ověřit trasy přístupových cest a únosnost mostků a propustků. Dodavatel bude v průběhu stavby zajišťovat nezbytné čištění komunikací v místě sjezdu na přístupové cesty ke staveništi. Napojení stavby na jiný druh dopravní ani technické infrastruktury se nevyskytuje.

### B.8.d)  Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Rozsah stavby je dán délkou vodoteče.

Konfigurace terénu je příznivá, v lokalitě není plánována žádná jiná souběžná výstavba. Z hlediska provádění stavby lze staveniště pokládat za bezproblémové. Po celou dobu výstavby bude nutno zachovat přístup ke všem okolním pozemkům a nemovitostem, průjezdnost komunikací a bezpečnost při provádění výkopových prací. Na stavbě převládají zemní práce, větší objem přepravy stavebních materiálů se nepředpokládá.

Veškeré souvislosti týkající se zařízení staveniště jsou věcí dodavatele stavby, který bude vybrán výběrovým řízením.

### B.8.e)  Ochrana okolí stavby a požadavky na související asanace, demolice, kácení

Stavba bude prováděna v extravilánu obce bez nutnosti zásahu do jakýchkoliv pozemních objektů. Navrženými opatřeními dojde k zásahu do vodního toku. Celkově se ovšem jedná o zásah příznivý na za účelem obnovy koryta vodního toku.

S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. O odpadech, v platném znění, resp. zákonem č. 154/2010 Sb. O odpadech (novela) a s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.

Stavba nevyžaduje rozsáhlé kácení vzrostlé zeleně. V rámci údržby vodního toku bude odstraněn nálet zasahující do průtočného profilu koryta v cca dolní 1/3 až 1/2 výšky břehu, který by znemožňoval kvalitní provedení prací a do budoucna by mohly ohrozit bezpečný provoz vodního díla. Stávající porosty v horní části břehových hran budou zachovány nedotčené.

### B.8.f)  Maximální zábory pro staveniště

Detailní návrh zařízení staveniště provede až podle výsledků výběru dodavatele sám dodavatel. Pro stavbu nejsou předepsány speciální objekty zařízení staveniště. Drobné objekty zařízení staveniště jako maringotky, sklad nářadí, materiálu, apod. je nutno dohodnout s investorem. Veškeré souvislosti týkající se zařízení staveniště jsou věcí dodavatele stavby, který bude vybrán výběrovým řízením.

### B.8.g)  Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě

Během prací mohou obecně vznikat stavební odpady, které budou tříděny. Stavební sutě budou odváženy k recyklaci. Odpady budou tříděné, shromažďovány v kontejneru či na vymezené ploše staveniště a postupně odváženy na skládky odpadů, sběrného dvoru či spalovny. Nebezpečné odpady se nepředpokládají, pokud by vznikly, pro zneškodňování nebezpečných odpadů bude smluvně zajištěna odborná firma oprávněná pro tuto činnost. S ohledem na charakter stavby – pročištění potoka – se nepředpokládá vznik žádných odpadů, vyjma samotného sedimentu, se kterým bude nakládáno v souladu se stávající legislativou.

### B.8.h)  Bilance zemních prací, požadavky na přesun nebo deponie zemin

Manipulace s materiálem bude prováděna pouze v prostoru toku a v místě jeho uložení. Veškerý vytěžený sediment bude odvezen mimo koryto toku a rozprostřen v prostoru bývalé skládky v Popůvkách případně dalších sjednaných pozemcích v kultuře ostatní plocha, v souladu s vyhláškou č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě nebo vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu v platném znění.

### B.8.i)  Ochrana životního prostředí při výstavbě

Na životní prostředí má vliv i samotná výstavba. Ta působí na své okolí hlukem, zvýšenou prašností a zvětšeným rizikem vzniku havárie při úniku olejů nebo pohonných hmot z mechanismů do půdy. Proto bude při výběru dodavatele stavby investor přihlížet nejen k cenové nabídce, ale i k referencím a strojovému parku dodavatele.

Dopravní prostředky a mechanismy budou na pracovišti ve vzorném technickém stavu. Při použití strojů s hydraulikou bude použito náplní z biologicky odbouratelných olejů. Dodavatel zajistí, aby byla během stavby snížena prašnost na minimum.

Pro minimalizaci ohrožení nebo poškození místních biocenóz je nejvhodnější provádět stavební práce mimo období klíčové fenofáze většiny organismů – období rozmnožování. Samotné terénní práce budou prováděny šetrně s ohledem na vyskytující se živočichy a okolní volně rostoucí zeleň.

Všemi dostupnými prostředky bude zamezeno možnosti úniku cizorodých látek do přírodního prostředí. Lehce odplavitelný materiál a závadné látky, které by mohly kontaminovat okolní prostředí, nebudou ukládány v blízkosti toku. Stavba bude vybavena dostatečným množstvím sanačních prostředků, všechny mechanismy pohybující se na stavbě budou udržovány v dobrém technickém stavu a bude prováděna jejich kontrola zejména z hlediska možných úkapů provozních kapalin. Manipulace s ropnými látkami a pohonnými hmotami musí být prováděna pouze na zabezpečených plochách.

Náležitostmi nakládání se závadnými látkami a náležitostmi havarijního plánu se zabývá vyhláška 450/2005 Sb. Havarijní plán je písemný dokument, vypracovávaný podle § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona uživatelem závadných látek zacházejícím s nimi ve větším rozsahu nebo uživatelem látek se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody.

Havarijní plán bude tedy zpracován samotným zhotovitelem stavby, po jeho výběru ve výběrovém řízení.

### B.8.j)  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při provádění všech udržovacích prací a souvisejících činností je třeba dbát pokynů a ustanovení o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích dané předpisem Nařízením vlády č. 591/2006 Sb.  Je třeba dodržovat platné předpisy, nařízení a normy ČSN.

Zvláště je třeba věnovat zvýšenou pozornost při provádění zemních prací, při práci pod elektrickým vedením a při křížení podzemních vedení. Zde je třeba zopakovat bezpodmínečnou nutnost dodržovat normu ČSN 73 6611 a ČSN 73 6612.

Z konkrétních norem a zákonů je nutno dodržovat a respektovat :

ČSN 73 3050  Zemní práce

ČSN 73 0550  Navrhování a provádění stavebních prací

ČSN 73 2002  Provádění betonářských prací

Zákon č. 254/2001 Sb. Vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 150/2010 Sb.)

Zákon č.174/1968 Sb. o státním ochr. dozoru nad bezpečností práce ve znění zákona č.396/1992 Sb.

a dalších pozdějších předpisů

Zákon o bezp. práce č.65/1995 Sb. se změnami a doplňky zák. č.188/1988 Sb. a zák. č.162/1990 Sb.

Vyhláška č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavbách.

Pracovníci, kteří budou stavbu provádět, musí být o všech bezpečnostních předpisech prokazatelně poučeni. Ti pracovníci, kteří budou pracovat v ochranných pásmech elektrických vedení, plynovodů, či jiných vedení musí být navíc prokazatelně poučeni o tom, že se v těchto pásmech nacházejí a také o způsobu práce v těchto pásmech.

### B.8.k)  Úpravy pro bezbariérové užívání

Stavba nebude vyžadovat úpravy pro bezbariérové užívání.

### B.8.l)  Zásady pro dopravně inženýrské opatření

Charakter stavby a zařízení staveniště nevyžadují řešit dopravní inženýrská opatření.

### B.8.m)  Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Vytýčení stavby bude provedeno v souladu s podrobnou situací, příčnými a podélným řezem stavby. V průběhu prací je třeba dodržet předepsané sklony svahů a břehů dle příčných profilů a hlavně předepsané sklony hrází a postup při jejich opravách. Svahy hrází budou v navržených délkách zajištěny proti vymílání kamenným pohozem či rovnaninou opřenou do kamenné záhozové patky.

Při práci na projektu oslovil projektant a investor organizace, které mohou v zájmovém území provozovat inženýrské sítě a další zařízení. Tito sepsali svá vyjádření se zákresy a podmínkami, za kterých je možno jejich zařízení křížit nebo míjet. Je bezpodmínečně nutné, aby se dodavatel seznámil s podmínkami, které kladou správci sítí a dotčených zařízení.

Investor i dodavatel stavby mají oznamovací povinnost před zahájením zemních prací vůči Archeologickému ústavu ČSAV. Tato povinnost vyplývá ze zákona č. 20/87 Sb. o státní památkové péči.

Příprava území – opatření před zahájením stavebních prací:

Před zahájením stavebních prací je nutno:

- oznámit vlastníkům dotčených parcel zahájení stavebních prací 1 měsíc předem

- zajistit vytýčení podzemních vedení od jejich správců nebo majitelů

- zajistit dopravní značení v případech omezení dopravy

- označit omezení přístupu ke stavebním rýhám a zákaz vstupu nepovolaným osobám

Při návrhu koncepce stavby byly respektovány podmínky dotčených orgánů státní správy i provozovatelů inženýrských sítí i dalších zařízení s ochrannými pásmy. Návrh byl proveden co nejšetrněji z hlediska minimalizace střetů s ochrannými pásmy jiných zařízení.

Podmínky, za kterých je možné provádět stavební práce v ochranných pásmech dotčených inženýrských sítí, jsou sepsány ve vyjádřeních jejich správců a přiloženy v dokladové části projektu. U všech sítí budou dodrženy podmínky pro provádění stavebních prací.

### B.8.n)  Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Stavba bude probíhat dle harmonogramu prací. Jednotlivé práce budou kontinuálně na sebe navazovat dle možností a schopností dodavatele, který bude vybrán výběrovým řízením.

# d. Dokumentace objektů

## 1. Stavební řešení - technická zpráva

### 1.1.  SO-01 Odstranění sedimentů

Stanovený rozsah odtěžení sedimentu ze dna toku vychází z podrobného výškopisného a polohopisného zaměření.

Těžba nánosů bude provedena po celé délce řešeného úseku toku. Odtěženo bude 3 677 m3 sedimentu. Odbahnění bude provedeno tak, aby byl obnoven původní průtočný profil a zajištěn plynulý podélný spád koryta. Po ukončení těžby nánosů se provede urovnání pláně dna a vysvahování zářezů dle výkresů příčných profilů. Plocha svahů nad hladinou bude oseta.

Vytěžený materiál bude odvezen do vzdálenosti přibližně 1-2 km. Materiál bude uložen na pozemky v kultuře ostatní plocha v k.ú. Křenovice u Kojetína p.č. 2086 (cca 1000 m3) a p.č. 2030 (cca 2677 m3), kde bude rozprostřen a oset travní směsí.

Z dolní třetiny koryta budou odstraněny veškeré porosty a náletové dřeviny. Keře a stromy s průměrem kmene do 10 cm budou odstraněny na ploše 1 270 m2 a stromy s průměrem kmene od 10 do 30 cm budou vykáceny v počtu 40 ks.

V rámci těžby nánosů bude opravena kamenná dlažba před stávajícím vtokovým objektem v délce 100 m. Dále bude opravena kamenná dlažba v místě dvou silničních mostů a obnovena kamenná rovnanina pod stávajícím propustkem v obci Křenovice, v délce 3 m.

## 3. Pevné měřičské body a vytýčení stavby

Pro návrh bylo využito podrobného tachymetrického zaměření lokality. Zaměření účelové mapy bylo provedeno v polohovém systému S-JTSK a výškovém Balt po vyrovnání (BPV).

- Pevný výškový bod č. 1  – parapet vtokového objektu  = 195,06 m n.m.

- Pevný výškový bod č. 2  – parapet silničního mostu  = 194,49 m n.m.

- Pevný výškový bod č. 3  – parapet silničního mostu  = 197,04 m n.m.

- Vytyčovací osa je zakreslena v podrobné situaci, vytýčení bude provedeno dle příčných řezů (viz. situace stavby). Na konci textové části je výpis souřadnic vytyčovacích bodů.

## 4. Požárně bezpečnostní řešení

Z požárního hlediska se stavba pojímá jako bez požárního rizika. Stavbu tvoří objekty, které jsou z kamene, betonu nebo zemní a tudíž nehořlavé.

## 5. Technika prostředí staveb

Dokumentace jednotlivých profesí určující zařízení a systémy v technických podrobnostech. Stavba neobsahuje žádné další dílčí profese obecně pojímané jako specializované.

## 6. Dokumentace technických a technologických zařízení

### 6.1.  Část technologická

Strojně technologická část se zabývá provozními soubory strojního charakteru. V našem případě se takové nevyskytují.

### 6.2.  Část elektrotechnická

V části elektrotechnické jsou řešeny připojení na distribuční síť, které se však v našem případě nevyskytují.

### 6.3.  Hydrotechnické výpočty

Hydrotechnickými výpočty byla ověřena kapacita koryta toku po pročištění. Dle sestavených měrných křivek jednotlivých úseků vyplývá, že nejmenší kapacita koryta toku bude po pročištění nejméně cca 2,77 – 3,65 m3/s, při hloubce vody 1,4 m. Většina úseků koryta má ovšem větší hloubku a tím i kapacitu. Měrné křivky jednotlivých úseků koryt jsou přiloženy na konci textové části.

Na základě provedených výpočtů lze konstatovat, že pročištěním koryta Vlčidolky a vyspádováním nivelety tak, aby voda plynule odtékala ze všech míst povodí potoka, dojde ke zvýšení (respektive obnovení) jeho kapacity.

Do budoucna je nutné dořešit nevhodně zbudovanou stabilizaci koryta v místě soutoku Vlčidolky s odvodňovacím příkopem v km 1,44, bez kterého bude v úseku od soutoku po Křenovice částečně zůstávat voda stát i nadále a s vysokou pravděpodobností zde brzy dojde k opětovnému zanesení toku.

# F. plán bozp

Plán BOZP stanovuje bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pro konkrétní stavbu. Jeho plnění a dodržování je závazné pro všechny dodavatele, jejich zaměstnance a osoby podílející se na realizaci díla.

Odpovědnosti a pravomoci na úseku BOZP

Péče o ochranu zdraví při práci je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovního zařazení, která zastávají. Mezi tuto povinnost spadá i prokazatelné seznámení zaměstnanců a dodavatelů s plánem BOZP, při přípravě stavby a plánem BOZP při realizaci stavby. Pracovníci na stavbě jsou povinni, řídit se pokyny vedoucích zaměstnanců, koordinátora BOZP, osob zajišťujících technický dozor investora a dalších osob investora zastupujících.

Koordinátor při realizaci stavby - dle zákona 309/2006 Sb., bude na stavbě osoba koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen koordinátor). Všechny osoby na pracovišti jsou povinny:

- 	řídit se pokyny koordinátora a dbát jeho nařízení

-	účastnit se kontrolních dnů BOZP pokud k tomu byly koordinátorem vyzvány

-	účastnit se kontrolních prohlídek stavby, pokud k tomu byly koordinátorem vyzvány

-	spolupracovat na odstranění zajištění závad v oblasti BOZP

Působnosti koordinátora během realizace stavby

Koordinátor koordinuje spolupráci zadavatelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání.

Koordinátor během realizace stavby navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP za účasti zadavatelů nebo osob jimi pověřených a organizuje jejich konání.

Na kontrolním dnu koordinátor:

- Dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí;

- Informuje všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikala na staveništi během postupu prací a navrhuje k nim preventivní opatření;

- Prokazatelně seznamuje se zjištěnými nedostatky a navrhovanými opatřeními za uplynulé období;

- Koordinátor vyhotovuje písemné záznamy o projednaných záležitostech v rámci kontrolních dnů, tzv. „Zápis z kontrolního dne“;

- Koordinátor provádí pravidelné kontroly staveniště, v rámci kterých sleduje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupů a vjezdů na staveniště s cílem zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám, zda jsou prováděné práce na staveništi v souladu s požadavky v rámci plánu BOZP;

- Koordinátor provádí o zjištěných závadách zápis do Stavebního deníku. Dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny;

- Koordinátor vede o veškeré své činnosti a zajištěných skutečnostech písemné záznamy- deník koordinátora;

- V případě, že nejsou závady ve stanoveném I. termínu odstraněny vyhotovuje koordinátor písemnou urgenci realizace nápravného opatření-urgentní list koordinátora. V tomto záznamu po dohodě s příslušnou odpovědnou osobou stanoví II.termín realizace nápravného opatření, avšak bude již neprodleně informovat investora a nesplnění opatření;

- Koordinátor spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností, spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast BOZP a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka;

- Zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem;

- Veškeré záznamy dokumentující činnost koordinátora uvedené v předcházejících odstavcích jsou rovněž závazné :

Deník koordinátora

Urgentní list koordinátora

Při realizaci platí v plném rozsahu právní předpisy v oblasti bezpečnosti práce a ostatní předpisy, které s BOZP souvisí. Při vlastní realizaci se používají právní předpisy, které upravují danou oblast. V průběhu výstavby se dodavatel dále řídí požadavky bezpečnosti práce obsaženými v technologických postupech, pracovních postupech jednotlivých prací, návodem výrobců a vlastními dokumenty v oblasti BOZP.

Požadavky na stroje a zařízení

Na stavbě se budou používat jen stroje a zařízení, které svou konstrukcí, technickým stavem a provedením odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti práce a technickým zařízením a jsou vybaveny pokyny pro obsluhu a údržbu s návodem k obsluze v českém jazyce. Při práci s těmito zařízeními je třeba dodržovat nařízení  NV č. 591/2006 Sb.

Na provoz veškerých strojů musí být zpracován místní bezpečnostní předpis v souladu s nařízením vlády č. 378/200 Sb.

Výběr základních právních předpisů, týkajících se bezpečnosti práce

Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce

Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

Nařízení vlády č. 178/2001Sb., podmínky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů, nářadí.

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., pracovní úrazy

Nařízení vlády č.495/2001 Sb., osobní a ochranné pomůcky

Nařízení vlády č.362/2005 Sb., práce ve výškách a nad volnou hloubkou

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližší minimální požadavky na BOZP na staveništích.

Nařízení vlády č.28/2002Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích odborného charakteru. Příloha odst.2 a 3 (práce s řetězovou pilou)

Zákon č.133/1985 Zákon o PO

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení PO

Vyhláška č.87/200 Sb. kterou stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování

# G. výsledky provedených průzkumů

Kromě osobního průzkumu budoucího staveniště projektantem je pro plánovanou stavbu proveden rozbor sedimentů akreditovanou laboratoří, kterým je ověřeno, že nedojde k překročení limitních hodnot pro uložení sedimentu na pozemky vedené v kultuře ostatní plocha. S ohledem na charakter stavby nejsou jiné průzkumy vyžadovány a potřebné.

Brno, září 2016

Vypracoval :   Ing. Luděk Halaš

Ing. Petr Halouzka

Seznam dotčených pozemků a staveb dle katastru nemovitostí

| pořadí v tabulce | parcela | vlastník | výměra (m2) | druh pozemku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | k.ú. Kojetín |  |  |  |
| 1 | 1334/2 | VODNÍ DRUŽSTVO V POPŮVKÁCH, Kojetín II-Popůvky, 75201 Kojetín | 1 653 | vodní plocha |
| 2 | 1334/3 | VODNÍ DRUŽSTVO V POPŮVKÁCH, Kojetín II-Popůvky, 75201 Kojetín | 403 | vodní plocha |
| 3 | 7039/1 | VODNÍ DRUŽSTVO V POPŮVKÁCH, Kojetín II-Popůvky, 75201 Kojetín | 219 | vodní plocha |
| 4 | 7039/2 | VODNÍ DRUŽSTVO V POPŮVKÁCH, Kojetín II-Popůvky, 75201 Kojetín | 568 | vodní plocha |
| 5 | 7036/1 | VODNÍ DRUŽSTVO V POPŮVKÁCH, Kojetín II-Popůvky, 75201 Kojetín | 205 | vodní plocha |
| 6 | 7036/3 | ČR - Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno | 528 | vodní plocha |
| 7 | 7036/4 | Černý Libor, č. p. 48, 75201 Křenovice | 286 | vodní plocha |
| 8 | 7036/5 | Dočkal Vladimír, Kazimíra Rudého 3833/32, 76701 Kroměříž | 255 | vodní plocha |
| 9 | 7036/2 | Město Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín I-Město, 75201 Kojetín | 237 | vodní plocha |
| 10 | 7036/7 | ČR - Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno | 130 | vodní plocha |
| 11 | 7036/8 | Dlabáčková Jaroslava, Hodějovická 253, 37008 Staré Hodějovice | 162 | vodní plocha |
| 12 | 7036/9 | Černý Libor, č. p. 48, 75201 Křenovice | 197 | vodní plocha |
| 13 | 7036/10 | Hrabal Jiří Ing., Volutová 2524/12, Stodůlky, 15800 Praha 5 | 269 | vodní plocha |
| 14 | 7036/11 | Zmeškal Bohuslav, Brno (podíl 1/2), Zmeškalová Marie, Brno (podíl 1/2) | 223 | vodní plocha |
| 15 | 7036/12 | Hedvíček Rostislav, Polní 124, Kojetín I-Město, 75201 Kojetín | 115 | vodní plocha |
| 16 | 7036/13 | Hedvíček Rostislav, Polní 124, Kojetín I-Město, 75201 Kojetín | 107 | vodní plocha |
| 17 | 7036/14 | Dolénková Zdenka, Polská 429/44, 77900 Olomouc | 218 | vodní plocha |
| 18 | 7036/15 | ČR - Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno | 204 | vodní plocha |
| 19 | 7036/16 | SJM Chytil Miloslav a Chytilová Blanka, Jiráskova 982, Kojetín I-Město, 75201 Kojetín | 204 | vodní plocha |
| 20 | 7036/17 | ČR - Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno | 191 | vodní plocha |
| 21 | 7036/18 | Nováková Štěpánka, Brno | 157 | vodní plocha |
| 22 | 7036/19 | Chyská Věra, Praha (podíl 7/42) | 181 | vodní plocha |
|  |  | Dragounová Jarmila, Mohelnická 1123, 78391 Uničov (podíl 1/24) |  |  |
|  |  | Jančová Irena, Třasoňova 3975/12, 76701 Kroměříž (podíl 1/24) |  |  |
|  |  | Kotrašová Jiřina, Hrdinů 867, 78391 Uničov (podíl 1/24) |  |  |
|  |  | Králová Eva, Slunečná 4553, 76005 Zlín (podíl 2/42) |  |  |
|  |  | Krejčová Eva, Jírovcova 550/4, Kohoutovice, 62300 Brno (podíl 7/42) |  |  |
|  |  | Krejčová Jitka, Madridská 757/8, Vršovice, 10100 Praha (podíl 3/42) |  |  |
|  |  | Navrátilová Vojtěška, Irsko, Irsko (podíl 7/42) |  |  |
|  |  | Trpíková Aloisie, Kroměříž (podíl 7/42) |  |  |
|  |  | Veselý Vít, Prostějovská 257/57, 79817 Smržice (podíl 1/24) |  |  |
|  |  | Zelená Pavla, Zálešná I 3395, 76001 Zlín (podíl 2/42) |  |  |
| 23 | 7036/20 | Trnečková Anežka, Olomoucká 950, Kojetín I-Město, 75201 Kojetín | 163 | vodní plocha |
| 24 | 7036/21 | ČR - Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno | 142 | vodní plocha |
| 25 | 7036/22 | Štěrbová Františka, adresa neznámá | 143 | vodní plocha |
| 26 | 7036/23 | Macháček Josef, tř. Gen. Janouška 2555/27, Přerov I-Město, 75002 Přerov | 160 | vodní plocha |
| 27 | 7036/24 | Kotoučková Blažena, 76701 Kroměříž | 149 | vodní plocha |
| 28 | 7036/25 | Sázel František, Kojetín II-Popůvky 33, 75201 Kojetín (podíl 1/2) | 156 | vodní plocha |
|  |  | Sázelová Anastázie, Kojetín II-Popůvky 33, 75201 Kojetín (podíl 1/2) |  |  |
| 29 | 7036/26 | Juřen František, Podvalí 230, Kojetín I-Město, 75201 Kojetín | 148 | vodní plocha |
| 30 | 7036/27 | Tichál Emil, Kojetín II-Popůvky 10, 75201 Kojetín (podíl 1/2) | 142 | vodní plocha |
|  |  | Tichálová Františka, Kojetín II-Popůvky 10, 75201 Kojetín (podíl 1/2) |  |  |
| 31 | 7036/28 | Sázel František, Kojetín II-Popůvky 33, 75201 Kojetín (podíl 1/2) | 125 | vodní plocha |
|  |  | Sázelová Anastázie, Kojetín II-Popůvky 33, 75201 Kojetín (podíl 1/2) |  |  |
| 32 | 7036/29 | ČR - Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno | 134 | vodní plocha |
| 33 | 7036/30 | Šigutová Milada, Vyškovská 360, Kojetín I‐Město, 75201 Kojetín | 132 | vodní plocha |
| 34 | 7036/31 | Šigutová Milada, Vyškovská 360, Kojetín I‐Město, 75201 Kojetín | 126 | vodní plocha |
| 35 | 7036/32 | Kotek Vratislav, Olomoucká 302, Kojetín I‐Město, 75201 Kojetín | 242 | vodní plocha |
| 36 | 7036/33 | Kotek Vratislav, Olomoucká 302, Kojetín I‐Město, 75201 Kojetín | 120 | vodní plocha |
| 37 | 7036/34 | ČR - Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno | 117 | vodní plocha |
| 38 | 7036/35 | Vranová Ludmila, Polní 126, Kojetín I‐Město, 75201 Kojetín | 127 | vodní plocha |
| 39 | 7036/36 | Kuncová Libuše JUDr., Habrová 2654/2, Žižkov, 13000 Praha 3 | 122 | vodní plocha |
| 40 | 7036/37 | Trefil Miroslav, Kojetín II‐Popůvky 10, 75201 Kojetín | 122 | vodní plocha |
| 41 | 7036/38 | Dvořáková Jana, Polní 1300, Kojetín I‐Město, 75201 Kojetín (podíl 1/2) | 253 | vodní plocha |
|  |  | Matoušek Petr, 1. máje 211, 79826 Nezamyslice (podíl 1/2) |  |  |
| 42 | 7036/39 | ČR - Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno | 128 | vodní plocha |
| 43 | 7036/40 | Babiánek Ladislav, Sadová 330, Kojetín I‐Město, 75201 Kojetín | 109 | vodní plocha |
| 44 | 7036/41 | Juřen František, Podvalí 230, Kojetín I‐Město, 75201 Kojetín | 114 | vodní plocha |
| 45 | 7036/42 | Beneš Antonín, č. p. 14, 75201 Křenovice | 267 | vodní plocha |
| 46 | 7036/43 | Agro ‐ družstvo MORAVA, Komenského náměstí 1052, Kojetín I‐Město, 75201 Kojetín (podíl 1/8) | 131 | vodní plocha |
|  |  | Matoušek Jan, č. p. 25, 33209 Štěnovický Borek (podíl 1/8) |  |  |
|  |  | Matoušková Josefa, Kojetín II‐Popůvky 26, 75201 Kojetín (podíl 1/8) |  |  |
|  |  | Novák Tomáš, Kojetín II‐Popůvky 26, 75201 Kojetín (podíl 5/8) |  |  |
| 47 | 7036/44 | SJM Krybus Vojtěch a Krybusova Halyna, Podvalí 217, Kojetín I‐Město, 75201 Kojetín | 129 | vodní plocha |
| 48 | 7036/45 | SJM Minařík Jiří Ing. a Minaříková Ladislava, Vyškovská 411, Kojetín I‐Město, 75201 Kojetín | 252 | vodní plocha |
| 49 | 7036/46 | Hruška František, Tyršova 89, Kojetín I‐Město, 75201 Kojetín | 247 | vodní plocha |
| 50 | 7036/47 | Balcárková Juránková Anna Mgr., Za Olomouckou 5051, 79601 Prostějov | 126 | vodní plocha |
| 51 | 7036/48 | SIROTČINEC SESTER SV.KŘÍŽE, adresa neznámá | 136 | vodní plocha |
| 52 | 7036/49 | Sedlářová Božena, Talichova 457/27, Kohoutovice, 62300 Brno (podíl 1/2) | 264 | vodní plocha |
|  |  | Tichá Marie, Polní 99, Kojetín I‐Město, 75201 Kojetín (podíl 1/2) |  |  |
| 53 | 7036/50 | Černý Libor, č. p. 48, 75201 Křenovice | 254 | vodní plocha |
| 54 | 7036/51 | Černý Libor, č. p. 48, 75201 Křenovice | 244 | vodní plocha |
| 55 | 7036/52 | Římskokatolická farnost Kojetín, Komenského náměstí 48, Kojetín I‐Město, 75201 Kojetín | 236 | vodní plocha |
| 56 | 7036/53 | Římskokatolická farnost Kojetín, Komenského náměstí 48, Kojetín I‐Město, 75201 Kojetín | 115 | vodní plocha |
| 57 | 7036/54 | Jež Ladislav, Vyškovská 391, Kojetín I‐Město, 75201 Kojetín | 93 | vodní plocha |
| 58 | 7036/60 | Město Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín I‐Město, 75201 Kojetín | 737 | vodní plocha |
| 59 | 7005* | Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 77900 Olomouc | 4 675 | ostatní plocha |
| 60 | 1337/56* | Město Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín I-Město, 75201 Kojetín | 43 | orná půda |
|  | k.ú. Popůvky u Kojetína |  |  |  |
| 61 | 209/1 | ČR - Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno | 660 | vodní plocha |
| 62 | 72/44 | ČR - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3 | 64 | vodní plocha |
| 63 | 72/40 | ČR - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3 | 258 | vodní plocha |
| 64 | 2/1* | ČR - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3 | 32 | ostatní plocha |
| 65 | 2/4* | SJM Remeň Pavel Ing. a Remeňová Anna | 162 | ostatní plocha |
| 66 | 72/42 | SJM Remeň Pavel Ing. a Remeňová Anna | 24 | vodní plocha |
| 67 | 72/43 | Mohylová Eva, 17. listopadu 597/34, Poruba, 70800 Ostrava | 66 | vodní plocha |
| 68 | 72/41 | Mohylová Eva, 17. listopadu 597/34, Poruba, 70800 Ostrava | 1 153 | vodní plocha |
| 69 | 72/22 | Město Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín I-Město, 75201 Kojetín | 51 | vodní plocha |
| 70 | 72/9 | Šebesta Milan, č. p. 16, 75201 Měrovice nad Hanou | 117 | vodní plocha |
| 71 | 72/8 | Gazda Štěpán MUDr., č. p. 207, 51232 Martinice v Krkonoších | 317 | vodní plocha |
| 72 | 72/1 | Cash management Drahenice, s.r.o., Pod hradbami 655/6, Střešovice, 16000 Praha 6 | 252 | vodní plocha |
| 73 | 72/10 | Cash management Drahenice, s.r.o., Pod hradbami 655/6, Střešovice, 16000 Praha 6 | 270 | vodní plocha |
| 74 | 72/11 | Bernardová Soňa Mgr., Högrova 2892/25, Královo Pole, 61200 Brno (podíl 1/2) | 267 | vodní plocha |
|  |  | Krejsa Bohumil, Kojetín II-Popůvky 63, 75201 Kojetín (podíl 1/2) |  |  |
| 75 | 72/12 | Přidal Zdeněk, 30. dubna 404, 79826 Nezamyslice | 181 | vodní plocha |
| 76 | 72/13 | Brezinová Jana, Úprkova 3683/1, 76701 Kroměříž | 166 | vodní plocha |
| 77 | 72/14 | Mohylová Eva, 17. listopadu 597/34, Poruba, 70800 Ostrava | 139 | vodní plocha |
| 78 | 72/15 | Kalvodová Libuše, Jasmínová 567, 25242 Jesenice | 131 | vodní plocha |
| 79 | 72/16 | Novotný Michal, Palackého 1428, Kojetín I-Město, 75201 Kojetín | 139 | vodní plocha |
| 80 | 72/17 | Novotný Michal, Palackého 1428, Kojetín I-Město, 75201 Kojetín | 154 | vodní plocha |
| 81 | 72/18 | Agro - družstvo MORAVA, Komenského náměstí 1052, Kojetín I-Město, 75201 Kojetín (podíl 1/3) | 125 | vodní plocha |
|  |  | Holík František, č. p. 72, 75201 Stříbrnice (podíl 4/16) |  |  |
|  |  | Matoušek Jan, č. p. 25, 33209 Štěnovický Borek (podíl 4/48) |  |  |
|  |  | Novák Tomáš, Kojetín II-Popůvky 26, 75201 Kojetín (podíl 4/48) |  |  |
|  |  | Vymětal Karel, Palackého 880, Kojetín I-Město, 75201 Kojetín (podíl 4/16) |  |  |
| 82 | 72/19 | Rojáková Ivana, Korunní 1195/36, Mariánské Hory, 70900 Ostrava (podíl 1/3) | 142 | vodní plocha |
|  |  | Skok Hynek, Mlýnská 688, 76326 Luhačovice (podíl 1/3) |  |  |
|  |  | Vintrová Danuška, Slunná 836, 76326 Luhačovice (podíl 1/3) |  |  |
| 83 | 72/20 | Němečková Zdeňka, Kojetín II-Popůvky 28, 75201 Kojetín | 40 | vodní plocha |
| 84 | 72/21 | Mohylová Eva, 17. listopadu 597/34, Poruba, 70800 Ostrava | 96 | vodní plocha |
| 85 | 72/23 | Bernardová Soňa Mgr., Högrova 2892/25, Královo Pole, 61200 Brno (podíl 1/2) | 82 | vodní plocha |
|  |  | Krejsa Bohumil, Kojetín II-Popůvky 63, 75201 Kojetín (podíl 1/2) |  |  |
| 86 | 72/24 | Rojáková Ivana, Korunní 1195/36, Mariánské Hory, 70900 Ostrava (podíl 1/3) | 68 | vodní plocha |
|  |  | Skok Hynek, Mlýnská 688, 76326 Luhačovice (podíl 1/3) |  |  |
|  |  | Vintrová Danuška, Slunná 836, 76326 Luhačovice (podíl 1/3) |  |  |
| 87 | 72/25 | Macík Josef Ing., Prušánecká 4207/7, Židenice, 62800 Brno (podíl 2/8) | 62 | vodní plocha |
|  |  | Mlýnek Ludvík, Česká 4761, 76005 Zlín (podíl 3/8) |  |  |
|  |  | Mlýnek Miloslav, Korábová 79, Horní Ves, 76316 Fryšták (podíl 3/8) |  |  |
| 88 | 72/26 | Štefanová Ludmila, č. p. 87, 75201 Křenovice | 153 | vodní plocha |
| 89 | 72/27 | Cash management Drahenice, s.r.o., Pod hradbami 655/6, Střešovice, 16000 Praha 6 | 124 | vodní plocha |
| 90 | 72/28 | Brezinová Jana, Úprkova 3683/1, 76701 Kroměříž | 151 | vodní plocha |
| 91 | 72/29 | Němečková Zdeňka, Kojetín II-Popůvky 28, 75201 Kojetín | 142 | vodní plocha |
| 92 | 72/30 | Kalvodová Libuše, Jasmínová 567, 25242 Jesenice | 142 | vodní plocha |
| 93 | 72/31 | Kudlová Marcela, Tatarkova 727/14, Háje, 14900 Praha 4 | 132 | vodní plocha |
| 94 | 72/32 | Daněk Vladimír, Havlíčkova 1281/90, 76701 Kroměříž | 140 | vodní plocha |
| 95 | 72/33 | Daněk Vladimír, Havlíčkova 1281/90, 76701 Kroměříž | 130 | vodní plocha |
| 96 | 72/34 | Foltýnová Ludmila, Okružní 538, 79827 Němčice nad Hanou (podíl 1/2) | 149 | vodní plocha |
|  |  | Pospíšilová Marie, Jana Peštuky 1322, Kojetín I-Město, 75201 Kojetín (podíl 1/2) |  |  |
| 97 | 72/35 | Dočkal Vladimír, Kazimíra Rudého 3833/32, 76701 Kroměříž | 132 | vodní plocha |
| 98 | 72/36 | Hájková Františka, adresa neznámá | 131 | vodní plocha |
| 99 | 72/37 | Bernardová Soňa Mgr., Högrova 2892/25, Královo Pole, 61200 Brno (podíl 1/2) | 140 | vodní plocha |
|  |  | Krejsa Bohumil, Kojetín II-Popůvky 63, 75201 Kojetín (podíl 1/2) |  |  |
| 100 | 72/38 | Holíková Františka, Kojetín II-Popůvky 26, 75201 Kojetín | 129 | vodní plocha |
| 101 | 72/39 | Švrčinová Jana, č. p. 127, 75201 Křenovice | 129 | vodní plocha |
| 102 | 72/2 | ČR - Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno | 132 | vodní plocha |
| 103 | 72/3 | Přidal Jaroslav Ing., V Brňanech 385/82d, Brňany, 68201 Vyškov | 135 | vodní plocha |
| 104 | 72/45 | Margecínová Pavla, Kojetín II-Popůvky 17, 75201 Kojetín | 122 | vodní plocha |
| 105 | 72/46 | Šebesta Milan, č. p. 16, 75201 Měrovice nad Hanou | 252 | vodní plocha |
| 106 | 72/47 | Izingová Táňa, Hliník 353, 79827 Němčice nad Hanou (podíl 1/2) | 248 | vodní plocha |
|  |  | Krybus Ivo, Rozhonova 2325/2, 79601 Prostějov (podíl 1/2) |  |  |
| 107 | 72/4 | ČR - Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno | 261 | vodní plocha |
| 108 | 72/5 | Novotný Michal, Palackého 1428, Kojetín I-Město, 75201 Kojetín | 251 | vodní plocha |
| 109 | 72/48 | Rojáková Ivana, Korunní 1195/36, Mariánské Hory, 70900 Ostrava (podíl 1/3) | 129 | vodní plocha |
|  |  | Skok Hynek, Mlýnská 688, 76326 Luhačovice (podíl 1/3) |  |  |
|  |  | Vintrová Danuška, Slunná 836, 76326 Luhačovice (podíl 1/3) |  |  |
| 110 | 72/49 | Bartošková Milada, Dvořákova 1238, Kojetín I-Město, 75201 Kojetín | 129 | vodní plocha |
| 111 | 72/50 | Svačina Viktor, č. p. 134, 75201 Křenovice | 249 | vodní plocha |
| 112 | 72/6 | ČR - Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno | 255 | vodní plocha |
| 113 | 72/7 | Kalvodová Libuše, Jasmínová 567, 25242 Jesenice | 264 | vodní plocha |
| 114 | 72/51 | Šebesta Milan, č. p. 16, 75201 Měrovice nad Hanou | 128 | vodní plocha |
| 115 | 72/52 | Stachová Marie, č. p. 30, 75201 Křenovice | 131 | vodní plocha |
| 116 | 72/53 | Krejsa František, Kojetín II-Popůvky 47, 75201 Kojetín (podíl 1/2) | 263 | vodní plocha |
|  |  | Krejsová Jiřina, Kojetín II-Popůvky 47, 75201 Kojetín (podíl 1/2) |  |  |
| 117 | 72/54 | Šebesta Milan, č. p. 16, 75201 Měrovice nad Hanou | 239 | vodní plocha |
| 118 | 72/55 | Hrabal Jiří Ing., Volutová 2524/12, Stodůlky, 15800 Praha 5 | 266 | vodní plocha |
| 119 | 72/56 | Němečková Zdeňka, Kojetín II-Popůvky 28, 75201 Kojetín | 137 | vodní plocha |
|  | k.ú. Křenovice u Kojetína |  |  |  |
| 120 | 2203 | ČR - Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno | 4 226 | vodní plocha |
| 121 | 1798/93 | ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha | 42 | vodní plocha |
| 122 | 1798/92 | ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha | 21 | vodní plocha |
| 123 | 119/1 | Plachý Petr, č. p. 181, 75201 Křenovice | 1 038 | vodní plocha |

* Pozn.  – pozemky dotčené pouze okrajově břehovou hranou stávajícího koryta

| Vlčidolka, Popůvky – Křenovice km 0,000 – 2,800, odstranění nánosů |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Souřadnice vytyčovacích bodů |  |  |  |  |  |  |
| řez číslo | Y | X |  | řez číslo | Y | X |
| PF 01 | 545565.48 | 1150448.29 |  | PF 36 | 546802.05 | 1150626.03 |
| PF 02 | 545569.75 | 1150488.06 |  | PF 37 | 546842.04 | 1150625.36 |
| PF 03 | 545574.02 | 1150527.83 |  | PF 38 | 546882.04 | 1150624.69 |
| PF 04 | 545578.29 | 1150567.61 |  | PF 39 | 546922.03 | 1150624.02 |
| PF 05 | 545589.58 | 1150598.70 |  | PF 40 | 546962.03 | 1150623.35 |
| PF 06 | 545629.37 | 1150594.60 |  | PF 41 | 547002.02 | 1150622.68 |
| PF 07 | 545669.15 | 1150590.49 |  | PF 42 | 547042.01 | 1150622.01 |
| PF 08 | 545708.94 | 1150586.38 |  | PF 43 | 547082.01 | 1150621.34 |
| PF 09 | 545748.73 | 1150582.28 |  | PF 44 | 547122.00 | 1150620.65 |
| PF 10 | 545788.52 | 1150578.17 |  | PF 45 | 547162.00 | 1150619.96 |
| PF 11 | 545828.31 | 1150574.06 |  | PF 46 | 547202.00 | 1150619.48 |
| PF 12 | 545868.10 | 1150569.96 |  | PF 47 | 547241.99 | 1150618.78 |
| PF 13 | 545907.89 | 1150565.85 |  | PF 48 | 547281.98 | 1150617.81 |
| PF 14 | 545947.68 | 1150561.75 |  | PF 49 | 547321.68 | 1150617.12 |
| PF 15 | 545987.46 | 1150557.64 |  | PF 50 | 547361.97 | 1150616.44 |
| PF 16 | 546027.25 | 1150553.53 |  | PF 51 | 547401.96 | 1150615.75 |
| PF 17 | 546067.04 | 1150549.43 |  | PF 52 | 547441.95 | 1150615.07 |
| PF 18 | 546106.83 | 1150545.32 |  | PF 53 | 547481.95 | 1150614.39 |
| PF 19 | 546146.62 | 1150541.21 |  | PF 54 | 547521.94 | 1150613.70 |
| PF 20 | 546186.41 | 1150537.11 |  | PF 55 | 547561.94 | 1150613.02 |
| PF 21 | 546226.20 | 1150533.00 |  | PF 56 | 547601.93 | 1150612.33 |
| PF 22 | 546265.98 | 1150528.89 |  | PF 57 | 547641.93 | 1150611.65 |
| PF 23 | 546305.77 | 1150524.79 |  | PF 58 | 547681.92 | 1150610.97 |
| PF 24 | 546345.56 | 1150520.68 |  | PF 59 | 547721.91 | 1150610.28 |
| PF 25 | 546385.20 | 1150519.72 |  | PF 60 | 547761.91 | 1150609.60 |
| PF 26 | 546423.08 | 1150531.78 |  | PF 61 | 547791.91 | 1150609.08 |
| PF 27 | 546460.04 | 1150547.13 |  | PF 62 | 547841.90 | 1150608.24 |
| PF 28 | 546496.43 | 1150563.74 |  | PF 63 | 547881.81 | 1150610.50 |
| PF 29 | 546532.82 | 1150580.35 |  | PF 64 | 547919.81 | 1150622.98 |
| PF 30 | 546569.11 | 1150597.16 |  | PF 65 | 547957.68 | 1150635.88 |
| PF 31 | 546604.23 | 1150615.24 |  | PF 66 | 547995.72 | 1150648.26 |
| PF 32 | 546642.07 | 1150628.81 |  | PF 67 | 548029.01 | 1150659.05 |
| PF 33 | 546682.08 | 1150628.62 |  | PF 68 | 548072.06 | 1150672.12 |
| PF 34 | 546722.06 | 1150627.61 |  | PF 69 | 548100.94 | 1150680.26 |
| PF 35 | 546762.05 | 1150626.70 |  | PF 70 | 548117.50 | 1150684.14 |