Zadávací dokumentace

k veřejné zakázce

„Dodávka pilotního (laboratorního) fermentoru“

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jako „Zákon“)

Praha

Červenec 2017

Obsah

1.	Zadavatel	4

1.1.	Zadavatel veřejné zakázky	4

1.2.	Kontaktní osoba	4

1.3.     Druh zadávacího řízení	4

2.	Předmět veřejné zakázky	4

2.1.	Zařízení fermentoru	4

2.1.1.	Obecný popis	4

2.1.2.	Technická specifikace	5

3.	Předpokládaná hodnota veřejné zakázky	8

4.	Místo plnění zakázky	8

5.	Předpokládaný termín plnění	8

6.	Požadavky na splnění kvalifikace	8

6.1.	Základní způsobilost dle § 74 zákona	8

6.2.	Profesní způsobilost dle § 77 zákona	9

6.3.	Technická způsobilost dle § 79 zákona	10

6.4.	Další informace k prokazování kvalifikace	10

6.4.1.	Doklady o kvalifikaci	10

6.4.2.	Změny v kvalifikaci uchazeče	10

6.4.3.	Seznam kvalifikovaných dodavatelů	11

6.4.4.	Systém certifikovaných dodavatelů	11

6.4.5.	Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob	11

6.4.6.	Společné prokazování kvalifikace	12

6.4.7.	Prokazování kvalifikace získané v zahraničí	12

7.	Způsob zpracování nabídkové ceny	12

8.	Hodnocení	12

8.1.	Obecně	12

8.2.	Hodnocení zařízení fermentoru	13

8.2.1.	Nabídková cena	13

8.2.2.	Kvalita technického plnění	13

8.2.3.	Cena servisních prací	13

8.2.4.	Záruční doba	14

9.	Obchodní podmínky	14

10.	Lhůta a místo pro podání nabídky	14

11.	Formální požadavky na nabídku	14

12.	Upřesnění zadávací dokumentace (dodatečné informace)	15

13.	Otevírání obálek	15

14.	Ostatní podmínky	15

15.	Přílohy	16

# Zadavatel

## Zadavatel veřejné zakázky

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i

Sídlem:	Radiová 1285/7, 102 00 Praha 10 – Hostivař

IČ: 		00027022
DIČ: 		CZ00027022

## Kontaktní osoba

Ing. Jiří Trnka

vedoucí Centra transferu technologií VÚPP, v.v.i.

e-mail:	jiri.trnka@vupp.cz

tel.:		773 738 971

## 1.3.Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

# Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zcela nového laboratorního zařízení - fermentoru dle níže uvedených specifikací. Veřejná zakázka není rozdělena na části, jde o dodávku jednoho kompletního přístroje.

## Zařízení fermentoru

## Obecný popis

- výrobce splňuje normy EN ISO 9001 a ISO 14001:2004, dané zařízení bylo vyrobeno a splňuje normy GMP a FDA, přičemž dokumentace FAT není požadována. Zařízení je možno dodatečně opatřit kvalifikací a validací dle SÚKL (vyr-32)

- univerzální použití, možnost reprodukovatelné kultivace baktérií, plísní, kvasinek, a to za aerobních nebo aerobních podmínek a přetlaku (vzduch, N2, CO2)

- uživatelsky přátelské ovládání se snadno exportovatelným záznamem dat (transfer grafů) z fermentoru do PC k následnému zpracování a tvorbě publikací, zpráv, pokročilé SCADA rozhraní, on line regulace procesů

- mobilní provedení na kolečkách

- snadný přístup ze všech stran

- snadné čištění, snadná demontáž víka, přítomnost univerzálního systému propojení Clamp

- vlastní kultivace, po ukončení režimů sterilizace, bude probíhat bez nutnosti využití vyvíječe páry

- inokulace přes sterilizovatelné inokulační ventily a současně možnost inokulace přes septa

Zadavatel v nabídce požaduje doložit:

- všechny uvedené specifikace včetně platných certifikátů budou doloženy dokumenty (výkresy, fotografie, schémata, technické listy, manuály, v případě software screenshoty) a to přímo od výrobce

- uvedení výrobce daného zařízení včetně adresy sídla a kontaktních údajů

- katalog výrobce (možné i odkazem na webovou stránku), kde je uvedeno prezentující dané konkrétní zařízení s jeho specifikacemi. Účastníci dodají položkový soupis nabízeného zařízení s popisem jednotlivých komponent a počtem kusů od každé položky

## Technická specifikace

Kultivační nádoba

- max. rozměry celku 150 x 150 x 300 cm (Š x H x V), přičemž sterilovatelná výpusť fermentoru se nachází ve výšce min. 40 cm nad podlahou

celkový objem fermentoru 125 – 150 l, pracovní objem min. 20 litrů

pracovní teplota 10°C až 150°C

pracovní tlak 1 – 3 bar (absolutní tlak)

všechna těsnění a O-kroužky musí vyhovovat cGMP a FDA normám

plášť z nerezové oceli, třída oceli ze strany přilehlé k médiu optimálně 1.4404 (AISI 316L) s leštěním min. na úrovni Ra ≤ 0.5 +/- 0.1 μm (odolnost na kyseliny a louhy, desinfekční prostředky)

materiál mimo styk s produktem min. 1.4301 (AISI 304) s leštěním Ra ≤ 0.8 μm

geometrie cca 1 : 3

vzdušnící věnec zaručující vhodnou distribuci plynů

min. 8x porty na víku pro septa, inokulum, sondy, manometr (s výhodou 19 mm); dále min. 2x Tri-Clamp (s výhodou 1 ½´´)

2 úchyty na víku pro zvedání víka

vrchní stěna nádoby min. 2x port Tri-Clamp

spodní stěna nádoby min. 5x port 25 mm (pH, O2, teplota)

dno nádoby – vzorkovací ventil s možností kontinuálního odběru a vypouštěcí ventil, oba v aseptickém provedení s možností propaření, vnitřní průměr vzorkovacího potrubí min. 4 mm, vnitřní průměr vypouštěcího potrubí min. 25 mm

oválné průhledítko na stěně nádoby, min. 50 cm2

- 4 ks vnitřních zarážek

Míchání

- spodní pohon

- ucpávkový systém musí zabezpečit aseptický provoz zařízení pro min. 10 denní  kultivaci, dvojitá bezúdržbová mechanická ucpávka s automatickým sterilizačním režimem

- možnost výměny míchadel (např. lodní šroub), v dodávce 3x typ Rushton

- rozsah otáček motoru 0 – 900 RPM s plynulou regulací

- motor míchadla chlazený vodou s výhodou uzavřeného okruhu bez potřeby napojení na zdroj vody

Regulace teploty

- bude realizována cirkulací regulační vody duplikátorem přes tepelný výměník s elektrickým dohříváním

- přesnost udržování teploty 0,2°C

Sterilizace

- plně automatická SIP sterilizace parou IN-SITU

- možnost propařování výstupního potrubí přes vzdušnící věnec

Vzdušnění

- vstupní mikrobiální filtr, sterilizovaný IN-SITU spolu s reaktorem (součást dodávky, 2ks)

- automatická regulace průtoku plynů alespoň 2 vvm

- gasmix, mass flow controller min. vzduch, N2 rozsah 2 – 200 NL/min, možnost automatické regulace (solenoidový ventil)

- chladič odchozích plynů, s ohřevem

- výstupní mikrobiální filtr, sterilizovatelný  IN-SITU (součást dodávky, 2ks)

- možnost kultivace v přetlaku – automatické řízení tlaku uvnitř nádoby

- analyzátor plynů - on-line paralelní analýza O2 (min. 1 – 50% obj.) a CO2 (min. 0 – 10% obj.) na výstupu, možnost automatické regulace ostatních parametrů při změně hodnot

Váha

- Vážení kultivační nádoby s možností automatické regulace

- přesnost +/- 0,005 %

- třída ochrany min. IP 67

Čerpadla

- 4 ks peristaltických čerpadel

- min. 1 čerpadlo analogové s možností nastavení otáček

Měřené a regulované veličiny

pH

rozsah měření 2 – 12 pH

sterilizovatelný senzor IN-SITU (0 – 130°C) (2 kusy součást dodávky)

vč. holderu

pO2

Rozsah měření 0 – 100%

sterilizovatelný IN-SITU (0 – 130°C) (2 kusy součást dodávky)

Antifoam sonda (2 ks součást dodávky)

možnost manuálního nastavení výšky detekce pěny a možností zapojení druhé sondy do procesu automatického řízení

automatické dávkování pomocí peristaltické pumpy

Příkrm (feed)

ovládání nezávislého analogového čerpadla s nastavením otáček (0 – 150 RPM)

možnost dávkování v rozsahu min. 3,5 ml až 240 ml za minutu

Automatické řízení a záznam tlaku, průtok vzduchu s regulací

min. rozsah měření -1 až 3 bar

přesnost měření cca 0,1%

Příslušenství

- součásti k inokulaci, min. 2x sterilizovatelné inokulační ventily, příslušenství k inokulaci přes septa

- osvětlení vnitřku kultivační nádoby

- bezpečnostní tlakový ventil s připojením k nádobě pomocí portu Tri Clamp

- s nádobou sterilizovatelný manometr 0 – 5 bar

- ventily ovládané pneumaticky

Řídící jednotka

- Integrovaná dotyková obrazovka alespoň 17“ s odolností min. IP66

- nezávislé nastavení všech procesních parametrů včetně zobrazení na synoptické obrazovce

- možnost tvorby kaskády řízení parametrů

- pokročilé SCADA rozhraní

- otevřený systém, kde externí zařízení mohou být volně zapojitelná mimo doporučení výrobce, min. 8 volných parametrů pro připojení dalších periferií

- signalizační systém upozorňující na poruchu, jasně viditelný ze vzdálenosti

- On-line monitoring a záznam, plánování a řízení všech parametrů

- grafické zobrazení procesu

- možnost připojení dalších bioreaktorů a spuštění více kultivací současně přes SCADA

- připojení dalších měřících systémů přes různá rozhraní např. protokol OPC, analog I/O

- provedení aplikace v režimu web-based – bez nutnosti instalace na všechny uživatelské stanice v rámci sítě

- zobrazení dynamických i fixních alarmových hlášení

- export dat do formátu .csv, nebo kompatibilní s WORD, Excel

- kompatibilita s mobilními systémy (tablet / telefon)

- archivace kultivací, evidence vlastních mikroorganismů a živných médií

- vč. jednoho adekvátního PC s MS Windows (min. parametry:  Windows 10, MS Office, 4 jádrový procesor, frekvence jádra minimálně 3 GHz, 8 GB RAM,  1 T HDD, monitor min. 22“)

- aktualizace programu a pravidelné on-line školení uživatelů výrobcem min. po dobu záruky

# Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 5 200 000,- Kč bez DPH.

# Místo plnění zakázky

Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele – Radiová 1285/7, 102 00 Praha 10 – Hostivař.

# Předpokládaný termín plnění

Uzavření smlouvy		listopad 2017

Počátek plnění 		prosinec 2017

Dokončení plnění		duben 2018

# Požadavky na splnění kvalifikace

## Základní způsobilost dle § 74 zákona

Způsobilým ve smyslu § 74 odst. 1 zákona není uchazeč, který:

- byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením tohoto zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 Zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země svého sídla; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží.

Splnění této podmínky základní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže uchazeč ve smyslu § 75 odst. 1, písm. a) zákona předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů.

- má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

Splnění této podmínky základní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže uchazeč ve smyslu § 75 odst. 1, písm. b) a c) zákona předložením potvrzení příslušného finančního úřadu a písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani.

- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

Splnění této podmínky základní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže uchazeč ve smyslu § 75 odst. 1, písm. d) zákona předložením písemného čestného prohlášení.

- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Splnění této podmínky základní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže uchazeč ve smyslu § 75 odst. 1, písm. e) zákona předložením potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.

- je v likvidaci, bylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, byla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla uchazeče.

K prokázání splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže dodavatel ve smyslu § 75 odst. 1, písm. f) zákona předložením výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán.

Je-li uchazečem právnická osoba, musí podmínku ve smyslu § 74, odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen jeho statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí podmínku ve smyslu § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat:

- tato právnická osoba,

- každý člen jejího statutárního orgánu a

- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- zahraniční právnické osoby, musí podmínku ve smyslu § 74 odst. 1, písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

- české právnické osoby, musí podmínku ve smyslu § 74 odst. 1, písm. a) zákona splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 zákona a vedoucí pobočky závodu.

## Profesní způsobilost dle § 77 zákona

Splnění profesní podmínky ve vztahu k České republice prokáže uchazeč ve smyslu § 77 odst. 1 zákona předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Doklady k prokázání splnění profesní způsobilosti uchazeč nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

## Technická způsobilost dle § 79 zákona

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje ve smyslu § 79 odst. 2, písm. b) zákona předložit seznam významných dodávek uchazeče poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením tohoto zadávacího řízení, včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele;

Uchazeč prokáže splnění tohoto kritéria technické kvalifikace předložením seznamu ve formě čestného prohlášení, podepsaného statutárním orgánem, z něhož bude patrné splnění níže vymezené úrovně kritéria technické kvalifikace. Uchazeč může prokázat splnění tohoto kritéria technické kvalifikace rovněž předložením smlouvy s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění uchazeče.

Uchazeč splní toto kritérium technické způsobilosti, pouze pokud v posledních 3 letech realizoval alespoň 1 dodávku obdobného charakteru jako je dodávka, tj dodání fermentoru v hodnotě alespoň 3 000 000,- Kč bez DPH.

## Další informace k prokazování kvalifikace

## Doklady o kvalifikaci

Uchazeč může nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky ve smyslu § 87 zákona.

Doklady prokazující základní způsobilosti podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí uchazeč prokázat splněním požadovaných kritérií způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení tohoto zadávacího řízení.

Veškerá předložená čestná prohlášení uchazeče musí být podepsána jeho statutárním orgánem, případně osobou/ osobami která/které uchazeče zastupují na základě plné moci. Taková plná moc musí být součástí nabídky uchazeče, a to v originále či úředně ověřené kopii.

## Změny v kvalifikaci uchazeče

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace uchazeče, je uchazeč povinen oznámit tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci. Povinnost podle věty první uchazeči nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že

- podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,

- nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a

- nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

Nesplní-li uchazeč povinnost uvedenou v předchozím odstavci, zadavatel jej bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.

## Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Předloží-li uchazeč zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje doklad prokazující

- profesní způsobilost ve smyslu § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a

- základní způsobilost ve smyslu § 74 zákona.

Zadavatel přijme výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nepřijme výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení ve smyslu § 231 odst. 4 zákona.

Obdobně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může uchazeč prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má uchazeč sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

## Systém certifikovaných dodavatelů

Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů ve smyslu § 233 a násl. zákona lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené v certifikátu. Před uzavřením smlouvy bude požadovat v takovém případě zadavatel po uchazeči, který prokázal kvalifikaci certifikátem, předložení dokladů ve smyslu § 74 odst. 1 písm. b) až d) zákona.

Stejně jako certifikátem může uchazeč prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má uchazeč sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

## Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Uchazeč může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria ve smyslu § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Uchazeč je povinen v takovém případě zadavateli předložit:

- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti ve smyslu § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,

- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

- doklady o splnění základní způsobilosti ve smyslu § 74 zákona jinou osobou a

- písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za uchazeče.

Má se za to, že požadavek podle písm. d) odstavce předchozího ustanovení je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s uchazečem.

Zadavatel požaduje, aby uchazeč a jiná osoba, jejímž prostřednictvím uchazeč prokazuje ekonomickou kvalifikaci ve smyslu § 78 zákona, nesli společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění veřejné zakázky.

## Společné prokazování kvalifikace

V případě společné účasti více uchazečů v zadávacím řízení prokazuje základní způsobilost ve smyslu § 74 zákona a profesní způsobilosti ve smyslu § 77 odst. 1 zákona každý uchazeč samostatně. V případě společné účasti uchazečů v zadávacím řízení prokazují profesní způsobilost ve smyslu § 77 odst. 2 zákona, ekonomickou kvalifikaci ve smyslu § 78 zákona nebo technickou kvalifikaci ve smyslu § 79 zákona společně nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím jiných osob.

## Prokazování kvalifikace získané v zahraničí

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem touto zadávací dokumentaci.

Doklady prokazující splnění kvalifikace získané v zahraničí může uchazeč předložit v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce a v případě dokladů o vzdělání na doklady v latinském jazyce.

# Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude uvedena v podepsaném návrhu smlouvy. Nabídková cena bude uvedena v českých korunách.

Nabídková cena je koncipována jako nejvýše přípustná a uchazeč je povinen do ní zohlednit veškeré náklady související s případným plněním veřejné zakázky.

Zadavatel upozorňuje, že nabídková cena nesmí být vyšší než předpokládaná cena dle čl. 3 této zadávací dokumentace.

# Hodnocení

## Obecně

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky, jak je uvedeno dále.

Všechny výpočty (i mezivýpočty) budou zaokrouhlovány na dvě desetinná místa dle matematických pravidel. Body budou vždy spočítány za dílčí hodnotící kritérium a následně sečteny.

Hodnocení každé části bude probíhat zvlášť.

## Hodnocení zařízení fermentoru

| Dílčí hodnotící kritérium | Váha v % |
| --- | --- |
| Nabídková cena | 50 |
| Kvalita technického plnění | 40 |
| Cena servisních prací | 5 |
| Záruční doba | 5 |

## Nabídková cena

Hodnocena bude celková nabídková cena bez DPH. Jako nejvýhodnější bude posouzena nejnižší nabídková ceny, které obdrží 50 bodů.

Nabídky ostatních uchazečů obdrží body podle následujícího vzorce:

Nejnižší nabídková cena

-----------------------------------------------  	x 50 = (počet bodů)

Hodnocená nabídková cena

## Kvalita technického plnění

| Subkritérium | Přidělení bodů | Počet bodů |
| --- | --- | --- |
| Geometrie nádoby 1:3 | Pokud bude nabízené zařízení splňovat tento parametr, dostane v rámci tohoto kritéria uvedené body, pokud nikoli, nebudou body uděleny (0 bodů). | 15 |
| Chlazení motoru míchadla vodou s uzavřeným okruhem bez potřeby napojení na zdroj vody |  | 15 |
| Provedení řídící aplikace v režimu web-based – bez nutnosti instalace na všechny uživatelské stanice v rámci sítě |  | 10 |

## Cena servisních prací

Hodnocena bude hodinová sazba bez DPH. Jako nejvýhodnější bude posouzena nejnižší nabídková ceny, které obdrží 5 bodů.

Nabídky ostatních uchazečů obdrží body podle následujícího vzorce:

Nejnižší hodinová sazba

-----------------------------------------------  	x 5 = (počet bodů)

Hodnocená hodinová sazba

Zadavatel upozorňuje, že v nabízené částce musejí být zahrnuty veškeré náklady dodavatel, mj. cestovné a čas technika strávený na cestě. Zadavatel bude hradit pouze čas skutečně strávený servisní činností.

Dodavatel se prokáže autorizací servisu vydanou výrobcem zařízení. Hodnocena bude hodinová sazba bez DPH. Maximální hodinová sazba po dobu záruční včetně cestovného a času stráveného na cestě. Maximální hodinová sazba nad rámec záruční doby včetně cestovného a času stráveného na cestě.

## Záruční doba

Zadavatelem je požadována plná záruka za celek min. 24 měsíců (díly, práce, dopravné) běžící od úplné instalace a zaškolení uživatelů, potvrzeného zápisem podepsaným zástupci obou smluvních stran, přičemž instalací se rozumí předvedení funkčnosti při všech běžných kultivačních režimech.

Zadavatel v souladu s obchodními podmínkami požaduje záruku na předmět veřejné zakázky v délce uvedené u každého zařízení od předání předmětu veřejné zakázky. Nejdelší záruční doba obdrží 5 bodů.

Uchazeč je oprávněn nabídnout záruční dobu delší, což bude hodnoceno. Zadavatel upozorňuje, že pro účely hodnocení je maximální hodnotou 60 měsíců. Záruka delší jak 60 měsíců bude hodnocena jako by byla pouze 60 měsíců.

Hodnocená záruční doba

-----------------------------------------------  	x 5 = (počet bodů)

Nejdelší záruční doba

(max. 60 měsíců)

# Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou stanoveny ve formě závazného návrhu smlouvy, který je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.

Uchazeč není oprávněn smlouvu jakkoli měnit, kromě doplnění své identifikace, nabídkové ceny, údajů označených jako [DOPLNÍ UCHAZEČ] a dalších údajů, kde je to výslovně uvedeno.

# Lhůta a místo pro podání nabídky

Uchazeč je oprávněn podat nabídku v pracovních dnech od 9:00 do 15:00 hod. na adrese sídla zadavatele Radiová 1285/7, 102 00 Praha 10 – Hostivař.

Uchazeč nabídku podá nejpozději do 11.9. 2017 do 16:00 hod.

# Formální požadavky na nabídku

Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla členěna následujícím způsobem:

- krycí list obsahující identifikační údaje uchazeče;

- doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů;

- technický popis plnění;

- návrh smlouvy;

- ostatní doklady.

Zadavatel doporučuje, aby jednotlivé listy nabídky byly očíslovány nepřerušovanou číselnou řadou a pevně k sobě svázány.

Nabídky musí být uzavřena v důkladně zalepené obálce, na které budou identifikační údaje uchazeče, název veřejné zakázky „Dodávka pilotního laboratorního fermentoru“ a označení „Veřejná zakázka – NEOTEVÍRAT“.

# Upřesnění zadávací dokumentace (dodatečné informace)

Dodavatel může zadavatele prostřednictvím kontaktní osoby požádat o upřesnění zadávací dokumentace dle § 98 Zákona.

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci, včetně přesného znění požadavku, budou uveřejněny stejným způsobem, jakým zadavatel uveřejnil textovou část zadávací dokumentace.

Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace podmínek bude uveřejněna nebo oznámena uchazečům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.

# Otevírání obálek

Otevírání obálek proběhne v sídle zadavatele na adrese Radiová 1285/7, 102 00 Praha 10 – Hostivař, a to dne 12.9. 2017 od 9:00 hod.

Otevírání obálek je oprávněn se zúčastnit uchazeč (dodavatel, který podal nabídku), a to osobně nebo prostřednictvím svého zástupce (jedné fyzické osoby). Pokud se bude otevírání obálek bude účastnit osoba, jejíž zmocnění nevyplývá z veřejně dostupných zdrojů (obchodní rejstřík), je třeba, aby disponovala plnou mocí od uchazeče.

# Ostatní podmínky

- Nabídka může být podána pouze v českém jazyce.

- Zadavatel výslovně upozorňuje, že v případě, že jsou výše uvedeny odkazy na výroky konkrétních výrobců, akceptuje v plném rozsahu nabízené plnění, které nabízí stejné nebo lepší technické řešení.

- Zadavatel může v souladu s ustanoveními § 127 odst. 1 a 2 zákona zrušit veřejnou zakázku a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.

- Dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů souvisejících s přípravou nabídky a účastní v zadávacím řízení.

# Přílohy

- Příloha č. 1 – Závazný návrh smlouvy

V Praze dne 29.8. 2017

Ing. Pavel Skřivan, CSc.

pověřen řízením VÚPP, v.v.i.