AKE, spol. s r.o.

## Ateliér krajinné ekologie

Jablonecká 8/31, Liberec

tel. 482 713 311

| Vypracoval : Ing. Věra Hromková |  |
| --- | --- |
| Místo : katastrální území Všeň Obec : Všeň Okres : Semily Kraj : Liberecký |  |
| Zadavatel : Ministerstvo zemědělství ČR – Pozemkový úřad , Bítouchovská 1, 513 01 Semily |  |
| Název akce : # DODATEK PROJEKTU # REALIZACE KRAJINNÝCH VÝSADEB VŠEŇ | Termín : 08. 2010 Účel : DSP |
| # VÝKAZ VÝMĚR | Příloha č. D.1 |

VÝKAZ VÝMĚR

D 1.1.1 - SO 1.1 Lokální biokoridor č. 245/1439/1682 ( č. 9 – 12 ) - část 1 – založení výsadeb

| položka | položka ceníku | popis a výměra | m.j. | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C 823-1 Plochy a úprava území A 02 – Sadovnické a krajinářské úpravy 18 – povrchové úpravy terénu |  |  |  |  |
| 1 | 183 40 – 3161 | obdělání půdy válením v rovině ( plocha lokalit 1, 2, 3 ) = uválcování povrchu ornice před úpravami | m2 | 2 486 |
| 2 | 183 10 – 1121 | hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1-4 bez výměny půdy, objem jednotlivě do 1 m3 ( lokalita 2 – linie ) | ks | 34 |
| 3 | 184 10 – 2117 | výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím, v rovině, při průměru balu do 1000 mm ( pol. 2 ) | ks | 34 |
| 4 | 184 20 – 2111 | ukotvení dřeviny třemi kůly s ochranou proti poškození v místě vzepření, při průměru kůlů do 100 mm a délce do 2 m ( pol. 2 ), alternativně uvázáním k samosvorné konstrukci ze třech kůlů, s ochranou kmenu v místě uvázání | ks | 34 |
| 5 | 183 10 – 1113 | hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 – 4 bez výměny půdy, v rovině, objem do 0,05 m3 ( 40 x 40 x 20 cm ) na ploše lokality 3 , disponibilní spon stromů 1,5 x 1,5 m, keře 0,75 x 0,75 m | ks | 770 |
| 6 | 184 10 - 2211 | výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím, v rovině | ks | 320 |
| 7 | 184 20 – 1111 | výsadba stromu bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím, v rovině | ks | 450 |
| 8 | 184 80 – 1131 | ošetření vysazených dřevin v rovině ve skupinách ( pol. 5 ) | ks | 770 |
| 9 | 184 80 – 2611 | chemické odplevelení postřikem na široko, v rovině | m2 | 2 486 |
| 10 | 184 92 - 1093 | mulčování vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvozem do 20 km a se složením, při tl. mulče do 100 mm (okolí vysazených stromů v lokalitě 2) 277 m2 x prům. tl. mulče 3 cm = 8,31 m3 | m2 | 277 |
| 11 | 180 40 – 1211 | založení trávníku výsevem na půdě předem připravené s pokosením, naložením a odvozem odpadu do 20 km, se složením, v rovině ( lokalita 1, okolí stromů v linii, lokalita 3, tj. 288 + 581 + 1 240 = 2 109 m2 ) složení směsí viz souhrnná technická zpráva | m2 | 2 109 |
| 12 | 185 85 – 1111 | dovoz vody pro zálivku rostlin a závlahy založených trávníků na vzdálenost do 6000 m předběžný modelový odhad potřeby : 2 l vody / 1 sazenice, 804 ks x 2,0 l = 1 608 l + 1 l / 1 m2 zatravněné plochy - 2 109 l, celkem 3 717 l = 38 m3 | m3 | 38 |
| C 823-2 Rekultivace A 04 – Zalesňovací a parkové úpravy 18 – povrchové úpravy terénu |  |  |  |  |
| 13 | 184 80 – 4113 | ošetřování a ochrana stromů proti škodám způsobeným zvěří s donesením ochranných prostředků ze vzdálenosti do 50 m ( pol. 7 ) | ks | 450 |

| Specifikace : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | dle dodavatele | dub letní – strom s balem, obvod kmene 14 – 16 cm, ztratné 3% ( 34 x 1,03 ) | ks | 35 |
| 15 | dle dodavatele | dub letní – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5% (263x1,05 ) | ks | 276 |
| 16 | dle dodavatele | buk lesní – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5% (139x1,05 ) | ks | 146 |
| 17 | dle dodavatele | lípa malolistá – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5% (24x1,05 ) | ks | 25 |
| 18 | dle dodavatele | habr obecný – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5% (24x1,05 ) | ks | 25 |
| 19 | dle dodavatele | kalina obecná – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5% (106x1,05 ) | ks | 111 |
| 20 | dle dodavatele | svída krvavá – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5% (106x1,05 ) | ks | 111 |
| 21 | dle dodavatele | líska obecná – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5% (54x1,05 ) | ks | 57 |
| 22 | dle dodavatele | růže šípková– sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5% (54x1,05 ) | ks | 57 |
| 23 | dle dodavatele | travní směs plochy 1, 2 – složení viz souhrnná technická zpráva, cena směsi - 969 m2 x 0,033 kg m-2 , ztratné 5% 969 x 0,033 x 1,05 = 33,57 kg | kg | 33,6 |
| 24 | dle dodavatele | travní směs plochy 3 – složení viz souhrnná technická zpráva, cena směsi - 1 240 m2 x 0,022 kg m-2 , ztratné 5% 1 240 x 0,0222 x 1,05 = 28,93 kg | kg | 28,93 |
| 25 | dle dodavatele | korní odpad pro mulčování , tl. mulče cca 30 mm, pol. 10 x 0,03 m, průměrná hmotnost 1 m3 = cca 0,35 t ( dle aktuální vlhkosti materiálu ), ztratné 3%, 277 x 0,03 x 1,03 = 8,56 m3 | m3 | 8,56 |
| 25 | dle dodavatele | Roundup clasik , pol. 9 x 3 l / ha, ztratné 10% ( 0,2486 x 3 x 1,10 = 0,82 l ) | l | 0,82 |
| 26 | dle dodavatele | Aversol univerzální 2,5 kg – repelent proti okusu sazenic, 7 kg/1000 sazenic, ztratné 10% , 7 x 0,450 x 1,10 = 4,365 kg | ks | 2 |
| 27 | dle dodavatele | kůl dřevěný, délka 2 m, průměr 40 mm , ztratné 1%, opora stromů s balem , ( 34 x 3 ks x 1,01 ) | ks | 103 |

VÝKAZ VÝMĚR

D 1.2.1 - SO 1.2 Lokální biokoridor č. 245/1439/1682 ( č. 9 – 12 ) - část 2 – založení výsadeb

| položka | položka ceníku | popis a výměra | m.j. | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C 823-1 Plochy a úprava území A 02 – Sadovnické a krajinářské úpravy 18 – povrchové úpravy terénu |  |  |  |  |
| 1 | 183 40 - 3112 | obdělání půdy oráním do hl. přes 100 do 200 mm v rovině | m2 | 3 209 |
| 2 | 183 40 - 3151 | obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1 : 5 | m2 | 3 209 |
| 3 | 183 40 - 3152 | obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1 : 5 | m2 | 3 209 |
| 4 | 183 40 – 3161 | obdělání půdy válením v rovině ( plocha lokalit 1, 2, 3 ) = uválcování povrchu ornice před úpravami | m2 | 4 577 |
| 5 | 183 10 – 1113 | hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 – 4 bez výměny půdy, v rovině, objem do 0,05 m3 ( 40 x 40 x 20 cm ) na ploše lokality 3,4 ( 2 694 m2 ), disponibilní spon stromů 1,5 x 1,5 m, keře 0,75 x 0,75 m | ks | 1 718 |
| 6 | 184 10 – 2211 | výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím, v rovině nebo na svahu do 1 : 5 | ks | 687 |
| 7 | 184 20 – 1111 | výsadba stromu bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím, v rovině nebo svahu do 1 : 5, při výšce kmene do 1,8 m | ks | 1 031 |
| 8 | 184 80 – 1131 | ošetření vysazených dřevin v rovině ve skupinách ( pol. 5 ) | ks | 1 718 |
| 9 | 184 80 – 2611 | chemické odplevelení postřikem na široko, v rovině | m2 | 4 577 |
| 10 | 180 40 – 1211 | založení trávníku výsevem na půdě předem připravené s pokosením, naložením a odvozem odpadu do 20 km, se složením, v rovině - lokalita 1 + 3,4 = 1 883 + 2 694 = 4 577 m2 , složení směsí viz souhrnná technická zpráva | m2 | 4 577 |
| 11 | 185 85 – 1111 | dovoz vody pro zálivku rostlin a závlahy založených trávníků na vzdálenost do 6000 m předběžný modelový odhad potřeby : 2 l vody / 1 sazenice, 1 718 ks x 2,0 l = 3 436 l + 1 l / 1 m2 zatravněné plochy - 4 577 l, celkem 8 013 l = 81 m3 | m3 | 81 |
| C 823-2 Rekultivace A 04 – Zalesňovací a parkové úpravy 18 – povrchové úpravy terénu |  |  |  |  |
| 12 | 184 80 – 4113 | ošetřování a ochrana stromů proti škodám způsobeným zvěří s donesením ochranných prostředků ze vzdálenosti do 50 m | ks | 1 031 |

| Specifikace : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | dle dodavatele | dub letní – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5% (605x1,05 ) | ks | 635 |
| 14 | dle dodavatele | buk lesní – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5% (318x1,05 ) | ks | 334 |
| 15 | dle dodavatele | lípa malolistá – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5% (55x1,05 ) | ks | 58 |
| 16 | dle dodavatele | habr obecný – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5% (53x1,05 ) | ks | 56 |
| 17 | dle dodavatele | kalina obecná – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5% (232x1,05 ) | ks | 244 |
| 18 | dle dodavatele | svída krvavá – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5% (210x1,05 ) | ks | 221 |
| 19 | dle dodavatele | líska obecná – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5% (123x1,05 ) | ks | 129 |
| 20 | dle dodavatele | růže šípková– sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5% (122x1,05 ) | ks | 128 |
| 21 | dle dodavatele | travní směs plochy 1 – složení viz souhrnná technická zpráva, cena směsi - 1 883 m2 x 0,033 kg m-2 , ztratné 5% 1 883 x 0,033 x 1,05 = 65,25 kg | kg | 65,25 |
| 22 | dle dodavatele | travní směs plochy 3,4 – složení viz souhrnná technická zpráva, cena směsi - 2 694 m2 x 0,022 kg m-2 , ztratné 5% 2 694 x 0,0222 x 1,05 = 62,86 kg | kg | 62,86 |
| 23 | dle dodavatele | Roundup clasik , pol. 9 x 3 l / ha, ztratné 10% ( 0,4577 x 3 x 1,10 = 1,51 l ) | l | 1,51 |
| 24 | dle dodavatele | Aversol univerzální 2,5 kg , repelent proti okusu sazenic, 7 kg/1000, ztratné 10% sazenic , 7 x 1,031 x 1,10 = 7,94 kg | ks | 3 |

VÝKAZ VÝMĚR

D 1.3.1 - SO 1.3 Lokální biokoridor č. 245/1439/1682 ( č. 9 – 12 ) - část 3 – založení výsadeb

| položka | položka ceníku | popis a výměra | m.j. | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C 823-1 Plochy a úprava území A 02 – Sadovnické a krajinářské úpravy 18 – povrchové úpravy terénu |  |  |  |  |
| 1 | 183 40 – 3161 | obdělání půdy válením v rovině ( plocha lokalit 1, 2, 3 ) = uválcování povrchu ornice před úpravami | m2 | 451 |
| 2 | 183 10 – 1113 | hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 – 4 bez výměny půdy, v rovině, objem do 0,05 m3 ( 40 x 40 x 20 cm ) na ploše lokality 3 ( 429 m2 ), disponibilní spon stromů 1,5 x 1,5 m, keře 0,75 x 0,75 m | ks | 234 |
| 3 | 184 10 – 2211 | výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím, v rovině nebo na svahu do 1 : 5 | ks | 51 |
| 4 | 184 20 – 1111 | výsadba stromu bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím, v rovině nebo na svahu do 1 : 5 | ks | 183 |
| 5 | 184 80 – 1131 | ošetření vysazených dřevin v rovině ve skupinách ( pol. 2 ) | ks | 234 |
| 6 | 184 80 – 2611 | chemické odplevelení postřikem na široko, v rovině | m2 | 451 |
| 7 | 180 40 – 1211 | založení trávníku výsevem na půdě předem připravené s pokosením, naložením a odvozem odpadu do 20 km, se složením, v rovině ( lokalita 1 + 3 = 22 + 429 = 451 m2 ) složení travních směsí viz souhrnná technická zpráva | m2 | 451 |
| 8 | 18585 – 1111 | dovoz vody pro zálivku rostlin a závlahy založených trávníků na vzdálenost do 6000 m předběžný modelový odhad potřeby : 2 l vody / 1 sazenice, 234 ks x 2,0 l = 468 l + 1 l / 1 m2 zatravněné plochy - 451 l, celkem 919 l = 10 m3 | m3 | 10 |
| C 823-2 Rekultivace A 04 – Zalesňovací a parkové úpravy 18 – povrchové úpravy terénu |  |  |  |  |
| 9 | 184 80 – 4113 | ochrana dřevin před okusem zvěří chemickým nátěrem v rovině ( pol. 4 ) | ks | 183 |

| Specifikace : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | dle dodavatele | dub letní – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5% (107x1,05 ) | ks | 112 |
| 11 | dle dodavatele | buk lesní – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5% (56x1,05 ) | ks | 59 |
| 12 | dle dodavatele | lípa malolistá – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5% (10x1,05 ) | ks | 11 |
| 13 | dle dodavatele | habr obecný – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5% (10x1,05 ) | ks | 11 |
| 14 | dle dodavatele | kalina obecná – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5% (15x1,05 ) | ks | 16 |
| 15 | dle dodavatele | svída krvavá – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5% (15x1,05 ) | ks | 16 |
| 16 | dle dodavatele | líska obecná – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5% (10x1,05 ) | ks | 11 |
| 17 | dle dodavatele | růže šípková– sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5% (11x1,05 ) | ks | 12 |
| 18 | dle dodavatele | travní směs plochy 1 – složení viz souhrnná technická zpráva, cena směsi - 22 m2 x 0,033 kg m-2 , ztratné 5% 22 x 0,033 x 1,05 = 0,76 kg | kg | 0,76 |
| 19 | dle dodavatele | travní směs plochy 3 – složení viz souhrnná technická zpráva, cena směsi - 429 m2 x 0,022 kg m-2 , ztratné 5% 429 x 0,0222 x 1,05 = 10,01 kg | kg | 10,01 |
| 20 | dle dodavatele | Roundup clasik , pol. 6 x 3 l / ha, ztratné 10% ( 0,0451 x 3 x 1,10 = 0,15 l ) | l | 0,15 |
| 21 | dle dodavatele | Aversol univerzální 2,5 kg , repelent proti okusu sazenic, 7 kg/1000 sazenic, ztratné 10%, 7 x 0,183 x 1,10 = 1,41 kg | ks | 1 |

VÝKAZ VÝMĚR

D 1.4.1 - SO 2 Lokální biokoridor č. 245/1439 ( č. 9 – 18 ) - část – založení výsadeb

| položka | položka ceníku | popis a výměra | m.j. | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C 823-1 Plochy a úprava území A 02 – Sadovnické a krajinářské úpravy 18 – povrchové úpravy terénu |  |  |  |  |
| 1 | 112 10 - 1111 | pokácení stromu listnatého o průměru kmene do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1 : 5, s rozřezáním a odstraněním větví a kmene do vzdálenosti 20 m, se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek | ks | 35 |
| 2 | 112 10 - 1113 | dtto, průměr kmene od 300 do 400 mm, v rovině | ks | 8 |
| 3 | 112 10 - 1151 | pokácení stromu listnatého o průměru kmene do 200 mm ve svahu od 1 : 2 do 1 : 1 | ks | 23 |
| 4 | 112 10 - 1153 | dtto průměr kmene od 300 do 400 mm ve svahu od 1 : 2 do 1 : 1 | ks | 18 |
| 5 | 112 20 - 1111 | odstranění pařezu o průměru do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1 : 5 s odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek, se zasypáním jámy, doplněním zeminy, zhutněním a úpravou terénu | ks | 35 |
| 6 | 112 20 - 1113 | dtto průměr od 300 mm do 400 mm v rovině nebo ve svahu do 1 : 5 | ks | 8 |
| 7 | 183 40 - 3112 | obdělání půdy oráním do hl. přes 100 do 200 mm v rovině | m2 | 4 175 |
| 8 | 183 40 - 3151 | obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1 : 5 | m2 | 4 175 |
| 9 | 183 40 - 3152 | obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1 : 5 | m2 | 4 175 |
| 10 | 183 40 – 3161 | obdělání půdy válením v rovině ( plocha lokalit 2, 3 ) = uválcování povrchu ornice před úpravami | m2 | 4 175 |
| 11 | 183 10 – 1121 | hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1-4 bez výměny půdy, objem jednotlivě do 1 m3 ( lokalita 2 – linie ) | ks | 21 |
| 12 | 184 10 – 2117 | výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím, v rovině, při průměru balu do 1000 mm ( pol. 11 ) | ks | 21 |
| 13 | 184 20 – 2111 | ukotvení dřeviny třemi kůly s ochranou proti poškození v místě vzepření, při průměru kůlů do 100 mm a délce do 2 m ( pol. 2 ), alternativně uvázáním k samosvorné konstrukci ze třech kůlů, s ochranou kmenu v místě uvázání | ks | 21 |
| 14 | 183 10 – 1113 | hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 – 4 bez výměny půdy, v rovině, objem do 0,05 m3 ( 40 x 40 x 20 cm ) na ploše lokality 3 , disponibilní spon stromů 1,5 x 1,5 m, keře 0,75 x 0,75 m | ks | 2 018 |
| 15 | 184 10 - 2211 | výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím, v rovině nebo na svahu do 1 : 5 | ks | 338 |
| 16 | 184 20 – 1111 | výsadba stromu bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo ve svahu do 1 : 5 při výšce kmene do 1,8 m | ks | 1 680 |
| 17 | 184 80 – 1131 | ošetření vysazených dřevin v rovině ve skupinách ( pol.14 ) | ks | 2 018 |
| 18 | 184 80 – 2611 | chemické odplevelení postřikem na široko, v rovině | m2 | 4 175 |
| 19 | 180 40 – 1211 | založení trávníku výsevem na půdě předem připravené s pokosením, naložením a odvozem odpadu do 20 km, se složením, v rovině ( lokalita 2 + 3 = 188 + 3 987 = 4 175 m2 ) včetně dodávky travních směsí ( složení viz souhrnná technická zpráva ) | m2 | 4 175 |

| položka | položka ceníku | popis a výměra | m.j. | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C 823-1 Plochy a úprava území A 02 – Sadovnické a krajinářské úpravy 18 – povrchové úpravy terénu |  |  |  |  |
| 20 | 185 85 – 1111 | dovoz vody pro zálivku rostlin a závlahy založených trávníků na vzdálenost do 6000 m předběžný modelový odhad potřeby : 2 l vody / 1 sazenice, ( 21 + 2 018 ks ) x 2,0 l = 4 078 l + 1 l / 1 m2 zatravněné plochy – 4 175 l, celkem 8 253 = 83 m3 | m3 | 83 |
| C 823-2 Rekultivace A 04 – Zalesňovací a parkové úpravy 18 – povrchové úpravy terénu |  |  |  |  |
| 21 | 184 80 – 4113 | ochrana dřevin před okusem zvěří chemickým nátěrem v rovině ( pol. 16 ) | ks | 1 680 |
| Specifikace : |  |  |  |  |
| 22 | dle dodavatele | vrba bílá – strom s balem, obvod kmene 14 – 16 cm, ztratné 3% , ( 21 x 1,03 ) | ks | 22 |
| 23 | dle dodavatele | dub letní – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5% (685x1,05 ) | ks | 719 |
| 24 | dle dodavatele | jasan ztepilý – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5% (338x1,05 ) | ks | 355 |
| 25 | dle dodavatele | jilm vaz – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5% (108x1,05 ) | ks | 113 |
| 26 | dle dodavatele | olše lepkavá – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5% (211x1,05 ) | ks | 222 |
| 27 | dle dodavatele | topol černý – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5% (211x1,05 ) | ks | 222 |
| 28 | dle dodavatele | lípa malolistá – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5% (61x1,05 ) | ks | 64 |
| 29 | dle dodavatele | javor mléč – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5% (66x1,05 ) | ks | 69 |
| 30 | dle dodavatele | vrba popelavá– sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5%, (84x1,05 ) | ks | 88 |
| 31 | dle dodavatele | vrba trojmužná – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5 %, ( 86 x 1,05 ) | ks | 90 |
| 32 | dle dodavatele | vrba košařská – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5%, ( 87 x 1,05 ) | ks | 91 |
| 33 | dle dodavatele | vrba červená – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5%, ( 81 x 1,05 ) | ks | 85 |
| 34 | dle dodavatele | travní směs plochy 2 – složení viz souhrnná technická zpráva, cena směsi - 188 m2 x 0,033 kg m-2 , ztratné 5% 188 x 0,033 x 1,05 = 6,51 kg | kg | 6,51 |
| 35 | dle dodavatele | travní směs plochy 3 – složení viz souhrnná technická zpráva, cena směsi - 3 987 m2 x 0,022 kg m-2 , ztratné 5% 3 987 x 0,0222 x 1,05 = 93,03 kg | kg | 93,03 |
| 36 | dle dodavatele | Roundup clasik , pol. 18 x 3 l / ha, ztratné 10% ( 0,4175 x 3 x 1,10 = 1,38 l ) | l | 1,38 |
| 37 | dle dodavatele | Aversol univerzální 10 a 2,5 kg , repelent proti okusu sazenic, 7kg/1000 sazenic, ztratné 10%, 7 x 1,680 x 1,10 = 12,94 kg – 1 ks balení 10 kg, 1 ks balení 2,5 kg | ks | 1 + 1 |
| 38 | dle dodavatele | kůl dřevěný, délka do 2 m, průměr 40 mm, ztratné 1%, ukotvení dřeviny s balem, ( 21 x 3 x 1,01 ) | ks | 64 |