Technické podmínky pro výběr zhotovitele

Blšanka, probírka BP v úseku jez Siřem - most betonárka Kryry

Č. akce :  303 312

Č. PL: 3 03 16 019

Předmět PL :

Jedná se o mírně zvlněné, ploché území, kde tok se nachází v údolnici terénu s mírně meandrujícím průběhem. Zástavby jsou situované v terénních depresích podél Blšanky a jejích přítoků a urbanizovaně jsou splývavé s okolním rovinatým terénem. Koryto toku Blšanky je přirozené, přírodního charakteru, nepravidelného lichoběžníkového tvaru s místy výrazného nasedlání do příkrých břehových partií. Podloží je jílovité, což je znatelné na dně toku a břehy jsou jilovito-hlinité, písčito-hlinité až hlinito-písčité v úsecích produkčních zemědělských ploch (50 % ploch tvoří chmelnice).

V rámci akce budou pokáceny stromy a vyřezány keře, které zasahují do spodní části průtočného profilu, na nichž se při velkých vodách mohou tvořit zátarasy, které mohou druhotně způsobovat narušování břehů (podemílání, nátrže).

Je třeba podpořit v porostu mladé náletové dřeviny (javor, lípa, dub, jilm) a ponechat keřový porost v horní polovině koryta, který poskytuje ochranu a potravu zvěři a ptactvu.

Dále budou odstraněny stromy dožilé, napadené chorobami a jiné, které byly vyhodnoceny jako nevhodné.

Celkem bude pokáceno 2 062 ks stromů (vrby, topoly, olše, jasany a jabloň).
Dále bude vyřezáno 13 428 m2 křovin, odtěženo 18 m3 pláví a odstraněno 7 ks pařezů průměru 25 - 100 cm, ořez 1 ks stromu tzv. na babku. viz. Tabulka taxace dřevin. Procentuální zastoupení jednotlivých dřevin v tomto porostu je Vr75%, Ol10%, Tp 5%, ost. 10% (Js, Lp, Jvm atd.) dle zjednodušené lesnické evidence.

Po dokončení těžebních prací bude celý úsek toku vyčištěn od bodových ucpávek. 
Podle výpočtu kubatury dřevin na základě taxace se dá předpokládat, že bude vytěženo 
1 504 plm.

Součástí hodnocení stavu dřevin bylo také hodnocení kvality dřevní hmoty dle aktuálního

zdravotního stavu stromů nastojato navržených k pokácení pro odkup ostatní dřevní hmoty

zhotovitelem. Z důvodu výrazně sníženého až rozpadajícího se zdravotního stavu většiny

přestárlých dřevin navržených k pokácení je využitelná dřevní hmota nekvalitní. Cena ostatní

dřevní hmoty pro odkup zhotovitelem byla stanovena ve výši 290 Kč za 1 prm .

Upozorňujeme, že se jedná o těžko přístupný terén pro techniku. 50% okolních pozemků tvoří chmelnice.

Veškerý materiál z těžby bude odvezen a prostor po těžbě vyčištěn. Po ukončení kácení budou veškeré používané pozemky pro přístup a provádění prací uvedeny do původního stavu. Uvedení cizích pozemků do původního stavu a jejich zpětné převzetí majiteli pozemků bude objednateli doloženo zápisy o zpětném převzetí pozemků jejich majiteli.

Požadujeme odkoupení vytěžené dřevní hmoty budoucím zhotovitelem z určených ploch v množství 1 504 plm.  Min. odkupní cena byla stanovena dendrologem podniku 290,- Kč/plm bez DPH.

Před zahájením stavby bude zdokumentován současný stav, pro pozdější porovnání se stavem po dokončení stavby.

Zařízení staveniště, opatření na zabezpečení staveniště, skladování materiálu, zvláštní užívání silnic, vstup na pozemky jsou plně záležitostí zhotovitele.

Veškeré odpady vzniklé v průběhu stavby budou řádně zneškodňovány vytříděné podle druhů a kategorizace odpadů. Větve a zbytky dřevní hmoty požadujeme spálit na místě.

Po ukončení kácení je zhotovitel povinen předat objednateli všechny podklady potřebné pro řádné převzatí díla (kopie dokladů o uložení odpadů na skládku, souhlasy vlastníků dotčených pozemků s uvedením do původního stavu a potvrzení jejich zpětného převzetí atd.)

Práce, které jsou předmětem plnění, musí být provedeny kvalitně kvalifikovanými pracovníky a v souladu s příslušnými technickými normami. Po ukončení prací se požaduje předání díla bez vad a nedodělků, pozemky, které byly k realizaci využívány budou uklizeny a vyčištěny od všech odpadů.

Zahájení díla:       v době vegetačního klidu – od  září 2016

Ukončení díla:     nejpozději, konec období vegetačního klidu (březen) 2017

Místo plnění zakázky :

k. ú.: Kryry, Očihov, Blšany

p.p.č. : 4889, 2862/1, 1604/2, 384, 1604/1

Tok: Blšanka IDVT: 10100062 HP: 1-13-03-077