## Souhrnná technická zpráva

VD Janov-oprava drenážní chodby

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku  – jedná se o území pod vodním dílem Janov , území odlehlé, ale přístupné technikou až k vyústění štoly a šachtě zpevněnou komunikací.

Možnost napojení na el. energii jen u šachty, u vyústění štoly není.

b) výčet a závěry z průzkumů a rozborů

Technický průzkum  přístupné části provedl projektant osobně v dubnu a květnu 2017 .

Dle vizuálního zhodnocení  a trasování dochází k degradaci vrchní vrstvy betonu ve stěně u styku dno-stěna a lokálně ve dně.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Staveniště v ochranném pásmu vodního toku ve vlastnictví Povodí Ohře s.p.

d)poloha vzhledem k záplavovému území –stavba je přímo pod přehradou.

e)vliv stavby na okolí – se stavbou nemění

f) požadavky na asanace nejsou, dtto demolice a kácení

g) požadavky na zábor zemědělské půdy nejsou

h) územně technické podmínky –stávající , se nemění

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující a vyvolané investice-nejsou, práce by bylo vhodné provádět v období sucha, aby byly minimální průsaky vody konstrukcí štoly.

Investor zajistí odstrojení šachty tak, aby mohla být zaplavena vodou.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 účel užívání stavby , základní kapacity funkčních jednotek

Jedná se o opravu části vnitřního povrchu stávající betonové konstrukce.

Chodba délky 105,9m, šíře 800mm a výšky cca 1380mm .

Účel se nemění-odvod vody z drenáží pod přehradou .

Plocha opravovaného betonového povrchu je cca 16m2.

B2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení –neřeší se, vzhled a materiály beze změny

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

jedná se o opravu části stávajícího  povrchu konstrukce

B.2.4 Bezbariérové řešení-neřeší se

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby se opravou nezhoršuje

B.2.6 Základní charakteristika objektů , stavební, konstrukční a materiálové řešení

Jedná se o opravu povrchu betonových konstrukcí sanačnímu silikátovými materiály.

B.2.7 Základní charakteristika technických  a technologických zařízení

se opravou nemění

B.2.8.Požárně bezpečnostní řešení

se opravou nemění

B.2.9Zásady hospodaření s energiemi

se neřeší

B.2.10Hygienické požadavky na stavby

se nemění

B.2.11 Ochrana stavby před negativními vlivy vnějšího prostředí

se nemění

B.3 Připojení na technikou infrastrukturu

se nemění

B.4 Dopravní řešení

se nemění

B.5 Řešení vegetace

se neřeší

B.6 Popis vlivů stavby na ŽP a jeho ochrana

se nemění a neřeší

Vybouraný a odstraňovaný materiál- betonová drť  - bude zachytáván a bude odvezena na řízenou skládku např. Celio.Pracovníci budou poučeni  a staveniště bude uvedeno do původního stavu.

V případě, že dojde k narušení travnaté či zpevněné plochy , bude tato obnovena do původního stavu

B.7 Ochrana obyvatelstva

ne neřeší

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby médií a hmot – elektrická energie – z mobilního zdroje dodavatele  – voda záměsová do sanační malty –nutno dovézt- ..materiály běžně dostupné v komerční síti prodejců stavebních hmot .

b)odvodnění staveniště –neřeší se

c)napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu – stávající –

d) vliv provádění na okolní pozemky a stavby

- odstraňovaný materiál bude odvezen na řízenou skládku

- práce budou probíhat uvnitř objektu, dojde  li k narušení přilehlé travnaté či zpevněné plochy, bude tato uvedena do původního stavu

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace , kácení dřevin ..

- úklid stavby mj.  do stavu jako před nebo lepším než při zahájení prací

f) maximální zábory pro staveniště

- částečně lze využít vnitřních prostor odběrného objektu

- dočasný zábor  na p.p.č.169/5 ve vlastnictví investora  v rozsahu 30m2, kde bude umístěna  buńka sociální  a TOI ,

g) maximální množství odpadů a emisí při výstavbě

- štěrk, písek	  	 -	cca 0,5m3......0,9 tuny

Odstraňovaný materiál  bude odvezen na skládku.

Jedná se o skupinu  „ 17   „ Stavební a demoliční odpad  dle přílohy č.1    vyhlášky  č.93/2016 Sb.- Katalog odpadů,.... )

Nejedná se o nebezpečný odpad.

Materiál není  kontaminován.

Odpady budou odstraňovány vytříděné podle druhů a kategorií odpadů prostřednictvím oprávněných právnických nebo fyzických osob a výhradně v zařízeních k tomu určených a technicky způsobilých..

Nejpozději při kolaudačním řízení  budou investorem doloženy doklady  o odstranění, případně dalším využití dalších odpadů vzniklých při stavbě.

- betonová a maltová dr´t 	cca 0,9tun

skupina 17 01 01

Nejpozději do dokončení stavby budou investorovi předány doklady o likvidaci odpadů.

h) bilance zemních prací –není

i) ochrana životního prostředí při výstavbě

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí .

Prováděním opravy a užíváním díla nedojde k negativnímu vlivu na životní prostředí.

Po dokončení stavby nevznikají nová rizika pro životní prostředí , naopak se snižuje riziko poškození životního prostředí  a majetku  v důsledku zvýšení životnosti konstrukce.

Realizací stavby  dojde k tvorbě odpadu v minimálním rozsahu , odstraňovaný materiál –betonová drť  je minimálního  rozsahu  a bude odvezeno na řízenou skládku .

Rizika pro životní prostředí během stavby budou snížena zpracováním , upřesnění a aplikováním  havarijního plánu  a důsledným dodržováním technologické kázně.Z hlediska ohrožení ekologie   se při stavbě nepoužívají žádné  nebezpečné technologie . Dodavatel upřesní a konkretizuje  havarijní plán stavby, který bude specifikovat  opatření pro předcházením haváriím i postupy při jejich případném odstraňování, zejména z hlediska  možného ohrožení vod ropnými produkty.

Trvalé přínosy pro životní prostředí značně převyšují jednorázová rizika při provádění opravy.

Při realizaci opravy budou negativní vlivy minimalizovány především těmito opatřeními :

- v případě ostatních dodavatelů (subdodavatelů) nutno i tyto protokolárně seznámit s požadavky bezpečnosti práce a ochrany prostředí obsaženými v projektu a dodavatelském zajištění bezpečnosti.

- zařízení  staveniště bude mobilní

- na staveništi budou  ekologické WC – TOI

- úklid stavby mj. uvedením do stavu jako nebo lepším než při zahájení prací

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Provádění  konstrukcí dle norem,bezpečnostních předpisů,předpisů výrobců a dle zásad a vlastností obvyklých.

Při provádění prací je potřeba dbát bezpečnosti a dodržovat požadavky předpisů a zákonů,především (dříve vyhlášky ČúBP a ČBÚ č.324/90 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích) nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a a zákona č.309/2006 Sb .-vč.změny zákona č.362/2007 Sb.-zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany   zdraví při práci

- na stavbě bude jeden zhotovitel

- trvání činnosti je menší  než 500dní/osoba

- stavba vyžaduje stavební  ohlášení

- práce se zvýšeným ohrožení života nebo zdraví

- není potřeba určit koordinátora

- není nutnost předat oznámení na IBP 8 dní před předáním stavby

Pracovník nesmí pracovat osamoceně ,kde není v doslechu další pracovník,který v případě nehody poskytne nebo přivolá pomoc.

# Mimořádné opatření v souvislosti s pracemi ve vodoteči :

- úpravy pro bezbariérové užívání – se neřeší

- zásady pro dopravně inženýrská opatření –se neřeší

- stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

- v případě povodňového nebezpečí nebo požadavku Povodí Ohře s.p. na nutnost převodu vody, je potřeba přerušit práce a vyklidit profil.

- postup výstavby , rozhodující termíny

Předpokládaná doba provádění je 4 týdny.

(doba trvání stavby cca 4 týdny  1 týden příprava a vyčištění, 2 týdny intenzivní práce na sanacích , 1 týden dokončení a úklid )