TECHNICKÁ ZPRÁVA

# Rozsah projektu

Předmětem realizace sdělovacích a AV systémů v nově rekonstruovaném objektu. V objektu již jsou instalace systémů EZS (elektronické zabezpečovací signalizace), UK (univerzální kabeláže – strukturované kabeláže) a CCTV (kamerový systém), tyto technologie však budou demontovány, doplněny a upraveny požadavkům expozice při rekonstrukci stavební části a nejsou součástí tohoto projektu

V rámci kabelových tras budou vybudovány v určených místech montážní otvory pro budoucí případné rozšíření systému. Popis těchto příprav je obsažen ve výkresové části B.

V projektu neřešíme chlazení datového rozvaděče.

Všechny profese týkající se této části projektu musí být konzultovány s zodpovědným projektantem !

# SILNOPROUDÉ Rozvody A OSVĚTLENÍ

Součástí tohoto projektu je i vybudování napájecích obvodů 230V pro všechna zařízení a osvětlení.

Tyto obvody budou řešeny v rámci úpravy stávajících prostoru se stavební částí včetně požárních prostupů.

Viz projekt Stavební úpravy pro instalaci nového depozitního systému.

V rámci kabelových tras budou vybudovány v určených místech montážní otvory pro budoucí případné rozšíření systému. Popis těchto příprav je obsažen ve výkresové části B.

Všechny profese týkající se této části projektu musí být konzultovány s zodpovědným projektantem !

# Rozvody univerzální kabeláže (UK)

Univerzální kabelážní systém (strukturovaná kabeláž) slouží pro účely datové komunikace. Univerzální kabelážní systém bude proveden podle normy ČSN EN 50173, a to jako kabeláž šesté kategorie (CAT 6 UTP). Takový systém zaručí uživateli potřebnou flexibilitu tak, že všechny potřeby provozu uspokojí snadno a hospodárně.

## Požadavky uživatelů

- Moderní a nadčasové řešení.

- Dodání nového datového rozvaděče

- Rezervy pro možné rozšíření

## Popis řešení

Bude položena zcela nová strukturovaná kabeláž UTP CAT6. Nový datový rozvaděč bude umístěn v technologické místnosti 306 na 3.NP. Jednotlivé segmenty univerzální kabeláže budou vedeny z datového rozvaděče ve v podhledech ve žlabu. Z podhledů do stěn budou vedeny chráničkami k datovým zásuvkám.

Jeden port zásuvky bude sloužit pro připojení přehrávače, druhý pro ovládání. Přesné rozmístění datových zásuvek je nutné koordinovat s projektem NN. Popis a počet datových zásuvek je zakreslen v PD.

Na patrech bude instalováno WiFi zařízení pro bezdrátové připojení do datové sítě.

# Audio-vizuální systém (AV)

## Požadavky uživatelů

- Ozvučení dotčených prostor

- Ozvučení vitrín

- Ozvučení exponátů

- Ambientní ozvučení

- Informační kiosky

- Elektronický průvodce

## Popis řešení

## Suterén

V 1.PP budou umístěny dva exponáty s velkoplošnými monitory reagující na pohyb pomocí trekovacích kamer. V průchodu mezi sklepy bude umístěno šest monitorů na stěnách které budou napojeny na počítač, ze kterého se bude přehrávat smyčka videa.

Umístění řešení budou do přesněny při realizaci!

2.NP

Podvodní svět

Na stropě budou umístěny dva projektory, které budou promítat vodní hladinu na strop průchodu mezi akvárii. Ozvučení zde bude ambientní přehráváno s LAN přehrávače a jedno LAN přehrávače s externím vstupem pohybového čidla pro přehrávání zvukové smyčky.

Přesné umístění projektorů bude určeno dle přesných technických parametrů dodávaného projektoru a po praktické zkoušce v místě instalace!

Umístění řešení budou do přesněny při realizaci!

Les

Podkresová hudba se bude skládat ze 4 satelitních reproduktorů, vše bude na 2x2 kanálový zesilovač s MP3 přehrávačem z kterého bude puštěn zvuk pro ozvučení. Bude zde pevně umístěn 3D dalekohled pro náhled do lesa.

Umístění řešení budou do přesněny při realizaci!

Mokřad

Podkresová hudba se bude skládat ze 4 satelitních reproduktorů, vše bude na 2x2 kanálový zesilovač s MP3 přehrávačem z kterého bude puštěn zvuk pro ozvučení

Umístění řešení budou do přesněny při realizaci!

Projekce na stůl

Nad projekčním stolem bude umístěn projektor pro zobrazení prezentace. Prezentace bude interaktivní s trekovací kamerou. Projekční plocha bude 16:10. bude zde i ozvučení celého prostoru pomocí podhledových reproduktorů se zesilovačem.

Umístění řešení budou do přesněny při realizaci!

Rodokmen Vín - karusel

Zde budou umístěny projektory s navazující tématikou a videm společně s ozvučení každé sekce pomocí zesilovače.

Umístění řešení budou do přesněny při realizaci!

Panoramatická projekce

Budou zde umístěny dva projektory s „bezešvou“ projekční plochou. Plocha bude natřena speciální barvou tak aby nedocházelo ke nerovnoměrnému odrazu obrazu. Bude zde ozvučení v podhledu pomocí podhledových reproduktorů. Zesilovač bude umístěn v pohledu s přehrávači videa. V sudech budou umístěny přehrávače se sluchátkovými zesilovači pro jazykové mutace

Umístění řešení budou do přesněny při realizaci!

Zadní projekce – rok ve vinohradu

Podkresová hudba se bude skládat ze 2 satelitních reproduktorů, vše bude na 2 kanálový zesilovač s MP3 přehrávačem z kterého bude puštěn zvuk pro ozvučení

Obsah vlastní prezentace určené pro toto řešení jsou součástí tohoto projektu a budou do přesněny při realizaci!

Holo projekce: "život ve sklepě"

V prostoru projekce budou umístěny projektory pro přední zadní a Holo projekci. Budou zde umístěny v podhledu i přehrávače videa a zvuku

Podkresová hudba se bude skládat ze 2 satelitních reproduktorů, vše bude na 2 kanálový zesilovač z kterého bude zvuk pro ozvučení. V sudech budou umístěny přehrávače se sluchátkovými zesilovači pro jazykové mutace

Obsah vlastní prezentace určené pro toto řešení jsou součástí tohoto projektu a budou do přesněny při realizaci!

Elektronický průvodce

Technické řešení :

Dodání techniky audio průvodce (multimediálního průvodce) včetně zpracování nahrávek.

Audio průvodce

  - slouží k přehrávání jednotlivých hlasových souborů podle toho, u které expozice se návštěvník nachází

  - digitální systém s vestavěným přehrávačem, audio komprese pro zvýšení srozumitelnosti

  - sluchátko 0,2 W / 8 Ω

  - audio výstup (např. na další ext. sluchátko) konektorem Jack 3,5 mm stereo

  - kapacita přehrávače sluchátka 900 min / vzorkování 44,1 kHz, datový tok 128 kb/s

  - max. počet jazyků ve sluchátku 32

  - max. počet hlasových souborů pro každý jazyk 950

  - vestavěna SD paměťová karta, 1 GB

  - souborový systém FAT 12, 16, 32

  - tlačítka na sluchátku: power on, play / stop, 0 – 9, volume ± prostřednictvím tl. 9 a 7

  - indikace na sluchátku: zelená svítí = zapnuto, zelená bliká = přehrává se hlasový soubor, červená = baterie je téměř vybita

  - frekvenční rozsah 50 – 18 000 Hz / –3 dB

  - odstup S/N > 95 dB

  - zkreslení < 0,1 %

  - pracovní teplota –10 až +50 °C

  - napájení bateriemi 2× AA 1,2 V Ni-MH 1600 mAh (dobíjecí) nebo 2× AA 1,5 V alkalické (jednorázové)

  - proudový odběr cca 110 mA

  - dobíjení sluchátek prostřednictvím uploaderu WA 710RU

  - doba provozu sluchátka 10 h / Ni-MH dobíjecí baterie, 16 h / alkalické jednorázové baterie

  - rozměr sluchátka 59×235×28 mm

  - hmotnost sluchátka 180 g s bateriemi

Nahrávky:

- překlad textu dodaného objednatelem do cizích jazyků

- vytvoření studiových nahrávek rodilými mluvčími

- doplnění nahrávek hudební podmalbou

- ošetření autorských práv

# informační koisek

Kiosky se budou nacházet na 2.NP. celkem jich bude šest. Náplně budou rozděleny dle jejich umístění v expozici dle PD. Skládat se budou s dotykových 32“ dotykových monitorů a mikropočítačů v prostoru pod monitorem.

Technické specifikace AV techniky jsou obsaženy v přiloženém výkazu materiálu.

# řízení systému

Řízení systému bude na recepci pomocí softwaru dodaného k jednotlivým částem expozice (Lan přehrávače, projektory, zesilovače, DMX prvky…)

# Koordinační opatření

Během výstavby a montáže je nutné koordinovaně postupovat s ostatními profesemi a zamezovat zbytečným vícepracím. Veškeré projektové změny je nutno konzultovat se zástupcem investora nebo zodpovědným projektantem.

# Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při provádění stavebních prací je třeba dodržovat ze strany dodavatele všechny podmínky pro ochranu a bezpečnost zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády 101/2005 Sb, nařízení vlády 362/2005 Sb.

# Zhodnocení stavby s ohledem na životní prostředí, nakládání s odpady.

Odpady vzniklé při provádění stavebních pracích budou vyvezeny na organizovanou skládku. Odpady vzniklé při pokládce trubek a montáže kabelů budou odevzdány k druhotnému zpracování do sběrných surovin. Veškeré trubky a kabely jsou vůči okolí fyzikálně neutrální.