Příloha č.1

POPIS PŘEDMĚTU DÍLA

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektu Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v územní působnosti státního podniku Povodí Labe včetně návrhů možných protipovodňových opatření (podklad k Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe).

## Seznam zkratek

AZZU		Aktivní zóna záplavového území

ČHMÚ 	Český hydrometeorologický ústav

ČSÚ		Český statistický úřad

ČÚZK		Český úřad zeměměřický a katastrální

DMT		Digitální model terénu

DOsVPR	Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem

DP		Dílčí povodí

DPH		Daň z přidané hodnoty

EU		Evropská unie

FD	Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (Povodňová směrnice)

FRHMs	Mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik

OPŽP		Operační program Životní prostředí 2014 -2020

ORP		Obec s rozšířenou působností

OsVPR		Oblast s významným povodňovým rizikem

PBPO		Přírodě blízká protipovodňová opatření

PDP		Plán dílčího povodí

PO		povodňová ochrana

PPO		protipovodňová opatření

PpZPR		Plán pro zvládání povodňových rizik

S-JTSK		Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální

SFŽP ČR	Státní fond životního prostředí České republiky

ÚP 		Územní plány

WFD	Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ ES ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Rámcová směrnice o vodách)

VZ	Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

ZABAGED	Základní báze geografických dat

1D		Jednorozměrný hydraulický model

2D		Dvourozměrný hydraulický model

SOD		Smlouva o dílo

ÚČEL PROJEKTU

Dne 26. listopadu 2007 vstoupila v platnost směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik tzv. „Povodňová směrnice“. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (dále Povodňová směrnice) ukládá členským státům povinnost postupně na jejich území vyhodnotit povodňové nebezpečí a riziko s cílem omezit nepříznivé účinky povodní na lidské zdraví a na život, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu.

Povodňová směrnice zavádí rámec pro postupy a formy vyhodnocování významnosti povodňového nebezpečí a pro zvládání povodňových rizik. Rámec je stanoven v zájmu přiměřeně jednotného a srovnatelného postupu řešení při rozdílných přírodních podmínkách jednotlivých členských zemí.

Implementace směrnice byla zahájena v roce 2009 transpozicí do české legislativy novelou vodního zákona. Celý šestiletý 1. plánovací cyklus (2009 – 2015) byl rozdělen na 3 dílčí etapy. V rámci první fáze předběžného hodnocení povodňových rizik (dokončeno 2011) byly vymezeny oblasti s významným povodňovým rizikem (celkem 2966 km vodních toků v České republice), pro které byly v rámci druhé fáze povodňového mapování zpracovány mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik (dokončeno 2013). Pro identifikované rizikové lokality jsou pak navrhována opatření prostřednictvím příslušných plánů tj. Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe, Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry a Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje. Schválení těchto plánů pro zvládání povodňových rizik v prosinci 2015 završilo 1. plánovací období.

Povodňová směrnice, která byla implementována do české legislativy novelou VZ, ukládá pro druhé období plánování členským státům následující povinnosti:

- do 22. 12. 2018 aktualizovat předběžné vyhodnocení povodňových rizik,

- do 22. 12. 2019 aktualizovat mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik,

- do 22. 12. 2021 aktualizovat a zveřejnit plány pro zvládání povodňových rizik

Projekt řeší přípravu podkladů pro 2. plánovací období podle Povodňové směrnice -  aktualizaci map povodňového nebezpečí a povodňových rizik pro oblasti s významným povodňovým rizikem v dílčím povodí Horního a středního Labe, dílčím povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry, dílčím povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe v působnosti státního podniku Povodí Labe, zpracování nových map povodňového nebezpečí, povodňového ohrožení a povodňových rizik v nově vymezených OsVPR, návrhy efektivních opatření, které mohou přispět ke snížení povodňových rizik v hydrologických celcích dílčích povodí a o jejich předjednání s dotčenými subjekty. Návrhy skutečně efektivních opatření mohou vznikat pouze tehdy, pokud jsou uplatněny systémové přístupy v řešení ochrany před negativními účinky povodní, tj. na základě dnešního stavu využití území a možných variant řešení hledat optimální komplex opatření, který nejlépe splní požadované cíle ochrany a zároveň nezhorší odtokové poměry v ostatních dotčených územích. Součástí projektu je zpracování Dokumentací oblastí s významným povodňovým rizikem, které jsou hlavním podkladem pro zpracování samotných plánů pro zvládání povodňových rizik. Součástí projektu je i vzájemná koordinace jednotlivých dílčích povodí a agregace dat pro Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe.

Projekt je rozdělen na 4 etapy, které na sebe navazují a výstupy z jedné etapy jsou podkladem zpracování další etapy.

- Etapa A - Aktualizace a zpracování map povodňového nebezpečí a povodňových rizik

- Etapa B - Návrhy efektivních protipovodňových opatření

- Etapa C - Zpracování Dokumentací oblastí s významným povodňovým rizikem

- Etapa D - Příprava podkladů pro PpZPR

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

Tabulka 1 - Agregované oblasti s významným povodňovým rizikem pro 2. plánovací cyklus

| ID agregované OsVRP | Název agregované oblasti | Úsek | Cyklus | Popis | Název toku | ř.km |  | Délka [km] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | od | do |  |
| OHL_22 | Dolní Labe | 1 | I. | st. Hranice - Mělník | Labe | 726.6 | 837.2 | 110.6 |
| povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe - celkem |  |  |  |  |  |  |  | 110.6 |
| HSL_01 | Střední Labe | 1 | I. | Mělník - Opatovice | Labe | 837.2 | 989.0 | 151.8 |
| HSL_02 | Horní Labe | 1 | I. | Opatovice - Dvůr Králové n. L. | Labe | 989.0 | 1040.0 | 51.0 |
| HSL_02 | Horní Labe | 2 | I. | Hostinné | Labe | 1051.0 | 1058.0 | 7.0 |
| HSL_03 | Mratínský potok | 1 | I., II. | ústí - Čakovice | Mratínský potok | 0.0 | 14.5 | 14.5 |
| HSL_04 | Jizera | 1 | I. | ústí - Semily | Jizera | 0.0 | 110.0 | 110.0 |
| HSL_05 | Klenice | 1 | I. | ústí - Řepov | Klenice | 0.0 | 6.0 | 6.0 |
| HSL_06 | Bělá | 1 | I. | ústí - Bělá p. Bezdězem | Bělá | 0.0 | 13.0 | 13.0 |
| HSL_07 | Zábrdka | 1 | II. | ústí - Horní Bukovina | Zábrdka | 0.0 | 4.5 | 4.5 |
| HSL_08 | Oleška | 1 | I. | Semily - Stará Paka | Oleška | 0.0 | 24.0 | 24.0 |
| HSL_09 | Jizerka | 1 | I. | Víchová - Jilemnice | Jizerka | 0.0 | 5.0 | 5.0 |
| HSL_10 | Šembera | 1 | I. | Poříčany - Český Brod | Šembera | 5.0 | 17.0 | 12.0 |
| HSL_11 | Mrlina | 1 | I. | Vestec - Rožďalovice | Mrlina | 7.2 | 21.0 | 13.8 |
| HSL_12 | Cidlina | 1 | I. | Chlumec - Smidary | Cidlina | 26.0 | 51.0 | 25.0 |
| HSL_12 | Cidlina | 2 | I. | Jičín | Cidlina | 70.0 | 76.0 | 6.0 |
| HSL_13 | Podolský potok | 1 | I. | Heřmanův Městec | Podolský potok | 9.0 | 14.0 | 5.0 |
| HSL_14 | Bylanka | 1 | I. | Pardubice | Bylanka | 0.0 | 5.0 | 5.0 |
| HSL_15 | Chrudimka | 1 | I. | ústí - Chrudim | Chrudimka | 0.0 | 25.0 | 25.0 |
| HSL_16 | Novohradka | 1 | I. | Hrochův Týnec - Luže | Novohradka | 6.0 | 30.0 | 24.0 |
| HSL_17 | Loučná | 1 | I., II. | Zámrsk - Litomyšl | Loučná | 33.0 | 64.0 | 31.0 |
| HSL_18 | Tichá Orlice | 1 | I. | Ústí nad Orlicí - Verměřovice | Tichá Orlice | 43.0 | 72.0 | 29.0 |
| HSL_19 | Divoká Orlice | 1 | I. | Kostelec - Potštejn | Divoká Orlice | 46.0 | 58.0 | 12.0 |
| HSL_19 | Divoká Orlice | 2 | I. | Helvíkovice - Nekoř | Divoká Orlice | 73.0 | 88.0 | 15.0 |
| HSL_20 | Zdobnice | 1 | I. | ústí - Vamberk | Zdobnice | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| HSL_21 | Dědina | 1 | I. | Třebechovice - Dobruška | Dědina | 0.0 | 28.0 | 28.0 |
| HSL_22 | Bělá | 1 | I. | Solnice - Skuhrov | Bělá | 13.0 | 21.0 | 8.0 |
| HSL_23 | Metuje | 1 | I. | Náchod - Hronov | Metuje | 31.0 | 49.0 | 18.0 |
| HSL_23 | Metuje | 2 | I. | Teplice n. Metují | Metuje | 61.5 | 68.0 | 6.5 |
| HSL_24 | Židovka | 1 | II. | ústí - Machov | Židovka | 0.0 | 9.0 | 9.0 |
| HSL_25 | Úpa | 1 | I. | Havlovice - Mladé Buky | Úpa | 29.0 | 58.0 | 29.0 |
| HSL_26 | Rtyňka | 1 | I. | Úpice - Rtyně | Rtyňka | 0.0 | 7.5 | 7.5 |
| povodí Horního a středního Labe - celkem |  |  |  |  |  |  |  | 698.6 |
| LNO_01 | Stěnava | 1 | I. | Otovice - Meziměstí | Stěnava | 27.0 | 47.7 | 20.7 |
| LNO_02 | Smědá | 1 | I. | ústí - Raspenava | Smědá | 0.0 | 36.0 | 36.0 |
| LNO_03 | Lužická Nisa | 1 | I. | ústí - Jablonecn. N. | Lužická Nisa | 0.0 | 49.0 | 49.0 |
| povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry - celkem |  |  |  |  |  |  |  | 105.7 |
| celkem |  |  |  |  |  |  |  | 914.9 |

Tabulka 2 - Souřadnice agregovaných oblastí s významným povodňovým rizikem pro 2. cyklus

| ID úseky OsVPR | Název agregované OsVPR | ř.km |  | Délka | Souřadnice S-JTSK |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |  | Začátek |  | Konec |  |
|  |  |  |  |  | X | Y | X | Y |
| OHL_22 | Dolní Labe | 726.6 | 837.2 | 110.6 | -743786.500 | -953055.263 | -735217.656 | -1014861.588 |
| HSL_01 | Střední Labe | 837.2 | 989.0 | 151.8 | -735217.656 | -1014861.588 | -643358.265 | -1046384.952 |
| HSL_02 - 1 | Horní Labe | 989.0 | 1040.0 | 51.0 | -643358.265 | -1046384.952 | -639484.046 | -1016980.840 |
| HSL_02 - 2 | Horní Labe | 1051.0 | 1058.0 | 7.0 | -643330.485 | -1008132.192 | -646423.279 | -1003590.895 |
| HSL_03 | Mratínský potok | 0.0 | 14.5 | 14.5 | -729291.853 | -1029119.493 | -736565.779 | -1036696.959 |
| HSL_04 | Jizera | 0.0 | 110.0 | 110.0 | -720662.676 | -1036410.628 | -669083.024 | -995750.000 |
| HSL_05 | Klenice | 0.0 | 6.0 | 6.0 | -704468.208 | -1012242.927 | -699537.002 | -1013563.732 |
| HSL_06 | Bělá | 0.0 | 13.0 | 13.0 | -701100.968 | -1004209.550 | -710140.893 | -999499.400 |
| HSL_07 | Zábrdka | 0.0 | 4.5 | 4.5 | -699078.097 | -1000493.023 | -699615.773 | -996961.333 |
| HSL_08 | Oleška | 0.0 | 24.0 | 24.0 | -671096.204 | -994929.265 | -660810.314 | -1004770.916 |
| HSL_09 | Jizerka | 0.0 | 5.0 | 5.0 | -661329.714 | -992774.043 | -657631.397 | -993121.939 |
| HSL_10 | Šembera | 5.0 | 17.0 | 12.0 | -702961.351 | -1044579.516 | -712163.228 | -1049542.219 |
| HSL_11 | Mrlina | 7.2 | 21.0 | 13.8 | -691317.303 | -1035791.130 | -685439.527 | -1025548.498 |
| HSL_12 - 1 | Cidlina | 26.0 | 51.0 | 25.0 | -668972.508 | -1047231.765 | -666476.701 | -1028105.191 |
| HSL_12 - 2 | Cidlina | 70.0 | 76.0 | 6.0 | -671940.105 | -1015442.666 | -671004.584 | -1011574.338 |
| HSL_13 | Podolský potok | 9.0 | 14.0 | 5.0 | -654749.786 | -1067752.641 | -657055.069 | -1071240.788 |
| HSL_14 | Bylanka | 0.0 | 5.0 | 5.0 | -650597.088 | -1060813.129 | -650896.623 | -1063968.385 |
| HSL_15 | Chrudimka | 0.0 | 25.0 | 25.0 | -646924.453 | -1060253.567 | -645537.195 | -1073137.320 |
| HSL_16 | Novohradka | 6.0 | 30.0 | 24.0 | -638876.313 | -1073137.320 | -631091.842 | -1080412.611 |
| HSL_17 | Loučná | 33.0 | 64.0 | 31.0 | -623542.726 | -1069117.086 | -610866.065 | -1084921.214 |
| HSL_18 | Tichá Orlice | 43.0 | 72.0 | 29.0 | -608415.486 | -1072045.137 | -591597.302 | -1069545.926 |
| HSL_19 - 1 | Divoká Orlice | 46.0 | 58.0 | 12.0 | -617156.025 | -1055123.968 | -609085.471 | -1060377.354 |
| HSL_19 - 2 | Divoká Orlice | 73.0 | 88.0 | 15.0 | -600664.920 | -1060643.094 | -591976.732 | -1064027.525 |
| HSL_20 | Zdobnice | 0.0 | 3.0 | 3.0 | -610984.388 | -1057639.435 | -609186.425 | -1055702.882 |
| HSL_21 | Dědina | 0.0 | 28.0 | 28.0 | -631021.040 | -1044688.964 | -616804.555 | -1037556.126 |
| HSL_22 | Bělá | 13.0 | 21.0 | 8.0 | -613033.364 | -1047502.921 | -607047.149 | -1043664.918 |
| HSL_23 | Metuje | 31.0 | 49.0 | 18.0 | -615305.893 | -1024878.786 | -611111.959 | -1013293.500 |
| HSL_23 | Metuje | 61.5 | 68.0 | 6.5 | -611816.277 | -1006629.915 | -612456.504 | -1002808.123 |
| HSL_24 | Židovka | 0.0 | 9.0 | 9.0 | -610329.973 | -1013566.836 | -605422.431 | -1013614.423 |
| HSL_25 | Úpa | 29.0 | 58.0 | 29.0 | -623381.662 | -1013802.820 | -636624.652 | -997529.213 |
| HSL_26 | Rtyňka | 0.0 | 7.5 | 7.5 | -623452.439 | -1011373.665 | -619238.039 | -1012410.653 |
| LNO_01 | Stěnava | 27.0 | 47.7 | 20.7 | -596020.410 | -1009395.730 | -608371.139 | -998802.400 |
| LNO_02 | Smědá | 0.0 | 36.0 | 36.0 | -687005.963 | -945458.370 | -678599.903 | -962220.662 |
| LNO_03 | Lužická Nisa | 0.0 | 49.0 | 49.0 | -702869.029 | -960512.849 | -678658.041 | -978483.746 |

Tabulka 3 - řešené území (obce dotčené rozlivem Q100)

| Název obce | Kód obce |
| --- | --- |
| Bakov nad Jizerou | 535427 |
| Batňovice | 579041 |
| Bělá | 576972 |
| Bělá pod Bezdězem | 535443 |
| Benátky nad Jizerou | 535451 |
| Benecko | 576981 |
| Benešov u Semil | 576999 |
| Bezděkov nad Metují | 573884 |
| Bílá Třemešná | 579068 |
| Bílý Kostel nad Nisou | 563919 |
| Bítouchov | 535486 |
| Bohuslavice | 573892 |
| Borek | 534684 |
| Bradlec | 570788 |
| Brandýs nad Labem- Stará Boleslav | 538094 |
| Břehy | 574805 |
| Březina | 535567 |
| Brodce | 535559 |
| Broumov | 573922 |
| Brzánky | 546755 |
| Budiměřice | 537055 |
| Bukovina nad Labem | 574813 |
| Čelákovice | 538132 |
| Cerekvice nad Loučnou | 577936 |
| Černá u Bohdanče | 572896 |
| Černěves | 546852 |
| Černousy | 545996 |
| Černožice | 569925 |
| Česká Metuje | 573981 |
| České Meziříčí | 576212 |
| Český Brod | 533271 |
| Chlumec nad Cidlinou | 570109 |
| Chocnějovice | 535923 |
| Chodouny | 564923 |
| Chotyně | 564109 |
| Choustníkovo Hradiště | 579327 |
| Chrastava | 564117 |
| Chroustovice | 571547 |
| Chrudim | 571164 |
| Chuchelna | 577154 |
| Chvaletice | 575071 |
| Dalovice | 570818 |
| Děčín | 562335 |
| Dobkovice | 562408 |
| Dobříň | 564745 |
| Dobruška | 576271 |
| Dolní Beřkovice | 534765 |
| Dolní Dobrouč | 580121 |
| Dolní Olešnice | 579173 |
| Dolní Zálezly | 567931 |
| Doudleby nad Orlicí | 576301 |
| Dříteč | 574953 |
| Dvůr Králové nad Labem | 579203 |
| Frýdlant | 564028 |
| Havlovice | 579220 |
| Hejtmánkovice | 574031 |
| Helvíkovice | 548049 |
| Heřmanice | 574040 |
| Heřmánkovice | 574058 |
| Heřmanův Městec | 571385 |
| Hnátnice | 580261 |
| Hořenice | 547531 |
| Horky nad Jizerou | 535818 |
| Horní Bukovina | 535834 |
| Horní Počaply | 534790 |
| Hostinné | 579297 |
| Hoštka | 564877 |
| Hradec Králové | 569810 |
| Hrádek | 547972 |
| Hrádek nad Nisou | 564095 |
| Hradištko | 537179 |
| Hřensko | 562513 |
| Hrobce | 564893 |
| Hrobice | 575046 |
| Hrochův Týnec | 571491 |
| Hronov | 574082 |
| Hrušov | 565733 |
| Hrušová | 580341 |
| Humburky | 570087 |
| Hynčice | 574163 |
| Jablonec nad Nisou | 563510 |
| Jaroměř | 574121 |
| Jenišovice | 571563 |
| Jetřichov | 574155 |
| Jičín | 572659 |
| Jilemnice | 577197 |
| Jivina | 535974 |
| Jizerní Vtelno | 566039 |
| Josefův Důl | 529613 |
| Káraný | 564974 |
| Kbelnice | 549169 |
| Kladruby nad Labem | 575178 |
| Klášter Hradiště nad Jizerou | 536024 |
| Klešice | 573787 |
| Klučov | 533386 |
| Kly | 534897 |
| Koberovy | 563641 |
| Kochánky | 536067 |
| Kojice | 575194 |
| Kolín | 533165 |
| Konárovice | 533394 |
| Košťálov | 577235 |
| Kostelec nad Labem | 534935 |
| Kostelec nad Orlicí | 576361 |
| Kostelec u Heřmanova Městce | 571628 |
| Kostomlátky | 529630 |
| Kostomlaty nad Labem | 537331 |
| Kovanice | 537373 |
| Křenek | 534960 |
| Křešice | 565083 |
| Křinec | 537411 |
| Křinice | 574171 |
| Krnsko | 536172 |
| Kryštofovo Údolí | 564176 |
| Kuks | 579416 |
| Kunětice | 573515 |
| Kunratice | 530433 |
| Kvasiny | 576425 |
| Kyškovice | 565091 |
| Labské Chrčice | 575259 |
| Lázně Toušeň | 538914 |
| Ledce | 576433 |
| Ledečko | 534170 |
| Letohrad | 580538 |
| Lhotka nad Labem | 565113 |
| Libchavy | 580147 |
| Liběchov | 535001 |
| Liberec | 563889 |
| Libice nad Cidlinou | 537438 |
| Libiš | 571784 |
| Libochovany | 565156 |
| Libotenice | 565172 |
| Libštát | 577294 |
| Líšnice | 580589 |
| Líšný | 563676 |
| Litoměřice | 564567 |
| Litomyšl | 578347 |
| Lochenice | 570311 |
| Loukov | 570770 |
| Loukovec | 536261 |
| Lovosice | 565229 |
| Lozice | 571750 |
| Lučany nad Nisou | 563692 |
| Luže | 571776 |
| Lysá nad Labem | 537454 |
| Machov | 574210 |
| Malá Skála | 563706 |
| Malé Březno | 568091 |
| Malé Žernoseky | 565245 |
| Malšovice | 562718 |
| Martínkovice | 574228 |
| Mělník | 534676 |
| Měník | 570397 |
| Meziměstí | 574252 |
| Mladá Boleslav | 535419 |
| Mladé Buky | 579548 |
| Mlékojedy | 565296 |
| Mlékosrby | 570401 |
| Mnichovo Hradiště | 536326 |
| Modřišice | 577324 |
| Mohelnice nad Jizerou | 565822 |
| Mokré | 576522 |
| Mratín | 538515 |
| Mukařov | 571865 |
| Náchod | 573868 |
| Nekoř | 580686 |
| Němčice | 572870 |
| Nepolisy | 570478 |
| Neratovice | 535087 |
| Nová Ves I | 533530 |
| Nová Ves u Bakova | 571806 |
| Nové Město | 570494 |
| Nový Bydžov | 570508 |
| Nový Vestec | 538566 |
| Nymburk | 537004 |
| Obříství | 535133 |
| Očelice | 576557 |
| Olešnice | 570524 |
| Opatovice nad Labem | 575429 |
| Oseček | 599662 |
| Ostrá | 537624 |
| Otovice | 574317 |
| Pardubice | 555134 |
| Peřimov | 577391 |
| Písková Lhota | 536440 |
| Píšťany | 542539 |
| Pňov-Předhradí | 537675 |
| Poděbrady | 537683 |
| Podhradí | 573329 |
| Pohoří | 576662 |
| Poříčany | 537705 |
| Potštejn | 576671 |
| Povrly | 568155 |
| Prackovice nad Labem | 565458 |
| Praha | 554782 |
| Předměřice nad Jizerou | 536491 |
| Předměřice nad Labem | 570672 |
| Přelouč | 575500 |
| Přepeře | 577413 |
| Přerov nad Labem | 537721 |
| Příšovice | 564354 |
| Prosečné | 579602 |
| Ptýrov | 571938 |
| Račice | 565482 |
| Rakousy | 577448 |
| Rasošky | 574376 |
| Raspenava | 564371 |
| Řečany nad Labem | 575607 |
| Řepov | 536580 |
| Roudnice nad Labem | 565555 |
| Rožďalovice | 537756 |
| Rtyně v Podkrkonoší | 579637 |
| Rybitví | 575593 |
| Sadská | 537764 |
| Samopše | 534374 |
| Sběř | 573451 |
| Selmice | 575615 |
| Semice | 537781 |
| Semily | 576964 |
| Semín | 575623 |
| Sezemice | 575640 |
| Skalice | 570800 |
| Skorkov | 557030 |
| Skřivany | 570834 |
| Skuhrov nad Bělou | 576778 |
| Slaná | 577529 |
| Slatina | 580945 |
| Slatiňany | 572268 |
| Sloupno | 570851 |
| Sluhy | 538779 |
| Smidary | 570869 |
| Smiřice | 570877 |
| Sojovice | 536661 |
| Solnice | 576808 |
| Srnojedy | 553719 |
| Stanovice | 548812 |
| Stará Paka | 573507 |
| Staré Hradiště | 575704 |
| Starý Kolín | 533700 |
| Starý Mateřov | 575739 |
| Štětí | 565709 |
| Stráž nad Nisou | 544477 |
| Suchovršice | 579726 |
| Sudislav nad Orlicí | 581003 |
| Svatý Mikuláš | 534196 |
| Svijany | 564443 |
| Těchlovice | 555193 |
| Teplice nad Metují | 574538 |
| Tišice | 535222 |
| Tisová | 581062 |
| Travčice | 565741 |
| Třebechovice pod Orebem | 571041 |
| Třebestovice | 537896 |
| Třebosice | 572985 |
| Tři Dvory | 533769 |
| Trnávka | 530794 |
| Trutnov | 579025 |
| Tržek | 572616 |
| Tuhaň | 531561 |
| Tuněchody | 572420 |
| Tuřice | 570982 |
| Turnov | 577626 |
| Týnec nad Labem | 533807 |
| Úhřetice | 572446 |
| Úhřetická Lhota | 575887 |
| Úpice | 579777 |
| Ústí nad Labem | 554804 |
| Ústí nad Orlicí | 579891 |
| Úžice | 534510 |
| Valy | 575925 |
| Vamberk | 576883 |
| Vědomice | 565831 |
| Veleň | 538965 |
| Veletov | 533823 |
| Velké Březno | 568350 |
| Velké Poříčí | 547646 |
| Velké Žernoseky | 565857 |
| Velký Osek | 533840 |
| Veltruby | 533858 |
| Verměřovice | 581119 |
| Vernéřovice | 547743 |
| Vestec | 537942 |
| Víchová nad Jizerou | 577651 |
| Vinec | 570842 |
| Višňová | 564494 |
| Všeň | 577677 |
| Vysoká nad Labem | 571113 |
| Vysoká Srbská | 574635 |
| Vysoké Mýto | 581186 |
| Záboří nad Labem | 534595 |
| Zachrašťany | 571130 |
| Záhoří | 577707 |
| Zálezlice | 535354 |
| Žalhostice | 565946 |
| Záluží | 542482 |
| Žamberk | 581259 |
| Záměl | 576921 |
| Zámrsk | 581224 |
| Záryby | 535362 |
| Žďár | 536971 |
| Železný Brod | 563871 |
| Židovice | 565954 |
| Živanice | 576051 |

POSTUP ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU

# Vstupní data

- oblasti s významným povodňovým rizikem vymezené v roce 2011 a jejich aktualizace z roku 2017,

- vstupní data pro tvorbu map povodňového nebezpečí a povodňových rizik dle Metodiky pro tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik,

- hranice správního obvodu katastrálního území,

- hranice správního obvodu obce,

- hranice správního obvodu ORP,

- informace o realizovaných i nerealizovaných opatřeních z plánů pro zvládání povodňových rizik v prvním plánovacím cyklu,

- přehled současných předpovědních a hlásných profilů,

- informace o povodňových plánech, varovných informačních systémech,

- opatření PO v PDP,

- studie a další podklady PPO podniků Povodí,

- koncepce PO krajů,

- studie odtokových poměrů v dotčených lokalitách,

- PPO připravovaná obcemi a jinými subjekty,

- PBPO opatření navržená v rámci ukončených pozemkových úprav (plány společných zařízení),

- přehled existujících retencí (nádrže, rybníky) a návrhy retencí (LAPV, …),

- rámcový katalog protipovodňových opatření vytvořený v předchozím cyklu plánování.

- Aktualizace a zpracování map povodňového nebezpečí a povodňových rizik (etapa A)

Etapa obsahuje aktualizaci nebo nové zpracování map povodňového nebezpečí, ohrožení a povodňových rizik v OsVPR, které byly vymezeny v druhém plánovacím cyklu viz. tab. 1.

Rozsah činností při aktualizaci a zpracování map povodňových nebezpečí a povodňových rizik na jednotlivých úsecích toků s významným povodňovým rizikem je uveden v příloze č. 2 SOD - Mapy povodňových nebezpečí a povodňových rizik.

Základním podkladem pro aktualizace a zpracování map povodňového nebezpečí a povodňových rizik jsou výstupy z předchozího plánovacího cyklu, které byly předány do Centrálního datového skladu (bude předáno objednatelem).

Etapa A je členěna na etapu A.1 - pořízení vstupních dat a na etapu A.2 - zpracování map povodňového nebezpečí, ohrožení a rizik.

## A.1 – Pořízení vstupních dat

V rámci přípravy této etapy budou posouzeny změny vstupních dat pro OsVPR, které jsou přebírány z prvního plánovacího cyklu (změny morfologie, hydrologie, terénní průzkum, …). Rozsah činností uvedený v příloze č.2 SOD - Mapy povodňových nebezpečí a povodňových rizik bude na základě zjištěných skutečností případně upraven.

Dále, pro všechny úseky vodních toků vymezené v prvním plánovacím cyklu jako OsVPR bez ohledu na to, zda byly vymezeny jako OsVPR v druhém plánovacím cyklu, bude provedena analýza realizovaných opatření (konkrétních i obecných). Současně bude také prověřeno, zda obce, kde se mají navrhovat konkrétní opatření (příloha č. 3 SOD - Seznam obcí pro návrh a posouzení vlivu PPO), již nemají návrh PPO zpracován nebo v minulosti neobdrželi dotaci z OPŽP na studie přírodě blízkých protipovodňových opatření.

Tabulka 4 - oblasti s významným povodňovým rizikem vymezené v 1. plánovacím cyklu

| ID ÚSEKU | TOK | ÚSEK | OD | DO | DÉLKA ÚSEKU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [ř.km] | [ř.km] | [km] |
| PL-1-1 | Labe | st. Hranice - Mělník | 727,0 | 838,0 | 111,0 |
| PL-1-2 | Labe | Mělník - Opatovice | 838,0 | 989,0 | 151,0 |
| PL-1-3 | Labe | Opatovice - Hostinné | 989,0 | 1058,0 | 69,0 |
| PL-2-1 | Jizera | ústí - Turnov | 0,0 | 83,0 | 83,0 |
| PL-2-2 | Jizera | Turnov - Semily | 83,0 | 110,0 | 27,0 |
| PL-3 | Kamenice | Plavy - Jiřetín pod Bukovou | 11,0 | 25,0 | 14,0 |
| PL-4-1 | Smědá | ústí - Frýdlant | 0,0 | 23,0 | 23,0 |
| PL-4-2 | Smědá | Frýdlant - Raspenava | 23,0 | 36,0 | 13,0 |
| PL-5-1 | Lužická Nisa | ústí - Stráž n. N. | 0,0 | 26,0 | 26,0 |
| PL-5-2 | Lužická Nisa | Stráž n. N. - Vratislavice | 26,0 | 37,0 | 11,0 |
| PL-5-3 | Lužická Nisa | Vratislavice - Jablonec n. N. | 37,0 | 49,0 | 12,0 |
| PL-6 | Mohelka | Hodkovice n. M. - Jablonec n. N. | 27,0 | 42,0 | 15,0 |
| PL-7 | Bělá | ústí - Bělá p. Bezdězem | 0,0 | 13,0 | 13,0 |
| PL-8-1 | Klenice | ústí - Řepov | 0,0 | 4,3 | 4,3 |
| PL-8-2 | Klenice | Řepov | 4,3 | 6,0 | 1,7 |
| PL-9 | Mratínský potok | ústí - Veleň | 0,0 | 9,0 | 9,0 |
| PL-10 | Šembera | Poříčany - Český Brod | 5,0 | 17,0 | 12,0 |
| PL-11 | Doubrava | Vrdy | 15,0 | 21,0 | 6,0 |
| PL-12 | Podolský potok | Heřmanův Městec | 9,0 | 14,0 | 5,0 |
| PL-13 | Bylanka | Pardubice | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
| PL-14 | Chrudimka | ústí - Chrudim | 0,0 | 25,0 | 25,0 |
| PL-15-1 | Loučná | Vysoké Mýto - Litomyšl | 39,0 | 64,0 | 25,0 |
| PL-15-2 | Loučná | Litomyšl -Čistá | 64,0 | 72,0 | 8,0 |
| PL-16-1 | Tichá Orlice | Borohrádek - Choceň | 5,0 | 25,0 | 20,0 |
| PL-16-2 | Tichá Orlice | Choceň - Letohrad | 25,0 | 68,0 | 43,0 |
| PL-16-3 | Tichá Orlice | Letohrad - Verměřovice | 68,0 | 72,0 | 4,0 |
| PL-17 | Divoká Orlice | Kostelec - Potštejn | 46,0 | 58,0 | 12,0 |
| PL-18 | Divoká Orlice | Helvíkovice - Nekoř | 73,0 | 88,0 | 15,0 |
| PL-19 | Bělá | Solnice - Skuhrov | 13,0 | 21,0 | 8,0 |
| PL-20 | Dědina | Třebechovice - Dobruška | 0,0 | 28,0 | 28,0 |
| PL-21 | Metuje | Náchod - Teplice | 31,0 | 68,0 | 37,0 |
| PL-22 | Stěnava | Otovice - Meziměstí | 27,0 | 47,0 | 20,0 |
| PL-23 | Rtyňka | Úpice - Rtyně | 0,0 | 7,5 | 7,5 |
| PL-24 | Úpa | Havlovice - Mladé Buky | 29,0 | 58,0 | 29,0 |
| PL-25 | Cidlina | Chlumec - Jičín | 26,0 | 76,0 | 50,0 |
| PL-26 | Oleška | Semily - Stará Paka | 0,0 | 24,0 | 24,0 |
| PL-27 | Mrlina | Vestec - Rožďalovice | 10,0 | 21,0 | 11,0 |
| PL-28 | Jizerka | Víchová - Jilemnice | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
| PL-29 | Novohradka | Hrochův Týnec - Luže | 6,0 | 30,0 | 24,0 |
| PL-30 | Zdobnice | ústí - Vamberk | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| - cyklus celkem |  |  |  |  | 1009,5 |

Součástí této části etapy A je i shromáždění všech údajů a podkladů pro zpracování hydraulických modelů v rozsahu dle přílohy č.2 SOD - Mapy povodňových nebezpečí a povodňových rizik. Jedná se o zajištění hydrologických dat od Českého hydrometeorologického ústavu, provedení terénního průzkumu a zpracování potřebného geodetického zaměření.

Výstupy etapy A.1:

- posouzení změn vstupních dat pro OSvPR z 1. plánovací cyklu,

- hydrologická data,

- geodetické zaměření.

Geodetická data musí splňovat požadavky organizační směrnice Povodí Labe č. 04/2016 „Tvorba a správa geodetické dokumentace“ (příloha zadávací dokumentace).

## A.2 - zpracování map povodňového nebezpečí, ohrožení a rizik

Součástí etapy A.2 jsou následující činnosti:

- aktualizace případně zpracování nových DMT,

- aktualizace případně zpracování nových hydraulických modelů,

- zpracování map povodňových nebezpečí,

- zpracování map povodňového ohrožení,

- zpracování podkladů z územních plánů,

- zpracování map povodňových rizik.

Rozsah činností na jednotlivých úsecích OsVPR je uveden v příloze č.2 SOD - Mapy povodňových nebezpečí a povodňových rizik.

Mapy povodňového nebezpečí, mapy povodňového ohrožení a mapy povodňových rizik pro nově vymezené úseky vodních toků budou stejně jako v prvním plánovacím cyklu zpracovány dle požadavků Metodiky tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik v platném znění (dále jen „Metodika tvorby map“) a v souladu s platným Standardizačním minimem zpracování map povodňového nebezpečí a povodňových rizik.

Nově zpracovávané hydraulické modely musí být zpracovány v prostředí HEC-RAS, který je volně ke stažení na těchto internetových stránkách http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/.

Aktualizované či nové hydraulické modely zpracované v tomto projektu musí mít kladný posudek hydraulických výpočtů zpracovaný jedním z vybraných odborných subjektů. Seznam možných zpracovatelů posudků k hydrodynamickým modelům pro zpracování map povodňového nebezpečí podle Směrnice 2007 /60/ES je uveden na internetových stránkách

www.povis.cz/mzp/smernice/mapovani_seznam_zpracovatelu_posudku.pdf.

## Výstupy etapy A.2:

Veškeré výstupy této etapy budou zpracovány v souladu s platnou Metodikou tvorby map a Standardizačním minimem zpracování map povodňového nebezpečí a povodňových rizik (příloha Metodiky tvorby map). Výstupy budou předány kompletně pro všechny OsVPR bez ohledu na to zda byly výstupy z 1. plánovacího cyklu aktualizovány či nikoli. Výstupy, které nebyly aktualizovány (např. povodňových nebezpečí nebo ohrožení) budou převzaty z 1. plánovacího cyklu.

Zpracovatel zajistí, aby výstupní data řešené části projektu byla po dokončení poskytnuta správci centrálního datového skladu (CDS) určeného Ministerstvem životního prostředí ke kontrole (kontrola datových formátů, geometrie, topologie, metadat, logické konzistence apod.) tak, aby byla zajištěna jejich integrita a využitelnost k dalším účelům (zpracování následných analýz, publikace atd.). Předání dat do CDS bude provedeno v dostatečném předstihu, aby nejpozději do 30.11.2019 byla provedena jejich kontrola, případná úprava zpracovatelem a vydán protokol správcem CDS o jejich úspěšném přijetí.

Dalšími požadovanými výstupy jsou:

- podélné profily jednotlivých toků s vyznačením dna, břehů a hladin Q5, Q20, Q100 a Q500, (v úsecích, kde nebyly aktualizovány hydraulické modely, budou převzaty z 1. plánovacího cyklu)

- funkční hydraulické modely pro všechny úseky (modely, které nebyly aktualizovány, budou převzaty z 1. plánovacího cyklu).

- Návrhy efektivních protipovodňových opatření (etapa B)

Cílem je navrhnout v rámci hydrologického celku takový systém opatření, který umožní dosažení cílů stanovených v analytické části. U návrhů opatření bude postupováno od organizačních opatření k opatřením technického charakteru.

Návrh efektivních opatření ke snížení povodňových rizik bude zpracován dle níže uvedeného postupu řešení. V rámci této části budou navržena jak konkrétní, tak obecná protipovodňová opatření. Bude zajištěna maximální návaznost na Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem zpracované v prvním cyklu.

Návrhy opatření pro jednotlivé lokality budou připraveny formou listů opatření. Při návrhu opatření budou zohledněna (a provázána) opatření (strukturálního i nestrukturálního charakteru) navržená v souvisejících koncepčních dokumentech. Návrhy opatření strukturálního charakteru budou konzultovány se zástupci dotčených obcí a jednotlivými nositeli opatření.

## Postup řešení:

## Analýza podkladů s ohledem na očekávané cíle

- analýza stávajícího stavu protipovodňových opatření jako podklad pro návrh obecných a konkrétních opatření (stav územně plánovací dokumentace, digitálního povodňového plánu územního celku, srážkoměrných a vodoměrných stanic, lokální výstražných systémů a další relevantní podklady),

- stanovení dílčích cílů PO obecně a pro jednotlivé lokality (s využitím mapování povodňového rizika, technických norem a výstupů z koncepcí – dílčí cíle projednat s obcemi),

- analýza možných retencí v povodí (zvýšení stávajících, vybudování nových)

- analýza případné změny využívání území,

- realizovaná protipovodňová opatření z prvního plánovacího cyklu, nebo již navržená protipovodňová opatření v rámci jiných aktivit včetně zjištění stupně přípravy, v případě neprovedených opatření vysvětlení důvodu neprovedení,

- popis všech dalších opatření od zveřejnění předchozí verze plánu, které mají vliv na zvládání povodňových rizik.

## Návrhy obecných opatření

Bude vytvořen seznam vhodných opatření k dosažení obecných cílů vycházející z analýzy a současného stavu a možností s výhledem do roku 2027 pro obce v OsVPR, u kterých při průchodu Q100 dochází k ohrožení obyvatel nebo nemovitostí. Seznam obcí, kde budou navrhována obecná opatření je uveden v příloze č. 3 SOD - Seznam obcí pro návrh a posouzení vlivu PPO.

## Návrhy konkrétních opatření pro snížení povodňového rizika

Opatření budou navrhována zejména v lokalitách bez realizovaných protipovodňových opatření. Nebudou navrhována v lokalitách, kde již byla realizována či navrhována opatření ze „studií odtokových poměrů“ financovaných z OPŽP, nebo jiné relevantní návrhy PPO a zároveň se nejedná o další zvýšení povodňové ochrany nebo její doplnění. V lokalitách, kde již byla navržena protipovodňová opatření, ale jejich realizace je komplikována dalšími okolnostmi (ochrana přírody, památková ochrana, majetkoprávní vztahy, ...) je možné navrhnout jiné varianty opatření.

Návrhy konkrétních opatření budou navržena zejména pro obce uvedené v příloze č. 3 SOD - Seznam obcí pro návrh a posouzení vlivu PPO.

Návrh opatření pro řešené lokality bude obsahovat:

- technickou zprávu,

- hydrotechnické výpočty (stanovení návrhových hladin na hydraulickém modelu a posouzení vlivu opatření na odtokové poměry),

- situaci s vyznačením typu opatření,

- vzorové příčné řezy,

- propočet nákladů,

- stanovení ekonomické efektivity navržených protipovodňových opatření podle Metodiky pro posuzování protipovodňových opatření.

Návrhy opatření budou v případě potřeby zpracovány i ve variantách.

## Posouzení vlivu opatření po hydrologických celcích

Pro posouzení vzájemného vlivu jednotlivých opatření po hydrologických celcích bude použit pracovní postup pro kvantifikaci významnosti vlivu opatření po proudu vodního toku. Postup umožňuje pomocí základních parametrů návrhových povodňových vln a charakteristických objemových parametrů PPO kvantitativně vyhodnotit širší souvislosti mezi postupem povodňových vln a objemovými změnami záplavových území v souvislosti s projekty PPO. Metodika posouzení je dostupná na následujících internetových stránkách http://www.povis.cz/mzp/smernice/vliv_ppo_na_povodnova_rizika.docx.

Posouzení návrhu opatření v jednotlivých lokalitách z hlediska hydrologického celku bude provedeno pro jednotlivé varianty. Posouzení celkových nákladů systému opatření je jedním z podkladů pro výběr výsledné varianty. V případě návrhu opatření v ploše povodí bude vyhodnocen jejich vliv. Posouzení bude provedeno nejen pro opatření navržená v předchozí kapitole, ale i další opatření, která byla navržena v minulosti, ale dosud nebyla realizována (podklady budou předány objednatelem). Seznam obcí, ve kterých budou opatření posuzována je uveden v příloze č. 3 SOD - Seznam obcí pro návrh a posouzení vlivu PPO.

Posouzení vlivu opatření směrem proti proudu bude vyhodnoceno na hydraulických modelech, které byly použity pro návrh a posouzení PPO.

Pro všechny lokality bude provedeno hodnocení možného snížení retenční schopnosti záplavového území dle §54 odst. 6 Vodního zákona a po hydrologických celcích bude vyhodnocena bilance s navrženými retencemi v povodí.

## Úprava návrhů opatření na základě posouzení vzájemného vlivu

Na základě výsledků posouzení vzájemného vlivu opatření se provedou případné úpravy návrhů opatření (korekce opatření, návrhy dalších retencí apod.).

## Projednání upraveného návrhu opatření s dotčenými obcemi a nositeli opatření

Upravené návrhy opatření budou projednány se zástupci příslušných obcí a nositeli opatření. Budou znovu posouzeny cíle ochrany, budou projednány návrhy opatření případně jejich varianty a bude provedeno rozdělení na prioritní a ostatní opatření.

Z projednání bude proveden záznam a bude získáno písemné stanoviska nositele opatření a zastupitelstva obce k  cílům a návrhům opatření.

## Úprava návrhů opatření na základě projednání se zástupci dotčených obcí a nositeli opatření

Na základě projednání se zástupci dotčených obcí a nositeli opatření budou návrhy opatření upraveny do konečného stavu.

## Zpracování listů opatření

Na základě konečných návrhů opatření budou zpracovány listy opatření, které budou součástí dokumentací oblastí s významným povodňovým rizikem. Způsob zpracování listů opatření bude stejný jako v prvním cyklu zpracování DOsVPR (součást PDP). Listy opatření zpracované v 1. plánovacím cyklu jsou na

http://www.pla.cz/planet/projects/planovaniov2014/detail.aspx?proj=1.

## Výstupy kap. B:

- výstupy z analýzy podkladů,

- listy opatření obecných i konkrétních protipovodňových opatření, které budou členěny dle základních aspektů katalogu opatření (příloha 8.4 PpZPR),

- přehledná mapa navržených opatření v jednotné digitální podobě (shp),

- dokumentace návrhů konkrétních PPO pro jednotlivé lokality,

- záznamy z projednání konkrétních opatření s obcemi a nositeli opatření a jejich stanoviska,

- výstupy z posouzení opatření po hydrologických celcích.

- Zpracování Dokumentací oblastí s významným povodňovým rizikem (etapa C)

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem budou zpracovány v rozsahu Osnovy dokumentace oblasti s významným povodňovým rizikem¸ která byla podkladem pro zpracování v prvním plánovacím cyklu - DOsVPR zpracované v 1. plánovacím cyklu jsou na

http://www.pla.cz/planet/projects/planovaniov2014/detail.aspx?proj=1.

Konečná formální podoba DOsVPR může být v průběhu zpracování ještě upravena např. na základě požadavků reportingu a požadavků na zpracování dat pro PpZPR.

DOsVPR budou zpracovány pro agregované oblasti s významným povodňovým rizikem (tab. č.1), kde jsou související úseky vodních toků sloučeny do logických celků. DOsVPR bude obsahovat přehlednou mapu a technické zprávy pro agregované OsVPR zahrnující popis řešení, lokalizace, charakteristiky OsVPR, výsledky mapování povodňových rizik - dotčené obce, kategorie ploch v riziku a citlivé objekty, počet obyvatel a objektů v nepřijatelném riziku - realizovaná protipovodňová opatření, souhrny návrhů opatření obecných i konkrétních opatření a dále všechna opatření ve formě listů opatření.

Při zpracování DOsVPR bude zajištěna spolupráce se zpracovatelem PDP. Jedná se především o koordinaci návrhů opatření, agregaci a předání dat do PDP.

Součástí této etapy je rovněž vypořádání připomínek obdržených v rámci uveřejnění PDP a PpZPR a zapracování relevantních připomínek do DOsVPR.

- Příprava podkladů pro PpZPR  (etapa D)

Příprava podkladů a koordinace bude probíhat na úrovni povodí Labe a povodí Odry. Zpracovatel projektu zajistí koordinaci mapových výstupů, návrhů opatření a údajů v DOsVPR na soutoku vodních toků ve správě různých správců povodí a na hranicích jednotlivých dílčích povodí. Dále zajistí agregaci dat pro PpZPR v povodí Labe a v povodí Odry, při které bude komunikovat se zpracovatelem PpZPR (určeným Ministerstvem životního prostředí). Zpracovateli PpZPR předá veškeré výstupy řešeného projektu a bude s ním spolupracovat na vypořádávání připomínek obdržených k PpZPR

OBECNÉ POŽADAVKY NA VÝSTUPY

Výstupy všech etap budou předány 1 x v papírové podobě a 3 x  v digitální podobě

Digitální podoba bude zahrnovat:

- podklady ve tvaru pro CDS (viz. „Výstupy etapy A.2“ na str. 12)

- podklady v editovatelné podobě (texty - *.doc, tabulky - *.xls, výkresy - *.dwg)

- podklady v needitovatelné podobě (*.pdf)

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

| Činnost | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Etapa A - Aktualizace a zpracování map povodňového nebezpečí a povodňových rizik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Posouzení změn vstupních dat z 1. plánovacího cyklu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příprava podkladů pro FRHMs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Terénní průzkum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hydraulické modely |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mapy povodňového nebezpečí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mapy povodňového ohrožení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mapy povodňových rizik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kompletace a předání dat do CDS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa B - Návrhy efektivních protipovodňových opatření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analýza podkladů s ohledem na očekávané šíle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Návrhy opatření a stanovení maximálních efektivních nákladů PPO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Posouzení vzájemného vlivu opatření po hydrologických celcích |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projednání návrhu opatření s dotčenými obcemi a nositeli opatření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Úprava návrhů opatření na základě posouzení vzájemného vlivu (Výsledný návrh opatření) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Návrhy obecných opatření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa C a D - Zpracování Dokumentací oblastí s významným povodňovým rizikem a příprava podkladů pro PpZPR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokumentace oblasti s význ. povodňovým rizikem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agregace dat a spolupráce se zpracovatelem aktualizace PpZPR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zveřejnění návrhu k připomínkám veřejnosti + vypořádání připomínek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokončovací práce a kompletace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SEZNAM PODKLADŮ

- Směrnice 2007/60/ES Evropského parlamentu a Rady o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik,

- Směrnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění,

- Vyhláška 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik,

- Aktualizované vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem

- Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe

- Plán dílčího povodí Horního a středního Labe

- Plán dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry

- Plán dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe

- Metodika tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik

- Standardizační minimum zpracování map povodňového nebezpečí a povodňových rizik

- Osnova dokumentace oblasti s významným povodňovým rizikem

- webové stránky povodňového informačního systému www.povis.cz