OBSAH:

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

C. Situační výkresy

C.1.     Přehledná situace  		1 : 5 000

C.2.     Podrobná situace

C.2.1.     Podrobná situace				1 : 500

C.2.2.     Podrobná situace				1 : 500

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D.1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.2. Dokumentace technických zařízení

a) Technická zpráva

b) Výkresová část

D.2.1. Vzorové řezy

E. Dokladová část – viz původní PD

F. Výkaz výměr

G. Oceněný soupis prací a dodávek (pouze paré č.1-2)

A. Průvodní zpráva

A.1. Identifikační údaje

A.2. Seznam vstupních podkladů

A.3. Údaje o území

A.4. Údaje o stavbě

A.5. Členění stavby na objekty

A.1 Identifikační údaje

Název stavby:		„Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana III.etapa – zabezpečovací práce“

Číslo stavby objednatele:

Místo stavby:	Žamberk

Katastrální území:	k.ú. Žamberk

Kraj:	Pardubický

Pověřený úřad s RP:	Žamberk

Číslo hydrologického pořadí:	1-02-01-016, 1-02-01-015

IDVT	10100019

Objednatel:                         		Povodí Labe, státní podnik,

Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové,

500 03

Investor:		Povodí Labe, státní podnik,

Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové,

500 03

Generální projektant: 	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Nábřežní 90/4
150 56 Praha 5, Smíchov

IČ: 47116901

Projektant: 	Agroprojekce Litomyšl s.r.o.

Rokycanova 114/IV
566 01 Vysoké Mýto

IČ: 64255611

Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel společnosti

A.2. Seznam vstupních podkladů

a) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována tato projektová dokumentace zabezpečovacích prací

Projektová dokumentace byla zpracována na základě ověřené projektové dokumentace, pro vydání stavebního povolení, vypracované firmou Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o., zak. číslo 030 30/11. Dalším podkladem byla dokumentace pro realizaci stavby zpracovaná také společností Agroprojekce Litomyšl pod zakázkovým číslem 109 30/15. Dalším podkladem bylo podrobné geodetické zaměření rozpracované stavby.

b) další podklady

- Smlouva s Povodím Labe, státní podnik, Hradec Králové

- Mapy 1: 10 000, 1:1000

- Vyjádření dotčených orgánů a institucí

- Příslušné ČSN, TNV

- Výškový systém Balt p.v., souřadný systém S-JTSK

A.3. Údaje o území

- rozsah řešeného území; zastavěné /nezastavěné území

Zájmová část koryta toku Divoké Orlice se nachází v nadmořské výšce mezi 400,00 m.n.m. - 410,00 m.n.m.). Území je situováno do zastavěné části města na obou březích koryta toku Divoké Orlice. V převážné délce toku v zájmovém území se jedná o složené lichoběžníkové koryto se stávajícími kamennými nábřežními zdmi.

- Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Navrhovaná stavba se nachází v korytě toku Divoké Orlice v městské památkové zóně Žamberk. Stavba bude prováděna v záplavovém území Divoké Orlice.

- údaje o odtokových poměrech

Jedná se o tok Divoká Orlice v zastavěném území města Žamberk. Správce povodí - podnik Povodí Labe s.p. Správce vodního toku – podnik Povodí Labe s.p.

A.4. Údaje o stavbě

- nová stavba nebo změna dokončené stavby

Zabezpečovací práce jsou vyvolány požadavkem investora a města Žamberk. Z toho vyplývají následné technické, hydrotechnické a hydraulické návrhy, které zajistí neškodný průchod návrhového průtoku.

- účel užívání stavby

Navržená opatření mají charakter dočasného technického opatření, které zabrání hmotným škodám na rozestavěné stavbě po dobu, než bude znám nový zhotovitel.

- trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu dočasnou.

- údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Navrhovaná stavba se nachází v korytě toku Divoké Orlice v městské památkové zóně Žamberk.

A.5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Dělení stavby na stavební objekty:

SO – 01 – Levý břeh

SO – 01.2. 	Levý břeh ř.km 44,9312 – 45,1887

B1 Betonová stěna

SO – 02 – pravý břeh

SO – 02.1-2. 	Pravý břeh ř.km 45,0281 – 45,5570

B7 Betonová stěna

B. Souhrnná technická zpráva

B.1. Popis území stavby

B.2. Celkový popis stavby - neobsahuje

B.1. Popis území stavby

- charakteristika stavebního pozemku

Projektová dokumentace řeší zabezpečovací práce ke stavbě protipovodňového opatření na Divoké Orlici v katastrálním území Žamberk. Protipovodňové opatření je navržena na návrhový průtok Q20 s převýšením 10cm.

Staveniště se nachází v inundačním území upraveného toku Divoká Orlice v intravilánu města Žamberk. Konkrétně budou stabilizovány odhalené nosné konstrukce v tomto území soustavou dočasných kamenných záhozů.

- poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Zájmová lokalita je umístěna v korytě Divoké Orlice v Žamberku a jeho bezprostřední blízkosti. Při povodňových průtocích zde dochází k vybřežení z koryta toku. Stavba se nenachází na poddolovaném a svážném území

- Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Přístup na staveniště bude zajištěn z místních komunikací města Žamberk a dále po pozemcích ve vlastnictví města a fyzických osob. K zabezpečovacím pracem na pravém břehu bude využita zpevněná berma, na kterou je minulým zhotovitelem proveden sjezd.

Prostor pro umístění zařízení staveniště je uvažováno na parcele parc.č. 1193/1 k.ú. Žamberk, která je ve vlastnictví města Žamberk. Na této parcele bude možno vytvoření dočasných deponií materiálu, parkování techniky apod.

Přístupové komunikace (Husovo nábřeží, Havlíčkovo nábřeží a ulice Havlenova) budou po dobu výstavby umožňovat pohyb techniky o celkové hmotnosti nad 3,5t. Zhotovitel před započetím stavby požádá o souhlas dopravní komise města Žamberk k vydání souhlasu. Při výjezdu na ulici ČS. armády budou na této komunikaci osazeny dopravní značky IP 40 (Vjezd a výjezd vozidel stavby) a B20a (nejvyšší povolená rychlost 30km) v obou směrech.

Mechanizační prostředky potřebné pro zemní a montážní práce budou v době nečinnosti parkovány ve vyhrazených prostorech zařízen staveniště. Při výjezdu ze staveniště je nutno důsledně dbát na čistotu povrchu vozovky a v případech jejího znečištění dbát na neodkladném odstranění tohoto znečištění. (hrubé odstranění lopatami + opláchnutí vodou)

Po ukončení stavby budou komunikace a dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.

Napojení staveniště na zdroj vody a elektřiny zajistí v případě potřeby zhotovitel stavby. Zařízení staveniště nevyžaduje speciální nároky na přívod vody a energií. Voda bude dovážena v cisternách. Se spotřebou elektrické energie se neuvažuje, případně lze toto řešit za použití mobilního zařízení (diesselagregát).

C. SITUAČNÍ VÝKRESY

C.1.     Přehledná situace  		1 : 5 000

C.2.     Podrobná situace

C.2.1.     Podrobná situace				1 : 500

C.2.2.     Podrobná situace				1 : 500

D. DOLUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D.1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1. Architektonicko-stavební řešení

Nové opěrné zdi budou stabilizovány těžkým kamenným záhozem.

D.1.2. Požárně bezpečnostní řešení

Z hlediska charakteru stavby je Požárně bezpečnostní řešení stavby bezpředmětné. Na toku nejsou navrhována odběrná místa pro hasičské vozy.

D.2. Dokumentace technických zařízení

a) Technická zpráva :

SO – 01	LEVÝ BŘEH

SO – 01.2. 		Levý břeh ř.km 44,9312 – 45,1887

B1 - Betonová stěna

Jedná se o odstranění přebytečného zemního materiálu mezi stávající stěnou a stávající kamennou rovnaninou. Tento materiál bude vyhlouben tak, aby vznikla otevřená rýha.

Do této rýhy bude bezprostředně potom navezen těžký kamenný zához z lomového kamene. Hmotnost kamene do 200kg. (80%kamene bude 200kg) Tento zához bude instalován v celé délce až po propustek P1.

Rozměrové řešení je patrno ze vzorového řezu.

Součástí této akce je i oprava příjezdové komunikace formou dosypu stavebního recyklátu s urovnáním v délce 250m (kolejové urovnání – 30m3 recyklátu)

Výpis kubatur:

Kamenný zához 200kg		96m3

Výkopy pro zához			36,8m3

Přebytečný materiál z výkopů bude odvezen na řízenou skládku TS Dlouhoňovice.

Kamenný zához bude ukončen stabilizací propustku P1.

SO – 02	PRAVÝ BŘEH

SO – 02.1-2. 	Pravý břeh ř.km 45,0281 – 45,5570

B7 Betonová stěna

Jedná se o odstranění přebytečného zemního materiálu mezi stávající stěnou a provizorním zpevněním bermy silničními panely. Tento materiál bude vyhlouben tak, aby vznikla otevřená rýha.

Do této rýhy bude bezprostředně potom navezen těžký kamenný zához z lomového kamene. Hmotnost kamene do 200kg. (80%kamene bude 200kg) Tento zához bude instalován v celé délce až po provizorní sjezd

Mocnost kamenného záhozu u zdi – 1,0 – 1,2m. Ostatní rozměrové řešení je patrno ze vzorového řezu. Součástí tohoto opatření je i zásyp jam na začátku a konci zdi ( 2x 10m3 kamenného záhozu.)

Součástí této akce je i odstranění provizorního sjezdu do bermy. Z tohoto sjezdu bude odstraněno celkem 10ks silničních panelů a zároveň odkopáno 15m3 násypu tak, aby byla vytvořena plynulá břehová linie.

Směrem ocelovému mostu  (cca u parcely č. 1279/1) bude provedeno dopojení kanalizace DN 300 v délce 0,6m. (jedná se o obnovení stávajícího vyústění)

Výpis kubatur:

Kamenný zához 200kg		206,8m3

Výkopy pro zához			133,7m3

Přebytečný materiál z výkopů bude odvezen na řízenou skládku TS Dlouhoňovice.

Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

V případě nutnosti převzetí některých konkrétních prací, resp. konstrukcí (základové spáry, konstrukce spodní stavby, odsouhlasení materiálů, apod.) budou svolávány operativně mimořádné kontrolní prohlídky. Ze všech kontrolních prohlídek bude vyhotoven záznam do stavebního deníku, ve kterém bude uvedeno, co bylo předmětem kontrolní prohlídky, s jakým výsledkem byla kontrolní prohlídka ukončena a opatření vyplývající z výsledku kontrolní prohlídky s vyjádřením dotčených účastníků stavby.

Případné kontrolní měření a zkoušky budou dohodnuty a zohledněné ve smlouvě o dílo o provedení stavby, která bude uzavřena mezi stavebníkem a dodavatelem stavby na základě výsledků veřejné soutěže.

Požadavky na technologie

Technologie kamenných záhozů:

Těžké kamenné záhozy budou provedeny výhradně z lomového netříděného kamene o předepsaných frakcích. 80% kamene horní hmotnosti, 20% menší frakce. Případné prosypání kamenného záhozu jemnějším materiálem bude provedeno následně po osazení kamenů horní předepsané hmotnosti. Mezi jednotlivými prvky záhozu nebude vytvářena podélná nebo příčná vazba.

Technická specifikace materiálů:

Kameny pro vytvoření záhozů			lomový netříděný předepsané hmotnosti

80% kamene větší předepsané hmotnosti, 20% menší frakce k doklínování

Technické normy

Seznam ČSN

ČSN 72 1006 	– Kontrola zhutnění zemin a sypanin

ČSN 72 1010	– Stanovení objemové hmotnosti zemin. Laboratorní a polní metody

ČSN EN 1090	– Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí

ČSN EN 1992-1-1	– Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1993-1-1	– Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1993-1-8	– Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníků

ČSN EN 1993-1-9	– Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-9: Únava

ČSN EN 1993-1-10	– Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-10: Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou

ČSN EN 1993-1-11	– Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-11: Navrhování ocelových tažených prvků

ČSN EN 1993-4-3	– Navrhování ocelových konstrukcí - Část 4-3: Potrubí

ČSN EN 1926	– Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení pevnosti v prostém tlaku

ČSN EN 1936	– Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení měrné a objemové hmotnosti a celkové a otevřené pórovitosti

ČSN EN 13755	– Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení nasákavosti vodou za atmosférického tlaku

ČSN 72 1151	– Zkoušení přírodního stavebního kamene - Základní ustanovení

ČSN 72 1152	– Odběr vzorků přírodního stavebního kamene

ČSN 72 1153	– Petrografický rozbor přírodního stavebního kamene

ČSN 72 1159	– Stanovení odolnosti přírodního stavebního kamene proti vlivu povětrnosti

ČSN EN 1097-1	– Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 1: Stanovení odolnosti proti otěru (mikro-Deval)

ČSN EN 933-1	– Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 1: Stanovení zrnitosti -Sítový rozbor

ČSN EN 932-1	– Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 1: Metody odběru vzorků

ČSN EN 932-3	– Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 3: Postup a názvosloví pro jednoduchý petrografický popis

ČSN EN 1367-1	– Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 1: Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování

ČSN EN 1367-2	– Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 2: Zkouška síranem hořečnatým

ČSN EN 13139	– Kamenivo pro malty

ČSN EN 13383-1	– Kámen pro vodní stavby - Část 1: Specifikace

ČSN EN 13383-2	– Kámen pro vodní stavby - Část 2: Zkušební metody

ČSN 72 1800	– Přírodní stavební kámen pro kamenické výrobky. Technické požadavky

ČSN 72 1810	– Prvky z přírodního kamene pro stavební účely. Společná ustanovení

ČSN 72 1860	– Kámen pro zdivo a stavební účely. Společná ustanovení

ČSN EN 998-2 ed.2	– Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malta pro zdění

ČSN 73 0202 	– Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení

ČSN 73 0210-1 	– Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení

ČSN 73 0212-1	– Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: Základní ustanovení

ČSN EN 1990	– Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1991	– Zatížení konstrukcí

ČSN EN 1996-1-1	– Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

ČSN EN 1996-2	– Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva

ČSN ISO 7077 	– Geometrická přesnost ve výstavbě. Měřičské metody ve výstavbě. Všeobecné zásady a postupy pro ověřování správnosti rozměrů

ČSN 73 3251	– Navrhování konstrukcí z kamene

ČSN EN 13670 	– Provádění betonových konstrukcí

ČSN 73 6005 	– Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 83 9061 			– Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, 				porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích

Použitý software:

- AutoCad LT 2013

- Microstation V8 2004 Edition

- KROS plus

- MS Word, MS Excel, Adobe Acrobat professional

- Výpočtový program Hydrocheck

Souhrnné požadavky na výstavbu

Stavba bude prováděna v souladu se stávajícími platnými normami ČSN a jejich změnami a náhradami, v souladu s ČSN EN, ČSN P ENV, ČSN EN ISO, ČSN CEN ISO/TS. V souladu s nimi budou probíhat předepsané zkoušky, tlakové zkoušky, proplachy, kontroly, odběry vzorků, laboratorní rozbory, archivace vzorků apod.

Kromě těchto norem budou dodržovány i normy TNV.

E. DOKLADOVÁ ČÁST

Dokladová část je obsahem původní dokumentace PPO.

F. VÝKAZ VÝMĚR

G. OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK (PARÉ č. 1 a 2)