| AKCE: | ZAHÁJKA HRUŠKY ř. KM 0,000 – 0,940 ÚPRAVA KORYTA | ING. FRANTIŠEK MARCIÁN STAVBY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ tel. 539 086 473 mobil 732 512 514 e-mail: frantisek.marcian@seznam.cz |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KAT. ÚZEMÍ : | Hrušky | ZODP. PROJEKTANT : | ING. FRANTIŠEK MARCIÁN |
| KRAJ : | Jihomoravský | AUTORIZOVANÝ INŽENÝR: | ING. FRANTIŠEK MARCIÁN |
| OKRES : | Břeclav | STUPEŇ DOKUMENTACE : | DSP |
| STAVEBNÍK : | Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno | Č. ZAKÁZKY : | 003-17 |
| OBSAH : | TECHNICKÁ ZPRÁVA | DATUM : | 06/2017 |
|  |  | PŘÍLOHA : | D.1.2.0 |

1.2.1	Technická zpráva

Před začátkem stavby je nutno provést fotodokumentaci všech pozemků a komunikací, které budou používány pro stavbu, aby po dokončení nebylo pochyb o kvalitě jejich uvedení do původního stavu. Rovněž je nutno nechat vytýčit a vyznačit v terénu všechny podzemní inženýrské sítě a vyznačit v terénu hranice ochranných pásem. Archeologickému ústavu bude s předstihem min. 10 dnů oznámen začátek prací a uzavřena smlouva o záchranném archeologickém výzkumu. Před začátkem čištění bude provedeno vykácení keřů, náletových dřevin a dřevin. Keře a ostatní dřeviny budou káceny pouze tak, aby byl umožněn přístup techniky k toku. Vzrostlé stromy,  které znemožňují údržbu a snižují kapacitu, budou káceny pouze ve dně toku a v březích do výšky 1,5 m nad dnem. Pařezy keřů a stromů budou rovněž odstraněny.

Kácení bude provedeno :

| ř. KM | BŘEH TOKU | POČET | POPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,000 - 0,230 | PB | ϕ 0 - 15 cm - 31 ks ϕ 15 - 30 cm - 4 ks ϕ 30 - 50 cm - 2 ks | V pravém břehu budou vykáceny keře a náletové dřeviny. Stromy budou vykáceny tak, aby mezi nimi vznikla "okna", kterými bude provedeno těžení sedimentů. Budou vykáceny dřeviny z průtočného profilu do výšky 1,5 m nad dnem. |
| 0,408 - 0,640 | PB | ϕ 0 - 15 cm - 28 ks ϕ 15 - 30 cm - 9 ks ϕ 30 - 50 cm - 14 ks |  |
| 0,640 - 0,715 | LB | ϕ 0 - 15 cm - 10 ks ϕ 15 - 30 cm - 6 ks ϕ 30 - 50 cm - 2 ks | Mezi stromy budou vykácena "okna", aby byl umožněn přístup techniky k těžení sedimentů. Budou vykáceny dřeviny z průtočného profilu do výšky 1,5 m nad dnem. |
| 0,750 - 0,890 | LB |  |  |

Inventarizace kácených dřevin

| ř. KM | BŘEH TOKU |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,000 - 0,230 | PB | ϕ 0 - 15 cm - vrba 12 ks - jasan 12 ks - javor 7 ks ϕ 15 - 30 cm - jasan 4 ks ϕ 30 - 50 cm - vrba 2 ks |  |
| 0,408 - 0,640 | PB | ϕ 0 - 15 cm - vrba 12 ks - jasan 10 ks - javor 6 ks ϕ 15 - 30 cm - jasan 4 ks - vrba 5 ks ϕ 30 - 50 cm - jasan 8 ks - vrba 6 ks |  |
| 0,640 - 0,715 | LB | ϕ 0 - 15 cm - vrba 4 ks - jasan 6 ks ϕ 15 - 30 cm - vrba 3 ks - javor 3 ks ϕ 30 - 50 cm - javor 2 ks |  |
| 0,750 - 0,890 | LB |  |  |

V km 0,558 prochází pod dnem toku kanalizace. Nad kanalizací jsou uloženy silniční panely. Panely budou odstraněny a po prohloubení budou opětovně uloženy.

V jednotlivých úsecích bude odstraněn sediment ze dna toku. Sediment bude těžen z vykáceného břehu, nakládán a odvážen. Sediment bude likvidován v souladu se zák.185/2001 Sb. (zákon o odpadech) ve znění pozdějších předpisů. Po odstranění sedimentů budou břehy osety travní směsí.

Pod žel. náspem je koryto vedeno trubním propustkem DN 1200 mm. V propustku je uloženo plynové potrubí a kabely v ocel. chráničkách. Sítě zasahují i do toku před propustkem. Tam, kde jsou uloženy sítě, bude tok v jejich blízkosti pročištěn ručně. Čištění v okolí sítí bude prováděno dle pokynů zástupců majitele, tj. INNOGY GAS STORAGE. Při pracích v ochranném pásmu železnice (60 m od krajní koleje) je nutno respektovat normu TNŽ 343109 a řídit se pokyny zástupců SŽDC a drážního úřadu.

Práce v ochranném pásmu dráhy musí být předem ohlášeny na TO Hodonín, p. Medřický tel. 972 633 530.

Za propustkem (po toku) prochází telekomunikační vedení ČD TELEMATIKA. V místě vedení není navrženo žádné čištění dna toku.

V km 0,445 až 0,455 je stávající kamenná dlažba pod vyústěním kanalizace. Dlažba byla provedena na nános a je nutno ji odstranit, koryto pročistit a dlažbu opětovně provést. Dlažba bude z lom. kamene tl. 25 cm do betonu C20/25, XF2, XA2.

V km 0,701 procházejí pod dnem toku kabely VN a NN. Před začátkem čištění je nutno ověřit hloubku jejich uložení ručně kopanými sondami. Před tím je nutno si vyžádat pokyny správce kabelů (E-ON) a při provádění prací postupovat v souladu s nimi.

V celé délce toku jsou uloženy sítě GAS STORAGE, plynovod, produktovod, sinoproudé a slaboproudé kabely. Některé sítě již nejsou používané a některé budou během krátké doby odstaveny. Před začátkem prací je nutno informovat vlastníka INNOGY GAS STORAGE, dohodnout s ním postup prací a řídit se jeho pokyny.

Přibližně v  km 0,890 až 0,977 je dno koryta zpevněno bet. dlažbou. Dlažba bude očištěna, opravena a doplněna.

Pod tokem jsou uložena nepoužívaná potrubí Moravských naftových dolů. Potrubí jsou dle tel. sdělení prázdná, propláchnutá a nepředstavují nebezpečí. Pokud dojde k odkrytí potrubí, je nutno přivolat technika MND p. Bílka, tel. 606 727 265.

V průběhu stavby budou využívány k příjezdu stavebních mechanismů a k odvozu vytěžených sedimentů obecní komunikace. Před každým výjezdem na tyto komunikace je nutno stroje očistit. V případě znečištění komunikací je nutno je průběžně čistit.

v  Rajhradicích  06/2017				Vypracoval: Ing. František Marcián

Autorizovaný inženýr pro

stavby vodního hospodářství

a krajinného inženýrství