Podrobný popis rozsahu a členění díla  a struktury dokumentace díla

Ucelená část :

1. PŘÍPRAVNÉ  PRÁCE

Fakturační celky:

  - Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu:

Měrné jednotky :

Měrnou jednotkou je ha zájmového území řešeného pozemkovou úpravou (pozemky řešené  podle ust. § 2 zákona č. 139/2002 Sb. v platném znění – dále jen zákon, a dále pozemky, u nichž je potřeba obnovit soubor geodetických informací včetně zastavěného území), stanovený Pozemkovým úřadem po dohodě s Katastrálním úřadem, v souladu s ust. § 4 vyhlášky č. 545/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 122/2007 Sb. (dále jen vyhlášky).

Rozsah prováděných prací:

- Shromáždění všech potřebných podkladů, zejména dokladů uvedených v ust. § 1, odst. 2 a příl. bod 3  vyhlášky, včetně  pořízení aktuelních leteckých snímků a orthofotomapy. Digitalizace podkladů.

- Podrobný průzkum zájmového území minimálně v rozsahu daném obvodem, který předběžně stanovil Pozemkový úřad podle ust. § 4 vyhlášky, rozbor a vyhodnocení zjištěného stavu v rozsahu podle § 3 odst. 1,2 vyhlášky.

- Zjištění a vykázání předběžných nesouladů mezi skutečností v terénu a stavem evidovaným v KN, posouzení možnosti změny druhů pozemků s dotčenými orgány podle ust. § 3 odst. 4 vyhlášky

Struktura vyhotovené dokumentace  předávaná zhotovitelem objednateli:

Dokumentace v rozsahu určeném v bodě 3 , 4  přílohy  vyhlášky , včetně průvodní technické zprávy, dokladové části a grafických příloh, zejména:

- ortofotomapy: v kvalitě rozlišení 1px -12,5cm

- mapy provedených průzkumů zejména s vyjádřením stávajícího stavu dopravního systému, vodohospodářských poměrů, erozního ohrožení, struktury a ochrany ZPF, ekologických poměrů, ostatních důležitých zájmů v území (např. ÚPD a pod.), výskytu inženýrských sítí, liniových staveb a ochranných pásem k nim

- soutisku vlastnické mapy se zobrazením parcel zapsaných na LV, ortofotomapy a předběžného obvodu KPÚ

- mapy s vyjádřením hranic druhů pozemků (porovnané ze stavu KN a skutečného stavu z ortofotomapy,)

Pozn.

Mapové podklady budou zpracovány s  výškopisným obsahem, v měřítku a počtu mapových listů zvoleném podle velikosti a hustoty zakreslovaných prvků a pod.

  - Dohledání a ověření stávajícího bodového pole včetně návrhu na doplnění:

Měrné jednotky :

Měrnou jednotkou je ha zájmového území řešeného pozemkovou úpravou (pozemky řešené  podle ust. § 2 zákona a dále pozemky, u nichž je potřeba obnovit soubor geodetických informací), stanovený Pozemkovým úřadem po dohodě s Katastrálním úřadem, v souladu s ust. § 4 vyhlášky

Rozsah prováděných prací:

a) k.ú. s již dříve vyhotoveným PPBP:

1) Revize bodů PPBP (přehledný náčrt revidovaných bodů polohového bodového pole s vyznačeným souhlasem KÚ)

2) Revize a ověření přesnosti evidovaných bodů PPBP (oznámení závad a změn na stávajících bodech, seznam souřadnic, přehledný náčrt, zápisníky měření, protokoly o výpočtech, geodetické údaje, technická zpráva, záznamové médium)

3) Převzetí elaborátu katastrálním úřadem (doložit převzetí do dokumentace KN po provedených opravách zpracovatelem)

b) k.ú. s již dříve vyhotoveným PPBP – pozemky neřešené podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách

1) Revize bodů PPBP (přehledný náčrt revidovaných bodů polohového bodového pole s vyznačeným souhlasem KÚ)

2) Revize a ověření přesnosti evidovaných bodů PPBP (oznámení závad a změn na stávajících bodech, seznam souřadnic, přehledný náčrt, zápisníky měření, protokoly o výpočtech, geodetické údaje, technická zpráva, záznamové médium)

3) Převzetí elaborátu katastrálním úřadem (doložit převzetí do dokumentace KN po provedených opravách zpracovatelem)

c) k.ú. bez evidovaných bodů PPBP

1) PPBP nevyhotovovat, elaborát o PPBP nebude vyhotoven, provést pouze revizi ZPBP a ZhB

d) k.ú. bez evidovaných bodů PPBP- pozemky neřešené podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách (v případě požadavku KÚ na konkretizovaný počet nově zřízených bodů – zhledem je Dohoda s PÚ)

1) Návrh na budování PPBP s vyznačeným souhlasem KÚ

2) Realizace PPBP v terénu (seznam souřadnic, přehledný náčrt, zápisníky měření, protokoly o výpočtech, geodetické údaje, vrácená potvrzená oznámení o zřízení měřických značek, technická zpráva, záznamové médium)

3) Převzetí elaborátu katastrálním úřadem (doložit převzetí do dokumentace KN po provedených opravách zpracovatelem)

Struktura vyhotovené dokumentace  předávaná zhotovitelem objednateli:

Dokumentace v rozsahu  a členění uvedeném ve výše uvedených bodech 1.2  písmen a) až d)    včetně potvrzení  vydaného Katastrálním úřadem o řádném provedení a převzetí prací.

  - Polohopisné zaměření zájmového území včetně druhů pozemků:

Měrné jednotky :

Měrnou jednotkou je ha zájmového území řešeného pozemkovou úpravou (pozemky řešené  podle ust. § 2 zákona a dále pozemky, u nichž je potřeba obnovit soubor geodetických informací),  stanovený Pozemkovým úřadem po dohodě s Katastrálním úřadem, v souladu s ust. § 4 vyhlášky.

Rozsah prováděných prací:

- Zaměření skutečného stavu, tj. podrobné měření polohopisu, případně výškopisu, geometrické a polohové určení hranic pozemků v obvodu pozemkové úpravy, včetně hranic druhů pozemků a to v rozsahu podle ust. § 7, odst. 1 a 7 vyhlášky

- Podrobný průzkum zájmového území v terénu podle ust. § 3 odst. 3 vyhlášky, za účasti orgánů státní správy, případně vlastníků či správců dotčených liniových staveb, s cílem vyšetřit a označit  nesoulady hranic druhů pozemků před jejich zaměřením / viz dále /a posoudit možnosti jejich trvalých změn (předběžný návrh řešení).

- Porovnání souladu souboru platných popisných informací a geodetických informací KN o pozemcích v obvodu pozemkové úpravy, projednání zjištěného rozdílu s Katastrálním úřadem, spolupráce při jejich případném odstranění.

Struktura vyhotovené dokumentace  předávaná zhotovitelem objednateli:

Dokumentace v rozsahu určeném v bodě 5, písm  c), a 7 písm c) přílohy  vyhlášky, včetně technické zprávy a :

- soutisku mapy KN a BPK  se zaměřeným skutečným stavem

- soutisku ortofotomapy se zaměřeným skutečným stavem

- soutisku mapy KN se zaměřeným skutečným stavem a označením lokalit se zjištěnými, v terénu zaměřenými a projednanými nesoulady druhů pozemků

Pozn.

Mapové podklady budou zpracovány s  výškopisným obsahem, v měřítku a počtu mapových listů zvoleném podle velikosti a hustoty zakreslovaných prvků a pod.

  - Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území a jeho

stabilizace, vyšetření vnějšího obvodu, vyhotovení GP či ZPMZ :

Měrné jednotky :

Měrnou jednotkou je 100 bm hranice vnějšího obvodu zájmového území řešeného pozemkovou úpravou - hranice vnějšího obvodu upravovaného území řešeného pozemkovou úpravou, stanoveného Pozemkovým úřadem po dohodě s Katastrálním úřadem, v souladu s ust. § 4 vyhlášky, upřesněného na základě zaměření zájmového území .

Rozsah prováděných prací:

- Určení vnějšího obvodu pozemkové úpravy v souladu s ust. § 4 vyhlášky na základě zaměření zájmového území (zajišťuje zhotovitel ve spolupráci s Pozemkovým úřadem a Katastrálním úřadem) a jeho rozčlenění na území řešené podle § 2 zákona a území,  ve kterém se provede pouze obnova souboru geodetických informací.

- Vytyčení a zaměření lomových bodů hranice pozemků tvořících vnější obvod pozemkové úpravy

- Stabilizace lomových bodů hranic pozemků tvořících vnější obvod pozemkové úpravy

- Vytvoření seznamu pozemků, jejichž hranice, tvořící vnější obvod pozemkové úpravy, se budou šetřit za účasti vlastníků

- Zjišťování průběhu hranic pozemků tvořících vnější obvod pozemkové úpravy v souladu s ust. § 5 vyhl. č. 545/2002 Sb.  (pozemků v území řešeném podle § 2 zákona).

- Vypracování GP za účelem vyjádření částí pozemků rozdělených obvodem pozemkové úpravy a GP pro změnu, případně vyrovnání katastrální hranice v souladu s ust. §§ 22 a 23 vyhl.č. 26/2007 Sb. apod. (Změny katastrálních hranic musí být provedeny katastrálním úřadem nejpozději do doby zpracování nároků- etapa 1.7.)

- Pozvání dotčených vlastníků a účastníků řízení na šetření obvodů ( na doručenku)

Struktura vyhotovené dokumentace  předávaná zhotovitelem objednateli:

Dokumentace v rozsahu určeném v bodě 5, písm. b), e) přílohy  vyhlášky č. 545/2002 Sb., včetně technické zprávy, kontrolního protokolu o schválení a převzetí elaborátu provedených zeměměřičských prací na vnějším obvodu pozemkové úpravy vydaného Katastrálním úřadem a :

- dokladové části

- soutisku vlastnické mapy se zobrazením parcel zapsaných na LV, ortofotomapy a obvodu KPÚ

- GP potvrzené Katastrálním úřadem

- dokumentaci ke změně  či vyrovnání hranice k.ú.

1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území a jeho

stabilizace, vyšetření vnitřního obvodu, vyhotovení GP či ZPMZ :

Měrné jednotky :

Měrnou jednotkou je 100 bm hranice vnitřního obvodu zájmového území řešeného pozemkovou úpravou -hranice vnitřního obvodu upravovaného území řešeného pozemkovou úpravou, stanoveného Pozemkovým úřadem po dohodě s Katastrálním úřadem, v souladu s ust. § 4 vyhlášky, upřesněného na základě zaměření zájmového území .

Rozsah prováděných prací:

- Určení vnitřního obvodu pozemkové úpravy v souladu s ust. § 4 vyhlášky na základě zaměření zájmového území (zajišťuje zhotovitel ve spolupráci s Pozemkovým úřadem a Katastrálním úřadem) a případné rozčlenění zájmového území na území řešené podle § 2 zákona a území,  ve kterém se provede pouze obnova souboru geodetických informací.

- Vytyčení a zaměření lomových bodů hranice pozemků tvořících vnitřní obvod pozemkové úpravy

- Stabilizace lomových bodů hranic pozemků tvořících vnitřní obvod pozemkové úpravy

- Vytvoření seznamu pozemků, jejichž hranice, tvořící vnitřní obvod pozemkové úpravy,  se budou šetřit za účasti vlastníků

- Zjišťování průběhu hranic pozemků tvořících vnitřní obvod pozemkové úpravy v souladu s ust. § 5 vyhl. č. 545/2002 Sb.  (pozemků v území řešeném podle § 2 zákona).

- Vypracování GP za účelem vyjádření částí pozemků rozdělených obvodem pozemkové úpravy a GP pro změnu, případně vyrovnání katastrální hranice v souladu s ust. §§ 22 a 23 vyhl.č. 26/2007 Sb. apod.

- Zajištění aktualizace SPI a SGI KN u Katastrálního úřadu (zápis vyhotovených GP na rozdělení pozemků obvodem pozemkové úpravy a případně provedení změn či vyrovnání hranic katastrálních území)

- Stanovení výměry území řešeného podle § 2 zák. výpočtem ze souřadnic lomových bodů hranice obvodu a součtem výměr všech parcel podle KN.

- Porovnání těchto výměr, případně výpočet opravného koeficientu podle ust. § 7, odst. 2,3,4,5 vyhlášky

- Vyhotovení seznamu pozemků v obvodu upravovaného území řešeného podle § 2 zákona.

- Pozvání dotčených vlastníků a účastníků řízení na šetření obvodů ( na doručenku)

Struktura vyhotovené dokumentace  předávaná zhotovitelem objednateli:

Dokumentace v rozsahu určeném v bodě 5, písm. b), d), e) a f) přílohy vyhlášky, včetně technické zprávy, kontrolního protokolu o schválení a převzetí elaborátu provedených zeměměřičských prací na vnitřním obvodu pozemkové úpravy vydaného Katastrálním úřadem a :

- dokladové části

- soutisku vlastnické mapy se zobrazením parcel zapsaných na LV, ortofotomapy a obvodu KPÚ

- GP potvrzené Katastrálním úřadem

-   vyhotovení rozdělovníku pro hromadnou korespondenci dle vzorového formuláře PÚ pro  svolání úvodního jednání.

  - Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb.:

Měrné jednotky :

Měrnou jednotkou je ha zájmového území řešeného pozemkovou úpravou ( pozemky zahrnuté do pozemkové úpravy, u nichž je potřeba obnovit soubor geodetických informací ), stanovené Pozemkovým úřadem po dohodě s Katastrálním úřadem, v souladu s ust. § 4 vyhlášky,  upřesněného na základě zaměření zájmového území .

Rozsah prováděných prací:

1. Zjišťování průběhu hranic zaměřených pozemků  v souladu s ust. § 7 , odst. 6 vyhlášky ( pozemků v území řešeném podle ust. § 3 odst. 3 vyhlášky, kde se provede pouze obnova SGI KN ).

2. Zaměření lomových bodů hranice pozemků neřešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. , kde se provede pouze obnova SGI KN.

3. Vytyčení lomových bodů hranice pozemků neřešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. , kde se provede pouze obnova SGI KN.

4. Stabilizace lomových bodů hranic pozemků neřešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. , kde se provede pouze obnova SGI KN.

5. Vytvoření seznamu pozemků neřešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. , kde se provedla pouze obnova SGI KN , jejichž hranice  se  zjišťovaly.

6. Stanovení skutečné výměry pozemků neřešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. , kde se provedla pouze obnova SGI KN.

7. Pozvání dotčených vlastníků a účastníků řízení na šetření obvodů ( na doručenku).

Struktura vyhotovené dokumentace  předávaná zhotovitelem objednateli:

Dokumentace v rozsahu určeném v bodě 5, písm. b), e)  přílohy vyhlášky, včetně technické zprávy, kontrolního protokolu o schválení a převzetí elaborátu provedených zeměměřičských prací v území řešeném podle ust. § 3 odst. 3 vyhlášky, kde se provede pouze obnova SGI KN

vydaného Katastrálním úřadem a :

- dokladové části

  - soutisku vlastnické mapy se zobrazením parcel zapsaných na LV, ortofotomapy a obvodu KPÚ

1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků:

Měrné jednotky :

Měrnou jednotkou je ha zájmového území řešeného pozemkovou úpravou (pozemky řešené  podle ust. § 2 zákona a dále pozemky, u nichž je potřeba obnovit soubor geodetických informací včetně zastavěného území), upřesněného na základě zaměření zájmového území .

Rozsah prováděných prací:

- Provedení lustrace pozemků v zájmovém území, které jsou dle evidence KN ve vlastnictví státu, oddělení pozemků ve vlastnictví státu, které byly církve, náboženských řádů, kongregací (viz ust. § 3, odst. 5 zák., doložit kopiemi výpisů z Pozemkové knihy), pozemků dotčených neukončenými restitučními řízeními, pozemků určených pro těžbu nerostů, pozemků nacházejících se v současně zastavěném území obce, v zastavitelném území obce, a pozemků, které jsou určeny pro vypořádání náhrad (viz ust. § 9, odst.14 zákona).

- Prověření historického majetku obce a jeho dořešení.

- Vyhotovení soupisu nároků vlastníků pozemků s ohledem na ust. § 3 odst. 3  zákona (souhlas vlastníka a správního úřadu na nárokovém listu s řešením vyjmenovaných pozemků v pozemkové úpravě a způsobem jejich ocenění), ust. § 8 a § 9 odst. 13 zákona (výkup pozemků, přijetí daru, zvýšení nároku  státu o pozemky neznámých vlastníků, vypořádání spoluvlastnictví), ust. § 13, odst. 4,5, zákona (vypořádání duplicitního vlastnictví) a  ust. § 8 vyhlášky, bodu 6 a tabulky č. 1 přílohy této vyhlášky. Zpracování příloh nároků  a výřezů z vlastnické mapy v počtu dle vlastníků uvedených na LV + 2x kompletní výstup.

- Projednání nároků s vlastníky a projednání požadavků na nové uspořádání pozemků.

- Provádění průběžné aktualizace soupisu nároků během celého řízení na základě nových skutečností jako např. majetkoprávní převody pozemků, rozdělení spoluvlastnictví, dědictví, úpravy obvodu pozemkové úpravy, změny okruhu účastníků řízení apod.

- Topologická úprava platných linií BPEJ na zaměřený skutečný stav a zajištění jejího odsouhlasení VÚMOP.

Struktura vyhotovené dokumentace  předávaná zhotovitelem objednateli:

Dokumentace přiměřeně v rozsahu uvedeném v bodě 6 přílohy  vyhlášky, včetně technické zprávy a :

- soutisku mapy  se zobrazením vlastnických  hranic pozemků zahrnutých do KPÚ a barevným rozlišením parcel po jednotlivých LV (s čitelným uvedením čísla LV a čísla parcely)

- soutisku mapy KN s upravenými liniemi BPEJ

- souhlasného stanoviska VÚMOP k úpravě platných linií BPEJ

- vyhotovení rozdělovníku pro hromadnou korespondenci dle vzorového formuláře PÚ

Pozn.

Mapové podklady budou zpracovány s  výškopisným obsahem, v měřítku a počtu mapových listů zvoleném podle velikosti a hustoty zakreslovaných prvků a pod.

Ucelená část :

2. NÁVRHOVÉ  PRÁCE

Fakturační celky:

2.1. Vypracování plánu společných zařízení včetně vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování, potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů a průzkumů odborných posudků apod. včetně geol. průzkumu

Měrné jednotky :

Měrnou jednotkou je ha zájmového území řešeného pozemkovou úpravou, upřesněného na základě zaměření zájmového území .

Rozsah prováděných prací:

- Vyhotovení a projednání návrhu koncepčního řešení území z hlediska  jednotlivých typů společných zařízení s Pozemkovým úřadem a poté  se Sborem zástupců a dokumentační komisí.

- Zajištění dopracování  potřebných studií, investičních záměrů a odborných posudků (např. plánu či projektu ÚSES, dopravních, ekologických, vodohospodářských a jiných studií a posudků, předběžných geologických průzkumů, rozhledových poměrů apod..), nezbytně nutných k vypracování detailního návrhu jednotlivých společných zařízení.

- Výškopisné zaměření zájmového území v nezbytném rozsahu, zejména pro návrh společných zařízení stavebnětechnického charakteru.

- Vypracování detailního návrhu jednotlivých společných zařízení podle ust. § 9, odst. 8 -14 zákona č. 139/2002 Sb. a ust. § 9 vyhlášky č. 545/2002 Sb., který bude minimálně splňovat atributy dokumentace pro územní řízení.

- Vyhotovení nezbytně nutných podélných a příčných profilů vodohospodářských děl, komunikací a dalších zařízení navržených v rámci návrhu společných zařízení.

- Vymezení pozemků pro jednotlivá společná zařízení, stanovení jejich výměr a učení jejich budoucích vlastníků (Obec, ČR, příp. jiné právnické či fyzické osoby).

- Vypracování návrhu konečných změn druhů pozemků

- Zajištění projednání a odsouhlasení detailního návrhu společných zařízení   Pozemkovým úřadem a poté  Sborem zástupců a dotčenými orgány a organizacemi (zejména správci liniových staveb na které navržená společná zařízení navazují), včetně dořešení všech připomínek.

- Zajištění projednání  a schválení návrhu společných zařízení zastupitelstvem příslušné obce na veřejném zasedání.

Struktura vyhotovené dokumentace  předávaná zhotovitelem objednateli:

Dokumentace v rozsahu uvedeném v bodě 7 přílohy  vyhlášky, případně v rozsahu dle technického standardu plánu společných zařízení v pozemkových úpravách, vydaného MZeČR - ÚPÚ, čj. 10749/2010-13300 v roce 2010 v prozatímní verzi, včetně:

- soutisku ortofotomapy s obvodem upravovaného území a schváleným plánem jednotlivých typů společných zařízení s výškopisným obsahem v měřítku a počtu mapových listů zvoleném podle velikosti a hustoty zakreslovaných prvků

Pozn.

Mapové podklady budou zpracovány s  výškopisným obsahem, v měřítku a počtu mapových listů zvoleném podle velikosti a hustoty zakreslovaných prvků a pod.

2.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků

Měrné jednotky :

Měrnou jednotkou je ha zájmového území řešeného pozemkovou úpravou, upřesněného na základě zaměření zájmového území.

Rozsah prováděných prací:

- Vyhotovení návrhu nového prostorového a funkčního uspořádání pozemků  řešených podle ust. § 2 zákona , včetně bilancí   v souladu s ust. § 9 odst. 1- 4, 17 - 20 a ust. § 10 zákona a ust. § 10 vyhlášky a tabulky č.2  přílohy této vyhlášky s ohledem na požadavky vlastníků, obce a v návaznosti na schválený návrh společných zařízení.

- Zajištění projednání a odsouhlasení návrhu nového uspořádání pozemků Pozemkovým úřadem a poté s jednotlivými vlastníky v rozsahu maximální možné výměry pozemků řešených podle § 2 zákona č.139/2002 Sb. .

- Dodatečné doplnění či úprava návrhu společných zařízení, včetně jeho projednání a odsouhlasení sborem zástupců, dotčenými úřady a organizacemi a zastupitelstvem obce, pokud tato potřeba vznikne v důsledku  návrhu nového uspořádání pozemků.

- Vytyčení hranic pozemků společných zařízení u nichž je plánována realizace pro kontrolu jejich umístění před schválením návrhu pozemkovým úřadem pokud tato potřeba vznikne. Označení lomových bodů dřevenými kolíky a jejich odstranění po provedené kontrole.

- Vyhotovení rozdělovníku pro hromadnou korespondenci dle vzorového formuláře PÚ.

Struktura vyhotovené dokumentace  předávaná zhotovitelem objednateli:

Dokumentace v rozsahu určeném v bodě 1, 2, 7 (v případě úpravy či aktualizace plánu společných zařízení)  a 8  přílohy  vyhlášky, včetně technické zprávy a :

- tabulkových a grafických výstupů s náležitostmi (s číselnou řadou přidělenou katastrálním pracovištěm do elaborátu do KN) pro jejich použití jako příloh k Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkové úpravy, vydaném podle  ust. § 11, odst. 4 zákona.

- mapy návrhu nového uspořádání  pozemků před jeho vystavením

- vyhotovení v množství počet vlastníků+2 kompletní návrh

Dokumentace k dodatečně doplněnému či upravenému plánu  společných zařízení bude předložena v rozsahu uvedeném v bodě 7 přílohy k vyhlášce, včetně dokladové části a grafických příloh (soutisku orthofotomapy s obvodem upravovaného území a schváleným plánem společných zařízení s výškopisným obsahem v měřítku a počtu mapových listů zvoleném podle velikosti a hustoty zakreslovaných prvků).

2.3 předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ:

Rozsah prováděných prací:

- Dokončení vyhotoveného návrhu nového uspořádání pozemků na základě námitek a připomínek účastníků řízení vznesených po jeho vystavení Pozemkovým úřadem podle ust. § 11 odst. 1 a 2 zákona.

- Vypracování tabulkových a grafických výstupů s náležitostmi pro jejich použití jako příloh k Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkové úpravy, vydaném podle  ust. § 11, odst. 4 zákona.

- Vyhotovení rozdělovníku pro hromadnou korespondenci dle vzorového formuláře PÚ

Struktura vyhotovené dokumentace  předávaná zhotovitelem objednateli:

Dopracovaná dokumentace v rozsahu určeném v bodě 1, 2, 7 a 8  přílohy  vyhlášky, včetně technické zprávy a :

- tabulkových a grafických výstupů s náležitostmi pro jejich použití jako příloh k Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkové úpravy, vydaném podle  ust. § 11, odst. 4 zákona.

- mapy návrhu nového uspořádání  pozemků

- soutisku ortofotomapy s konečným návrhem nového uspořádání pozemků včetně pozemků zahrnutých do KPÚ u kterých se provede pouze obnova souboru geodetických informací

- zpracování rozdělovníku pro hromadnou korespondenci dle vzorového formuláře PÚ

Ucelená část :

3. VYTYČENÍ POZEMKŮ, MAPOVÉ DÍLO

Fakturační celky:

3.1 Vytyčení hranic pozemků dle schváleného návrhu KKPÚ včetně stabilizace hranic pozemků:

Měrné jednotky :

Měrnou jednotkou je ha zájmového území řešeného pozemkovou úpravou, resp. nově uspořádaných pozemků, řešených pozemkovou úpravou (pozemky řešené podle ust. § 2 zákona),  upřesněného na základě zaměření zájmového území.

Rozsah prováděných prací:

- Vytýčení a označení hranic nově navržených pozemků v rozsahu podle požadavků vlastníků, Pozemkového úřadu, katastrálního úřadu v souladu s ust. § 12, odst. 2 zákona.

- Pozvání vlastníků k převzetí vytyčených hranic a vlastníků sousedních pozemků  (doručenky)

- Zpracování seznamu všech parcel řešených dle § 2  s označením vytyčených parcel do formuláře dle vzoru PÚ- tabulka (ve formátu *.XLS a *PDF) a grafický výstup  (DM) se zákresem  (barevně označených) vytyčených pozemků a trvalé stabilizace (ve formátu *DGN a *PDF).

Struktura vyhotovené dokumentace  předávaná zhotovitelem objednateli:

Dokumentace k vytýčení a označení hranic nově navržených pozemků  bude předložena v rozsahu a s náležitostmi stanovenými právními předpisy platnými na úseku katastru nemovitostí, včetně:

- předávacích protokolů o předání vytyčených hranic pozemků

- seznamu vytyčených pozemků

- grafického přehledu vytyčených pozemků s vyznačením vytyčených a trvale stabilizovaných bodů

  - Zpracování mapového díla včetně DKM s SPI:

Měrné jednotky :

Měrnou jednotkou je ha zájmového území řešeného pozemkovou úpravou (pozemky řešené  podle ust. § 2 zákona a dále pozemky, u nichž je potřeba obnovit soubor geodetických informací), upřesněného na základě zaměření zájmového území.

Rozsah prováděných prací:

- Zpracování  mapového  díla  včetně digitální katastrální mapy (dále jen „DKM“), SPI KN a podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN.

- Topologická úprava platných linií BPEJ na DKM, schválená VÚMOP, v.v.i.

- Vypracování tabulkových výstupů s náležitostmi pro jejich použití jako příloh k Rozhodnutí o výměně vlastnických práv k nemovitostem, určení výše úhrady a lhůty a popřípadě o zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům, vydaném podle  ust. § 11, odst. 8 zákona ( v počtu dle vlastníků uvedených na LV + 2x kompletní výstup).

- Vyhotovení rozdělovníku pro hromadnou korespondenci dle vzorového formuláře PÚ

Struktura vyhotovené dokumentace  předávaná zhotovitelem objednateli:

Dokumentace ke zpracování mapového díla bude předložena v rozsahu a s náležitostmi stanovenými právními předpisy platnými na úseku katastru nemovitostí, včetně:

- kontrolního protokolu o schválení a převzetí elaborátu k obnově katastrálního operátu vydaného Katastrálním úřadem

- tabulkových výstupů s náležitostmi pro jejich použití jako příloh k Rozhodnutí o výměně vlastnických práv k nemovitostem, určení výše úhrady a lhůty a popřípadě o zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům, vydaném podle  ust. § 11, odst. 8 zákona.

- souhlasného stanoviska VÚMOP, v.v.i. ke konečné úpravě platných linií BPEJ

- soutisku nové mapy KN a linií BPEJ

- nová mapa KN s uvedením pracovních  čísel parcel, čísel přidělených pro zápis elaborátu do KN barevně rozlišených a čísel LV.

- předložení v rozsahu dle počtu vlastníků+2x kompletní dílo

Seznam výstupů předávaných  ve formátu *.PDF, grafické výstupy ve formátu A 0 nebo dle upřesnění PÚ:

  - Ortofotomapa mapové listy, celkový snímek k.ú.

  - Obvody -soutisk vlastnické mapy se zobrazením parcel zapsaných na LV, ortofotomapy a obvodu KPÚ

Nároky:

  - Mapa nároků soutisk mapy  se zobrazením vlastnických  hranic pozemků zahrnutých do KPÚ a barevným rozlišením parcel po jednotlivých LV (s čitelným uvedením čísla LV a čísla parcely)

  - Mapa nároků soutisk ortofotomapy  se zobrazením vlastnických  hranic pozemků zahrnutých do KPÚ (s čitelným uvedením čísla LV a čísla parcely)

  - Přílohy nároků dle LV či vlastníka ( upřesní pozemkový úřad před zahájením etapy)

  - Plán společných zařízení: soutisk orthofotomapy s obvodem upravovaného území a schváleným plánem jednotlivých typů společných zařízení  celkový snímek a v počtu mapových listů zvoleném podle velikosti a hustoty zakreslovaných prvků.

  - Snímek nesouladů způsobu využití s barevným rozlišením a na podkladu ortofotomapy

Návrh nového uspořádání pozemků:

  - Mapa návrhu soutisk mapy  se zobrazením vlastnických  hranic pozemků zahrnutých do KPÚ a barevným rozlišením parcel po jednotlivých LV (s čitelným uvedením čísla LV a čísla parcely) s vyznačením  přístupů na pozemky

  - Mapa návrhu soutisk ortofotomapy  se zobrazením vlastnických  hranic pozemků zahrnutých do KPÚ (s čitelným uvedením čísla LV a čísla parcely) s vyznačením  přístupů na pozemky

  - Přílohy návrhu pro I. rozhodnutí dle LV či vlastníka ( upřesní pozemkový úřad před zahájením etapy)

  - Přílohy návrhu pro II. rozhodnutí dle LV či vlastníka ( upřesní pozemkový úřad před zahájením etapy)

  - Přehledná mapa řešeného území s vyznačením vytyčených pozemků (s čitelným uvedením čísla LV a čísla parcely)

  - „Uživatelská“ mapa  - mapa uživatelů v dotčeném k.ú. po scelení pozemků.

Nároky a návrh:

Vypracování tabulky s rekapitulací  souhlasů  vlastníků k nárokům a návrhu s vyčíslení celkového procentuálního  souhlasu s návrhem do formuláře zpracovaného pozemkovým úřadem.