Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků

Příloha č. 1

Specifikace a předpokládané množství plnění

obsah:

| 1. Oděvy. 3.; Obuv. 4.; Ochrana hlavy. 6.; Ochrana rukou. 10.; Ostatní. |  |
| --- | --- |

| 1. Oděvy |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. č. | Název osobního ochranného pracovního prostředku | Velikost | Specifikace | Předpoklá-daný počet | Cena/ks | Cena celkem |
| 1.11.1 | Ochranný oděv protiřezný pilařský - komplet zateplený | S - XXXXL | Zateplený pracovní oděv proti pořezu, blůza s krytým zapínáním, s logem PM na prsou 5 cm a a logem na zádech 20 x 20 cm – sítotisk dle zadání., náprsní kapsy, kalhoty s náprsenkou, protipořezová vložka, protiklíšťová úprava, materiál : kepr 47% bavlna 53% polyamid 220g/m2.. Normy: EN 340, EN 381. | 57 |  |  |
| 1.11.2 | Ochranný oděv protiřezný pilařský - návleky na kalhoty | 44 - 66 | Ochranné návleky na kalhoty pro uživatele ručních motorových pil, protipořezová vložka, materiál : 50% Polyester, 50% Bavlna. Normy: EN 340, EN 381 - 5, úroveň ochrany 1. | 7 |  |  |

| 3. Obuv |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. č. | Název osobního ochranného pracovního prostředku | Velikost | Specifikace | Předpoklá-daný počet | Cena/ks | Cena celkem |
| 3.3 | Bezpečnostní obuv s tužinkou | 38 – 49 | Bezpečnostní obuv pro práci s motorovou pilou, kotníková, hladká kůže o tloušťce min. 2,2 mm, minimálně s 12 - ti bodovým kovovým uchycením šněrovadla, tužinka z lehkých slitin s ochranou před nárazem 200 J a stlačením 15 kN, odolná proti působení vody - membána s paropropustnosti min 20 000 g / m2.24hod, a voděodolností min. 20000 mm, absorbce energie v oblasti paty, odolná proti uklouznutí, obuv chrání před pořezáním motorovou pilou, podešev – pryž, EN ISO 20 345, EN 381 třída 2, dodatečná specifikace obuvi CI, WRU, HRO, FO, CR, SRC | 66 |  |  |
| 3.5 | Bezpečnostní holínky s tužinkou | 36 – 48 | Protipořezová holínka pro práci s motorovou pilou, ocelová špice, ocelová planžeta, zesílený nárt, svršek z přírodní a syntetické pryže, olejuvzdorná pryžová podešev. Normy: EN ISO 20345, EN 381, třída odolnosti 3. | 33 |  |  |

| 4. Ochrana hlavy |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. č. | Název osobního ochranného pracovního prostředku | Velikost | Specifikace | Předpoklá-daný počet | Cena/ks | Cena celkem |
| 4.2 | Ochranná přilba dřevorubecká - komplet | univerzální | Lesnický komplet skládající se z oranžové helmy s logem PM – nálepka dle zadání (nepoškozující přilbu), držáku štítu, drátěného štítu - prodloužený (210 x 390 mm) a sluchátek SNR: 25 dB. Seřiditelný štít, síťové hledí, s ochrannou síťkou zaklapávající se o kšilt přilby, 6-bodová náhlavní vložka, , seřiditelné chrániče sluchu s vyměnitelnou hygienickou vložkou, seříditelné vertikálně s možností volby síly přítlaku. Ochranná plachetka zátylku. Možnost výměny všech komponentů v případě poškození. Splňuje EN397, EN 352-3 a EN1731. | 61 |  |  |

| 6. Ochrana rukou |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. č. | Název osobního ochranného pracovního prostředku | Velikost | Specifikace | Předpoklá-daný počet | Cena/ks | Cena celkem |
| 6.3 | Ochranné rukavice antivibrační | 9 – 11 | Antivibrační rukavice vhodné pro práci s křovinořezem a motorovou pilou, úplet ze směsi bavlny a polyesteru, gelové (popř. poretenové) antivibrační polštářky rovnoměrně rozložené po celé dlani a prstech. Cat. II, EN 388 mechanická odolnost 3111 | 470 |  |  |

| 10. Ostatní |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. č. | Název osobního ochranného pracovního prostředku | Velikost | Specifikace | Předpoklá-daný počet | Cena/ks | Cena celkem |
| 10.1 | Pilařský balíček první pomoci | - | Kompaktní balíček první pomoci pro pilaře. Textilní uzaviratelné pouzdro se zvýšenou odolnosti proti vodě, velikostně se musí vejít do kapsy pracovního oděvu. Obsah: Obvaz hotový s 2 polštářky, Obinadlo škrtící pryžové (60 x 1250 mm), Náplast s polštářkem | 124 |  |  |

| Poř. číslo | Název položky | Celková cena | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oděvy | 156 500 Kč |  |
| 3. | Obuv | 298 980 Kč |  |
| 4. | Ochrana hlavy | 91 500 Kč |  |
| 6. | Ochrana rukou | 117 500 Kč |  |
| 10. | Ostatní | 9 920 Kč |  |
| Odhadovaná cena bez DPH |  | 674 400 Kč |  |