Zadání rozsahu prací

Rekonstrukce nápustného stavidla s elektrickým pohonem na levém břehu řeky Moravy

Stavidlo Mor.Nová Ves, Týnec - povrchová ochrana

TEC

Předmětem zakázky je kompletní obstarání všech prací, souvisejících s plněním předmětu zakázky: „Stavidlo Moravská Nová Ves- oprava technologie“ (stavidlo tvoří tabulpvý uzívěr s elektrickým pohonem, rozměr  tabule cca. 5100x2650mm)

- oprava drážek provizorního hrazení, zajištění a osazení provizorního hrazení proti spodní vodě

- demontáž tabulí a pohonů, demontáž krytů

- důkladné očištění betonové konstrukce tabulového uzávěru

- vypracování nálezového protokolu technického stavu stavební části objektu se stanovením rozsahu opravy jednotlivých částí

- se závěrem nálezového protokolu a provedením postupu opravy bude zadavatel seznámen na svolaném výrobním výboru, zadavatel si vyhrazuje právo  uplatnit svoje provozní připomínky k závěru nálezového protokolu technického stavu stavební části objektu a způsobu jeho opravy

- oprava hradící tabule, odpálení 600mm krycího plechu /12mm/ ve spodní části tabule, oprava pevnostních profilů tabule, navaření nového krycího plechu šíře 12mm. Výměna pryžových těsnících prvků, výměna spojovacího materiálu. Výměna přítlačných lišt těsnících prvků

- celková repase pohonů, oprava a doplnění poškozených částí

- výměna maznic

- kontrola dosedacího prahu a vedení tabulí, oprava poškozených  částí, výměna svislého pásového profilu vedení tabule

- oprava poškozených betonů

- oprava krytů pohonů cévových tyčí a elektropohonu, osazení průchodky céhové tyče uzavíratelnou klapkou

- výroba nového středového krytu pohonu, kryt bude na návodní straně v místě ručního pohonu osazen uzamykatelnými výklopnými dvířky, které umožní ruční manipulaci s pohonem

- demontář nášlapného roštu, oprava poškozených částí roštu a rámu

- degradované železobetové žebro o rozměru 5,0 x 0,65 x 0,6 m se nejprve očistí tlakovou vodou. U obnažené výztuže se odstraní rez a provede protikorozní nátěr. Opravované plochy betonové konstrukce se napenetrují. Do hlubších betonových kaveren (nad 4 cm) se na ocelových kotvičkách zavěsí KARI síť a provede dobetonování (cca 4 m2). Na místech degradovaných povrchově se provede reprofilace k tomu určenými hmotami (7 m2). Následně se provede ochranná stěrka opravovaných ploch.

- navrhnutí a provedení povrchové ochrany tab. uzávěrů a příslušenství objektu /požadujeme opískování SA 2,5, metalizaci 120m  a dostatečný krycí nátěr/

- montáž tabulí a pohonů, seřízení chodu

- demontáž provizórního hrazení odzkoušení těsnosti tabulí

- vypracování podrobné závěrečné zprávy s technickým popisem provedených prací /3paré/