„IDVT 10273501, ř.km 0,42-1,62, Brtí –rekonstrukce úpravy“

zak.č.: 281/2017

# B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1.	Popis území stavby

B.1.a.	Charakteristika stavebního pozemku

B.1.b.	Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

B.1.c.	Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

B.1.d.	Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území

B.1.e.	Vliv stavby na okolní stavby a pozemky

B.1.f.	Požadavky na demolice a kácení dřevin

B.1.g.	Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků

určených k plnění funkce lesa

B.1.h.	Územně technické podmínky napojení na stávající dopravní infrastrukturu

B.1.i.	Věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané a související investice

B.2.	Celkový popis stavby

B.2.1.	Účel užívání stavby, základní kapacity

B.2.2.	Celkové urbanistické a architektonické řešení

B.2.3.	Celkové provozní řešení

B.2.4.	Bezbariérové užívání stavby

B.2.5.	Bezpečnost při užívání stavby

B.2.6.	Základní charakteristika objektů

B.2.7.	Základní charakteristika technických zařízení

B.2.8.	Požárně bezpečnostní řešení

B.2.9.	Zásady hospodaření s energiemi

B.2.10.	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí

B.2.11.	Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

B.3.	Připojení na technickou infrastrukturu

B.4.	Dopravní řešení

B.5.	Řešení vegetace a souvisejících úprav

B.6.	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu

B.7.	Ochrana obyvatelstva

B.8.	Zásady organizace výstavby

B.1.	Popis území stavby

B.1.a.	Charakteristika stavebního pozemku

Řešené území se nachází na bezejmenném  potoce v k.ú. Brtí. Vlastní stavba se nachází na pozemcích vedených jako vodní tok a ostatní plocha. Okolní pozemky jsou částečně zastavěné.

Stavba se nachází v aktivní zóně záplavového území a je vystavena povodňovým událostem. Koryto vodního toku bezejmenného potoka je s právem hospodaření na těchto pozemcích Povodí Vltavy, státní podnik.

Dojde zde ke křížení se sítěmi.

Terén na lokalitě je mírně sklonitý.

Prostor  pro  výstavbu  je  v převážné  části stísněný, vzhledem k provádění ve vymezeném pásu.

Úpravy se budou provádět ve vymezeném prostoru určeném investorem.

Je nutné dodržet předepsané parametry  ( rozměry, spády, výšky ) uvedené v projektu pro správnou funkci všech objektů !

Staveniště je možno charakterizovat jako podmínečně vhodné.

Přebytečné a nevyužitelné materiály budou likvidovány zákonným způsobem.

Předběžné zatřídění dle těžitelnosti : 	tř.3 – 100 %

Úprava je řešena v ř.km 0,910 až do ř.km 1,116 a řeší opravu úpravy  koryta přes celou obec Brtí v délce 206,0 m.

Vlastní koryto potoka je silně poškozené dnovou a břehovou abrazí, s vytrhaným zpevněním, s poškozenými opěrnými zdmi, s místními nánosy a je v některých úsecích nekapacitní.

###### B.1.b.	Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

V souvislosti s přípravou výstavby bylo provedeno geodetické zaměření terénu v rozsahu předpokládané úpravy toku. Stavební řešení je zakresleno do mapy v měřítku 1 : 500 – souřadný systém JTSK, výškový systém Balt po vyrovnání.

Před zahájením stavby bude dodavateli předána situace v digitální formě.

Z hlediska agresivity předpokládáme nízkou agresivitu. Stavebně historický průzkum nebyl vzhledem k charakteru stavby prováděn.

Geologický průzkum nebyl prováděn.

###### B.1.c.	Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Nachází se zde ochranné pásmo vzdušného vedení VN.

Dojde zde ke křížení se vzdušným vedením SEK a vzdušným vedením NN.

Stávající kanalizační výusti budou podchyceny, bude zachován stávající objekt napouštění nádrže, s jeho posunutím.

Nutno dodržet podmínky správců sítí v případě křížení či přiblížení.

Vodovod bude přeložen.

##### B.1.d.	Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území

Stavba se nachází v aktivní zóně záplavového území a je vystavena povodňovým událostem.

Navržené úpravy zvýší stabilitu koryta.

Byla posouzena kapacita stávajícího koryta a ta je Q2 až Q100.

Dojde zde k vylití a to převážně levobřežně, kde jsou volné prostory bez velkých možných škod.

Díky nově navrženým opatřením se zvýší ochrana okolního území a to od Q50 do Q100.

###### B.1.e.	Vliv stavby na okolní stavby a pozemky

V okolí se nachází místní komunikace.

Stavba neovlivní negativně okolní pozemky, zlepší jejich stabilitu.

Nedojde k protieroznímu ohrožení sousedních pozemků.

Dojde ke zlepšení hygienických podmínek a zvýšení kapacity a stability koryta.

###### B.1.f.	Požadavky na demolice a kácení dřevin

V rámci stavby budou káceny dřeviny a to pouze přímo v místě výstavby.

B.1.g.	Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění

funkce lesa

V rámci stavby nedojde k záboru půdního fondu.

Na lokalitě se  nenachází lesní pozemky.

Stavba se nachází v ochranném pásmu pozemků určených k plnění funkce lesa.

###### B.1.h.	Územně technické podmínky napojení na stávající dopravní infrastrukturu

Stavba je přístupná po přilehlých komunikacích (pozemky budou po stavbě upraveny do původního stavu).

Před zahájením stavby bude zřízen pasport komunikací a přilehlých objektů včetně fotodokumentace.

Před zahájením stavby bude konzultováno opatření s DI Policie ČR.

###### B.1.i.	Věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané a související investice

Podmiňující, vyvolané a související investice nejsou známy.

B.2.	Celkový popis stavby

###### B.2.1.	Účel užívání stavby, základní kapacity

Jedná se o opravu v celkové délce 206,0 m.

Dále bude vybourána stávající poškozená opěrná zeď v dl. 16,5 + 1,6 m a kanalizace DN 600 v dl. 6,0 m.

Stavba nevyžaduje trvalého pracovníka, pouze pro občasnou údržbu.

###### B.2.2.	Celkové urbanistické a architektonické řešení

Rekonstrukce koryta nebude mít z pohledu urbanistického pohledu žádný vliv na řešené území. Stavba neovlivní dosavadní uspořádání krajiny. Z pohledu architektonického dojde ke změně vzhledu do podoby přírodně blízké, což bude mít pozitivní vliv na začlenění technické stavby do přírody.

###### B.2.3.	Celkové provozní řešení

Stavba bude prováděna běžnou technologií výstavby.

###### B.2.4.	Bezbariérové užívání stavby

Jedná se o úpravu toku v zastavěném území bez vlivu na bezbariérovou přístupnost.

Stávající most i lávka budou zachovány ve stávajícím stavu.

B.2.5.	Bezpečnost při užívání stavby

Jedná se o běžnou stavbu, která nevyžaduje zvýšenou bezpečnost při užívání.

B.2.6.	Základní charakteristika objektů

###### SO-1  Úprava toku

Celková délka úpravy toku je 206,0 m.

V úseku úpravy ve staničení M 910,0 – 958,0 v dl. 48,0 m bude odstraněna suť, vybourána poškozená dlažba ze struskobetonových tvárnic, s opevněním dna v šířce 1,0 m a části svahů dlažbou z lomového kamene do betonu, s ohumusováním a osetím svahů.

Budou zde zřízeny 3 ks stabilizačních prahů z lomového kamene na MC. Bude provedeno plynulé napojení na stávající propustek 1,25 x 1,0 m.

Výusti stávajících kanalizací budou podchyceny s napojením do dlažby do betonu.

V úseku úpravy ve staničení M 958,0 – 968,0 v dl. 10,0 m bude odstraněna suť, vybourána poškozená dlažba, s opevněním dna v šířce 1,0 –2,5 m a části svahů dlažbou z lomového kamene do betonu s ohumusováním a osetím svahů.

Koryto bude plynule napojeno na stávající mostek.

Poškozené opěrné zdi budou odstraněny a zřízeny nové. Pravobřežní zeď je navržena v délce 4,50 m, levobřežní v délce 13,00 m, z betonu do betonového základu, s obkladem lomovým kamenem se zábradlím.

Bude zde odstraněn 1 ks stromu DN 300, včetně pařezu.

Pro budoucí uložení přípojek pro objekt č.p. 2 budou osazeny chráničky DN 100 2x 5,0 m.

Jsou zde osazeny 2 ks kamenných prahů na MC.

V úseku pod mostkem ve staničení M 968,0 – 972,5, v dl. 4,5 m, bude odstraněna suť, vybourána poškozená dlažba, s opevněním dna v šířce 2,50 m kamennou dlažbou.

V úseku M 972,5 – 989,5 v dl. 17,0 m, bude vytvořeno nové koryto, s opevněním dna v šířce 1,00 – 2,50 m a části svahů dlažbou z lomového kamene do betonu s ohumusováním a osetím svahů. koryto bude plynule napojeno na stávající mostek.

Stávající propustek DN 600 v dl. 7,50 m, včetně čel a základů bude vybourán.

Část poškozené opěrné zdi bude odstraněna.

Pravobřežní zeď je navržena v délce 18,50 m, levobřežní v délce 2,50 m, z betonu do betonového základu, s obkladem lomovým kamenem a zábradlím.

Výstavba pravobřežní zdi umožní přístup na celý pravý břeh po odstranění nekapacitního propustku DN 600. Jsou zde osazeny 2 ks kamenných prahů na MC.

V úseku M 989,5 – 1043,5 v délce 54,0 m bude odstraněna suť, vybourána poškozená dlažba, tvarově a směrově upraveno koryto, s opevněním dna v šířce 1,0 m a části svahů dlažbou z lomového kamene, s ohumusováním a osetím svahů.

Jsou zde osazeny 2 ks kamenných prahů na MC. Výusti stávajících kanalizací budou podchyceny.

Stávající mělký propustek DN 300 v dl. 5,50 m bude vybourán a nahrazen DN 300 v oceli.

Bude zrušen stávající poškozený vzdouvací objekt pro napouštění rybníka (dojde k jeho posunu).

V úseku M 1043,5 – 1048,5 v dl. 5,0 m bude odstraněna suť, vybourána poškozená dlažba, tvarově a směrově upraveno koryto, s opevněním dna šířky 1,0 m a části svahů dlažbou z lomového kamene, s ohumusováním a osetím svahů.

Je zde navržen 1 práh z lomového kamene na MC.

V úseku 1048,5 – 1060,0 v dl. 11,5 m bude odstraněna suť, vybourána poškozená dlažba, tvarově a směrově upraveno koryto s rozšířením ve dně na 1,8 až 2,7 m, s prohloubením vůči niveletě o 0,5 m o objemu sedimentačního prostoru 16,0 m3. Dno a svahy jsou navrženy z dlažby z lomového kamene.

Budou zde 2 ks zdí stupně z lomového kamene do betonového základu. Koncový stupeň bude osazen vzdouvacími hradítky pro nově prodloužené napouštění rybníka.

V úseku staničení M 1060,0 – 1 116,0 bude stávající poškozené koryto pročištěno, s odstraněním poškozené dlažby a opevněním dna v šířce 0,80 m a celého svahu rovnaninou z lomového kamene 200 – 500 kg.

Budou zřízeny 3 ks zvýšených balvanitých prahů. Úprava bude plynule napojena na stávající nepoškozené koryto.

Veškeré výusti kanalizací budou podchyceny. Pravobřežně budou pro zajištění přístupu odstraněny křoviny v ploše 250,0 m2.

Vjezd na pravobřežní pozemky při výstavbě bude po odstranění propustku zajištěn zemní rampou ve sklonu 1:6, šířky 4,0 m, se zpevněním rampy a části přístupové plochy štěrkovým korytem.

Pod rampu bude osazeno odvodnění DN 300 v dl. 5,50 m.

SO-2  Přeložka vodovodu

Stávající vodovod bude vybourán a nahrazen přeložkou v délce 12,0 m z trub DN 50, s odkalením a osazením chráničky DN 100 v dl. 5,0 m.

SO-3  Úprava potrubí napouštění

Stávající odběr bude posunut, s prodloužením potrubí DN 300 v dl. 20,5 m, včetně osazení 2 ks lomových šachet.

SO-4  VON

Jedná se o vedlejší ostatní náklady.

B.2.7.	Základní charakteristika technických zařízení

Bližší popis je proveden v předchozím popisu.

B.2.8.	Požárně bezpečnostní řešení

Jedná se o stavbu bez požárního rizika.

Veškeré hlavní příjezdové komunikace a stávající vjezdy budou zachovány beze změny.

Nebude změněn účel využití.

B.2.9.	Zásady hospodaření s energiemi

Stavba je bez nároku na energie.

B.2.10.	  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí

Stavba je bez výrazných hygienických požadavků a požadavků na pracovní prostředí.

Dojde ke zlepšení hygieny prostředí a to zejména odstraněním nánosů a nátrží.

B.2.11.	  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Ochrana stavby před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy, před technickou seizmicitou a před hlukem není vzhledem k charakteru řešena.

Území se nenachází v poddolované oblasti s výskytem metanu.

Jedná se o stavbu v zátopovém území a vzhledem k charakteru a místu nejsou řešena protipožární opatření.

B.3.	Připojení na technickou infrastrukturu

Stavba nevyžaduje připojení na technickou infrastrukturu.

B.4.	Dopravní řešení

Přístup na lokalitu je řešen po přilehlých komunikacích a pozemcích.

Trasy přístupů jsou dostatečně únosné.

Po skončení stavby budou veškeré povrchy upraveny do původního stavu.

Před zahájením stavby bude konzultováno opatření s DI Policie ČR.

B.5.	Řešení vegetace a souvisejících úprav

V rámci stavby není řešena náhradní výsadba a související úpravy.

B.6.	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu

Stavba bude prováděna v zastavěném území. V průběhu stavby dojde ke krátkodobému zhoršení životního prostředí v okolí komunikací, po kterých bude dovážen na stavbu materiál. Z hlediska ŽP bude okolí nepříznivě ovlivněno zejména hlukem a prachem.

V každém případě je třeba zachovat přístup obyvatelům, vozidlům hasičů, policie, zdravotnické pomoci a případně zásobování.

Realizovaná stavba nebude produkovat žádný odpad. Realizovaná stavba bude mít na životní prostředí kladný vliv.

- Požaduje se, aby dodavatel stavby používal strojní stavební mechanismy a dopravní     prostředky v odpovídajícím technickém stavu tak, aby nedocházelo k únikům a úkapům ropných látek a dalších závadných látek podle vodního zákona (př. odstavené mechanismy podkládat vanami či sorpčními rohožemi; mít k dispozici sorpční prostředky) a v případě zacházení se závadnými látkami ve větším množství bude mít dodavatel zpracovaný havarijní plán dle vyhlášky o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu. Dodavatel zajistí, aby komunikace nebyly znečišťovány (buď čištěním stavební techniky před vjezdem na komunikaci , nebo odstraněním zeminy nanesené na komunikaci stavební technikou).

b) Provádět (dodavatel stavby) preventivní opatření nebo nápravná opatření v souladu se zákonem o předcházení ekologické újmě (zejména opatřeními uvedenými v předcházejícím bodě).

c)  Povrchy dotčeného území budou uvedeny do původního stavu bezprostředně po dokončení stavby.

d) Práce na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích budou prováděny pokud možno mimo vegetační období.

Realizací stavby nedojde dle předpokladu k negativnímu ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva zájmové lokality.

Během výstavby se předpokládá krátkodobé zvýšení prašnosti. Jinak stavba nebude mít na ovzduší a klima žádný vliv.

Realizací stavby nedojde k ovlivnění stávajících hlukových poměrů, dílo nezahrnuje žádné technologické celky, které by byly zdrojem emisí hluku.

Po dobu výstavby dojde k ovlivnění průtokových poměrů na bezejmenném potoce, ale pouze krátkodobě.

Realizovaný záměr nebude mít vliv na jakost vody.

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby se vliv na hydrogeologii nepředpokládá (zajištěno propojením zvodně dna a okolí).

Nelze předpokládat významné dopady na půdu a horninové prostředí.

Na ponechanou vegetaci podél toku stavba nebude mít žádný vliv, porosty budou při stavbě chráněny.

Realizací stavby nedojde k přímému dotčení lokalit soustavy Natura 2000 ani zvláště chráněných území. V řešené lokalitě ani v širším zájmovém území výstavby se nenacházejí žádné památné stromy. Nacházejí se zde významné krajinné prvky taxativně stanovené přímo zákonem č.114/1992 Sb., tj. vodní tok a údolní niva.

V souvislosti s výstavbou dojde k zásahu do významného krajinného prvku. Realizace záměru ovlivní složky přírodního prostředí z dlouhodobého hlediska pozitivně, dojde ke zlepšení biotechnického stavu lokality, tedy i biotopů fauny.

Celkově lze konstatovat, že se stavba závažnějším způsobem na charakteru krajinného rázu území neprojeví.

V rámci stavby není nutno řešit vyjímky ohledně výskytu živočichů a termínů provádění.

B.7.	Ochrana obyvatelstva

V rámci stavby není nutné řešit.

B.8.	Zásady organizace výstavby

Stavba bude provedena dodavatelsky firmou  na základě výběrového řízení a  na podkladě uzavřené smlouvy o dílo mezi investorem a dodavatelskou organizací. Dodavatel je oprávněnou organizací z hlediska zákona o živnostenském podnikání a je zapsán v obchodním rejstříku.

V trase výstavby se nachází cizí zařízení a vedení. Při realizaci stavby ani provozem nesmí být ohrožen provoz stávajících zařízení.

Stavební práce vzhledem k charakteru stavby nekladou zvýšené nároky na zvláštní použití speciálního strojního zařízení pro montáž a dopravu. Při výstavbě budou používány běžné stroje a dopravní prostředky.

Provoz stavby nezatíží stávající faktory životního prostředí v jejím místě. Exhalace nejsou žádné.

Stavba neobsahuje žádné technologie zvyšující nebo snižující okolní teplotu ovzduší nebo podzemních vod ani zdroje nebezpečného záření. Hladina zvuku vyhoví požadavkům předpisů.

Bude-li během provozu použito látek, které budou likvidovány v souladu s návody k použití s ukládáním do samostatné nádoby a odvozem do sběrného dvora. V případě provozu skladu se bude jednat o tuhý komunální odpad.

Stavba nemá žádné negativní vlivy na obyvatelstvo. Přechodná hluková zátěž při realizaci stavebních prací vzniká z použití stavební mechanizace a bude omezena na minimum. Práce nebudou prováděny v době nočního klidu.

V průběhu provádění stavby hluk ve venkovních prostorách nepřekročí 65dB v ekvivalentní hladině hluku.

Stavba bude prováděna v pracovních dnech v denní době od 7.00 hod do 17.00 hod,

v době pracovního volna od 8.00 hod do 15.00 hod.

Lhůta provádění stavebních prací je 4 měsíce.

K negativním vlivům na osvětlení a oslunění sousedních objektů rovněž nedochází. Po dobu výstavby dojde přechodně k omezenému zhoršení životního prostředí hlukem stavebních mechanizmů a staveništní dopravy. Tyto účinky budou omezeny na nejnutnější míru v rámci technických možností. Po dokončení stavby bude provedeno osetí  ploch dotčených stavbou a obnova poškozených krytů .

Z hlediska vlivu je stavba navržena tak, aby došlo k co nejmenšímu zásahu do přírodních prvků.

Kvalita vody je dobrá a pro účely zásobení stavby je vhodná. Bude průběžně sledována a vyhodnocována.

Výstavbou dojde ke zlepšení hygieny prostředí, odstraněním stupňů dojde ke snížení tvorby nánosů.

Je nutné zabránit úniku ropných  látek z mechanizmů při provádění stavby a mechanizaci nenechávat odstavenou v korytě toku.

Z hlediska ochrany při ropné havárii budou v trase odtoků připraveny prostory pro možné umístění norné stěny s připraveným sorpčním materiálem pro zachycení ropných látek.

Při pracovní činnosti v prostoru možné zátopy je nutné sledovat vodní stav. Denně je nutno z tohoto prostoru odstraňovat veškeré pracovní pomůcky, stavební materiál, vytěžený materiál i pomocné konstrukce včetně veškeré mechanizace.

Při zvýšeném vodním stavu (povodeň) je nutno neprodleně přerušit práce s opatřením dle předchozího.

Z hlediska havarijního plánu je nutné doplňování a čerpání PHM a maziv provádět mimo prostor staveniště, a to na místech k tomu určených. Musí se zabránit úkapům z mechanizmů. Dojde-li k tomuto znečištění, je nutno okamžitě zamezit dalšímu znečišťování včetně provedení sběru kontaminované zeminy do nepropustných nádob s likvidací zodpovědnou firmou.

Dojde-li ke kontaminaci vody, je nutné okamžitě zabránit dalšímu postupu znečištění vodního toku s vytvořením hrázek s připravenou sorpční hmotou.

Každou havárii nutno nahlásit zodpovědným orgánům (HZS, příslušnému  vodoprávnímu úřadu, Povodí Vltavy a Inspektorátu životního prostředí).

K zařízení staveniště budou použity pouze pozemky dotčené stavbou. Nepředpokládá se budování stavebních objektů pro provoz staveniště. Podle potřeby bude v blízkosti pozemku umístěna přenosná stavební buňka a nezbytné sociální a bezpečnostní zařízení. Staveniště je třeba vybavit základními hasebními prostředky. Telefonické spojení pro případ nouzového volání bude zajištěno mobilními telefony dodavatele.

Zásobování stavby materiálem se předpokládá průběžné. Skladovací prostory pro nezbytný stavební materiál budou situovány v blízkosti  stavby .

Všechny tyto  objekty nutno umístit mimo zátopovou oblast.

Veškeré objekty budou na staveništi osazeny pouze po dobu výstavby na nejnutnější dobu.  Ubytování stavebních dělníků bude mimo staveniště. Sociální zařízení bude dle potřeby využíváno i případnými subdodavateli. Pozemek výstavby  bude náležitým způsobem zabezpečen po celou dobu stavby. Výkopy, nezabezpečené jámy a stavební šachty zajistí prováděcí organizace ve smyslu vyhl. č. 309/2006 Sb.

Voda pro stavbu bude používána z cisterny, která bude dočasně umístěna na stavbě. Případná potřeba technologické vody bude řešena odběrem z bezejmenného potoka. Betony budou realizovány dovozem betonu z mixů.

Objekt bude případně připojen na rozvod elektřiny jako maloodběr podle podmínek rozvodných závodů v místě. Odběrovou sazbu si zvolí investor při podání žádosti o připojení (elektroměr). Pro měření odběru elektrické energie pro stavbu bude osazen staveništní rozvaděč.

Lokalita je přístupná po stávajících komunikacích a přilehlých pozemcích.

Veškeré poškozené konstrukce budou opraveny.

Při provádění stavby musí být učiněna taková opatření, aby nedošlo k narušení bezpečnosti silničního provozu a znečišťování pozemních komunikací. Na staveništi je nutné dbát zvýšené opatrnosti při pohybu a skladování.

Počet pracovníků dodavatele stavby, jejich profesí a případných subdodavatelů si bude řídit stavbyvedoucí tak, aby zajistil návaznost profesí a splnění plánovaných lhůt výstavby. Časový průběh stavby je vázán smluvními podmínkami dodavatele a investora.

Stavba je navržena tak, aby byly dodrženy obecné zásady ochrany životního prostředí.

Budoucí provoz stavby je navržen tak, že neznečišťuje a nepoškozuje životní prostředí jeho jednotlivé složky, organizmy a místní ekosystém.

| kód odpadu | Název | kategorie | způsob likvidace |
| --- | --- | --- | --- |
| 08 01 99 | kovový nebo plastový obal se zbytky nátěrových hmot vodou ředitelných | Q1 | odvoz sběrný dvůr |
| 20 01 28 | Barva, lepidla a pryskyřice včetně obalu neuvedené pod číslem 20 01 27 | Q1 | odvoz sběrný dvůr |
| 20 03 01 | směsný komunální odpad | Q14 | D1 (sběrná nádoba a odvoz smluvní organizací na skládku) |

Při stavbě objektu bude vzniklý odpad roztříděn, řádně uložen na staveništi a případně odvezen na řízenou skládku. V případě výskytu nebezpečných odpadových látek zajistí prováděcí organizace jejich řádné oddělené a bezpečné uložení a zabezpečí aby nemohly být zneužity cizími osobami. Dřevo bude alternativně využito jako palivové dříví. Na místě stavby nesmí být odpady spalovány na volném prostranství.

Jedná se o následující odpady:

| kód odpadu | Název | kategorie | způsob likvidace |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 03 99 | směsný odpad, obaly | Q1, Q6 | D1 (sběrná nádoba a odvoz smluvní organizací na skládku) |
| 17 05 04 | zemina vytěžená s kameny | Q1 | D1 (odvoz na skládku) |
| 17 09 04 | směsný stavební odpad | Q1 | D1 (odvoz na skládku) |
| 17 06 04 | izolační materiály netoxické | Q1 | D1 (odvoz na skládku) |
| 20 01 38 | Dřevo | Q1 | D1 nebo R1 (odvoz na skládku, nebo jako palivové dřevo) |
| 20 01 13 20 01 28 | zbytky barev a ředidel | C41, H3 H4, H5, H6 | D1 (odvoz na řízenou skládku) |

Žádné nové stavební objekty nebudou v předběžném provozu. Stavba bude užívána

investorem po dokončení, převzetí a vydáním kolaudačního souhlasu.

Veškerá zařízení staveniště jsou provizoria postavená a využívaná k dočasnému používání po dobu výstavby. Tato zařízení se po skončení výstavby demontují a prostor se uvede do původního stavu nejpozději do kolaudace.

Za bezpečnost provozu staveniště a jeho bezpečnostní vybavení zodpovídá příslušná dodavatelská organizace. Dodavatel stavebních a montážních prací je povinen dbát na bezpečnost práce a provozu staveniště i v době své nepřítomnosti . a používat doporučené pracovní postupy výrobců a dodavatelů materiálů a technologií. Na staveniště mají přístup pouze oprávněné osoby dodavatele a investora a to pouze se souhlasem odpovědné osoby (stavbyvedoucí). Investor bude poučen generálním dodavatelem o způsobu pohybu po staveništi.Zejména je třeba zabezpečit volné výkopy a místa na stavbě s možností pádu z výšky. Za bezpečnost provozu technických zařízení na staveništi zodpovídá jejich obsluha.Na staveništi bude na vhodném místě přístupný instruktážní návod pro řešení případných havarijních situací.

K 1.1.2007 vstoupil v platnost zákon č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Podrobné podmínky jednotlivých paragrafů zákona stanovilo Vládní nařízení č.591/2006 Sb. a 592/2006 Sb., kterými jsou určeny minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v přílohách 591/2006:

č.1   Další požadavky na staveniště

č.2   Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi

č.3   Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy

č.4   Náležitosti oznámení o zahájení prací

č.5 Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán.

Zejména je nutno zdůraznit potřebu dodržování bezpečnostních předpisů při provádění zemních a bouracích prací, při zdvihání břemen, svařování a řezání plamenem a při pracích s elektrickými stroji  a zařízeními, ev. při práci pod vysokým napětím.

Na jednotlivé práce je možno nasazovat pouze pracovníky, kteří jsou řádně vyškoleni a jsou poučeni o příslušných bezpečnostních předpisech. Při práci na strojích a práci se zařízeními musí mít pracovníci příslušná oprávnění k jejich obsluze.

Před zahájením stavebních prací je nutno dodavatelem stavby ověřit stav inženýrských sítí, sítě vytýčit a práce provádět tak, aby nedošlo k narušení a zásahu do těchto sítí. Polohu inženýrských sítí je nutno ověřit kopanými sondami. Vytýčení  průběhu inženýrských sítí zajišťuje přímý zhotovitel stavebních prací.

Jakýkoliv zásah do inženýrských sítí je nutno předem dohodnout se správcem sítě, za jehož dozoru budou prováděny i následující práce a práce v ochranném pásmu těchto sítí.

Kontrolní prohlídka probíhá dle par.133 a 134 Sb.183/2006 a plán lze uvést takto:

- kontrolní prohlídka po odkrytí základové spáry opěrných zdí

V případě že na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

V tomto případě je celková předpokládaná doba trvání prací a činností delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti  a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště.

Stavba musí být označena tabulí s uvedením potřebných údajů.

Před zahájením stavby zadavatel stavby zajistí, aby byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.