„IDVT 10273501, ř.km 0,42-1,62, Brtí –rekonstrukce úpravy“

zak.č.: 281/2017

# D.1.1.1,2 Technická zpráva

1. SO-1 Úprava toku

2. SO-2  Přeložka vodovodu

3. SO-3  Úprava potrubí napouštění

4. SO-4  VON

###### SO-1  Úprava toku

Celková délka úpravy toku je 206,0 m.

V úseku úpravy ve staničení M 910,0 – 958,0 v dl. 48,0 m bude odstraněna suť, vybourána poškozená dlažba ze struskobetonových tvárnic, s opevněním dna v šířce 1,0 m a části svahů dlažbou z lomového kamene do betonu, s ohumusováním a osetím svahů.

Budou zde zřízeny 3 ks stabilizačních prahů z lomového kamene na MC. Bude provedeno plynulé napojení na stávající propustek 1,25 x 1,0 m.

Výusti stávajících kanalizací budou podchyceny s napojením do dlažby do betonu.

V úseku úpravy ve staničení M 958,0 – 968,0 v dl. 10,0 m bude odstraněna suť, vybourána poškozená dlažba, s opevněním dna v šířce 1,0 –2,5 m a části svahů dlažbou z lomového kamene do betonu s ohumusováním a osetím svahů.

Koryto bude plynule napojeno na stávající mostek.

Poškozené opěrné zdi budou odstraněny a zřízeny nové. Pravobřežní zeď je navržena v délce 4,50 m, levobřežní v délce 13,00 m, z betonu do betonového základu, s obkladem lomovým kamenem se zábradlím.

Bude zde odstraněn 1 ks stromu DN 300, včetně pařezu.

Pro budoucí uložení přípojek pro objekt č.p. 2 budou osazeny chráničky DN 100 2x 5,0 m.

Jsou zde osazeny 2 ks kamenných prahů na MC.

V úseku pod mostkem ve staničení M 968,0 – 972,5, v dl. 4,5 m, bude odstraněna suť, vybourána poškozená dlažba, s opevněním dna v šířce 2,50 m kamennou dlažbou.

V úseku M 972,5 – 989,5 v dl. 17,0 m, bude vytvořeno nové koryto, s opevněním dna v šířce 1,00 – 2,50 m a části svahů dlažbou z lomového kamene do betonu s ohumusováním a osetím svahů. koryto bude plynule napojeno na stávající mostek.

Stávající propustek DN 600 v dl. 7,50 m, včetně čel a základů bude vybourán.

Část poškozené opěrné zdi bude odstraněna.

Pravobřežní zeď je navržena v délce 18,50 m, levobřežní v délce 2,50 m, z betonu do betonového základu, s obkladem lomovým kamenem a zábradlím.

Výstavba pravobřežní zdi umožní přístup na celý pravý břeh po odstranění nekapacitního propustku DN 600. Jsou zde osazeny 2 ks kamenných prahů na MC.

V úseku M 989,5 – 1043,5 v délce 54,0 m bude odstraněna suť, vybourána poškozená dlažba, tvarově a směrově upraveno koryto, s opevněním dna v šířce 1,0 m a části svahů dlažbou z lomového kamene, s ohumusováním a osetím svahů.

Jsou zde osazeny 2 ks kamenných prahů na MC. Výusti stávajících kanalizací budou podchyceny.

Stávající mělký propustek DN 300 v dl. 5,50 m bude vybourán a nahrazen DN 300 v oceli.

Bude zrušen stávající poškozený vzdouvací objekt pro napouštění rybníka (dojde k jeho posunu).

V úseku M 1043,5 – 1048,5 v dl. 5,0 m bude odstraněna suť, vybourána poškozená dlažba, tvarově a směrově upraveno koryto, s opevněním dna šířky 1,0 m a části svahů dlažbou z lomového kamene, s ohumusováním a osetím svahů.

Je zde navržen 1 práh z lomového kamene na MC.

V úseku 1048,5 – 1060,0 v dl. 11,5 m bude odstraněna suť, vybourána poškozená dlažba, tvarově a směrově upraveno koryto s rozšířením ve dně na 1,8 až 2,7 m, s prohloubením vůči niveletě o 0,5 m o objemu sedimentačního prostoru 16,0 m3. Dno a svahy jsou navrženy z dlažby z lomového kamene.

Budou zde 2 ks zdí stupně z lomového kamene do betonového základu. Koncový stupeň bude osazen vzdouvacími hradítky pro nově prodloužené napouštění rybníka.

V úseku staničení M 1060,0 – 1 116,0 bude stávající poškozené koryto pročištěno, s odstraněním poškozené dlažby a opevněním dna v šířce 0,80 m a celého svahu rovnaninou z lomového kamene 200 – 500 kg.

Budou zřízeny 3 ks zvýšených balvanitých prahů. Úprava bude plynule napojena na stávající nepoškozené koryto.

Veškeré výusti kanalizací budou podchyceny. Pravobřežně budou pro zajištění přístupu odstraněny křoviny v ploše 250,0 m2.

Vjezd na pravobřežní pozemky při výstavbě bude po odstranění propustku zajištěn zemní rampou ve sklonu 1:6, šířky 4,0 m, se zpevněním rampy a části přístupové plochy štěrkovým korytem.

Pod rampu bude osazeno odvodnění DN 300 v dl. 5,50 m.

SO-2  Přeložka vodovodu

Stávající vodovod bude vybourán a nahrazen přeložkou v délce 12,0 m z trub DN 50, s odkalením a osazením chráničky DN 100 v dl. 5,0 m.

SO-3  Úprava potrubí napouštění

Stávající odběr bude posunut, s prodloužením potrubí DN 300 v dl. 20,5 m, včetně osazení 2 ks lomových šachet.

SO-4  VON

Jedná se o vedlejší ostatní náklady.