Projekce Máša s.r.o.

Rumburská 483/6

190 00 Praha 9, Střížkov

Bezděkovka (IDVT 10175214), Bezděkov, úprava koryta v obci

Seznam příloh:

A –	Průvodní zpráva

B – 	Souhrnná technická zpráva

C – 	Situační výkresy

C.1 – Situační výkres 1:10 000

C.2 – Situační výkres – katastrální mapa

D –   Dokumentace objektů

E –   Dokladová část

Investor     : Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové

Datum       : 02/2018

Zak. číslo : 27/2017

Příloha č.:  A., B.

Obsah:

A. Průvodní  zpráva

1.	Identifikační údaje o stavbě a investorovi

2.	Seznam vstupních podkladů

3.	Údaje o území

4.	Údaje o stavbě

5.	Členění stavby na objekty

B. Souhrnná  technická  zpráva

1.	Popis území stavby

2.	Celkový popis stavby

3.	Připojení na technickou infrastrukturu

4.	Dopravní řešení

5.	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

6.	Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana

7.	Ochrana obyvatelstva

8.	Zásady organizace výstavby

## A. Průvodní  zpráva

# Identifikační údaje o stavbě a investorovi

1.1) Údaje o stavbě

Název stavby :  Bezděkovka (IDVT 10175214), Bezděkov, úprava koryta v obci

Místo stavby : 		  Bezděkov

Katastrální území : 	  Bezděkov

Kraj : 				  Kraj Vysočina

Umístění stavby :		  pozemek č. 88/14; 39/45; 39/44

Vodní tok : 			  vodní tok Bezděkovka

ID toku:			  10175214

Č. hydrolog. pořadí : 	  1-03-05-008

Obecní úřad : 		  OÚ Bezděkov

Stavební úřad : 		  MÚ Chotěboř

Vodohospodářský úřad :  MÚ OŽP Chotěboř

Dodavatel:			  bude určen výběrovým řízením

Stupeň : 	dokumentace pro provedení stavby

1.2) Údaje o stavebníkovi

Investor : 			  Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8

Hradec Králové

500 03

IČO: 70890005

1.3) Údaje o zpracovateli dokumentace

Projektant : 			 Projekce Máša, s.r.o.

- Rumburská 483/6,

Praha 9, Střížkov

IČO :  26976421

Autorizovaná osoba:	Josef Máša

Autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby

č. autorizace: 140061

# Seznam vstupních podkladů

- mapy katastru nemovitostí 1:2880

- zaměření území pro projektovou dokumentaci

- podklady od obce Bezděkov

- N-leté průtoky – Český hydrometeorologický ústav Hradec Králové

- geometrický plán

Tyto podklady byly upřesněny na základě projednání požadavků s investorem a zjištění a doplnění podzemních inženýrských sítí. Úprava potoka je zakreslena do katastrální mapy a do podrobné situace 1:200.

Projektová dokumentace je zpracována dle požadavku investora.

# Údaje o území

a) Rozsah řešeného území

Vodní tok Bezděkovka prochází středem obce Bezděkov a pod obcí ústí do vodního toku Cerhovka. Jedná se o hydrologické číslo povodí 1-03-05-008 s plochou povodí 1,78 km2.

V současné době dochází v zastavěné části obce při velkých vodách k častému zaplavování přilehlých pozemků a způsobování škod na majetku občanů obce. Z tohoto důvodu je navržena úprava koryta vodního toku Bezděkovka. Úprava koryta v zastavěné části obce je navržena na průtok Q100= 8m3/s.

Rekonstrukce vodního toku Bezděkovka je navržena od již provedené úpravy koryta potoka až k místnímu rybníku. Úsek pod mostem přes státní silnici III/34527 není součástí tohoto projektu.

b) Údaje o ochraně území

Vodní tok Bezděkovka se nachází v CHKO Železné hory.

c) Údaje o odtokových poměrech

Průtočná kapacita současného potoka je v dolní části 3,62m3/s, což je cca Q10 – výpočet viz. příloha č. 2.Ani v horní části potok nevyhovuje na Q100.

Z tohoto důvodu je navrženo rozšíření dna potoka a úprava břehů v zastavěné části obce na průtočnou kapacitu Q100= 8 m3/s. N-leté průtoky viz. příloha Český hydrometeorologický ústav Hradec Králové.

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentaci

Projekt je v souladu s územně plánovací dokumentací. Jedná se o úpravu současného vodního toku.

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím

Jedná se o úpravu současného vodního toku.

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Jedná se o úpravu současného vodního toku.

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Při zpracování projektové dokumentace byly dodrženy všechny požadavky dotčených orgánů – viz. Dokladová část

h) Seznam výjimek a úlevových řešení

Výjimky nejsou.

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic

V rámci stavby bude provedena přeložka současného spojového kabelu.

j) Seznam pozemků dotčených stavbou

dle Katastrální mapy kat. území Bezděkov u Libice n/D

| Číslo Dle KN | Číslo dle ZE | Vlastník | List vlast. | Katastrální území |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 88/14 |  | Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové | 983 | Bezděkov u Libice n/D |
| 39/45 |  | Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové | 983 |  |
| 39/44 |  | Obec Bezděkov, č. p. 22, 58301 Bezděkov | 10001 |  |

Dle geometrického plánu

# Údaje o stavbě

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o úpravu současného vodního toku.

b) Účel užívání stavby

Jedná se o vodní tok Bezděkovka..

c) Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalého charakteru.

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Nejedná se o kulturní památku.

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Netýká se této stavby.

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů.

Při zpracování projektové dokumentace byly dodrženy všechny požadavky dotčených orgánů – viz. Dokladová část

g) Seznam výjimek a úlevových řešení

Výjimky nejsou.

h) Návrhové kapacity stavby

Úprava potoka je navržena v délce 195,7m.

i) Základní bilance stavby

Netýká se této stavby

j) Základní předpoklady stavby

Termín zahájení stavby stanoví investor. Předpokládá se, že výstavba bude probíhat po funkčních celcích a celky budou ihned uváděny do provozu umožňující provoz na komunikacích a přístup k objektům. Postup výstavby bude odsouhlasen s investorem.

k) Orientační náklady stavby

Viz. rozpočet.

# Členění stavby na objekty

Úprava vodního toku není členěna na stavební objekty.

## B. Souhrnná  technická  zpráva

# Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku

Jedná se o úpravu současného vodního toku.

b) Výčet a závěry provedených průzkumů

Zaměření

Zaměření zájmové oblasti bylo pro projektovou dokumentaci provedeno v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv.

Průzkum uložení dosavadních podzemních sítí

Byl proveden z dokumentace správců sítí a pochůzkou na místě uvažované stavby.

Před zahájením zemních prací musí být provedeno vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, aby nedošlo k jejich poškození. Kabel spojů musí být posunut. Toto provede vlastník sítě na základě objednávky. V nabídkovém rozpočtu bude zahrnuto částkou 50 000 Kč bez DPH.

Geologický průzkum

Geologický průzkum nebyl proveden, protože investor jej neobjednal. Zatřídění zemin vychází z obdobných staveb v okolí. Lze předpokládat zeminu s třídou těžitelnosti č. 3, č. 4 a č. 5.

c) Stávající ochranná pásma

Tato stavba se dotýká ochranného pásma spojového kabelu, plynovodu a nadzemního el. vedení. Spojový kabel je nutno přeložit.

d) Poloha vzhledem k záplavovému území

Jedná se o vodní tok Bezděkovka.

e) Vliv stavby na okolní stavby

Vodní tok Bezděkovka prochází středem obce Bezděkov a pod obcí ústí do vodního toku Cerhovka. Jedná se o hydrologické číslo povodí 1-03-05-008 s plochou povodí 1,78 km2.

V současné době dochází v zastavěné části obce při velkých vodách k častému zaplavování přilehlých pozemků a způsobování škod na majetku občanů obce. Z tohoto důvodu je navržena úprava koryta vodního toku Bezděkovka. Úprava koryta v zastavěné části obce je navržena na průtok Q100= 8m3/s.

Hlavním účelem stavby je zamezit rozvodnění vodního toku Bezděkovka  a zaplavování přilehlých pozemků v zastavěné části obce Bezděkov.

f) Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin

Úprava vodního toku nevyžaduje žádné asanace, demoliční práce a ani kácení dřevin.

g) Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu

Úprava potoka se netýká zemědělských pozemků.

h) Územní technické podmínky

Nejsou.

i) Věcné a časové vazby

Termín zahájení stavby stanoví investor. Předpokládá se, že výstavba bude probíhat po funkčních celcích a celky budou ihned uváděny do provozu umožňující provoz na komunikacích a přístup k objektům. Postup výstavby bude odsouhlasen s investorem.

# Celkový popis stavby

2.1. Účel užívání stavby

Vodní tok Bezděkovka prochází středem obce Bezděkov a pod obcí ústí do vodního toku Cerhovka. Jedná se o hydrologické číslo povodí 1-03-05-008 s plochou povodí 1,78 km2.

V současné době dochází v zastavěné části obce při velkých vodách k častému zaplavování přilehlých pozemků a způsobování škod na majetku občanů obce. Z tohoto důvodu je navržena úprava koryta vodního toku Bezděkovka. Úprava koryta v zastavěné části obce je navržena na průtok Q100= 8m3/s.

Rekonstrukce vodního toku Bezděkovka je navržena od již provedené úpravy koryta potoka až k místnímu rybníku. Úsek pod mostem přes státní silnici III/34527 není součástí tohoto projektu.

Na vodním toku se nachází dvě přejezdné lávky pro osobní automobily do 3,5t a jedna lávka pro pěší. Tyto lávky jsou navrženy nové v místě současných lávek. Dále se na vodním toku nachází kamenný schod, který bude upraven.

Úprava potoka je navržena v délce 195,7m

Realizací záměru je předpoklad zlepšení celkového rázu obce a to především s pozitivním vlivem pro životní prostředí.

2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení

Netýká se této stavby.

2.3. Celkové provozní řešení

Provoz a údržbu vodního toku bude zajišťovat obec Bezděkov.

2.4. Bezbariérové užívání stavby

Netýká se této stavby.

2.5. Bezpečnost při užívání stavby

Po skončení rekonstrukce potoka bude zajišťovat provoz a údržbu obec Bezděkov.

2.6. Základní charakteristika objektů

Projekt řeší úpravu vodního toku Bezděkovka, aby odpovídal průtoku Q100=8m3/s.  Jedná se o rozšíření dna vodního toku a úpravu opevnění břehů.

Opevnění koryta je navrženo z kamenné dlažby do betonu tl. 45 cm. Koryto potoka je navrženo na průtok Q100, aby nedocházelo při velkých vodách k vylití koryta na sousední soukromé pozemky.  Dle Českého hydrometeorologického ústavu  Q100= 8 m3/s.

Na vodním toku se nachází dvě přejezdné lávky pro osobní automobily do 3,5t a jedna lávka pro pěší. Tyto lávky jsou navrženy nové v místě současných lávek. Dále se na vodním toku nachází kamenný schod, který bude úpraven.

2.7. Základní charakteristika technických zařízení

Netýká se této stavby.

2.8. Požárně bezpečnostní řešení

Jedná se o vodní tok. Nejedná se o nadzemní stavbu a není nutné řešit požární úseky, požární riziko, únikové cesty a odstupové vzdálenosti. Nedojde k zhoršení přístupových cest k současným objektům. Vjezdy k jednotlivým objektům budou zachovány.

Příjezd i přístup k současným objektům bude zachován.

2.9. Zásady s hospodaření s energiemi

Netýká se této stavby.

2.10. Hygienické požadavky na stavby

Netýká se této stavby.

2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Jedná se vodní tok Bezděkovka.

# Připojení na technickou infrastrukturu

Příjezd k vodnímu toku je po současné státní komunikaci.

# Dopravní řešení

Doprava pracovníků, zásobování a rozvoz materiálů bude vedeno po státních a místních silnicích. Nové komunikace pro dopravu nebudou zřizovány.

# Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Po dokončení stavebních prací budou dotčené pozemky v okolí vodního toku uvedeny do původního stavu. Pozemky s travním porostem budou po dokončení prací ohumusovány tl. 15cm a osety travním semenem.

# Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Rekonstrukce potoka musí být prováděna tak, aby byly co nejméně narušeny životní podmínky. Stavební dozor investora musí zajistit, aby jednotlivé úseky stavby byly uvedeny do původního nebo smluvního stavu.

Celý projekt bude mít pouze kladný dopad na životní prostředí. Projektantovi není znám žádný negativní dopad na životní prostředí mimo zvýšenou hlučnost v lokalitě při výstavbě (auta a bagry). Při stavbě budou použity místní přírodní materiály – zemina a kámen.

Realizace výkopových prací bude krátkodobá a nezhorší dlouhodoběji prašnost a obdobné negativní vlivy v dotčené lokalitě.

Nakládaní s odpady:

Povinnosti při nakládání s odpady stanoví zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Původce odpadů je povinen dodržovat povinnosti původců odpadů uvedené v § 16 zákona, včetně povinnosti zařazovat odpady dle druhů a kategorií.

Z hlediska zákona zák.č. 185/2001 Sb., nebude nově vzniklý provoz produkovat odpad uvedený v Katalogu odpadů, vyjma odpadů z vlastního procesu výstavby - přebytku vytěžené zeminy a betonu v Seznamu odpadů dle Metodického návodu č. 4/08 odboru MŽP pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi, uvedené jako:

kód odpadu	název druhu odpadu

17 01 01 	Beton

17 05 04 	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 09 04 	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

Přesnou specifikaci konkrétních druhů a množství jednotlivých druhů odpadů z vlastního procesu výstavby lze upřesnit až budou známy dodavatelé a budou specifikovány i konkrétní použité materiály. Součástí smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že hlavní dodavatel stavby je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v průběhu výstavby (včetně odpadů vznikajících činností subdodavatelů na stavbě), včetně jejich následného využití nebo likvidace.

Odpady lze využívat nebo odstraňovat pouze na zařízeních k tomuto účelu odsouhlasených ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Povinností je zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním, přičemž materiálové využití má přednost před jiným využitím, v souladu s ustanovením § 11 zákona o odpadech.

Likvidace odpadů: Část přebytečné zemina bude použita na vyrovnání terénu v okolí potoka. Ostatní přebytečná zemina bude odvezena na nejbližší skládku. Na stavbě vznikne minimum odpadů (beton bude dovážen z betonárky). Z hlediska nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 zákona č.185/2001 Sb., bude veškerý komunální odpad z pobytu pracovníků odvezen na nejbližší skládku. Provozem realizované stavby vodního toku nebudou vznikat žádné odpady.

# Ochrana obyvatelstva

Úprava vodního toku musí být prováděna tak, aby byly co nejméně narušeny životní podmínky obyvatel této oblasti.

# Zásady organizace výstavby

- a) rozsah staveniště

Objekty zařízení staveniště bude zařizovat dodavatel stavby, který bude vybrán při výběrovém řízení.

Rozsah staveniště je dán šířkou a délkou navržené úpravy potoka – viz. situace 1:200.

Staveniště bude řádně zajištěno a označeno .

Dodavatel zajistí přístup do jednotlivých RD a objektů.

- b) napojení staveniště na zdroje vody a el. energie

Pro stavbu vodního toku budou použity mobilní stavební mechanizační prostředky bez nároku na připojení elektrické energie ze sítě.

- c) uspořádání a bezpečnost staveniště

Rozsah staveniště je dán celkovou plochou vodní nádrže. Výkopy budou řádně označeny a zabezpečeny.

- d) řešení zařízení staveniště

Objekty zařízení staveniště bude zřizovat dodavatel stavby, který bude vybrán při výběrovém řízení.

Doprava pracovníků, zásobování a rozvoz materiálů bude vedeno po státních a místních silnicích. Nové komunikace pro dopravu nebudou zřizovány.

Prostor pro zařízení staveniště bude určen investorem.

Pro sociální a provozní zařízení zhotovitel doveze vybavené stavební mobilní buňky s požadovanou kapacitou. Převažující rozměr kontejnerů je 6,05 x 2,43 x 2,60 m. V rámci sociálního zařízení staveniště se uvažují hygienická zařízení (umývárny,  šatny a záchody). V areálu výstavby bude umístěna mobilní chemická toaleta.

Neuvažuje se ani s vybudováním výrobních zařízení pro účely výstavby, neboť zhotovitel pokryje svoji potřebu vlhkých směsí a konstrukcí z výroby dovozem ze svých výrobních center nebo nákupem u specializovaných výrobců.

- e) podmínky pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví

Před zahájením stavební činnosti budou pracovníci dodavatelských organizací prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy a předpisy zhotovitele pro pohyb cizích pracovníků v areálu stavby.

S nástupem na pracoviště budou všichni pracovníci vybaveni vhodnými ochrannými pomůckami.

Lékařské ošetřování bude zajišťováno  v případě potřeby na stavbě, při potřebě odborného vyšetření bude využito nejbližší nemocnice.

Plán BOZ bude zpracován po výběru dodavatele dle zákona č. 309/2006

- f) podmínky pro ochranu životního prostředí a nakládání s odpady

Stavba vodního toku  musí být prováděna tak, aby byly co nejméně narušeny životní podmínky. Stavební dozor investora musí zajistit, aby jednotlivé úseky stavby byly uvedeny do původního nebo smluvního stavu.

Realizace výkopových prací bude krátkodobá a nezhorší dlouhodoběji prašnost a obdobné negativní vlivy v dotčené lokalitě.

Nakládaní s odpady

Povinnosti při nakládání s odpady stanoví zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Původce odpadů je povinen dodržovat povinnosti původců odpadů uvedené v § 16 zákona, včetně povinnosti zařazovat odpady dle druhů a kategorií.

## g) zvláštní opatření při provádění výstavby

Stavební a montážní práce budou prováděny v souladu s Nařízením vlády 591/2006 Sb o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Před zahájením stavební činnosti budou pracovníci dodavatelských organizací prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy a předpisy zhotovitele pro pohyb cizích pracovníků v areálu stavby.

S nástupem na pracoviště budou všichni pracovníci vybaveni vhodnými ochrannými pomůckami.

Zhotovitelé zveřejní na viditelných místech na staveništi informační tabule s telefonními čísly první pomoci, hasičů a policie, s údaji o zodpovědných vedoucích stavby a výstražné tabule s nápisy zákazu vstupu do prostoru stavby.

## h) lhůta výstavby a popis postupu výstavby

Předpokládá se, že výstavba bude probíhat po funkčních celcích a celky budou ihned uváděny do provozu. Postup výstavby bude odsouhlasen s investorem. Při realizaci díla je nutné respektovat požadavky správních orgánů, organizací a vlastníků pozemků, která jsou součástí dokladové části.