Předmět poptávky

zaměření vodního toku - Bilinský potok; IDVT 10244773

předpokládaná délka toku je ř. km cca 25,9 (od pramene po ústí do Lužnice)

OBSAH ZADÁNÍ:

Kapitoly:

- Všeobecné podmínky

- ROZSAH PRACÍ

- PODROBNÝ POPIS PRACÍ

### I. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

V rámci zpracování TPE jsou také pořizována geodetická data pro výpočet záplavových území, studií odtokových poměrů atd. Přesnost geodetických prací je dána kódem kvality 3, dle vyhlášky 26/2007 Sb. a maximální střední výškovou chybou mz = 11 cm (99% bodů leží v toleranci +/- 27,5 cm), systém S-JTSK a výškový systém Bpv. Geodetická data pořízena „klasickým“ pozemním měřením mohou být pro účely TPE (výpočet záplavových území) doplněna geodetickými daty pořízenými pomocí letecké fotogrammetrie. Letecká fotogrammetrie, při dodržení parametrů specifikovaných v „Metodickém pokynu k zadávání fotogrammetrických činností pro potřeby vymezování záplavových území“ Ministerstva zemědělství č.j.: 28181/2005-16000, je výhodná zejména u vodních toků s širokým údolím. V odůvodněných případech lze použít i další měřické metody jako jsou laserové či radarové altimetrie.

Data poskytovaná Povodím Vltavy, státní podnik:

- vymezení zpracovávaného území - polygon osy toku se zákresem údolnicových příčných profilů nad Základní mapou ČR 1 : 10 000

- názvy příčných objektů a staveb v korytě toku včetně popisu

Povinně měřené objekty:

- výškové body, které charakterizují lokální deprese a převýšení,

- terénní hrany, jejichž relativní výška je větší než 25 cm, a to horní hrana a dolní hrana,hranice vodních ploch (nádrže, rybníky, koupaliště apod.) větších než 100 m2, včetně ostrovů s plochou větší než 20 m2,

- hranice vodních ploch toků širších než 3,5 m (v mapě 1 : 10 000 = 0,35 mm;  v mapě 1:2000 = 1,75 mm) jako dvě linie, včetně ostrovů s plochou větší než 20 m2,

- vodní toky a odkryté kanály užší než 3,5 m jako liniové objekty s jednou měřenou linií v geometrickém středu objektu,

- podélná a příčná vodní díla a jiné stavby a zařízení na vodních tocích a nádržích (zejména mosty, jezy, pilíře, náspy, opevnění koryta apod.), pokud nejsou v době pořizování TPE již dostatečně zaměřeny v jiných dokumentacích, z kterých lze některé údaje převzít.

II.  ROZSAH PRACÍ:

- Technická zpráva

- Bodové pole

- Fotoplán (přehledná říční mapa) 1:5000

- Podrobná říční mapa

- Podrobný podélný profil

- Příčné profily

- Objekty na toku

- Konečná úprava

III. PODROBNÝ POPIS PRACÍ A GRAFICKÝCH PŘÍLOH

1. Technická zpráva

Souhrnná technická zpráva bude zahrnovat údaje o celém toku

Základní údaje:

- Název vodního toku

- Úsek vodního toku (ř.km. od - do)

- ČHP

- Správce vodního toku

- Identifikátor vodního toku HEIS 119370000100

- Identifikátor vodního toku IDVT 10244773

- Kraj

- Okres

- Katastrální území

- Zpracovatel

- Datum zpracování

Popis vodního toku:

- Popis trasy toku a pobřežních pozemků, popis podélného profilu vodního toku a popis povodí (plocha, sídla, lesnatost, zemědělské využití)

Geodetické podklady:

- použité mapy

- použité geodetické body

Geodetické práce:

- charakteristiky geodetických prací, použité přístroje, zpracování

Objekty na toku:

- Popis (stavební provedení, vlastník) bude zajištěno dodavatelem

- Seznam všech objektů s popisem (levý - pravý břeh, říční kilometr, název objektu)

Forma předání:

- tištěná 	– A4, oboustranná

- digitální – samostatný soubor s názvem „Technicka zprava“ ve formátu *.doc

- 2. Bodové pole

Stabilizované body v terénu

Body stabilizovány měřičským šroubem u každého vodohospodářského objektu (mosty, stupně, jezy, rybníky, odběry vody, vypouštění apod.).

- Přesnost v poloze:   3. třída přesnosti

- Přesnost ve výšce:  stř. chyba základní střední kilometrová chyba mo= 10 mm

Geodetické údaje ( polohopisy bodů pevného bodového pole )

Grafické výkresy doplněné rastrovou fotografií

digitálně (viz. bod 12), díle pak

Forma předání:

- tištěná 	– A4 (vazba)

- digitální – ve formátu *.PDF, uloženo jako soubory (jeden polohopis jeden soubor) s názvy dle čísla bodu, např. PB_282

Seznam pevných a výškových bodů

sloupce oddělené tabulátory obsahující číslo bodu, souřadnice y,x,z, způsob stabilizace

Forma předání:

- tištěná 	– A4, (vazba)

- digitální – samostatný soubor s názvem „Seznam bodové pole“ (seznam pevných polohových a výškových bodů) ve formátu *.txt nebo *.doc, kde jednotlivé sloupce budou odděleny tabulátory

Přehledná situace pevného bodového pole

Forma předání:

- tištěná 	– A4, (vazba)

- digitální – samostatný soubor s názvem „Situace bodové pole“ (přehledná situace pevného bodového pole) ve formátu *.pdf

- 3. Fotoplán 1 : 5000 (Přehledná říční mapa)

Ortofotomapy budou doplněny zákresem osy toku a staničením po 100 m bez popisu (popis pouze u celých km), umístěním objektů, zákresem hranic k. ú., názvy k.ú., názvy zastavěných území a pomístními názvy. Schematicky dle značkového klíče podrobného podélného profilu zakreslit přítoky, odpady a náhony.

Ortofotomapa bude dále doplněna vektorem katastrální mapy z říční mapy a vrstevnicemi výškopisné složky mapy SMO-5.

- Forma předání:

- tištěná - výkresy ve formátu A3 nebo A4 (obdobně jako říční mapa)

- digitální - soubory *.tiff s georefenčním umístěním, *.jpg, samostatný soubor nebo soubory ve formátu *.pdf s názvem „Ortofoto mapa“ (jednotlivé stránky dle rozvržení při tisku, v případě více souborů se doplní název například rozsahem kilometráže toku na mapovém listu).

- 4. Podrobná říční mapa

Účelová mapa velkého měřítka 1:1000 nebo 1:2000 (S-JTSK, měřítko dle dohody s objednatelem) z podkladů platných katastrálních map s doměřením tématického obsahu mapy a změn.  Provedení vektorizace rastrových katastrálních map. Mapa musí obsahovat kilometráž po 100 m v ose toku (spojitá polylinie), polohu kilometrových znaků, zakreslení stabilizovaných bodů, pomístní a místní názvosloví, názvy katastrálních území obcí, okresů, krajů.

- Šířka převzatých digitalizovaných map, vektorizovaných rastrových map v pruhu min. 10 m od břehové hrany na obě strany.

- Každý list bude mít samostatné pořadové číslo (uvedené v kladu listů), rozsah kilometráže s názvy katastrálních území (vyskytujících se v daném listu). Katastrální  území budou také uvedena v samostatné přehledce katastrálních území a kladu listů. Listy by měly kopírovat průběh toku s označením severu („severkou“). Papír bude mít buď vodoodpudivou ochranu nebo musí být vodovzdorný tisk. Kilometráž toku bude vytištěna výrazně s většími číslicemi.

- Barevná mapa s obsahem:

- Hranice a názvy katastrálních území

- Katastrální mapa

- Skutečná břehová hrana toku včetně zaústění přítoků, tak aby bylo postiženo situační umístění toku. V případě v terénu neidentifikovatelné břehové hrany, bude za tuto považována linie břehového porostu. Rozsah zaměření u konkrétních přítoků určí objednatel (max. však do vzd. 50 m)

- Osa toku

- Říční kilometráž a značky s popisem po 100 m v ose toku

- Situace objektů doměřených v mapovaném území včetně jejich popisu

- Případná protipovodňová opatření (hráze, zdi, apod.) podél toku

- Niveleta přiléhajících liniových staveb (silnice, železnice)

- Opevnění koryta (dlažba, zdi) tak, aby byl zřejmý jejich tvar a rozsah

- Křížení inženýrských sítí s tokem, (sloupy, označníky, apod.) dle informací jejich správců

- Zaústění náhonů  a odpadů malých vodních elektráren s jejich popisem

- Zaústění odpadů a odběry

- Situace objektů včetně jejich popisu

- Zakreslení příčných profilů s popisem

- Stabilizované bodové pole s popisem (pevné body)

- Výškové šrafy

- Vrstevnice s pomístným okótováním – nepovinné, ze ZABAGEDU 1 : 10 000 nebo z vyhodnocení fotogrammetrických prací

- Forma předání:

- tištěná - jednotlivé listy A3 s překrytem tisků nejméně jeden hektometr, složených na A4 do krabic nebo v kroužkové vazbě (dle dohody s objednatelem) – pro 2 paré. Pro 1 paré bude tisk na A3 nepřeložen, zalaminován a uložen do vhodné samostatné krabice s odpovídajícím popisem.

- digitální – samostatné soubory pro tisk - jednotlivé stránky dle rozvržení při tisku s názvem „Podrobná mapa“, (název se doplní rozsahem kilometráže toku na mapovém listě nebo číslem z přehledné mapy) ve formátu *.pdf

– soubor ve formátech *.dwg, *.dxf,*.dgn,*

5. Podrobný podélný profil

Měřítko 1:5000/1:100, obsahuje údaje z příčných profilů a profilů v objektech, nejhlubší body dna, kilometráž po 100 m, kóty břehů, zlomy dna toku, vodní hladinu referenční s uvedením data měření, vedení inženýrských sítí, u vzdušných vedení bude zakresleno jejich umístění a označení, označení vyústění a přítoků, hranice a názvy katastrálních území, popisy objektů. Orientace: staničení a dno toku bude stoupat zleva doprava.

Forma předání:

- tištěná – jednotlivé, očíslované výkresy na výšku formátu A4 v délce cca 1m s překrytem tisku, složené na A4 do kroužkové vazby s přehledem kladu jednotlivých výkresů (možnost  posunu srovnávací roviny, vzhledem k nutnosti tisku na plotteru nebude tento výstup vodovzdorný)

- digitální – samostatné soubory (jednotlivé stránky dle rozvržení při tisku) s názvem „Podrobny profil“ (název se doplní rozsahem kilometráže toku na listu podrobného profilu nebo číslem z přehledné mapy) ve formátech *.pdf, *.dgn, *.dxf a *.dwg – vždy jako jeden soubor, případně u dlouhých vodních toků dle úvahy jako více souborů

- 6. Příčné profily

Zaměření příčných  profilů inundací toku (155 ks, celkové délky 12,2 km) budou provedeny dle přiloženého návrhu dodaného objednatelem a dále doplněny o příčné profily korytem.

Situace umístění příčných profilů inundací (zákres byl proveden nad RZM 10) je v souboru ve formátu dwg na přiloženém CD. V terénu bude respektováno jejich umístění vzhledem k objektům patrným na mapě (hráze, zúžení inundace toku, zástavba, oplocení apod.). Profily inundací je nutno vést kolmo na směr proudu a to zejména v korytě. Lze –li oprávněně předpokládat, že směr proudění v inundaci je výrazně odlišný od směru proudu v toku, je třeba profily inundací zalomit. Vzhledem k problematickému udržení směru při polním měření, je třeba body vyrovnat při zpracování měření v kanceláři.

Příčné profily korytem budou provedeny kolmo na osu toku se zachycením všech významných terénních zlomů a hran (ochranné hráze a pod.), zachycení změny kultury, zaměření terénu za těmito charakteristickými hranami, změření nejhlubšího místa koryta a hladiny s uvedením data měření. Délka příčných profilů je určena břehovými hranami toku a min 2 bodů ve vzdálenosti alespoň 10m od těchto břehových hran. Minimální počet bodů na profil 8. Tyto profily budou doplňovat příčné profily inundací tak aby byla splněna podmínka jejich umístění v rozmezí: v extravilánu po cca 100 m a intravilánu po cca 50m.

Profily budou číslovány ve vzestupné řadě, počátek číslování je od soutoku, popřípadě od nejnižší kilometráže, pokud se zpracovávaná dokumentace týká pouze části toku, která nezačíná na km 0.0.

Forma předání:

- tištěná - výkresy ve formátu A4 nebo A3 složené na A4 do kroužkové vazby

- digitální - samostatné soubory (výkresy, jednotlivé stránky dle rozvržení při tisku) s názvem totožným jako je číslo profilu ve výkresu (v případě, že bude několik příčných profilů zakresleno do jednoho výkresu, bude jméno souboru odvozeno z čísla prvního a posledního zobrazeného profilu, např. soubor P1_P4.pdf obsahuje profily č. 1 až č. 4.) ve formátech *.pdf, *.dgn, *.dxf a *.dwg – dle uvážení jako jeden nebo více souborů.

- textový soubor profilu (txt) musí obsahovat pro každý bod profilu na samostatné řádce souřadnice YXZ. Body je nutno seřadit postupně v pořadí od levého krajního bodu profilu (při pohledu po směru toku). Číslo bodu není nutné uvádět, ale nevadí. Popis bodu, pokud byl při polním měření zaznamenán, bude uveden a to zejména označení levého (LB) a pravého (PB) břehu. Hladinu, pokud není zaměřena na průsečíku s terénem, neuvádět v textovém souboru. Profily budou vypsány do jednoho nebo více sdružených textových souborů s oddělovačem .np SName="označení profilu" na samostatné řádce. V tomto textovém souboru nemusí být profily řazeny postupně (mohou být v libovolném pořadí). Označení (číslování) profilů a přiřazení staničení provede náš útvar inženýrských činností 720 ing. Pavel Filip (724 049 815, pfilip@pvl.cz). Označení (číslování) profilů a přiřazení staničení bude zpětně poskytnuto zpracovateli.

- 7. Objekty na toku

Seznam objektů na vodním toku:

Sloupce oddělené tabulátory – typ objektu, název, ř. km.

Objekty budou označovány takto: <ř.km><typ objektu><název>

Příklad : 	0,126M - most v Lipí

1,200L - lávka u chatové oblati Jelení

x.xxxH - hráz rybníka Cep

x.xxxJ - Jez Barborka

x.xxxS - stabilizační objekt - stupeň Kaplice

atd…

Fotodokumentace objektů na vodním toku - pouze digitálně

Pro každý objekt bude dodáno maximálně 10 snímků. Snímky budou dodány ve formátu *.jpg s rozlišením 1024 x 768. Soubory budou označeny shodně s označením objektu, jméno souboru bude doplněno pořadovým číslem snímku.

Příklad : 	Pro objekt 0,126M - most byly vyhotoveny 3 snímky.

Soubory budou mít označení: 	0,126M_1.jpg

0,126M_2.jpg

0,126M_3.jpg

Výkresová dokumentace objektů:

- 10 mostů včetně lávek, 6 hrází, 1 brod, 17 propustků, 2 stupně

Situace objektu s okolím tak, aby byl zachycen tvar objektu a tvar koryta pod i nad objektem, všechny související objekty a konstrukce včetně sítí, graficky v měřítku 1:500, popřípadě 1:250 příčný profil koryta s pohledem na objekt proti vodě graficky v měřítku 1:100 popřípadě 1:250 (doplněný o rastrové obrazy fotografických snímků) s charakteristickými výškami a prostorovými rozměry a případným vyznačením příčných řezů. Rovina pohledu bude rovnoběžná s podélnou osou objektu – může být lomená. Jednotlivé stavební materiály konstrukcí objektů budou rozlišeny vhodnou výplní či šrafováním.

- U všech objektů budou pořízeny barevné fotografie (1 až 3 ks) snímané z břehu směrem proti vodě. Případně budou zakresleny značky velkých vod.

- mosty a lávky (předpokládaný počet 10); situace včetně inženýrských sítí umístěných na konstrukci, bude zachycen tvar jak výtokového (digitálně, graficky) , tak i vtokového (pouze digitálně v seznamu souřadnic všech zaměřených bodů) profilu mostu, t.j. spodní a horní hrany mostovky, průběh dna a okraje pilířů. Dále bude zaměřena horní hrana konstrukcí nájezdů, případně násypů komunikací v celé délce inundace a stejně tak i případné inundační otvory v násypu komunikace (taktéž postačuje v digitální podobě výpisem v seznamu souřadnic zaměřených bodů). Při zaměřování budou přiděleny bodům popisy, které budou následně uvedeny v seznamu bodů. Výkresy pohledů (proti vodě) mohou být uvedeny jednotlivě nebo hromadně ve sdruženém výkresu.

- jezy (předpokládaný počet 0); v situaci bude jasně patrný průběh konstrukce jezu a všech pilířů, příčný profil koryta s pohledem na objekt proti vodě kde bude zachycena délka a výšková úroveň přelivné hrany jezu a to jak pevné, tak i případné pohyblivé části jezu včetně všech pilířů (břehových i středních), příčný řez jezem přes přeliv a propustmi až za vývar jezu).

- rozdělovací objekty (předpokládaný počet 0); v situaci bude jasně patrný průběh konstrukce objektu, příčný profil koryta s pohledem na objekt proti vodě kde bude zachycena délka a výšková úroveň přelivné hrany, příčný řez.

- propustky (příp. začátky zatrubnění; předpokládaný počet 17) - bude zachycen tvar profilu propustku a bude zaměřena horní hrana konstrukcí nájezdů, případně násypů komunikací v celé délce inundace

- hráze (předpokládaný počet 6; bude zachycena její délka a šířka v patě i koruně hráze, situace včetně objektů - sdružený objekt, výpusti, boční přeliv, apod., případně objekty související s vodohospodářským dílem, pohled proti vodě, příčný řez hrází, bezpečnostními přelivy a v místě výpustí). Bude zaměřen nejnižší bod koruny hráze

- stabilizační objekty v korytě - stupně, prahy (předpokládaný počet 2; situace, příčný profil koryta s pohledem na objekt po vodě a proti vodě, příčný řez objektem vedený až za případný vývar)

- úpravy toku (předpokládaný počet 6; situace a řezy - dle dohody se zadavatelem)

- u brodů (předpokládaný počet 1) pouze příčný řez korytem – zpevněné body zaměřit a zpracovat jako objekt

- shybky budou zakresleny pouze v podrobné říční mapě

- zaústění výtoků, odpadů a odběrná místa budou zakreslena pouze v podrobné říční mapě

- u vzdušných vedení budou zaměřeny 2 body pro určení křížení

- zaústění přítoků - zakreslit do říční mapy případnou regulaci v délce do 50 m od soutoku (dle dohody s objednatelem a zpracovat vzorový příčný profil)

- digitální výkres pohledu na objekt bude usazen tak, aby výkresové hodnoty odpovídaly kótám

- Forma předání:

- tištěná – situace, pohledy, řezy, výkresy na samostatném listu pro každý objekt - jednotlivé listy budou  složeny na formát A4 nebo A3  do krabic nebo dány do vazby (vše dle dohody s objednatelem). Jednotlivé pohledy objektů budou doplněny fotografiemi a popisem objektu včetně kilometráže a katastrálního území.

- seznam všech objektů (A4)

- digitální - samostatný  soubor  (seznam objektů na vodním toku) s názvem „Seznam objektu“ ve formátu   *.doc, kde jednotlivé sloupce budou odděleny tabulátory

- fotodokumentace objektů na vodním toku ve formátu *.jpg

- samostatné  soubory  (výkresová  dokumentace  objektů, jednotlivé stránky dle rozvržení při tisku) s

názvem objektu (0,126M - most v Lipí) ve formátech *.pdf a dále*.dgn, a *.dxf nebo *.dwg (se stejným

označením)

- 9. Konečná úprava

- Technická zpráva, zpráva o provedených geodetických pracích a přílohy (veškeré grafické výstupy popsané v předcházejících odstavcích) ve 3 vyhotoveních s pevnou vazbou ve formátu A4, vše uloženo do krabic s popisem (s maximálním vyplněním prostoru).

- Všeobecné požadavky na výstupy:

- tiskový výstup

  - barevný, voděodolný. Barvy jednotlivých prvků nutno dohodnout s odběratelem. Tisk říční mapy bude pro 1 paré (ve formátu A3) ve voděodolném provedení (laminace)

- digitální výstup

  - veškeré výkresové soubory budou ve formátu MicroStation (DGN), AutoCAD (DWG) min. verze 14 a vyšší a výměnném formátu (DXF), fotografie a rastry ve formátu (TIFF) nebo (JPEG).  Názvy souborů musí dodržovat DOS konvence, tj. musí být 8 znaků dlouhé, nesmí obsahovat znaky s diakritikou, mezery a speciální znaky. Seznamy souřadnic a textové soubory budou v běžných formátech (TXT, DOC). Rastrové soubory převzatých mapových děl a ortofotomap budou transformovány do systému S-JTSK. Součástí dodávky bude SW prohlížečka dat formátu MicroStation (DGN). Pro archivaci bude použito medium - CD-ROM (DVD) - 4 paré

  - digitální výstupy budou uloženy na CD nebo DVD

  - Mimo soubory uvedené v části III.  budou uloženy na CD/DVD následující soubory:

- Mapa – ve formátech *.dwg, *.dxf a *.dgn, s popisy v běžném CS formátu, v systému S-JTSK a Bpv s následujícím obsahem (vrstvy):

- zaměřené nebo vyhodnocené body sítě s krokem 25 m, ve které budou vynechány body, které nereprezentují reliéf (stromy, budovy apod.),

- výškové body, které charakterizují lokální deprese a převýšení,

- terénní hrany, jejichž relativní výška je větší než 25 cm

- hranice vodních ploch jako nádrže, rybníky, koupaliště apod., větších než 100 m2, včetně ostrovů s plochou než 20 m2,

- hranice vodních ploch vodních toků širších než 3,5 m jako dvě linie včetně ostrovů s plochou větší než 20 m2 (břehové čáry),

- vodní toky a odkryté kanály užší než 3,5 m jako liniové objekty s jednou měřenou linií v geometrickém středu toku,

- podélná a příčná vodní díla a jiné objekty na tocích a nádržích (situace)

- popis objektů na vodních tocích

- pevné bodové pole,

- čísla měřených bodů nebo vyhodnocených bodů,

- souřadnice Z měřených nebo vyhodnocených bodů,

- hranice katastrálních území – uzavřené polygony

- název katastrálního území,

- vektorizovaná katastrální mapa – uzavřené polygony

- čísla pozemků  (parcelní čísla)

- značky v katastrální mapě

- osa měřeného vodního toku

- značky říční kilometráže po 100 m

- popis říční kilometráže po 1 km,

- umístění příčných profilů vodního toku

- popis příčných profilů vodního toku

- umístění příčných řezů objektů

- popis příčných řezů objektů

- zákres inženýrských sítí křížících koryto vodního toku,

- popis inženýrských sítí křížících koryto vodního toku,

- výškové šrafy,

- vrstevnice ze ZABAGEDu,

- kóty vrstevnic,

- klad použitých map 1 : 10 000

- čísla použitých map 1 : 10 000

- klad použitých map 1 : 50 000

- čísla použitých map 1 : 50 000

- klad použitých map 1 : 5 000

- čísla použitých map 1 : 5 000

- klad ortofotomap

- čísla použitých ortofotomap

- klad katastrálních map 1 :2 000

- čísla použitých katastrálních map 1 :2 000

- klad katastrálních map 1 : 2 880

- čísla použitých katastrálních map 1 :2 000

- vymezení zpracovávaného území

- další vrstvy dle potřeby

- digitální model reliéfu -DMR-F a další soubory – dle „Metodického pokynu k zadávání fotogrammetrických pro potřeby vymezování záplavových území Ministerstva zemědělství č.j.: 28181/2005-16000

- vektorizovaná katastrální mapa ve formátu SHAPE, (pozemek, nemovitost – uzavřený polygon) s atributy – parcelní číslo, kód katastrálního území, datum zpracování

Formáty digitálních výstupů mohou být na základě požadavku objednatele změněny, zejména to platí pro alternativu rastrových výstupů na formát originálních CAD či platformy ESRI.