technické požadavky a specifikace investičního nákupu

Název akce: Malotraktor s kabinou o výkonu min. 20 kW včetně příslušenství

Zkrácený věcný popis a technické požadavky:

Malotraktor s kabinou o výkonu nejméně 20 kW, homologovaný v rámci EU, určený k provozu na pozemních komunikacích, včetně příslušenství (rotavátor, pluh jednoradličný obracák, rotační brány, čelní nakladač).

Specifikace a technické požadavky na malotraktor:

Motor naftový min.3 válec, vodou chlazený; uzávěrka diferenciálu zadní nápravy; servořízení; pohon všech kol, přední připojitelný mechanicky; převodovka hydrostatická s min. dvěma mechanicky řaditelnými rozsahy; hydraulické okruhy vzadu – min jeden samostatně ovládaný, dvoustupňové hydraulické čerpadlo s průtokem min 40 l/min; zadní ramena kategorie I, maximální zdvihová síla zadních ramen 61 cm od ok min. 600 kg; vývodová hřídel vzadu 6 drážek, 540 otáček, směr otáčení vpravo; joystick s plovoucí polohou pro ovládání čelního nakladače umístěn v kabině. Kabina vyhřívaná, odhlučněná, s ventilací, odpružená sedačka, otevírací zadní i čelní okno, ostřikovač čelního skla, stěrač a stavitelná sluneční clona, sklopná zpětná zrcátka, přední pracovní světlomety, jedno zadní pracovní světlo. poloměr otáčení traktoru max.2,4 m, hmotnost traktoru s kabinou min. 1 200 kg.

Specifikace a technické požadavky na příslušenství k malotraktoru:

- Rotační brány

# Pracovní záběr	min. 1300 mm

# Opěrný válec trubkový

# Hmotnost stroje min. 250 kg

# Kloubová hřídel

# rotavátor za malotraktor

# Pracovní záběr min. 1200 mm

# Pracovní hloubka min. 130 mm

# Hmotnost stroje min. 150 kg

# Kardan

- pluh jednoradličný obracák

# Pracovní záběr - délka nákladu/pluhového ostří min. 250 mm

# Možnost mechanického stranového posunu slupic pluhu

# čelní nakladač na malotraktor

# Maximální výška zdvihu min.2 200 mm

# Síla v trhu min.800 kg

# Šířka lžíce min.1250 mm

# Nosnost nakladače v plné výšce min. 480 kg

Smluvní požadavky na nákup:

- Poskytnutí záruky na veškeré zařízení po dobu nejméně 2 roky od termínu dodávky.

- Garance pozáručního servisu po dobu 8 let.

- Kompletní proškolení obsluhy pracovníkem dodavatele

REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY

| Položky (požadavky - viz specifikace) | Počet mj | cena za 1 mj (Kč bez DPH) | cena celkem (Kč bez DPH) | samostatně DPH | cena celkem (Kč včetně DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Malotraktor s kabinou | 1ks |  |  |  |  |
| Rotační brány | 1ks |  |  |  |  |
| Rotavátor za malotraktor | 1ks |  |  |  |  |
| Pluh jednoradličný obracák | 1ks |  |  |  |  |
| Čelní nakladač na malotraktor | 1ks |  |  |  |  |
| Celková cena |  |  |  |  |  |

Pozn.:

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na provedení dodávky, tj. i vedlejší náklady, jejichž vynaložení účastníci předpokládají při plnění této veřejné zakázky jako např. doprava (fco dvůr na pobočce VÚRV v Chomutově), odvoz a likvidace obalů, zprovoznění, proškolení zaměstnanců kupujícího, apod.

Účastník přiloží k nabídce technickou specifikaci a popis skutečně nabízeného výrobku (produktový list).