Systém pro snímání dna:

| Požadované vlastnosti | Požadované parametry / hodnoty | Parametry nabízeného zařízení (doplní uchazeč) ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Vysoké rozlišení | ANO |  |
| Široký frekvenční rozsah | 200 – 400 kHz |  |
| Měřící paprsek tvořen pomocí technologií CW a FM | ANO |  |
| Emise měřícího paprsku je před vysláním kompenzována pomocí pohybového senzoru v rozsahu náklonů | Náklon v podélné ose až +/-15°, náklon v příčné ose až +/-10° |  |
| Fokusace v blízké zóně | Při vysílání a příjmu |  |
| Oddělená vyhodnocovací jednotka a senzor | ANO |  |
| Zobrazení výšky vodního sloupce | ANO |  |
| Obraz dna (na základě dat amplitudy odražené vlny) | ANO |  |
| Minimální hloubka měření | Maximálně 0,5 m |  |
| Detekce dna | Podle fázového rozdílu a amplitudy |  |
| Šířka vějíře měřících paprsků | Minimálně 130° |  |
| Přesnost měření echolotu splňuje normu IHO S-44 (V.5) | ANO |  |
| Měřící frekvence 200 – 400 kHz | Frekvenci lze nastavit v krocích po 10 kH |  |
| Počet paprsků v jednom měřícím vějíři | Minimálně 400 |  |
| Vyzařovací úhel paprsku | 1°x 1° při 400 kHz 2°x 2° při 200 kHz |  |
| Délka pulzu | CW 14 μs – FM 12 ms nebo lepší |  |
| Módy rozložení paprsků | Ekviangulární, ekvidistantní, s velkou hustotou |  |
| Přesnost měření | Maximálně 10 mm |  |
| Max ping rate | 50 Hz |  |
| Echolot podporuje módy manuálního a automatického určení rychlosti pomocí sledování dna (bottom tracking) | ANO |  |
| Umístění vysílacích a přijímacích elementů převodníku podle konfigurace „Mills Cross“ | ANO |  |
| Napájení převodníků prostřednictvím procesoru echolotu | ANO |  |
| Měřící hlavice je opatřena netoxickým nátěrem omezujícím růst vodních organismů | ANO |  |
| Kontrolní měření hladin manometrickou sondou | Požadovaný rozsah 200m, nepřímá kompenzace barometrického tlaku, s optickým rozhraním, nemetalické spojení, přesnost min.+/-0,05% z rozsahu |  |
| Procesor echolotu přijímá a zpracovává tato data | Pozice plavidla (GGA, GGK) a rychlost (VTG), směr pohybu (HDT), data o pohybu plavidla (HRP), rychlost šíření zvuku v hloubce převodníku, časová synchronizace (ZDA a PPS) |  |
| Hloubka měření | Minimálně 450 m |  |
| Echolot je řízen přes připojení k počítačové síti | ANO |  |
| Provozní podmínky | -25°C až 50°C převodníky -5°C až 30°C |  |
| Napájení | 230 VAC, 50 Hz |  |
| Záruční doba | Minimálně 60 měsíců |  |
| Podporované OS | Musí být kompatibilní s Windows OS |  |

Systém pro měření profilu sedimentu:

| Požadované vlastnosti | Požadované parametry / hodnoty | Parametry nabízeného zařízení (doplní uchazeč) ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Dobrá penetrace a vysoké rozlišení v jemnozrnných sedimentech | ANO |  |
| Měřící paprsek tvořen pomocí technologií CW a FM | ANO |  |
| Kompenzace náklonu v podélné a příčné ose | ANO |  |
| Minimální rozsah měření | 1 – 1200 m |  |
| Penetrace | Do 40 m |  |
| Rozlišení | Minimálně 10 cm |  |
| Podporovaný rozsah frekvencí převodníků | Min. 30 kHz – 500 kHz |  |
| Podporované frekvence převodníků pro sub-bottom | 10 a 15 kHz |  |
| Komunikační rozhraní | Ethernet |  |
| Podporované formáty datagramů | DBS, DBT, DPT, Simrad, Atlas, Hymas |  |
| Formát pro export dat | Raw data, xtf, SEG-Y, xyz, echogram |  |
| Hmotnost | Max. 8 kg |  |
| Podporované OS | Musí být kompatibilní s Windows OS |  |