| Technické specifikace předmětu zakázky | Požadovaná hodnota | Hodnota nabízeného plnění |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Genetický analyzátor - sekvenátor | 1 ks |  |  |  |
| o systém založený na principu kapilární elektroforézy | ANO |  |  |  |
| o simultánní analýzy minimálně 8 vzorků s možností upgrade na více kapilární systém | ANO |  |  |  |
| o otevřený systém umožňující používání různých typů fluorochromů s možností dalšího rozšíření bez nutnosti změny v hardwaru přístroje | ANO |  |  |  |
| o přístro musí být využitelný pro analýzu sekvenačních reakcí, fragmentační analýzu a analýzu SNPs pomocí metody Snapshot | ANO |  |  |  |
| o počet fluorochromů v 1 analýze | 6 |  |  |  |
| o možnost provádět různé aplikace (sekvenování, fragmentační analýzu) v jedné sérii vzorků | ANO |  |  |  |
| o automatický provoz bez nutnosti obsluhy po více než 24 hodin (automatizované plnění kapilár polymerem, nanášení vzorků a elektroforéza) | ANO |  |  |  |
| o jednotný typ polymeru pro fragmentační i sekvenační analýzy | ANO |  |  |  |
| o non-coated kapiláry s dlouhou životností | ANO |  |  |  |
| 1. SOFTWARE A HARDWARE |  |  |  |  |
| o řídící jednotka ‒ umožňující analýzu získaných dat včetně nezbytného software. Z důvodu kompatibility s dalšími zařízeními na pracovišti je požadován operační systém typu Windows | ANO |  |  |  |
|  Specifikace počítače |  |  |  |  |
| o pevný disk | min 400 GB |  |  |  |
|  | 7200 rpm |  |  |  |
| o procesor | čtyřjádrový |  |  |  |
| o velikost RAM | Min. 8 GB |  |  |  |
| o monitor | full HD |  |  |  |
| o grafická karta | DDR3 SDRAM |  |  |  |
| o příslušenství | ANO |  |  |  |
|  Specifikace software |  |  |  |  |
| o software pro zpracování sekvenačních a fragmentačních analýz pracující na platformě Windows 7 nebo vyšší | ANO |  |  |  |
| o možnost dalšího rozšíření o software pro zpracování velkého množství sekvenačních analýz, vč. vytváření sekvenačních knihoven, vyhledávání překryvných a vektorových oblastí, skládání sekvencí do kontigů, vyhledávání SNPs oblastí a vytváření databází SNPs a dalších sekvenačních variant | ANO |  |  |  |
| 2. DALŠÍ POŽADAVKY |  |  |  |  |
| o dodávka, montáž instalace, uvedení do provozu a zkušební provoz za přítomnosti pracovníka zadavatele | ANO |  |  |  |
| o uvedení do provozu v místě plnění kupujícího v souladu s platnými právními předpisy ČR | ANO |  |  |  |
| o dodání kompletní technické dokumentace a návodů k obsluze v českém jazyce | ANO |  |  |  |
| o provedení veškerých výrobcem předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, apod. a jejich předání zadavateli v českém jazyce | ANO |  |  |  |
| o garance autorizovaného servisu po dobu životnosti zboží, minimálně však 10 let, s tím, že pozáruční servis není předmětem plnění této zakázky | ANO |  |  |  |
| o aplikační podpora s vývojem metod po dobu životnosti přístroje | ANO |  |  |  |
| o minimální záruční doba | 24 měsíců |  |  |  |
| o servis v záruční době (plné servisní pokrytí všech náhradních dílů), provádění příslušných revizí a kontrol dle platných norem a doporučení výrobce | ANO |  |  |  |
| o dvě preventivní prohlídky zahrnující kontrolu a čištění systému | ANO |  |  |  |
| o minimální reakční doba (telefon, e-mail) servisu v pracovní dny | do 24 hodin |  |  |  |
| o příjezd servisního technika od nahlášení poruchy | max. do 3 pracovních dnů |  |  |  |
| o školení zaměstnanců kupujícího určených pro práci s přístrojem v trvání dvou dnů v rozsahu nezbytném pro řádný a bezpečný provoz předmětu zakázky (5 osob) | ANO |  |  |  |

REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY

|  | Počet ks | cena celkem (Kč bez DPH) | samostatně DPH | cena celkem (Kč včetně DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Komplet dle specifikace | 1 |  |  |  |
| První splátka (pevně daná) |  |  |  | 2 100 000,00 |
| Druhá splátka (zůstatek) |  |  |  |  |

Pozn.:

- Účastník dopočítá výši druhé splátky dle celkové výše jím nabídnuté ceny.

- Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na provedení dodávky, tj. i vedlejší náklady, jejichž vynaložení účastníci předpokládají při plnění této veřejné zakázky jako např. doprava, odvoz a likvidace obalů, vynesení zboží do určených prostor, instalace, proškolení zaměstnanců kupujícího, apod.