A. Průvodní zpráva

Identifikační údaje:

Název stavby:		Sedlečko u Soběslavě – místní komunikace II.

Místo stavby:		Sedlečko u Soběslavě

Katastrální území:	Sedlečko u Soběslavě

Obec:			Sedlečko u Soběslavě

Okres:			Tábor

Druh stavby:		novostavba

Investor:		Obec Sedlečko u Soběslavě, Sedlečko u Soběslavě 48, 392 01 Soběslav

Základní údaje o stavbě:

Místo a účel stavby:

Řešené území se nachází na severním okraji obce Sedlečko, v místě určeném v územním plánu obce k zastavění. Tato lokalita byla řešena při pozemkových úpravách, které zde proběhly v minulých letech. Jedná se o realizaci komunikací, které zajišťují dopravní obslužnost uvedené lokality a byly navrženy v plánu společných zařízení, který je nedílnou součástí pozemkové úpravy. Uvedené komunikace navazují na silnici III.třídy č. 13527 vedoucí ze Soběslavi přes Sedlečko do sousedních Myslkovic a dále do Košic.

Závazné údaje a ukazatele:

Délka úpravy:	komunikace MK1	230,0m

Typ komunikace:	místní komunikace obslužná

###### Šířka vozovky:	5,5m

###### Druh vozovky:	asfaltový povrch z ABS

Výchozí podklady:

Hlavním podkladem pro vypracování PD bylo polohopisné a výškopisné zaměření celého pruhu území potřebného pro stavební úpravy. Dalším podkladem byl zpracovaný návrh komplexní pozemkové úpravy a dále vyjádření, případně informativní zákres podzemních a nadzemních vedení, které nám poskytli správci sítí.

Členění stavby:

Stavbu tvoří dva stavební objekty, vzhledem předpokládané realizaci díla.

SOč.1	místní komunikace MK1

Zábor ZPF:

Zábor zemědělské půdy byl vyřešen v rámci zpracované pozemkové úpravy. Dotčené pozemky jsou vedeny v KN jako ostatní plocha s charakterem ostatní komunikace.

Vliv stavby na životní prostředí:

Po dobu stavby dojde k částečnému ovlivnění životního prostředí v katastru obce vzhledem ke zvětšenému provozu dopravní a stavební techniky dodavatele stavby. Pohyb vozidel stavby ovlivní částečně místní prostředí, protože vlastní oblast stavby se dotýká západního a jižního okraje obce. Dodavatel stavby by měl dbát zvýšené péče o čistotu obslužných vozidel stavby při navážení materiálu, či při odvážení přebytků zemin z výkopových prací. Musí rovněž provádět pravidelné čištění přístupových komunikací, aby nedocházelo za suchého počasí k nadměrné prašnosti, či za deštivého počasí pak k vytvoření nebezpečné blátivé vrstvy na vozovce. Při odstavení stavebních strojů po ukončení denních pracovních výkonů musí zajistit tyto mechanizmy proti úniku ropných produktů na okolní terén. Při úniku látek ohrožujících vodní zdroj je povinností dodavatele stavby okamžitě informovat příslušné orgány státní správy, samosprávy, hasičského sboru, provozovatele či majitele vodních toků a samozřejmě i investora stavby. S odpady bude naloženo dle zákona.

Údaje o pozemcích:

Vlastní návrh je patrný ze situačního výkresu v měřítku 1:250 a 1:500, který je zpracován na podkladu katastrální mapy a tvoří nedílnou součást této dokumentace.

Rekapitulace pozemků:

komunikace MK1

pozemky přímo dotčené stavbou:

1149 	ostatní plocha		Obec Sedlečko u Soběslavě, Sedlečko u Soběslavě 48, 392 01

1264	ostatní plocha		Obec Sedlečko u Soběslavě, Sedlečko u Soběslavě 48, 392 01

1139	ostatní plocha		Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, 370 26

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Nemanická 2133/10, České Budějovice, 370 10

pozemky sousední:

1159	orná půda		SJM Bouma Petr a Boumová Jiřina

Petr Bouma, Dukelských bojovníků 2080/41, Tábor, 390 03

Jiřina Boumová, Sedlečko u Soběslavě 49, Sedlečko u Soběslavě, 392 01

1144	orná půda		Vladislav Novák, Sedlečko u Soběslavě 4, Sedlečko u Soběslavě, 392 01

1151	orná půda		Radek Holota, Sedlečko u Soběslavě 45, Sedlečko u Soběslavě, 392 01

Jiří Kulíšek, Bečice 15, Bečice, 375 01

Pavel Kulíšek, Vlkov 116, Vlkov, 391 81

1150	orná půda		Marie FukalováSvépomoc 677, Sezimovo Ústí, 391 02

1148	orná půda		Marie HoráčkováSídliště Míru 494/9, Soběslav, Soběslav III, 392 01

1146	orná půda		SJM Zimandl Robert a Zimandlová Monika

Robert Zimandl, Na Švadlačkách 450/1, Soběslav, 392 01

Monika Zimandlová, Na Švadlačkách 450/1, Soběslav, 392 01

1153	orná půda		Miroslav Brádek, tř. Dr. Edvarda Beneše 218/31, Soběslav, 392 01

Stanislav Brádek, Cvrčovice 3, Cvrčovice, 691 23

1158	orná půda		Jiří Peltán, Katov 40, Katov, 392 01

B. Technická zpráva

Charakteristika území:

Projekt na předmětné cesty byl vypracován dle objednávky investora, tj. Obce Sedlečko u Soběslavě. Jedná se o výstavbu sítě místních komunikací, která řeší dopravní zpřístupnění okolních pozemků a realizací chodníku zase zvýšení bezpečnosti procházejících chodců. Celý návrh vychází ze zpracovaného projektu komplexní pozemkové úpravy pro řešenou lokalitu.

Území patří geomorfologicky do provincie Česká vysočina, celku Jihočeská vysočina. Geologickou výplň pánve tvoří střídání jemnozrnných a hrubozrnných křídových a terciérních sedimentů v několika souvrstvích. Nad sedimentární pánevní dno místy vystupují partie budované krystalickými břidlicemi a horninami ze skupiny žul.

Stavebně technické řešení:

Jedná se o novou komunikaci, která tvoří příjezd do severní části řešené lokality a navazující na silnici III/13527. Prostorové uspořádání vychází z místních podmínek, konfigurace terénu, parcelace pozemků a tomu podřízenému směrovému vedení komunikace. Komunikace MK1 začíná v km 0,00 napojením na silnici III/13527 a končí v km0,230. Zde před koncem úpravy je navržené obratiště vzhledem ke slepému ukončení této cesty. To je způsobeno zřízením ochranného valu VVTL plynovod, vedeného v západní části obce. V podmínkách pro zastavitelnosti území je stanovena nutnost vybudování tohoto nepřerušovaného valu, i když v rámci pozemkové úpravy je pozemek pro řešenou komunikaci veden až k polní cestě ještě dalších cca 170m. Vozovka má základní šířku 5,5m. Řešená komunikace je bez chodníku. Na konci trasy před požadovaným ochranným valem, bude zřízena točka pro otáčení vozidel. Tato točka využívá slepého ukončení trasy za zatáčkou a zároveň rozšíření plochy vozovky v místě uvedené zatáčky. Tento prostor je dostatečný pro uvažovanou točku.

Celkový návrh řešení je zachycen v situaci 1:500.

Výškové uspořádání ve své podstatě sleduje úroveň stávajícího terénu a předpokládané zástavby. Na začátku trasy se výškově napojuje na silnici III/13527, na konci pak na niveletu polní cesty. V průběhu trasy dochází k vyrovnání podélného sklonu místních nerovností. Výškové zaměření bylo provedeno v celé dotčené lokalitě v systému JTSK a připojeno na BpV.

Okraj chodníku a komunikace tvoří betonový obrubník BEST MONO v celé trase cesty MK1 a na rozjezdu cesty MK3 s komunikací MK2. Obrubníky jsou uloženy do betonového lože s opěrou. Druhá strana chodníku je osazena betonovým obrubníkem BEST LINEA.

Konstrukce vozovky komunikace byla určena dle Katalogu vozovek komunikací – technické podmínky TP 78 vydaného Ministerstvem dopravy a konstrukční vrstvy vozovky tvoří:

asfaltový beton				  5cm

kamenivo obalené asfaltem		  8cm

prolití podkladu asfaltem 3kg/m2

podklad z kameniva 32-63mm	20cm

podklad ze štěrkodrtě			20cm

Uvedené konstrukce budou položeny na zhutněnou zemní pláň. Požadavky na zemní těleso stanovuje norma ČSN 73 3050. Kontrola hutnění zemní pláně se provádí dle ČSN 72 1016.

Odvodnění komunikace:

je řešeno odvedením dešťových vod z chodníků a komunikace do nových uličních vpustí a následně pak do nově položené kanalizace. Tato kanalizace je určena pouze pro dešťové vody z komunikací a je navržena z plastového potrubí Js300mm. Součástí této kanalizace jsou i kontrolní šachty, rovněž z plastu. Uliční vpusti jsou typové. Uvedené odvodnění je navrženo pouze u komunikace MK1. Komunikace MK3 je odvodněna návrhem příčného sklonu dle okolního terénu a odvedením dešťových vod na okolní terén.

Opatření k zabezpečení dopravy:

Napojení komunikace MK1 na silnici III.třídy:

Posouzení provedeno dle ČSN 73 61 02.

Napojení je mimo obec, proto je zde uvažována rychlost 90km/h. Podle uspořádání A (5.2.9.2.2), jsou rozhledové trojúhelníky stanoveny dle tab.č.20, pro skupinu vozidel 2, ČSN 736102. Dle výše uvedené tabulky je rozhledová vzdálenost Xb=173,0m pro odbočení vlevo a Xc=191,0m pro odbočení vpravo. Na vedlejší komunikaci je rozhledová vzdálenost Yb=8,5m pro odbočení vlevo a Yc=5,0m pro odbočení vpravo.

Podle uspořádání B (5.2.9.2.2), jsou rozhledové trojúhelníky stanoveny dle tab.č.23, pro skupinu vozidel 2, ČSN 736102. Dle výše uvedené tabulky je rozhledová vzdálenost Xb1= Xc1= 132,0m pro oba směry. Na vedlejší komunikaci je rozhledová vzdálenost dle tab.č.25, pro skupinu vozidel 2 Yb1= Yc1= 32,0m.

Závěr: Rozhledové poměry v místě připojení vyhovují výše uvedené normě.

Navržené dopravní značení:

Nová křižovatka bude osazena dopravními značkami P1 a P4.

Doplňující údaje:

Navržené úpravy jsou v souladu dle doporučených a závazných norem ČSN 736101, ČSN 736110 a ČSN 736102. Dopravní značení bude vyhotoveno dle Zákona č. 361/2000Sb. o provozu na pozemních komunikacích, vyhlášky č.30/2001 a dle TP65.

Pokud dojde při stavbě k archeologickým nálezům, je nutné postupovat dle ustanovení zákona č.20/1987 sb. ve znění pozdějších předpisů.

Projektant upozorňuje na nutnost vytýčení podzemních vedení před zahájením zemních prací a provedení jejich zabezpečení během stavebních prací dle dispozic správců těchto zařízení!

Staveniště a provádění stavby:

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat všechna bezpečnostní ustanovení o ochraně a bezpečnosti práce současně platných předpisů. Staveniště navržených cest je dostupné ze stávající dopravní sítě z místních komunikací v obci. Prostor skládek stavebního materiálu se předem dohodne s investorem. Při provádění stavby dojde k určitému omezení dopravy v místě stavby vzhledem k pohybu pracovníků a mechanizace dodavatele. V předmětném úseku bude přenosným dopravním značením upraven provoz vozidel na komunikaci během výstavby. Na toto dopravní značení bude zpracováno dopravně- inženýrské opatření (DIO), které bude odsouhlaseno dopravním inspektorátem Policie ČR v Táboře. Toto značení bude použito pouze po dobu prací na dotčeném úseku ulice a po dokončení prací bude odstraněno.

Vytyčovací prvky komunikací:

souřadnice hlavních lomových bodů trasy

osa komunikace MK1:

ZÚ		731844.40     1134366.27

VB1		731896.68     1134353.26

VB2		731970.04     1134327.79

VB3		732015.43     1134402.34

KÚ		732196.68     1134360.72

Kvalitativní a dodací podmínky pro pozemní komunikace:

TECHNICKÉ NORMY

ČSN 01 3466	Výkresy inženýrských staveb. Výkresy pozemních komunikací

ČSN 01 8020	Dopravní značky na pozemních komunikacích

ČSN 72 1002	Klasifikace zemin pro dopravní stavby

ČSN 72 1006	Kontrola zhutnění zemin a sypanin

ČSN 72 1510	Kamenivo pro stavební účely. Názvosloví a klasifikace

ČSN 72 1512	Hutné kamenivo pro stavební účely. Technické požadavky

ČSN 73 0020	Názvosloví spolehlivosti základových půd

ČSN 73 0422	Přesnost vytyčování liniových a plošných stavebních objektů

ČSN 73 3050	Zemné práce. Všeobecné ustanovenia

ČSN 73 6005	Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 73 6100	Názvosloví silničních komunikací

ČSN 73 6101	Projektování silnic a dálnic

ČSN 73 6102	Projektování křižovatek na silničních komunikacích

ČSN 73 6110	Projektování místních komunikací

ČSN 73 6114	Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování

ČSN 73 6121	Stavba vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy

ČSN 73 6126	Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy

ČSN 73 6133	Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

ČSN 73 6175	Měření nerovnosti povrchů vozovek

ČSN 75 3418	Ochrana povrchových a podzemních vod pře znečištěním při dopravě ropy

a ropných látek silničními vozidly

ČSN 83 0901	Ochrana povrchových vod před znečištěním. Všeobecné požadavky

TECHNICKÉ PŘEDPISY A PODKLADY

TP65	Zásady pro dopravní značení na PK	1995	CDV Brno

TP66	Zásady pro přechodné dopravní značení na PK soupravy	1996	CDV Brno

TP77	Navrhování vozovek pozemních komunikací	1995	VUT Brno

TP78	Katalog vozovek pozemních komunikací	1995	Roadconsult

TP83	Odvodnění pozemních komunikací	1997	Pragoprojekt

TP100	Zásady pro orientační dopravní značení na PK	1999	CDV Brno

TP113	Značky a symboly pro výkresy PK	1998	ÚDI Praha

VZOROVÉ LISTY STAVEB PK (VL)

VL 1	Vozovky a krajnice, 1995, aktualizace 1999

VL 2.2	Odvodnění, 1998

VL 2	Silniční těleso, 1995

VL 3	Křižovatky, 1995, všechny Dopravoprojekt Brno

VL 6.1	Svislé dopravní značky, 1999

Vypracoval : ing.Jiří Koplík

Č. Budějovice,  15.1.2011