Název akce:      VD Střekov, sanace ŽB konstrukcí a oprava tubusu nad lávkou

I. ETAPA OPRAVY

Č. zak.: 16/218	Příloha B.

B. souhrnná technická zpráva

AZ CONSULT, spol. s r.o.

16/218

Číslo zakázky…………………………..

Výrobek uvolněn k použití

II. 2017

Datum………………………………….

B.1	Popis území stavby	3

a)	Charakteristika stavebního pozemku	3

b)	Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů	3

c)	Stávající ochranná a bezpečnostní pásma	3

d)	Poloha vzhledem k záplavovému území	4

e)	Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území	4

f)	Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin	4

g)	Požadavky na maximální zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa	4

h)	Územně technické podmínky	4

i)	Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice	5

B.2	Celkový popis stavby	5

B.2.1	Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek	5

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení	5

a)	urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení	5

b)	architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení	5

B.2.3	Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby	5

B.2.4	Bezbariérové užívání	6

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby	6

B.2.6	Základní charakteristika objektů	6

a)	Stavební, konstrukční a materiálové řešení	6

b)	Mechanická odolnost a stabilita	7

B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení	7

B.2.8	Požárně bezpečnostní řešení	7

B.2.9	Zásady hospodaření s energiemi	7

Kritéria tepelně technického hodnocení	7

B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí	8

B.2.11	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	8

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu	8

a)	Napojovací místa technické infrastruktury	8

b)	Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky	8

B.4	Dopravní řešení	8

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	9

B.6	Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana	9

B.7	Ochrana obyvatelstva	10

B.8	Zásady organizace výstavby	10

a)	Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění	10

b)	Odvodnění staveniště	10

c)	Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu	11

d)	Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky	11

e)	Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin	11

f)	Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)	11

g)	Maximální produkovaná množství  a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace	12

h)	Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin	12

i)	Ochrana životního prostředí při výstavbě	12

j)	Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů	14

k)	Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb	16

l)	Zásady pro dopravně inženýrské opatření	16

m)	Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby	16

n)	Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny	16

B.9	PŘÍLOHY:	17

# Popis území stavby

### Charakteristika stavebního pozemku

Předmětem dokumentace je oprava tubusu pro pěší na zdymadlech T. G. Masaryka v Ústí nad Labem v části přímo pod hradem Střekov. Řešený objekt je v majetku Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové. Pozemek v k.ú. Střekov na p.p.č. 2140/93, pod lávkou je v majetku provozovatele dvoukolejné železniřní tratě mezinárodního významu a patří Správě železniční dopravní cesty státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha.

Stavební práce budou probíhat v říčním staničení řeky Labe, říční km 767,769.

### Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Na lokalitě byla provedena vizuální prohlídka stávajícího stavebně-technického stavu objektu a bylo provedeno zaměření stávajícího stavu.

Zaměření bylo zpracováno firmou AZ Consult spol. s r.o.

### Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Výstavbou je dotčena kulturní památka. Zdymadla T. G. Masaryka jsou kulturní památkou – jedná se o památkově chráněné území.

Stavba se nachází v rozsáhlém chráněném území – CHKO České středohoří.

Stavba se nenachází v ochranném pásmu vodních zdrojů.

Stavba se nachází v ochranném pásmu železniční tratě.

Stavba se nedotýká památkové rezervace, památkové zóny, zvláště chráněného území.

Během stavby nebudou dotčeny pozemky pod ochranou zemědělského půdního fondu.

V zájmovém území se nachází:

  - nadzemní vedení  VN ve správě SŽDC

  - ochranné pásmo železniční tratě ve správě SŽDC.

V rámci dočasného zajištění tubusu bude do obou kolejišť vstupovat montážní plošina. V průběhu těchto prací bude odstavena jedna kolej včetně trakce a následně druhá kolej, rovněž včetně trakce. Při těchto pracech bude vždy permanentně přítomen dozor od SŽDC. Bezpečnostní pásma od vysokonapěťové troleje a živých osob činí 1.500 mm. Tato vzdálenost nesmí být narušena.

Bezpečnostní vzdálenost osob od osy kolejí činí 2.500 mm. Ani tato vzdálenost nesmí být v průběhu prací narušena. Práce budou probíhat v nočních hodinách, a to odděleně nejprve na jedné polovině tubusu nad jednou kolejí a poté na druhé straně. Z tohoto důvodu je nutné dočasně úplně omezit dopravu na vybrané koleji a rovněž i odstavit trakci nad danou kolejí.

### Poloha vzhledem k záplavovému území

Tento stavební zásah nemá vliv k tomuto řešenému bodu.

### Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry. Zásadní vliv má stavba na výše uvedené omezení provozu železniční tratě. Stavbou dočasného opatření se zamezí odpadávání omítky do kolejiště.

### Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Jedná se o dočasné zajištění tubusové lávky. V rámci opravy nedojde k jakému -koliv bourání.

Stavba nevyžaduje kácení dřevin.

### Požadavky na maximální zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

K záboru pozemků určených k ZPF a pro plnění funkce lesa nedojde.

### Územně technické podmínky

Lokalita je přístupná pouze se souhlasem a povolením vstupu do kolejiště od SŽDC. Z tohoto důvodů bude i vybraná firma, provádějící dočasné zajištění, dostatečně proškolena. S budováním nových komunikací pro účely stavby se nepočítá.

### Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice

Časové vazby, respektive omezení provozu na trati s možnou stavbou určí SŽDC. Ostatní podmiňující a vyvolané investice nejsou známy.

# Celkový popis stavby

## Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Účel užívání stavby se nezmění. V čase stavebních úprav dojde k uzavření tubusu lávky pro pěší.

## Celkové urbanistické a architektonické řešení

### urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

Není předmětem dokumentace.

### architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Není řešeno.

## Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

Celková délka dočasných opatření na tubusu je v celé jeho délce, tedy 10,5 m.

## Bezbariérové užívání

Není předmětem dokumentace.

## Bezpečnost při užívání stavby

Vzhledem k tomu, že se jedná o kotvení zádržných prvků na vnější líc tubusu, je nutné dodržet pravidlo, aby nebylo užívano elektricky vodivých materiálů, zejména zádržné sítě. Z tohoto důvodu budou téměř všechny materiály použity jako nevodivé. U spojovacích materiálů bude jejich umístětní upraveno tak, aby nebylo v kontaktu nebo možném kontaktu s vysokonapěťovou trolejí.

## Základní charakteristika objektů

### Stavební, konstrukční a materiálové řešení

Stavba není rozdělena na stavební objekty.  S požadavkem zamezení opadávání omítky je navržena v první etapě pouze zádržná síť z polypropylenu. Tato síť bude zamezovat samovolnému pádu omítky do kolejiště. Toto navrhované řešení si nevyžádá dlouhodobé omezení na koridoru.

Půjde jen o časové omezení s pravděpodobnou rychlou montáží v nočních hodinách při úplné odstávce napětí na trakci. Pro činnost montáže bude vybrána firma se specializací pro práce ve výškách. Při těchto pracích se nepředpokládá dočasná stavba lešení.

Způsob uchycení zádržné sítě bude probíhat shora. V první fázi dojde k odvrtání zkušebních otvorů uvnitř chodby směrem ven těsně pod stropem, a to na začátku chodby a na konci. Pak bude za času odstávky na obou železničních tratích a vypnutí napětí pokračováno zvenku. Zde bude přes odvrtané otvory přiložen pás z kompozitu (PÁS - PLO 40 x 5 mm KOMPOZIT RONN ) a postupně za přidržení bude pokračovat odvrtání v horní úrovni pod stropem. Poté budou prostrčeny a zafixovány na chemickou kotvu ocelové šroubovice o průměru 8 mm. Přes plastové šroubovice kotvené do zdi bude navlečena síť z polypropylenu (NAVRŽENÁ ZÁDRŽNÁ POLYPROPYLENOVÁ SÍŤ  - ZELENÁ, oko 20 x 20 mm síla 4,0 mm) a bude zafixována pásem z kompozitu pomocí šroubení a terčíků z kompozitu RONN. Terčíky budou přichyceny nerezovými kotvami 8 mm RONN. Síť bude dostatečně napnutá. Po dokončení těchto prací bude provoz na trati obnoven. Všechny tyto kroky budou dopředu schváleny provozovatelem tratě, organizací SŽDC. Celá výše zmiňovaná I. ETAPA neřeší rekonstrukci, ale řeší pouze zabránění havarijnímu stavu na dobu maximálně pěti let. S tímto řešením je doporučeno jednou za půl roku stav zabezpečení a stav konstrukce pod ní, kontrolovat.

### Mechanická odolnost a stabilita

Tento požadavek není předmětem stavby. Zde je nutné počítat s dostatečnou únosností zádržných systémů při dočasném zajištění.

## Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Při stavbě bude užito vysokozdvižné plošiny pohybující se na podvozku umožňujícím pohyb po kolejích.

## Požárně bezpečnostní řešení

Není předmětem projektu.

## Zásady hospodaření s energiemi

## Kritéria tepelně technického hodnocení

Stavba nemá nároky na spotřebu energií.

## Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Při výstavbě musí být nepřetržitá kontrola stavebníků. Jedná se o práce ve výškách v blízkosti vysokého napětí a provozu na jedné koleji. Při těchto pracích bude přítomný dozor stavby ze strany správce SŽDC.

## Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Byly voleny takové materiály, které dostatečně zajistí požadované zamezení odpadávání omítky do kolejiště.

# Připojení na technickou infrastrukturu

### Napojovací místa technické infrastruktury

Stavba ke svému provozu nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu.

### Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Netýká se této stavby.

# Dopravní řešení

Není řešeno. Doprava stavebníků bude probíhat po dočasně vyloučené koleji v rámci dohody se SŽDC.

# Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Netýká se této stavby.

# Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí

Bude použita taková mechanizace, která svým provozem nebude extrémně zatěžovat okolí hlukem, exhalacemi ani prašností.

Dodavatel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. Stavba bude vybavena Sorpční drtí a Hydrofobní rašelinovou sorpční drtí, které budou použity v případě úniku ropných látek. Kontaminovanou zeminu je nutno odstranit do hloubky 50 cm, přemístit ji do připravených sudů a provést následně její dekontaminaci.

Odbouraný materiál bude zatříděn podle "katalogu odpadů" vyhláška MŽP ČR 381/2001 Sb. a uložen na povolenou skládku.

Zhotovitel povede o odpadech jednoduchou evidenci, kde bude uvedeno skutečné množství vzniklých odpadů a doložen způsob jejich využití či likvidace. Tato evidence bude sloužit pro kontrolní činnost KÚ – Odboru životního prostředí a jako jeden z dokladů ke kolaudaci.

Po svém dokončení nebude mít stavba negativní dopad na okolní přírodu a krajinu, ani na vodní zdroje či léčebné prameny.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu

Dokončená stavba nebude mít vliv na přírodu a ekologické funkce a vazby v krajině.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Dokončená stavba nebude mít vliv na chráněná území Natura 2000.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Svým rozsahem stavba nepodléhá hodnocení vlivů na ŽP dle zákona 93/2004 Sb.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Dle požadavků CHKO České středohoří bude stavba probíhat v měsících červen až listopad.

Stavba nevyžaduje vyhlášení ochranného pásma.

# Ochrana obyvatelstva

K využití předmětné stavby pro účely civilní obrany nedojde.

# Zásady organizace výstavby

### Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Dodavatel stavby si potřebná media zajistí z vlastních zdrojů. Jedná se hlavně o elektrickou energii.

Vnitrostaveništní doprava:

Tento krok není předmětem dokumentace. K dopravě stavebníků a strojů (vysokozdvižné plošiny) bude docházet přímo na řešené koleji. Přesný rozsah prací bude konzultován předem se SŽDC.

### Odvodnění staveniště

Netýká se této stavby.

### Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Netýká se této stavby.

### Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba bude mít vliv v místě provádění zajištění tubusu vždy v čase provádění prací na kolejiště pod tubusem. Z toho důvodů vždy dojde k záboru pozemku pod tubusem. Všechny tyto práce budou probíhat ve spolupráci se SŽDC. Mimo řešený tubus se stavba bude dotýkat obou schodišťových věží minimálně.

### Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Povinností stavby je chránit okolí staveniště a mimo vymezené plochy nic neskladovat ani se nepohybovat.

Podrobněji viz bod B.1 odstavec f).

### Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

| KK.Ú. | p.č. | VLASTNÍK | DRUH POZEMKU | ZPŮSOB OCHRANY NEMOVITOSTI | DRUH ZÁBORU | mm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Střekov, číslo k.ú.: 775258 | 2960/39 | Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové | Zastavěná plocha a nádvoří | rozsáhlé chráněné území | DOČASNÝ | 33 |
|  |  |  |  |  | TRVALÝ | 00 |
|  | 2140/93 | Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 | Ostatní plocha | rozsáhlé chráněné území | DOČASNÝ | 330 |
|  |  |  |  |  | TRVALÝ | 00 |
|  | 2140/161 | Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové | Zastavěná plocha a nádvoří | rozsáhlé chráněné území | DOČASNÝ | 03 |
|  |  |  |  |  | TRVALÝ | 00 |

### Maximální produkovaná množství  a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Zhotovitel povede o odpadech vzniklých při realizaci stavby jednoduchou evidenci, kde bude uvedeno skutečné množství vzniklých odpadů a způsob jejich využití či likvidace.

Odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. – Zákon o odpadech. Ochrana spodních a povrchových vod bude řešena v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. v platném znění.

Vzniklé odpady budou dle číselného katalogu zatříděny jako:

| 17 00 00 | Stavební a demoliční odpad |
| --- | --- |
| 17 01 00 | Beton, hrubá a jemná keramika |
| 17 03 00 | Asfalt, dehet, výrobky z dehtu |
| 17 05 00 | Zemina vytěžená |
| 17 09 00 | Jiné stavební a demoliční odpady |

U všech kategorií se jedná o ostatní odpad.

### Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Netýká se této stavby. Jedná se o práce ve výškách.

### Ochrana životního prostředí při výstavbě

Stavba je řešena a bude prováděna s maximálním ohledem na životní prostředí, tzn. tak, aby její dopad na životní prostředí byl minimální (eliminace prašnosti použitím zemních materiálů v optimální vlhkosti, očista vozidel před výjezdem ze stavby).

Negativní účinky staveb a jejich zařízení na životní prostředí, zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov, nesmí překročit limity uvedené v příslušných předpisech - např. zákon č.20/1966 Sb., zákon č. 17/1992 Sb., vyhláška č. 45/1966 Sb., o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 13/1977 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Navržená optimalizace technického řešení je mimo jiné zpracována z důvodu snahy po nejšetrnějším způsobu provedení stavby.

Stavba musí být navržena a provedena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené ve zvláštních předpisech, zejména následkem:

a) 	uvolňování látek nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat

b) 	přítomnosti nebezpečných částic v ovzduší

c) 	uvolňování emisí nebezpečných záření, zejména ionizujících

d) 	nepříznivých účinků elektromagnetického záření

e) 	znečištění vzduchu a půdy

f) 	nedostatečného zneškodňování odpadních vod, kouře, tuhých nebo kapalných odpadů,

g)	výskytu vlhkosti ve stavebních konstrukcích nebo na povrchu stavebních konstrukcí uvnitř staveb

h)	nedostatečných zvukoizolačních vlastností.

Opatřeni navržená k ochraně životního prostředí

Ochrana proti hluku a vibracím:

- zajistí se nejvhodnějším druhem a typem strojní mechanizace pro danou technologii s ohledem na její hlučnost, účel a doporučení výrobce.

Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem:

- vyžaduje nepřipustit provoz vozidel a topných zařízení, která produkují více škodlivin, než připouští příslušná vyhláška.

Ochrana proti znečištění komunikace:

- omezit na minimum projíždění a stání vozidel a strojů mimo zpevněné plochy

- zřizovat výjezdy ze staveniště, kde se provádějí zemní práce a inženýrské sítě, na veřejné komunikace jen v nejnutnějším počtu

- zajistit u výjezdu na veřejné komunikace očišťování kol a podvozků dopravních prostředků a stavebních strojů od bláta

- odstraňovat pravidelně bláto nanesené na provozních a odstavných plochách a odstavných komunikacích

- vyloučit splachování bláta do kanalizace

- očišťovat průběžně provozní plochy a komunikace od nánosů odpadů a zbytků z výroby.

Provoz ZS :

- provést takové stavební úpravy zařízení staveniště a zejména udržovat dokonalý pořádek, aby ZS nepůsobilo veřejné pohoršení

- pro provoz zařízení staveniště vypracovat provozní a manipulační řád

Ochrana proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace:

- především ochrana povrchových a podzemních vod před jejich znehodnocením látkami, které nejsou odpadními vodami (ropné deriváty, chemikálie, tuky, atd.)

- zabránit v průběhu realizace stavby vnikání bláta a stavebních materiálů do kanalizace.

Ochrana zeleně před poškozením:

- zajistit stromy a keře před případným poškozením obedněním

zajistit je tak, aby na kořeny stromů až do průměru přirozené koruny nebyly ani dočasně uskladněny výkopové zeminy a materiály, které by ohrozily kořenový systém stromů.

### Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Všichni pracovníci musí být před vstupem na staveniště seznámeni s možnými riziky a musí být proškoleni pracovníkem BOZ.

Stavba musí být navržena a provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem.

Požadavky na bezpečnost při provádění staveb nebo jejich částí jsou upraveny zvláštním předpisem.

Při provádění a užívání staveb nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

Požadavky na stavby z hlediska jejich užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně řešení přístupu do těchto staveb, požadavky na komunikace, konstrukce a zařízení, jsou upraveny zvláštním předpisem.

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví

Pro bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků dodavatelů, osob podílejících se na zhotovení díla a stavební činností dotčené veřejnosti, budou dodrženy všechny legislativní požadavky, zejména NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále budou dodrženy požadavky NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Dále budou respektována relevantní ustanovení zák. 262/2006 Sb. zákoníku práce, NV č. 101/2005 Sb.; NV č.378/2001 Sb.; Zák. č.135/1985 Sb. Vyhl. MV č.246/2001 Sb., Vyhl. č. 23/2008 Sb., Nv č.11/2002 Sb. a další.

Pro účely stavby bude zpracován samostatný plán BOZP v přípravě. Před zahájením stavby bude tento plán doplněn o konkrétní požadavky stavební firmy. Úprava plánu BOZP bude provedena na náklady stavební firmy (viz samostatná položka v rozpočtu).

Dále je nutno dodržovat ustanovení ostatních bezpečnostních předpisů a norem pro provádění jejich činností.

Požadavky na pracovní prostředí, bezpečnost a hygienu práce

Používání ochranných přileb

Povinné používání ochranných přileb:

- při obsluze jeřábů a jiných zdvihadel ze země, při činnostech vazače břemen a jakékoliv nutné činnosti pod zdvihadly nebo transportním zařízením v provozu

- při jakékoliv manipulaci pod potrubními mosty a na nich

- při manipulaci s vysokozdvižnými vozíky bez kabin

- při práci ve výkopech hlubších než 1,3 m

- při práci ve výškách (výše než 1,5 m, bez technického zajištění)

- za mimořádných pracovních podmínek (např. práce nad sebou nebo v těsných a nízkých prostorách s nebezpečím uhození do hlavy)

- všichni pracovníci ohrožení pádem předmětů nad úrovní hlavy.

Požární bezpečnost

KAŽDÝ PRACOVNÍK JE POVINEN:

- dodržovat zákaz kouření a manipulace s ohněm, jiskrovými a tepelnými zdroji na požárně nebezpečných místech

- znát rozmístění věcných prostředků a zařízení požární ochrany na pracovišti, umět je ovládat a nepoužívat je k jiným účelům než k požární ochraně

- oznámit nadřízenému, příp. pracovníkovi požární ochrany nebezpečí možnosti vzniku požáru, resp. vznik požáru, které zjistil v areálu, v případě potřeby se podílet na jejich odstranění či likvidaci

- uhasit zpozorovaný požár v areálu všemi dostupnými prostředky nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření a není-li účinný hasební zásah možný, bezodkladně oznámit požár

- provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob

- poskytnout přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li se sám nebo osoby blízké vážnému nebezpečí nebo ohrožení, anebo nebrání-li v tom důležitá okolnost

- poskytnout osobní pomoc hasičské jednotce na výzvu velitele zásahu

- poskytnout na výzvu velitele zásahu věci potřebné ke zdolání požáru (např. dopravní prostředek).

Používání komunikací

- Oprávnění dočasně používat prostor stavby jsou nákladní a dodávková vozidla organizací, které budou stavbu realizovat.

- Komunikace, cesty pro chodce, vjezdy a výjezdy do uzavřených nebo jinak ohrazených ploch musí být trvale udržovány volné, průjezdné i průchodné. Nesmí jich být používáno jako skladovacích ploch. Do jejich průjezdných i průchodných profilů nesmí zasahovat žádné předměty, části strojů, zařízení apod. Nesmí stát v místech nepřehledných, zúžených a v zatáčkách. Odstavení vozidla může být jen na vyhrazených plochách, které určí pověřený pracovník. Vozidlo musí být při odstavení zajištěno proti samovolnému uvedení do pohybu, i proti uvedení do pohybu nepovolanou osobou.

- V případě mimořádného znečištění komunikace (nános zeminy, rozlitý olej apod.), nebo jejího poškození je povinen provoz, jehož pracovník znečištění či poškození způsobil, postarat se okamžitě, aby komunikace i přilehlé prostory byly uvedeny do původního stavu.

- Provádět práce omezující provoz, je možno jen po předchozí dohodě. Pracovníci provádějící výkopové či jiné práce, zajistí bezpečný provoz na komunikacích podle platných ČSN.

- Nejvyšší povolená rychlost jízdy motorových vozidel, mechanizačních prostředků v celém prostoru stavby je 20km/hod. Řidiči vozidel jsou povinni rychlost přizpůsobit stavu komunikace, vlastnostem vozidla i přepravovanému nákladu, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které mohou předpovídat.

- Řidiči jsou povinni před výjezdem ze stavby kontrolovat čistotu vozidel a dále postupovat dle zásad pro provádění nákladní a osobní dopravy motorovými vozidly.

- Přeprava osob dopravními prostředky, které nejsou pro přepravu osob, je zakázána.

- Technický stav všech dopravních prostředků musí odpovídat platným předpisům podle druhu dopravního prostředku.

- Za technický stav, opravy a údržbu dopravních prostředků odpovídá vedoucí, který má dopravní prostředek k používání.

### Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Netýká se této stavby.

### Zásady pro dopravně inženýrské opatření

Netýká se této stavby.

### Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Před zahájením prací bude provedeno seznámení se s problematikou prací v této lokalitě. Stavebník provede řádné proškolení pracovníků ve spolupráci se SŽDC. Jakékoliv odchylky od projektu budou v průběhu díla (vedlejší a ostatní náklady) konzultovány s manažerem akce a technickým dozorem.

### Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Předpokládaný začátek stavby je rok 2017/2018. Délka trvání stavby 4 dny.