C. STAVEBNÍ ČÁST

Technická zpráva

a) identifikační údaje objektu;

- Polní cesta C 5 v k.ú. Slezské Pavlovice

SO 101 Komunikace

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení;

Stavba Polní cesty C 5 je etapou realizace opatření navržených Komplexními pozemkovými  úpravami  pro k.ú. Slezské Pavlovice. Bude sloužit k  obsluze zemědělských pozemků.

Současný stav :

V současné době je v místě stavby  nezpevněná polní cesta s vyježděnými kolejemi , pomístně se vyskytují staré exempláře ovocných dřevin.

Návrh opatření :

Bylo rozhodnuto rekonstruovat stávající polní cestu na hlavní polní cestu kategorie P4.5/30, s volnou šířkou cesty 4.5 m , pro návrhovou rychlost 30km/hod. Z toho vyplývá šířka jízdního pruhu v přímé 3.5 m a nezpevněné, zhutněné krajnice, oboustranně 0.5 m Komunikace je navržena  jako jednopruhová. Jsou navrženy nezpevněné, zhutněné krajnice po obou stranách,  o šířce 0.5m,  které budou provedeny z přebytečné zeminy z výkopů, ohumusovány a zatravněny.

Je navržen jednostranný příčný sklon(zprava doleva) v hodnotě 3%.

Směrové poměry :

Trasa  zahrnuje jediný směrový oblouk. Je použit   kruhový oblouk o poloměru 300, se symetrickými přechodnicemi v délce 40 m. Na konci je navrženo obratiště ve tvaru T.

Sklonové poměry :

Sklony trasy budou respektovat průběh terénu  a dosáhnou  hodnot  zhruba  od -0,3 do 5%. Lomy trasy budou zaobleny parabolickými zakružovacími oblouky s maximálním poloměrem 10 000m a min. 400m – u napojení na místní komunikaci.

Zemní práce :

Vzhledem k tomu, že se v trase nacházejí v drtivé většině zeminy  pouze podmínečně vhodné jako podloží ( sprašové hlíny ) a jejich využití do násypů je nevhodné, je stavba polní cesty koncipována, co se týče vertikálního  umístění  následovně :

Bude odstraněna v rámci odhumusování  v prům.  tl. 0.25 m  vrstva humózních sprašových hlín a odvezena  na určenou skládku, případně po dohodě s vlastníky okolních pozemků  rozprostřena na okolní pozemky – předpokládá provádění mimo vegetační období .Po provedení ostatních nutných odkopávek bude  takto obnažené podloží nebo pláň,   zlepšeno  vápennou stabilizací ( dle TP 94 ) a na takto stabilizovaném podloží,  resp. pláni komunikace  bude budován násyp z nenamrzavých zemin ( uvažován materiál z pískovny Bohušov ), nebo budou ukládány podkladní vrstvy konstrukce .

Vzhledem k pouze orientačnímu charakteru provedeného IGP, zajistí dodavatel podrobnější geotechnický  průzkum  se zaměřením na návrh zlepšení zemin   v podloží resp. v aktivní  zóně zemní pláně. Množství  pojiva  předběžně  uvažovaného  ve výkazu výměr odpovídá 5% vápna – tj, 30 kg vápna na 1 m2 při tloušťce zlepšované  vrstvy 30cm a objemové hmotnosti zeminy  2000kg/m3. Cena za provedení průzkumu je součástí ceny dodávky stavby . Průzkum zajistí průkazní zkoušky , prokazující shodu vlastností materiálů s požadavky TP.

Pro provádění zlepšení zemin při dešťových srážkách a v zimním období platí ustanovení ČSN 73 6133 a TKP staveb PK kap. 4. Zemní práce

Předpokládá se provádění stabilizace metodou Road Mix.

Přebytečný humus a nevhodné zeminy budou odvezeny na skládky v max. vzd. 5-6 km . Tyto skládky budou upřesněny investorem ve spolupráci s obcí Slezské Pavlovice .

Vzhledem k charakteru rekonstrukce a naprosté převaze výkopů, skládajících se z nevhodných zemin a zemin promíšených s humusem,  nebyla řešena  hmotnice.

Celkový objem výkopů  v trase  činí 88m3 a objem násypů 133m3. Přebytek  výkopů se využije na dosypání krajnic. Zemní práce zahrnují odstranění humusu v množství 754m3.

Část sejmutého humusu se využije při ohumusování svahů, zbytek bude uložen do deponií určených investorem ve spolupráci s obcí Slezské Pavlovice.

Závěrečná zpráva  inženýrsko – geologického průzkumu  uvádí následující   zatřídění zemin do tříd rozpojitelnosti .

sprašová hlína 2.-3. třída

ornice 1.třída

Pro účely výkazu výměr se pro odstranění humusu použije položka pro tř.1-2 , pro vlastní odkopávky tř. 3.

Napojení sousedních pozemků :

Sousední pozemky jsou napojeny vjezdy  situovanými na rozhraních pozemků , tak aby jeden vjezd zpřístupnil vždy dva   pozemky .

Vytyčení stavby  :

Trasa komunikace  bude vytyčena pomocí osových bodů komunikace a příčných řezů. Seznam souřadnic pro vytyčení  je přílohou této zprávy .

c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje,

- viz  průvodní zpráva čl. 3 a 9

d) geotechnický průzkum atd ;

nebyl vzhledem k malému rozsahu akce prováděn

e) vztahy PK k ostatním objektům stavby;

stavba je jediným objektem stavby

f) návrh zpevněných ploch,

Stanovení konstrukce vozovky :

Konstrukce vozovky byla navržena podle nového  Katalogu vozovek polních cest,  s ohledem  na uvažovanou  třídu zatížení V -  lehké  a návrhovou úroveň porušení vozovky D 2 – viz katalogový list  PN 5 – 1( ŠD) , modul přetvárnosti podloží 30MPa.

(  v závorkách uvedená označení dle nové ČSN EN 13108-1)

Obrusná vrstva z ABS II (ACO 11 50/70; ČSN EN 13108-1 )...........tl.  40mm

Ložná vrstva  z OKS I     ( ACL 16 50/70;  ČSN EN 13108)..............tl. 60mm

Spojovací postřik 0.7 kg/m2

Podklad z ŠD.........................................................................................tl. 150mm

Podsyp z ŠD……….. ...........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.......................tl. 150mm

Konstrukce celkem : ............................................................................tl. 400 mm

Při provádění je možno použít variant uvedených v poznámkách katalogového listu , který je přílohou této zprávy .

g) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK;

Odvodnění:

Vzhledem k problematickému odvedení povrchových vod v oblasti napojení na příkopu místní komunikace návrh neuvažuje s budováním  otevřeného příkopu. Odvodnění pláně bude  řešeno oboustrannou drenáží z flexibilních trubek DN 130, která se napojí na příkopu místní komunikace. Pravostranná  drenáž se převede přes spojovací šachtu na levou stranu potrubím z PVC DN150 mm do druhé spojovací šachty, odkud se odvede potrubím PVC DN 200mm do příkopu místní komunikace. Povrchové vody budou z koruny komunikace odvedeny příčným sklonem na terén, kde zasáknou.

h) návrh dopravních značek, dopravních zařízení,světelných signálů, zařízení pro provozní

informace a dopravní telematiku,

Dopravní značení :

V začátku úseku, kde je komunikace v místě napojení zúžena bude umístěna dopr. značka A6b vpravo  na výjezdu.

i) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu;

Nejsou.

j) vazba na případné technologické vybavení;

Není známa .

k) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů.

- Nebyly prováděny.

- Přílohy:

- Seznam souřadnic pro vytyčení

- Katalogový list PN 5-1

- V Krnově  12/2008                                                      Vypracoval : Ing. Petr Barandovski