Činnost povodňové čety přístavu při jednotlivých stupních povodňové aktivity platných pro přístav Smíchov

Činnost v přístavu při jednotlivých stupních povodňové aktivity

I. stupeň - stav bdělosti

Nastává při průtoku Vltavou 450 m3 . s-1 - vodní stav na vodočtu Praha Chuchle + 128 cm. Výška hladiny ve Vltavě na vjezdu do přístavního bazénu bude na kótě 187,86 m n. m. Bpv.

Povodňová hlídka bude sledovat vývoj hydrologické situace a při předpovědi nárůstu průtoků bude průběžně informovat všechny uživatele přístavu a upozorní všechny ostatní uživatele o současném stavu a o předpokládaném vývoji situace.

Provoz v přístavu bude částečně omezen, bude dočasně omezen přísun substrátů pro překládku, jak po vodě, tak i po komunikaci. Současné zásoby budou překládány běžným způsobem.

Před dosažením průtoku 600 m3 . s-1 bude provoz v přístavu zaměřen přednostně na ochrannou funkci přístavu.

Veškerá rekreační plavidla vyvázaná u dalb čekacích stání při ostrově se přemístí do prostoru mezi dalbami a břehem tak, aby uvolnila místa u čekacích stání pro plavidla vyvazovaná v ochranném přístavu u dalb. Připlouvající plavidla do přístavu budou vyvazována u jednotlivých stání dle instrukcí správy přístavu.

Veškerý přísun substrátů bude zastaven a současné zásoby písku a ostatního odplavitelného materiálu v přístavu budou minimalizovány.

Při dosažení průtoku 800 m3 . s-1 bude zastaven plavební provoz na Vltavě a veškerá plavidla využívající funkci ochranného přístavu by měla být vyvázána u stání vyčleněných pro polohu během povodně dle instrukcí provozovatele přístavu. V přístavu bude možný pohyb člunů pouze dle pokynů provozovatele přístavu pro vhodnější umístění člunů během povodně.

Vedoucí povodňové čety při dosažení průtoku ~850 m3 . s-1  bude aktivovat ostatní členy povodňové čety, provede celkovou kontrolu areálu. Zajistí neprodleně odstranění všech zjištěných závad, které by mohly být příčinou znečištění vody a životního prostředí.

O nastávající nepříznivé průtokové situaci provede zápis v povodňové knize, bude sledovat stav průtoků a vývoj hydrologické situace minimálně dvakrát denně, při nepříznivé předpovědi dle potřeby častěji.

II stupeň - stav pohotovosti

- Je vyhlášen při dosažení II°povodňové aktivity při průtoku 1000 m3 . s-1 a stoupající tendenci - vodní stav na vodočtu hlásného profilu Praha - Chuchle je + 223 cm, tomuto průtoku odpovídá výška hladiny v přístavním bazénu 188,46, to je 104 cm pod úrovní koruny přístavní zdi.

V povodí Vltavy je na území města Prahy vyhlášen II° povodňové aktivity a počínající povodňový stav. Stupně povodňové aktivity pro území městské části Prahy 5 bude vyhlašovat od počátku povodně Povodňová komise MČ Praha 5

Při tomto stavu se povodňová hlídka v pravidelných intervalech po 6. hodinách informuje o stavu hladiny, hydrologické situaci a jejím vývoji včetně předpovědi. Činnost povodňové hlídky je od vyhlášení II°povodňové aktivity nepřetržitá.

Provozovatel přístavu – České přístavy a.s. bude jako povodňová hlídka informovat všechny uživatele přístavu o současném stavu a o předpokládaném stavu a o vývoji situace.

Povodňová četa ve spolupráci s provozovatelem přístavu zajistí celkový úklid areálu přístavu. Preventivně, na základě kontroly, zajistí v pohotovosti dopravu pro odvoz materiálu a zařízení provozovatele pozemní části přístavu z prostoru areálu. Povodňová četa ve spolupráci s provozovatelem přístavu vyzve uživatele přístavu k zajištění odvozu materiálu a zařízení uživatelů z areálu přístavu.

Povodňová četa bude v trvalé pohotovosti, v denních hodinách bude přítomná v areálu přístavu. Vedoucí povodňové čety bude přítomen trvale v prostoru areálu, bude ve spojení s provozovatelem přístavu  - České přístavy a.s. a se všemi uživateli přístavu.

Posádky na člunech budou omezeny pouze na obsluhu nutnou pro případné manévry člunů při převazování u čekacích stání dle pokynů správy přístavu.

Povodňová hlídka vyzve všechny majitele parkujících vozidel v prostoru areálu přístavu k přípravě jejich odjezdu mimo záplavové území v okamžiku vyhlášení III°povodňové aktivity.

Povodňová hlídka vede od dosažení II°- stavu ohrožení veškeré záznamy o povodňové aktivitě a o protipovodňových opatřeních v povodňové knize, kam zapisuje údaje hlásné a povodňové služby:

- stav hladiny na vodočtu v Chuchli s udáním pravděpodobného vývoje průtoků

- veškerá provedená opatření ochrany před povodněmi

- doslovné znění přijatých zpráv s uvedením odesílatele, způsobu a doby

převzetí (např. záznam telefonátu a pod.)

- doslovné znění odeslaných zpráv s uvedením pramene, adresátů a způsobu

odeslání

- každý zápis do povodňové knihy musí být podepsán příslušnou osobou

III. stupeň - stav ohrožení

- Je vyhlášen při dosažení II°povodňové aktivity při průtoku 1500 m3 . s-1 a stoupající tendenci - vodní stav na vodočtu hlásného profilu Praha - Chuchle je + 306 cm, tomuto průtoku odpovídá výška hladiny v přístavním bazénu 188,96, to je 54 cm pod úrovní koruny přístavní zdi.

Povodňová hlídka a Provozovatel přístavu – České přístavy a.s. se bude dle vývoje situace informovat - nejméně po 6. hodinách o stavu hladiny, hydrologické situaci, jejím vývoji včetně předpovědi a bude v kontaktu s povodňovou komisí městské části Praha 5.

Bude informovat všechny uživatele přístavu o současném stavu a o nutnosti učinit nezbytná opatření daná vyhlášením III° povodňové aktivity dle individuelních povodňových plánů uživatelů.

Povodňová četa bude v trvalé pohotovosti, v denních hodinách bude přítomná v areálu přístavu. V případě potřeby bude činnost povodňové čety nepřetržitá. Vedoucí povodňové čety bude přítomen trvale v prostoru areálu, bude ve spojení s provozovatelem přístavu a se všemi uživateli přístavu.

Na člunech vyvázaných u čekacích stání, jak u nábřežní zdi, tak zejména u dalb u břehu ostrova, budou přítomny pouze osoby zajišťující hlídku eventuelně dohled nad plavidly ve smyslu Řádu plavební bezpečnosti. Ostatní členové posádek plavidel tato opustí a budou v pohotovosti dle instrukcí provozovatele plavidel.

Přístupové lávky na plovoucí plošiny u dalb i přístupové lávky z protipovodňového valu na ostrově na dalby musí zůstat volné pro zajištění přístupu na čluny.

Povodňová četa zajistí odpojení elektrických přípojek 380/220/24 V k čekacím polohám jak u nábřežní zdi tak u dalb při břehu ostrova.

V případě nepříznivé předpovědi zahájí neprodleně odstranění veškerého materiálu ze zpevněné manipulační plochy a z ostatních provozních ploch a komunikace.

Veškeré mobilní zařízení objektů v přízemí bude přemístěno do vyššího podlaží, nebo odvezeno do bezpečí mimo areál přístavu.

Při dalším zvyšování průtoku bude hladina v přístavním bazénu, při průtoku Q5 – Q10 2000 m3/s na úrovni přístavní zdi na kótě 189,50 m n. m. Bpv. Povodňová četa zajistí vypnutí elektrického proudu do všech rozvodných skříní.

Z prostoru areálu odejdou všichni zaměstnanci kromě hlídek na člunech eventuálně osob pověřených dohledem na člunech. Vedoucí povodňové čety bude v trvalém kontaktu s provozovatelem přístavu – České přístavy a.s.

Při zimních povodních provázených odchodem ledové tříště bude postupováno individuelně dle konkrétní situace na řece. Trvalá přítomnost vedoucího povodňové čety bude v prostoru areálu do zaplavení pozemní části přístavu nezbytná.

Vedoucí přístavní správy a provozovatel přístavu – České přístavy a.s. budou v trvalém kontaktu s povodňovou komisí městské části Praha 5.