_______________________________________________________

GEPARD s r.o.

Štefánikova 52

150 00  Praha 5

# Projekt ozelenění polní cesty C1, katastrální území Bobnice

NÁVRH OZELENĚNÍ POLNÍ CESTY C1

| Objednatel: | Česká republika - Ministerstvo zemědělství, odbor Ústřední pozemkový úřad, oddělení Pozemkový úřad Nymburk Soudní ulice 17 288 02 Nymburk |
| --- | --- |
| Zhotovitel : | GEPARD, s.r.o. Štefánikova 77/52 150 00 Praha 5 |

Praha, leden 2009

0

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

| Zakázka: | Projekt ozelenění polní cesty C1, katastrální území Bobnice číslo smlouvy v evidenci objednatele: 69/2008 PU číslo smlouvy v evidenci zhotovitele: 118/2008 |
| --- | --- |
| Zadavatel: | Česká republika - Ministerstvo zemědělství, odbor Ústřední pozemkový úřad, oddělení Pozemkový úřad Nymburk Soudní ulice 17 288 02 Nymburk pu_nymburk@mze.cz www.mze.cz |
| Dodavatel: | GEPARD, s.r.o. Štefánikova 77/52 150 00 Praha 5 Telefon: 257 322 000, 257 315 389 Fax: 257 315 390 - gepard@gepard.cz www.gepard.cz IČO: 61499552 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558 Statutární zástupci: Ing. Miloslav Jebavý, jednatel Ing. Jan Pazderka, jednatel |
| Projektant: | Ing. Radek Dlouhý |

ÚVOD

Projekt ozelenění řešeného prostoru vychází z pozemkové úpravy v katastrálním území Bobnice. Projekt řeší ozelenění polní cesty C1 na parcele 1669.

Liniová zeleň doprovázející polní cesty je nezastupitelným prvkem charakteru krajiny. Kolektivizace zemědělství a scelování pozemků však v minulosti vedlo k  rušení polních cest a tedy i k zániku této doprovodné zeleně.

Polní cesty zajišťují především přístup k vlastnickým pozemkům, ale podílejí se též na lepší dopravní obslužnosti a prostupnosti krajiny. V součinnosti s doprovodnou zelení plní také funkci protierozní, vodohospodářskou a ekologickou. Zeleň se pak stává útočištěm různých druhů živočichů a stanovištěm pro řadu rostlinných druhů.

PODKLADY

| [1] | Atlas podnebí Česka, ČHMÚ, Univerzita Palackého, Praha, Olomouc, 2007 |
| --- | --- |
| [2] | Culek, M. a kol. Biogeografické členění České republiky. Enigma, s.r.o., Praha, 1995 |
| [3] | Culek, M. a kol. Biogeografické členění České republiky, II díl. AOPK ČR, Praha, 2005 |
| [4] | Čížková S., Šarapatka B., Kulišťáková L., Nelesní dřevinná vegetace. Bioinstitut, Olomouc, 2008 |
| [5] | Gregorová, B., Řez dřevin ve městě a krajině. AOPK ČR, Praha, 2000 |
| [6] | Janeček M. a kol. Ochrana zemědělské půdy před erozí, VÚMOP, Praha 2007 |
| [7] | Kolařík, J., Péče o dřeviny rostoucí mimo les - I. ZO ČSOP Vlašim, Vlašim, 2003 |
| [8] | Kolařík, J., Péče o dřeviny rostoucí mimo les - II. ZO ČSOP Vlašim, Vlašim, 2005 |
| [9] | Löw, J. a kol., Rukověť projektanta místního ÚSES. MŽP ČR, Brno, 1995 |
| [10] | Neuhäuslová, Z. a kol. Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky, Academia, Praha, 2001 |
| [11] | Podhrázská J. a kol. Optimalizace funkcí větrolamů v zemědělské krajině, VÚMOP, Praha, 2008 |
| [12] | RTS Stavitel+ 2009, Katalog staveb a objektů 2009, RTS, a.s., Brno, 2009 |
| [13] | Sklenička, P. Základy krajinného plánování. Naděžda Skleničková, Praha, 2003 |
| [14] | Úradníček, L., Maděra P., kol. Dřeviny České republiky. Matice lesnická, Písek, 2001 |
| [15] | Zímová, E., kol. Zakládání místních územních systémů na zemědělské půdě. Lesnická práce, Brno, 2002 |

PRŮZKUM A VYHODNOCENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

Přírodní podmínky

Klimatické poměry

Katastrální území Bobnice se nachází v klimatické oblasti A – teplé, podoblasti mírně suché a okrsku A3 teplém, mírně suchém s mírnou zimou, s lednovou teplotou nad –3°C. Průměrná roční teplota se pohybuje od 8 do 9°C a průměrné roční srážky jsou 550 až 600mm. Počet mrazových dnů je maximálně 100, průměrná oblačnost 60 – 70 %, počet dnů se sněhem je 40/rok a maximální výška sněhové pokrývky 20 cm. V řešeném území převládají severozápadní směry větrů. Průměrná rychlost větrů je 2,9 m/s.

Větrná růžice dle ČHMÚ:

| směr větrů | N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | bezvětří |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| četnost větrů [%] | 5,1 | 7,4 | 8,6 | 13,7 | 5,3 | 7,9 | 12,4 | 25,3 | 14,3 |
| prům. rychlost [m/s] | 2,8 | 2,4 | 2,5 | 3,7 | 3,4 | 4,3 | 4,9 | 4,1 | 0 |

Rozdělení úhrnu srážek během roku dle stanice Nymburk:

| měsíc | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII | IX. | X. | XI. | XII. | rok | IV.-IX. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mm | 36 | 32 | 32 | 46 | 58 | 67 | 71 | 69 | 45 | 43 | 39 | 37 | 575 | 356 |

Průběh teploty během roku dle meteorologické stanice v Poděbradech:

| měsíc | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII | IX. | X. | XI. | XII. | rok | IV.-IX. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| °C | -1,3 | -0,3 | 3,5 | 8,7 | 14,1 | 17,0 | 18,8 | 18,1 | 14,5 | 9,0 | 3,9 | 0,2 | 8,9 | 15,2 |

Hydrologické poměry

Řešené území leží v povodí říčky Mrliny, respektive jejího přítoku Klobáse a Chebky. Většina toků v katastru slouží jako kostra meliorační soustavy.

Geologie a geomorfologie

Geomorfologické označení území je I - 6B. Tedy katastrální území Bobnice je začleněno do geomorfologické provincie I. Česká vysočina, subprovincie 6. Česká tabule a do oblasti středočeská tabule. Oblast je součástí jedné z původních říčních teras řeky Labe rozčleněná dlouhodobým působením eroze.

Pro polní cestu C2 byl proveden geologický průzkum sondami V2 a V3. Skalní podloží zájmového území je tvořeno sedimenty české křídové tabule zastoupené písčitými slínovci a vápnitými pískovci svrchního turonu. Vrtnými pracemi nebyly horniny skalního podloží zastiženy. Vrty V 2 a V 3 byly v hloubkách 0,9 až 1,5 m zastiženy eluviálně zvětralé písčité slínovce a vápnité pískovce rozložené na hlinité písky.

Kvartérní pokryv v trase tvoří :

- jílovité hlíny (sprašové hlíny) tuhé a pevné (ojediněle až tvrdé) konzistence (poloha *3*), které byly zastiženy vrtem V 1 v hloubce 0,9 až 1,5 m, vrtem V 2 v hloubce od 0,3 do 1,0 m, vrtem V 3 v hloubce 0,6 až 0,9 m a vrtem V 4 v hloubce od 0,4 m.

- štěrky jílovité, tmavě rezavě hnědé, středně zrnité, středně ulehlé, slabě zavlhlé (poloha *2*). Štěrkovitá frakce je tvořena valounky křemene o velikosti do 3 cm. Jedná se pravděpodobně o denudační relikt terasových sedimentů. Štěrky byly zastiženy pouze vrtem V 3 v hloubce od 0,3 do 0,6 m.

Hladina podzemní vody nebyla naražena žádným vrtem a stavební záměr nebude ovlivňovat.

Pedologie

Průměrná hloubka půd je více než 100 cm, obsah humusu 3-5%. Z hlediska složení jde o černozemě. Převažující skupiny typů geobiocénů jsou 2BD3 – půdy polobohaté vápníkem v normálních vlhkostních poměrech a místy 2C4 – půdy bohaté vápníkem.

V severní části katastrálního území převažují rendziny na křídových opukách a karbonátových materiálech, za železniční tratí půda hnědá zahliněná, směrem ke Všechlapům černozem. V jižní části území převažují karbonátové černozemě.

Zařazení HPJ v katastru do kategorií hydrologických skupin dle Němečka:

| HPJ | zastoupení v katastru ha % |  | Půdní typ dle KPP | Substrát | hydrologická půdní skupina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 7,96 | 1 | Čmk | spraš | B |
| 02 | 22,25 | 3 | Čmd | spraš | B |
| 03 | 0,23 | 0 | Čml | spraš, spraš-slín | B (C) |
| 05 | 19,65 | 3 | Čm | spraš/písek | B |
| 06 | 134,74 | 18 | Čm | slín (vylehčení) | C-D |
| 16 | 0,07 | 0 | IP | zahliněné/štěrkopísky | B/A |
| 19 | 168,48 | 23 | RA th | opuky, slínovce | B-C |
| 21 | 33,82 | 5 | DA | písky | A |
| 22 | 141,80 | 19 | HP, RA | zahliněné /štěrko/písky | A-B |
| 60 | 205,59 | 28 | LP | nivní, spraš. sedimenty | B |

Čmk – černozem karbonátová

Čmd – černozem drnová

Čml – černozem lužní

Čm – černozem

IP – ilimerizovaná půda

RA th – rendzina tmavá hluboká

DA – drnová půda

HP – hnědá půda

RA – rendzina

LP – lužní půda

A – půdy s vysokou rychlostí infiltrace (> 0,12 mm/min) i při úplném nasycení, zahrnující převážně hluboké, dobře až nadměrně odvodněné písky nebo štěrky.

B – půdy se střední rychlostí infiltrace (0,06-0,12 mm/min) i při úplném nasycení, zahrnující především půdy středně hluboké až hluboké, středně až dobře odvodněné, hlinitopísčité až jílovitohlinité.

C – půdy s nízkou rychlostí infiltrace (0,02-0,06 mm/min) i při úplném nasycení, zahrnující převážně půdy s málo propustnou vrstvou v půdním profilu a půdy jílovitohlinité až jílovité.

D – půdy s velmi nízkou rychlostí infiltrace (< 0,02 mm/min) i při úplném nasycení, zahrnující převážně jíly s vysokou bobtnavostí, půdy s trvale vysokou hladinou podzemní vody, půdy s vrstvou jílu na povrchu nebo těsně pod ním a mělké půdy nad téměř nepropustným podložím.

Biogeografické členění

Biogeografická provincie – provincie středoevropských listnatých lesů

Biogeografická podprovincie – hercynská

Biogeografický region (bioregion) – Polabský

Biochora –  2RD – Plošiny na opukách v suché oblasti  2. vegetačního stupně

Potencionální přirozená vegetace

Podle mapy potencionální přirozené vegetace se řešené území nachází v černýšové dubohabřině Melampyro nemorosi-Carpinetum.

Terénní průzkum

Katastr Bobnic leží v mírně zvlněné až ploché krajině v nadmořské výšce 188 až 201 m n. m. Krajina je odlesněná, intenzivně zemědělsky využívaná s nízkým stupněm ekologické stability. Většinu půdy v katastru tvoří orná půda. Celé katastrální území patří do ochranného pásma léčivých zdrojů Poděbrady.

Stávající polní cesta mezi spojující obce Bobnice a Všechlapy bude nově realizována. Doprovodná zeleň je tvořena ovocnými stromy a keři, které jsou ve špatném zdravotním stavu. Dřeviny jsou na konci své životnosti a budou nahrazeny novou výsadbou. V trase polní cesty je vedena tlaková kanalizace a plynovod.

ŘEŠENÍ

Návrh řešení

Realizace ozelenění polní cesty bude spočívat v založení nové oboustranné zeleně. Stávající zeleň (stromy a keře ve špatném zdravotním stavu) bude odstraněna a nahrazena novou výsadbou vysokokmenů. Lze předpokládat, že firma realizující stavbu polní cesty upraví řešený terén v prostoru polní cesty dotčené plochy tak, že bude připraven k okamžitému následnému ozelenění. Doprovodná zeleň polní cesty by měla být realizována na podzim. Ozelenění respektuje vedení všech zjištěných sítí a jejich ochranných pásem. Výsadby budou individuálně ochráněny proti okusu zvěří. Travní porost při krajnicích cesty bude pravidelně kosen.

Od realizace projektu po předání vlastníkovi bude zabezpečena tříletá péče o provedené úpravy. Případní odumřelí jedinci budou nahrazeni novými.

I. etapa – Příprava ploch

Odstranění stávající zeleně

Před samotnou realizací polní cesty a novou výsadbou bude nutné pokácet stávající dřeviny a křoviny. Tím bude vytvořen prostor pro realizaci ozelenění. Úprava terénu bude součástí realizace stavby polní cesty.

Založení bylinného patra (zatravnění)

Po realizaci stavby polní cesty, bude okolní prostor zatravněn. Před založením trávníku je nutné vrchní vrstvu půdy připravit pro výsev travního semene. Optimální doba pro založení travního a bylinného porostu je rok před samotnou výsadbou dřevin, nejlépe na podzim (do konce září), případně na jaře ve stejném roce, jako bude realizována  výsadba dřevin (podzim). V průběhu tohoto času dojde k dostatečnému rozvoji travního porostu a potlačení plevelů. Upraví se též hydrický režim. Výsev bude proveden ručně nebo secími stroji. Po výsevu se travní semeno zapraví a povrch půdy se uválí. Osivo travního porostu bude namícháno specializovanou zahradnickou firmou, tak aby byly trávy a byliny zastoupeny v charakteristickém poměru dle potenciální přirozené vegetace.

Během prvního roku lze očekávat zvýšený výskyt plevelů. Pravidelným kosením (nejméně 3x ročně) se eliminuje výskyt jednoročních plevelů.

II. etapa – Výsadbové práce

Termín výsadby

Vhodná doba pro výsadbu dřevin je doba vegetačního klidu, tj. po opadu až do zámrazu a před rašením listů a před růstem kořenů v předjaří. Podzimní výsadba je vhodnější neboť půda je prohřátá a umožňuje po určitou dobu intenzivní růst kořenů, přestože nadzemní část je již ve stadiu dormance. Podzimní výsadba (říjen až polovina listopadu) šetří půdní vláhu, rostliny lépe zakořeňují a rostou.

Výběr sazenic

K výsadbě budou použity kvalitní školkařské výpěstky stromů tzv. vysokokmeny. Vysokokmeny jsou tvary stromů s kmenem a korunkou. Musí mít rovný kmen alespoň       200 cm. Budou vysazeny stromy s obvodem kmínku (1 m od kořenového krčku) 10 – 12 cm s kořenovými baly. Cena obalovaných sazenic je sice vyšší a jejich výsadba nákladnější, ale vše kompenzuje jejich vyšší odolnost.

Druhová skladba zeleně vychází z lokálních stanovištních poměrů, terénního průzkumu a výstupu programu Arboreus. Navrhované dřeviny jsou výhradně domácími druhy.

Navrhované druhové složení vysazovaných dřevin je:

| Acer platanoides | Javor mléčný |
| --- | --- |
| Carpinus betulus | Habr obecný |
| Quercus robur | Dub letní |
| Sorbus aucuparia | Jeřáb ptačí |
| Tilia cordata | Lípa srdčitá |

Místo výsadby

Umístění stromů je patrné z přiloženého výkresu. Stromy doprovodné zeleně polní cesty budou od sebe vzdáleny převážně 10 m (viz výkres) ve vzdálenosti cca 4 m od vozovky polní cesty, minimálně však 1 m od hranice pozemku. Stromy budou vynechány v prostoru sjezdů, v místě, kde je ochranné pásmo el. vedení a v okolí křižovatky s polní cestou C2

Výsadbová jáma

Sadba stromů bude provedena jamkovou výsadbou. Nejprve bude odstraněn drn. Ten lze obrátit vzhůru kořeny na okraje vytvořeného výsadbového prostoru. Velikost jámy a její hloubka bude odvislá od velikosti kořenového systému sazenice tedy kořenového balu. Čím větší je rozměr této jámy, tím lepší je její vliv na budoucí růst a vývoj mladého jedince. Výsadbová jáma by měla být minimálně 1,5krát větší, než je velikost kořenového balu (ČSN DIN 18 916). Nejvhodnější je kruhový průměr jámy. Jáma musí mít konický tvar, u půdního povrchu plošně největší, dno jámy nejmenší. Hloubení jam se provede ručně nebo za pomocí malé mechanizace.

Příprava dřevin před výsadbou.

Při výsadbě provedeme tzv. srovnávací (komparativní) řez. Jde o vyrovnání nepříznivého poměru mezi nadzemní a kořenovou částí. U dobře zapěstovaných sazenic s kvalitním kořenovým systémem se zemním balem lze provést řez mírněji. Řez nadzemní části odstraňuje větve zlomené, mechanicky poškozené, suché, křížící se, chybná větvení apod. Při výsadbě na podzim je řez mírnější, než by byl na jaře. U sazenic se zemním balem se upravují pouze kořeny přečnívající.

Výsadba

U dřevin s baly je nutné po umístění stromu do jámy a jeho fixaci rozvázat uzly obalového materiálu na povrchu balu v místě kořenového krčku. Je-li kořenový bal obalen jutou a zpevněn drátěným pletivem, ponecháváme tyto materiály v jámě spolu s balem. Kořenový bal se je nutno ze všech stran pečlivě prosypat zeminou. Půdu je po výsadbě nutno důkladně umáčknout tak, abychom eliminovali vzduchové bubliny a předešli tak vysoušení kořenů. Pokud je to možné, veškerou půdu z výkopu výsadbové jámy použijeme i pro její zasypání.

III. etapa – Zajištění porostu po výsadbě, údržba, pěstební péče a podpora vývoje porostů

Zálivka, přihnojení

Zálivka je první a nejdůležitější součást povýsadbové péče o vysazenou dřevinu. Nedostatek vody může být pro nové výsadby významným stresovým faktorem. Okamžitě po výsadbě, pokud není půda vlhká nebo nehrozí déšť, dřeviny zalijeme. Zálivka by neměla být povrchní, ale důkladná. Dostatečná zálivka je taková, po níž zůstane v celém profilu jamky půda zvlhlá. Tedy kořenový systém i zemina kolem. V případě slehnutí zeminy se doplní substrát.

K nezbytným pěstebním opatřením zejména v prvním vegetačním roce patří právě zálivka a to zejména při dlouhotrvajícím suchém a teplém počasí. V letním období by měla být zálivka provedena jednou za týden, během horkých dnech alespoň jednou za 3-5 dní. Pravidelná a dostatečná zálivka v první vegetační sezóně může velmi významně snížit výpadky dřevin a dobře nastartovat růst dřevin na trvalém stanovišti. Zálivka bude řešena po dobu celé tříleté péče. Frekvence zálivky bude přizpůsobena lokálním poměrům stanoviště.

V prvním roce po výsadbě provedeme pro povzbuzení růstu přihnojení stromů tabletovými hnojivy (Silvamix apod.). Přihnojení provedeme zjara. Tabletové hnojivo umístíme nejlépe mimo kořeny a nad ně, spíš blíže k půdnímu povrchu.

Kotvení

Stabilita stromů bude zajištěna kůlovou oporou. Kůly musí být odkorněné a dostatečně dlouhé, optimálně mají dosahovat cca 10 cm pod korunkou. Část kůlů, která bude zaražena do půdy opálíme nebo chemicky impregnujeme proti hnilobě. U dřevin s balem budou ke každému stromu zaraženy tři kůly a spojeny příčkou. Kmeny budou vyvázány přírodním provazem (jutové, kokosové apod.). Vázání ke kůlům uskutečníme osmičkovým propletem s mírnou vůlí vázacího materiálu, aby nedocházelo ke škrcení kmínku.

Nezbytná je pravidelná kontrola kotvení. Lze tím předejít nechtěnému vyvrácení stromu větrem. Poškozené kotvení se musí znovu stabilizovat. Provaz je nutno převázat (dotáhnout, povolit) tak, aby stabilizoval kmen a zároveň ho neškrtil.

Ochrana proti zvěři

Velmi vážným nebezpečím pro výsadby je zvěř. Jednotlivé stromy budou zabezpečeny  chráničkami z drátěného pletiva. Kromě chrániček bude u stromů a keřů aplikován chemický přípravek proti vytloukání zvěří (cca březen, např. Ceravol, Nivus, Repelen apod) a proti zimnímu okusu (cca říjen, např. Aversol, Morusvin, Lavanol). Přípravky budou aplikovány nad ochranným pletivem

Ochrana proti plevelům (buřeni)

Protože k nejdůležitějším následným pěstebním opatřením náleží ochrana proti plevelům a potlačování konkurenčního tlaku ze strany neplevelných druhů rostlin je vhodné a účelné již při výsadbě řešit tuto otázku. Mulčováním zlepšujeme mikroklima půdního prostoru, zvláště pak jeho vláhové poměry.

Ochrana dřevin proti plevelům bude řešena kvalitním mulčováním okolí sazenic nejvhodněji drcenou kůrou. Vrstva mulče by měla být minimálně cca 10 cm. Touto vrstvou již plevel obtížně prorůstá. Vrstva mulče by měla být menší v okolí kořenového krčku. Mulč rozmísťujeme souvisle a rovnoměrně. Plocha mulče by měla přesahovat plochu výsadbové jámy a to alespoň o jednu třetinu jejího průměru.

Výskyt chorob a škůdců

U vysazených dřevin musíme též sledovat výskyt chorob a škůdců a v případě napadení dřeviny ošetřit vhodnými ochrannými postřiky. Identifikaci patogena a optimální způsob ochrany případně řešíme s odborným pracovištěm (např. Státní rostlinolékařská správa, VÚKOZ Průhonice aj.).

Řez dřevin

Během tříleté péče po vysazení bude proveden výchovný řez. Smyslem výchovného řez je založení a zpevnění koruny stromů. Řezem stromů odstraňujeme větve suché, zlomené, mechanicky poškozené či jinak provozně nebezpečné, dále pak větve odumírající, napadené chorobami a škůdci, větve křížící se a větve se sníženou vitalitou. Výchovný řez stromů zaměříme na mírnější zkracování hlavních výhonů a odstraňování konkurentů. Dřeviny se střídavým postavením pupenů na větvi řežeme na vnější očko. U keřů zkracujeme ve druhém a dalších létech pouze nedostatečně silné výhony nebo ty, které vytvořily malý obrost. Dřeviny řežeme nebo stříháme v době vegetačního klidu, na loňském dřevě kvetoucí keře po odkvětu.

Sekání trávníku

V tříletém období určeném k údržbě zeleně bude sekán třikrát ročně trávní porost obou krajnic polní cesty k při severní krajnici cesty.

Po předání doprovodné zeleně vlastníkovi přechází veškerá údržba o zeleň na vlastníka.

Doporučuje se zajistit dobrý zdravotní stav a vzhled stromů a jejich bezpečnost a čistotu. Pravidelná péče o zeleň povede k zajištění jejího stabilně dobrého zdravotního stavu a zároveň sníží riziko pádu suchých větví na polní cesty a přispěje k bezpečnému provozu na komunikacích.

VÝKAZ POČTU SAZENIC

| vysokokmeny |  |  | % | ks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acer platanoides | Javor mléčný | JV | 12 | 15 |
| Carpinus betulus | Habr obecný | HB | 11 | 14 |
| Quercus robur | Dub letní | DB | 33 | 43 |
| Sorbus aucuparia | Jeřáb ptačí | JŘ | 6 | 8 |
| Tilia cordata | Lípa srdčitá | LP | 38 | 50 |
| celkem |  |  | 100 | 130 |

PŘÍLOHA 1

Výstup z programu Arboreus

Typ přirozené vegetace podle geobotanické mapy: C

Dubohabrové a dubolipové háje (místy jedle) v nížinách a pahorkatinách. Květnaté dubohabrové a dubolipové háje (místy s příměsí jedle) na vlhkých až slabě zamokřených (někdy sušších) půdách, představující primární, většinou klimaxovou vegetaci (tedy optimální konečné stadium sukcesního vývoje) nížin a pahorkatin. Těžištěm výskytu tohoto vegetačního typu jsou oblasti do nadmořské výšky ca 450 - 500 m, tedy převážně mírně teplý až teplý okrsek B1 - B3 (viz atlas podnebí Československé republiky).

Dřeviny doporučené k výsadbě:

- Abies alba (jedle bělokorá) - vyšší polohy nebo inverzní údolí

- Acer campestre (javor babyka, babyka obecná)

- Acer platanoides (javor mléč)

- Betula pendula (bříza bělokorá, bříza bradavičnatá) - chudší stanoviště

- Carpinus betulus (habr obecný)

- Cerasus avium (třešeň ptačí)

- Cornus mas (dřín jarní, dřín obecný) - v teplejších oblastech, na vápencích

- Corylus avellana (líska obecná)

- Crataegus laevigata (hloh obecný)

- Crataegus monogyna (hloh jednosemenný, hloh jednoblizný)

- Euonymus europaeus ( brslen evropský)

- Euonymus verrucosus (brslen bradavičnatý) - pouze na jižní Moravě

- Fagus sylvatica (buk lesní) - vyšší polohy nebo inverzní údolí

- Frangula alnus (krušina olšová) - vlhčí stanoviště

- Fraxinus excelsior (jasan ztepilý) - vlhčí stanoviště

- Ligustrum vulgare (ptačí zob obecný)

- Lonicera xylosteum (zimolez obyčejný)

- Malus sylvestris (jabloň lesní)

- Picea abies (smrk ztepilý) - ve vyšších polohách severovýchodní Moravy

- Prunus spinosa (slivoň trnitá, trnka)

- Pyrus pyraster (hrušeň planá, hrušeň polnička)

- Quercus petraea (dub zimní, drnák)

- Quercus robur (dub letní)

- Rhamnus cathartica (řešetlák počistivý) - pouze v teplejších oblastech

- Rosa arvensis (růže plazivá)

- Sorbus aria (jeřáb muk, muk)

- Sorbus aucuparia (jeřáb ptačí)

- Sorbus torminalis (jeřáb břek, břek) - pouze v teplejších oblastech

- Pinus sylvestris (borovice lesní) - chudší stanoviště

- Sorbus torminalis (jeřáb břek, břek) - pouze v teplejších oblastech

- Staphylea pinnata (klokoč zpeřený) - pouze v teplejších oblastech jižní Moravy

- Swida sanguinea (svída krvavá)

- Tilia cordata (lípa malolistá, lípa srdčitá)

- Tilia platyphyllos (lípa velkolistá)

- Ulmus minor (jilm habrolistý, jilm ladní)

Dřeviny, které by měly obvykle převládat ve stromovém patře, jsou podtrženy.

| Typ reliéfu, orientace | Výškový stupeň | Geologický substrát | Půdní typ | Hydrologický režim | Rozšíření | Doporučované dřeviny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| plošiny, svahy různé orientace | pahorkatina (135 - 500 m) | minerálně silnější i slabší horniny | kambizem (hnědozem eutrofní až oligotrofní, místy[pseudo]- oglejná), luvizem aj. | střední (bez zamokření) s občasným vysycháním | převážně střední, východní a severní Čechy, jihozápadní a střední Morava | Stromové patro Quercus petraea Carpinus betulus Tilia cordata - příměs Tilia platyphyllos - na vlhčích stanovištích Fraxinus excelsior Acer pseudoplatanus - vlhčí a kvalitnější substrát Acer platanoides - vlhčí a kvalitnější substrát Cerasus avium - vlhčí a kvalitnější substrát Fagus sylvatica - ve vyšších polohách Abies alba - ve vyšších polohách Keřové patro nemá vlastní druhy |
| plochý reliéf, mírné svahy | nížina, pahorkatina (135 - 500 m) | minerálně slabší substráty (odvápněné sprašné hlíny, štěrkopísky, střední bohaté terasové písky aj.) | kambizem (hnědozem mezotrofní až oligotrofní), luvizem | střední až vlhký nebo vysychavý | střední a východní Čechy | Stromové patro Quercus petraea Quercus robur - v menší míře Tilia cordata Carpinus betulus - v malé míře Betula pendula Sorbus aucuparia Keřové patro nemá vlastní druhy |

Tabulka 4: Doporučovaná druhotní skladba dřevin podle upřesněných stanovištních podmínek

PŘÍLOHA 2

Situační mapa     M  1 : 20 000