Technické podmínky dodávky:

|  | Kolový svahový nosič nářadí – 1 ks | Požadavek | Nabídka uchazeče (vyplňuje uchazeč*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.01 | Nový univerzální pracovní stroj samojízdný s dostatečně tuhou konstrukcí, použitelný i v náročném svahovitém terénu | ano |  |
| 1.02 | Maximální přepravní rychlost na pozemních komunikacích | min. 35 km/hod. |  |
| 1.03 | Možnost dovybavení pracovními adaptéry pro ošetřování, údržbu krajiny a komunální práce (např. sněhový pluh, sněžná fréza, zametač atp.) | ano |  |
| 1.04 | Maximální svahová dostupnost | min. 40° |  |
| 1.05 | Motor - vznětový, 4-válec, zdvihový objem | min. 2500 cm3 |  |
| 1.06 | Výkon motoru | min. 50 kW |  |
| 1.07 | Převodovka hydrostatická, ovládání hydropojezdu automaticky pomocí plynového pedálu nebo manuálně prostřednictvím multifunkční páky | ano |  |
| 1.08 | Řízení hydrostatické, elektrohydraulické ovládání všech kol; možnosti řízení – všechna 4 kola, přední náprava, zadní náprava, krabí chod; přední náprava výkyvná | ano |  |
| 1.09 | Uzávěry diferenciálu – předvolitelné, elektrohydraulicky ovládané, v přední i zadní nápravě | ano |  |
| 1.10 | Vývodová hřídel vpředu i vzadu pro pohon přídavných zařízení | ano |  |
| 1.11 | Čelní zvedací tříbodové zařízení s hydraulickým odlehčením přídavných zařízení a hydraulickým odpružením ramen. Integrovaný stranový posun pro práci v blízkosti překážek, rychlovýměnný systém pracovních nástaveb | ano |  |
| 1.12 | Maximální zvedací síla čelního zvedacího zařízení | min. 1500 kg |  |
| 1.13 | Zadní zvedací zařízení o zvedací síle do 1400 kg, rychlovýměnný systém pracovních nástaveb, elektrické vnější ovládání, hydraulické tlumení kmitů | ano |  |
| 1.14 | Max. přípustné zatížení přední nápravy | min. 2000 kg |  |
| 1.15 | Max. přípustné zatížení zadní nápravy | min. 2500 kg |  |
| 1.16 | Hydraulický třetí bod pro dokonalejší kopírování terénu | ano |  |
| 1.17 | Uzavřená kabina s topením, klimatizace, výškově a sklonově nastavitelné (v příčném směru ve vztahu ke směru jízdy) sedadlo řidiče s prodlouženou zádovou opěrkou a opěrkami rukou, sedadlo řidiče min. s mechanickým odpružením, autorádio, přední pracovní reflektory, odnímatelný výstražný maják, přídavné čelní střešní reflektory | ano |  |
| 1.18 | Víceokruhová pracovní hydraulika: minimálně 3 univerzální dvojčinné hydraulické okruhy (6 rychlospojek) vpředu a 2 univerzální dvojčinné hydraulické okruhy (4 rychlospojky) vzadu pro ovládání přídavných zařízení, ovládání hydraulických okruhů z místa řidiče | ano |  |
| 1.19 | Zadní tažné zařízení s čepem a koulí | ano |  |
| 1.20 | Nízkotlaké pneumatiky vhodné do svahovitých terénů | ano |  |
| 1.21 | Maximální přípustná celková hmotnost (včetně přídavných zařízení) | max. 4500 kg |  |
| 1.22 | Povinná výbava pro provoz na pozemních komunikacích v souladu s vyhláškou 341/2002 Sb. v platném znění | ano |  |
| 1.23 | Doklady o schválení pro provoz na pozemních komunikacích v České republice dle platných právních předpisů pro svahový nosič nářadí (technický průkaz) | ano, nejpozději u předání a převzetí stroje |  |

* Uchazeč vyplní dle povahy jednotlivých podmínek ano / ne nebo příslušnou hodnotu jím nabízeného předmětu plnění, ze které bude zřejmé, zda je daná podmínka splněna či nikoliv.

V …………………, dne ………………

_______________________

# Razítko a podpis uchazeče