Technická    zpráva

Akce :

Polohopisný a výškopisný plán -

DVT Příchovický potok říční km 5.650-5.745

Horšice, oprava opevnění

Ing. Václav Vraný

Geodetické práce

Kralovická 25, 32300 PLZEŇ

tel.:  371 422452

GSM:   606 928953

E-mail: vrany@sumava-net.cz

A : V š e o b e c n á    č á s t

1) Název                    : Příchovický potok, říční km 5.650-5.745

Horšice, oprava opevnění

: Polohopisný a výškopisný plán

2) Zakázka číslo            : V112/2018

3) Kraj                     : Plzeňský

Obec                     : Horšice

Katastrální území        : Horšice

4) Podklady pro vypracování : Bodové pole podle Kat.prac.Plzeň-jih a

body určené GNSS.

Zřízení vlastního bodového pole se řídí

platnými předpisy pro přesnost bodů

měřické sítě  charakterizované základní

střední chybou +/-0,06m nebyly překročeny.

Celé měření bylo polohově a výškově připojeno na

body PBPP kú. Příchovice u Přeštic a Radkovice u

Příchovic. Protokoly měření archivovány u

vyhotovitele dokumentace zaměření.

Zadavatel prací: Ing. Jiří Tagl

Měchurova 354

33901 Klatovy

5) Přílohy                  : Technická zpráva

Polohopisný a výškopisný plán 1: 100

CD disk s DWG,PDF,doc

## B : S p e c i á l n í    č á s t

- Zadání prací: Úkolem zakázky bylo provést polohopisné a výškopisné zaměření okolí části koryta Příchovického potoka pod rybníkem mezi říčním km 5.650 a 5.745 v obci Horšice v mírně nepřehledném intravilánu.

Do zaměření byla insertována mapa KN podle údajů katastrálního úřadu

Plzeň-jih. V katastrálním území Horšice existuje mapa DKM

- Popis  terénu : Zaměřovaná území je mírně nepřehledný intravilán obce

Horšice

Počasí: polojasno 20C, měřeno ve dne 18.04.2018

3) Souřadnicový a  výškový systém : Plán je zobrazen v souřadnicovém

systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv.

4) Polygonové a podrobné měření : V zájmovém území byly dočasně

stabilizovány doby PBPP-viz.seznam souřadnic,

které byly do souřadných systémů připojeny pomocí bodů

ZHB, PBPP a GNSS podle katastrálního úřadu Plzeň-jih

Výpočetní a grafické zpracování provedeno v programu AUTOCAD.

5) Podzemní sítě  : Nebyly vyhledávány. Upozorňujeme na povinnost vyhledání

podzemních inž.sítí jejich správci před započetím případných

zemních prací.

6) Dokumentace  : U zhotovitele se v dokumentaci k této zakázce

nalézá soubor dat pro geodetické zpracování.

7) Použité stroje a zařízení : Totální stanice SOKKIA POWERSET 2XD,

výpočetní technika.

8) Vypracování :

Měřické práce:      ing.Vraný V.

Kancelářské práce : ing.Vraný V.

V Plzni 20.06.2018                      ing.Vraný Václav