Hydrotechnické výpočty

1.) Posouzení průtoku přes jezové těleso

b = 29,70 m

Výpočet proveden jako přepad přes širokou korunu

- Maximální průtok jezem bez vylití

h = 1,40 m

Q  =  m x b 2g x h3/2

Q  =  0,36 x 17,5 2x9,81 x 1,43/2  =  46,23 m3/s         Q2 = 51,2 m3/s

Při větších průtocích dojde k rozlití do nivy.

- Průtok jezem pro Q364=0,868m3/s

h = 0,10 m

Q  =  m x b 2g x h3/2

Q  =  0,36 x 17,5 2x9,81 x 0,13/2  =  0,882 m3/s         Q364 = 0,868 m3/s

2.) Posouzení vtoku do obtoku

b = 3,45m

Výpočet proveden jako přepad přes širokou korunu

- Vtok  pro Q364=0,868m3/s

h = 0,30 m

Q  =  m x b 2g x h3/2

Q  =  0,36 x 3,45 2x9,81 x 0,33/2  =  0,90 m3/s         Q364 = 0,868 m3/s

3.) Posouzení trubního propustku

Pro h=1,50m, pro průtok o volné hladině, se zahlceným vtokem je Q=2,10m3/s.

Pro 2 propustky na obtoku je Q=4,20m3/s     Q150d=3,85m3/s.

4.) Posouzení obtoku do náhonu

Obtokové koryto do náhonu je navrženo ve stejném profilu jako koryto náhonu.

Minimální průtok v původním korytě bude zajištěn regulací na MVE.