### D.1.1.a - Technická zpráva

a) Charakteristika stavebního pozemku

- Stavba se nachází v neupraveném korytě toku Svodnivce v ř.km 0,350-1,880. Začátek stavby je v ř,km 0,350 (km 0,000 úpravy) na hranici s pozemků č.parc. 5450/39 a 2847/30, konec stavby je v ř.km 1,880 (km 1,6359 úpravy) v místě výtokového objektu zaklenutého úseku procházející pod tělesem železnice. Celková délka upravovaného úseku je 1.635,90m.

Trasu koryta křižují, nebo je trasa v souběhu s níže uvedenými IS:

- km 0,0000 úpravy – křížení nadzemní VVN

- km 0,0307 úpravy – křížení nadzemní VN

- km 0,6140 úpravy – křížení plyn

- km 1,0535 úpravy – závlaha

- km 1,5696 úpravy – křížení plyn

- km 1,6359 úpravy – výtokový objekt

V trase koryta se nachází níže uvedené objekty:

- km 0,441-0,449 – trubní propust

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

- km 0,0000 úpravy – křížení nadzemní VVN

- km 0,0307 úpravy – křížení nadzemní VN

- km 0,6140 úpravy – křížení plyn

- km 1,0535 úpravy – závlaha

- km 1,5696 úpravy – křížení plyn

- Ve všech výše uvedených případech se jedná o práce v ochranném pásmu. Práce budou prováděny v souladu s požadavky majitelů a správců příslušných IS.

a) Stavební řešení

Vzorový příčný řez

Koryto bude v celé délce upraveno jednotně do šířky dna 1,00m (viz. VZOROVÝ ŘEZ KORYTEM), se sklonem svahů 1:1,5. Kaverny a břehové nátrže budou zasypány vhodnou vytěženou zeminou. Svahy budou osety travní směsí.

Svahy konkávních břehů oblouků budou na výšku 1,00m  opevněny rovnaninou s vyplněním spár štěrkopískem (viz VZOROVÝ ŘEZ KORYTEM - opevnění konkávního břehu oblouku), velikost kamene do 200kg. Rovnanina bude v patě opřena do patky ze záhozu z lomového kamene do 200kg s proštěrkováním. Viditelné plochy opevnění budou urovnány.

Dno a svahy u propustku budou opevněny rovnaninou z lomového kamene s vyplněním spár štěrkopískem (viz VZOROVÝ ŘEZ KORYTEM - opevnění pod a nad propustkem), velikost kamene do 200kg. Viditelné plochy opevnění budou urovnány.

Odtěžení přebytečné zeminy

Před zahájením zemních a stavebních prací se provede odtěžení stromového a keřového porostu z profilu koryta toku.	Zachovány budou pouze soliterní stromové porosty a to ve vzdálenosti cca po 50m. Tyto porosty budou určeny investorem před zahájením kácení. Likvidace vytěžené dřevní hmoty bude věcí dodavatele stavby.

Zemina bude těžena ze dna a svahů upraveného koryta strojně v rozsahu nutném pro uvedení koryta do projektovaného stavu. Těžení zeminy bude realizováno od začátku úpravy směrem ke konci úpravy. Část přebytečné zeminy bude těženo pod vodou. Vytěžená zemina bude dočasně mezideponována podél břehů na pozemku toku k odvodnění. Po odvodnění bude část vhodné zeminy použita do zásypů břehových nátrží a kaveren a k zásypu jam po pařezech. Přebytek bude naložen a odvezen na skládku do areálu bývalé PKZ Poštorná. Dopravní vzdálenost do 10km, náklad na uložení 1t zeminy je 90Kč. Zemina v plochách opevnění (napojení koryta na stávající objekty propustků a mostů) bude odstraněna ručně v rozsahu stávajícího opevnění, stávající opevnění nebude upravováno, tzn. nesmí být odstraňováním zeminy poškozeno. V případě poškození bude provedena oprava do původního stavu na náklady zhotovitele. Při těžení zeminy ze zpevněného dna se počítá s čerpáním prosáklých vod. Voda bude odváděna do koryta pod objekty.

Opevnění dna a svahů

Opevnění bude zřízeno strojně a ručně v rozsahu stanoveném dokumentací. V obloucích bude opevnění ukončeno 5,00m pod začátkem oblouku a 5,00m nad koncem oblouku. Opevnění koryta u propustku bude ukončeno 5,00m pod objektem a 5,00m nad koncem oblouku. Viditelné líce patky a rovnaniny budou urovnány. Lomový kámen určený do konstrukce patky a rovnaniny bude velikosti do 200kg. Štěrkopísek určený pro vyplnění spár a mezer v opevnění bude frakce 0-32mm s plynulou křivkou zrnitosti. Při zřizování opevnění se počítá s čerpáním vody. Voda bude čerpána do koryta pod úpravou. Vytěžená zemina z výkopu lože bude odvezena na skládku. 	Svahy nad opevněním a svahy nad hladinou budou osety travní směsí.

Bilance zemních prací:

- odstranění zeminy na suchu	...	1.204,375m3

- odstranění zeminy pod vodou	…	3613,125m3

- výkop lože opevnění rovnaninou		…	110,66m3

- výkop lože patky					…	30m3

- odvoz přebytečné zeminy včetně uložení na skládku a poplatku za skládku 90kč/t, dopravní vzdálenost do 10km		...	4.958,16m3

-

Břeclav 03.2018								 Ing. Jan Varadínek