### B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku

Stavba se nachází v neupraveném korytě toku Svodnivce v ř.km 0,350-1,880. Začátek stavby je v ř,km 0,350 (km 0,000 úpravy) na hranici s pozemků č.parc. 5450/39 a 2847/30, konec stavby je v ř.km 1,880 (km 1,6359 úpravy) v místě výtokového objektu zaklenutého úseku procházející pod tělesem železnice. Celková délka upravovaného úseku je 1.635,9.

Trasu koryta křižují, nebo je trasa v souběhu s níže uvedenými IS:

- km 0,0000 úpravy – křížení nadzemní VVN

- km 0,0307 úpravy – křížení nadzemní VN

- km 0,6140 úpravy – křížení plyn

- km 1,0535 úpravy – závlaha

- km 1,5696 úpravy – křížení plyn

- km 1,6359 úpravy – výtokový objekt

V trase koryta se nachází níže uvedené objekty:

- km 0,441-0,449 – trubní propust

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Pro potřeby provedení projektové dokumentace byly provedeny následující průzkumy:

- geodetické zaměření (výškový systém Bpv, souřadnicový systém JTSK). Zaměření bylo provedeno metodou GPS

- konzultace s investorem

- mapa KN

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

- km 0,0000 úpravy – křížení nadzemní VVN

- km 0,0307 úpravy – křížení nadzemní VN

- km 0,6140 úpravy – křížení plyn

- km 1,0535 úpravy – závlaha

- km 1,5696 úpravy – křížení plyn

Ve všech výše uvedených případech se jedná o práce v ochranném pásmu. Práce budou prováděny v souladu s požadavky majitelů a správců příslušných IS.

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nachází v korytě toku Svodnice 02. Stavba se nachází mimo poddolované území, stavba se nachází mimo památkově chráněná území, stavba není památkově ani nijak jinak chráněna.

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

e.1) Vliv stavby na okolní stavby

Stavba nemá vliv na okolní stavby. Při provádění díla se musí dbát pokynů majitelů a správců příslušných IS, která stavbu kříží, resp. které jsou v souběhu se stavbou. Stávající IS a zařízení nesmí být při realizaci stavbou poškozeny.

e.2) Ochrana okolí

Upravený tok není zdrojem hlukové zátěže ani zdrojem prašnosti, případně jiných negativních vlivů na životní prostředí.  Stavbou není vyvolána nutnost realizace opatření zajišťujících ochranu okolí před negativními vlivy stavby.

e.3) Vliv stavby na odtokové poměry v území

Dokumentace řeší výkop přebytečné zeminy z koryta toku Svodnice 02, zřízení opevnění konkávních břehů oblouků a úpravu svahů koryta toku Svodnice 02. V zájmovém úseku nejsou na koryto toku napojeny žádné trvalé přítoky. Voda z koryta toku Svodnice 02 odtéká do toku Kyjovka. Povrchové vod z okolního území díky vhodné konfiguraci terénu pomístně volně odtékají do koryta toku Svodnice 02. Stavbou se odtokové poměry na území nemění.

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

f.1) Požadavky na asanace

Stavbou není vyvolána nutnost provádění asanací

f.2) Požadavky na demolice

Stavbou není vyvolána nutnost demolic

f.3) Požadavky na kácení dřevin

Stavbou je vyvolána nutnost odstranění stromových a keřových porostů v úsecích podél pravého a levého břehu upraveného koryta a to z důvodu proveditelnosti stavby. Stromové porosty jsou přestárlé, veškeré náletové keřové porosty jsou bez dendrologického významu. Zachovány budou pouze soliterní stromové porosty a to ve vzdálenosti cca po 50m. Tyto porosty budou určeny investorem před zahájením kácení.

Rekapitulace stromových porostů k odstranění

průměr kmene 			obvod kmene			počet kusů

do 30cm				do 0,94m				41ks

do 50cm				do 1,57m				20ks

do 70cm				do 2,20m				35ks

do 90cm				do 2,83m				49ks

do 1,10m				do 3,46m				19ks

Druhová skladba stromových porostů k odstranění

průměr kmene 			druh stromu				počet kusů

do 30cm				ořešák				6ks

do 30cm				třešeň					5ks

do 30cm				topol					30ks

do 50cm				topol					20ks

do 70cm				topol					35ks

do 90cm				topol					49ks

do 1,10m				topol					19ks

Plocha keřových porostů určených k odstranění

13.087,10m2

Druhová skladba keřových porostů určených k odstranění

Šípek, trnka, bez černý

g) Požadavky na maximální zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění lesa

Práce budou prováděny na pozemcích č.parc. 2847/30, 3947/1 a 3947/2 k.ú. Břeclav. Tyto pozemky jsou v KN vedené jako vodní plocha. Vytěžená zemina bude po odvodnění vyvezena na skládku. Odvodnění zeminy bude provedeno na mezideponii při levém břehu, mezideponie bude zřízena v rámci pozemků č.parc. 2847/30, 3947/1 a 3947/2 k.ú. Břeclav.

Komunikace stavební techniky při odvozu zeminy bude v rámci pozemků č.parc. 3948/2, 3947/3, 3948/1, 2847/3, 2847/17, 2847/31 k.ú. Břeclav. Tyto pozemky jsou v KN vedeny jako vodní (3947/3) a ostatní plocha.

Z výše uvedených skutečností stavbou není vyvolána nutnost trvalého ani dočasného záboru ZPF nebo pozemků určených k plnění lesa.

h) Územně technické podmínky

h.1) Napojení na dopravní infrastrukturu

Přístup k upravenému korytu toku Svodnice 02 je po nezpevněných polních cestách zřízených podél břehové linie koryta toku.

h.2) Napojení na technickou infrastrukturu

Dokumentace řeší výkop přebytečné zeminy z koryta toku Svodnice 02, zřízení opevnění konkávních břehů oblouků a úpravu svahů koryta toku Svodnice 02. V zájmovém úseku koryta se nenachází objekty vyžadující si napojení na technickou infrastrukturu.

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba není věcně ani časově vázána na jiné investice, stavbou nejsou vyvolány podmiňující ani související investice.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

B.2.1.1 Účel užívání stavby

Koryto toku Svodnice 02 slouží k zachycení a k neškodnému odvedení povrchových vod z území. Stavbou se charakter účel užívání toku nemění.

B.2.1.2 Základní kapacity funkčních jednotek

Základní parametry upraveného koryta

- celková délka							... 	1.635,90m

- šířka dna koryta							…	1,00m

- sklon svahu							…	1:1,5

- podélný sklon nivelety dna					…	0,01%

Základní parametry opevnění:

- výška opevnění svahu	...	1,20m

- tloušťka opevnění		...	0,40m

- velikost patky 		...	0,36m3/bm

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

Dokumentace řeší výkop přebytečné zeminy z koryta toku Svodnice 02, zřízení opevnění konkávních břehů oblouků a úpravu svahů koryta toku Svodnice 02.

Upravené koryto je zemní, lichoběžníkového tvaru. Koryto vyjma konkávních svahů oblouků není opevněno.

B.2.3 Celkové provozní řešení

Realizací stavby se celkové provozní řešení stavby nemění.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Upravený tok Svodnice 02 je veřejně přístupný.  Realizací stavby se charakter díla nemění.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Přístup na dílo není nijak omezen, pohyb osob podél upraveného koryta toku je na vlastní nebezpečí.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) Stavební řešení

Přebytečná zemina bude odtěžena z profilu koryta strojně v rozsahu nutném pro uvedení koryta do projektovaného stavu. Zemní práce budou prováděny strojně. Vytěžená zemina bude dočasně uložena na levé břehové linii toku za účelem jejího odvodnění. Po odvodnění bude zemina odvezena na skládku. Likvidace bude věcí dodavatele stavby a bude provedena v souladu se zákonem o odpadech.

Opevnění konkávních břehů bude provedeno rovnaninou s vyplněním spár štěrkopískem opřené do patky.

Opevnění bude zřízeno strojně a ručně v rozsahu stanoveném dokumentací. Viditelné líce patky a rovnaniny budou urovnány.

b) Konstrukční a materiálové řešení

Lomový kámen určený do konstrukce patky a rovnaniny bude velikosti do 200kg. Štěrkopísek určený pro vyplnění spár a mezer v opevnění bude frakce 0-32mm s plynulou křivkou zrnitosti.

c) Mechanická odolnost a stabilita

Mechanická odolnost a stabilita konstrukcí je dána navrženým způsobem řešení konstrukcí.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Koryto v zájmovém úseku a veškeré objekty v korytě jsou prosté technických a technologických zařízení.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

PBŘ nebylo vzhledem k charakteru díla prováděno. Přístup k okolním objektům se stavbou nemění.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

Zásady hospodaření s energiemi vzhledem k charakteru a rozsahu díla dokumentace neřeší.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavbu

Stavba nejí zdrojem vibrací, hluku a prašnosti. Pouze během provádění díla se předpokládá dočasné zvýšení hlučnosti.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí je dána původním technickým řešením které není stavbou měněno.

B.2.12 Požárně bezpečnostní řešení

Použitá literatura

Předložené řešení bylo zpracováno v souladu s platnými ČSN 730802, ČSN 730804, ČSN 730810, ČSN 73 0873, Vyhl. Č. 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s příslušnými technickými normami a vyhláškami.

Celkové posouzení stavby

Objekt stavby úpravy koryta toku Svodnice 02 Břeclav (ř.km 0,350 - 1,880) je pozemní liniová stavba z nehořlavého materiálu (přitěžovací patky z lomového kamene, vyhloubení zaneseného koryta toku odvoz přebytečné zeminy na skládku, opevnění upraveného koryta z lomového kamene s poštěrkováním - materiály bez požárního rizika - Pn=0,00kgm-2).

Poznámka

Po dobu vlastní realizace této stavby je třeba v případě požáru (havarie) v dané lokalitě zajistit příjezd, popř průjezd zasahujících vozidel (vozidla hasičského záchranného sboru, policie, zdravotní služby, popř. jiné technické služby a prostředky).

Závěr

Navrhované objekty výstavby úpravy koryta toku (odstranění nánosů, zpevnění břehů koryta záhozem z lomového kamene) jsou objekty bez požárního rizika a jsou navrženy a projektovány v souladu s platnými normami a předpisy.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

Koryto a veškeré objekty v korytě jsou prosté technických a technologických zařízení vyžadujících napojení na technickou infrastrukturu.

B.4 Dopravní řešení

Přístup k upravenému korytu toku Svodnice 02 je po nezpevněných polních cestách zřízených podél břehové linie koryta toku.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Náhradní výsadbu dokumentace neřeší. Související terénní úpravy budou minimální.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Vytěžená zemina bude odvezena na skládku, likvidace bude provedena v souladu se zákonem o odpadech.

Stavba není zdrojem hluku, prašnosti a vibrací. Stavba neprodukuje odpady. Odtokové poměry povrchových vod z území zůstávají zachovány. Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Upravené koryto toku Svodnice 02 slouží k zachycení a k neškodnému odvedení povrchových vod z území, které je intenzivně zemědělsky využíváno. Stavbou se charakter ani toku nemění.

B.8. Zásady organizace výstavby

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Veškeré stavební mechanismy budou na vlastní pohon, jako zdroj el. energie bude používána mobilní elektrocentrála. Pitná voda se bude dovážet balená. WC bude chemické, mobilní.

b) Odvodnění staveniště

Stavbou není vyvolána nutnost zřízení speciálního systému odvodnění staveniště.

c) Napojení stavby na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

c.1) Napojení na dopravní infrastrukturu

Přístup k upravenému korytu toku Svodnice 02 je po nezpevněných polních cestách zřízených podél břehové linie koryta toku.

Pro realizaci stavby není nutno stávající přístupové komunikace nijak upravovat nebo rozšiřovat.

c.2) Napojení na technickou infrastrukturu

Veškeré stavební mechanismy budou na vlastní pohon, jako zdroj el. energie bude

používána mobilní elektrocentrála. Pitná voda se bude dovážet balená. WC bude chemické, mobilní. Dokumentace napojení na technickou infrastrukturu neřeší.

d) Vliv provádění stavby na okolní pozemky

Při provádění stavby nesmí být stávající objekty, IS, zařízení, které je součástí upraveného koryta, okolní pozemky a nemovitosti stavební činností poškozeny. V případě, že dojde k poškození těchto zařízení, musí se ihned zajistit náprava. Náprava bude provedena na náklady dodavatele stavebních prací.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

e.1) Požadavky na související asanace a demolice

Jedná se o rozsahem malou stavbu nevyvolávající nutnost zajištění zvláštních opatření pro ochranu okolí staveniště. Stavba je bez požadavků na asanace a demolice  související s prováděním stavby.

e.2) Požadavky na kácení dřevin

V rámci stavby budou z průtočného profilu odstraněny stromové a keřové porosty.

f) Maximální zábory pro staveniště

Zábory pro staveniště budou v rámci pozemků, na kterých je úprava realizována.

g) Maximální produkovaná množství odpadů a druhy odpadů

Katal. č. odpadu  	Název druhu odpadů - zkráceně 	Předpokládaný způsob nakládání

17 05 04 		Zemina a kamení 			Materiálové využití, skládka

7 02 01 		Dřevo 					Energetické využití

Za nakládání s odpady v rámci konstrukčních prací smluvně odpovídá dodavatel prací, který se řídí podmínkami zákona Č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími vyhláškami. Zneškodnění odpadů bude prováděno oprávněnou osobou na zařízení schváleném k provozu, přednost má materiálové využití formou recyklace.

h) Bilance zemních prací

Bilance zemních prací:

- celkové množství vytěžené zeminy			…	4817,50m3

Vytěžená zemina bude odvezena na skládku, dopravní vzdálenost 10,00km.

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě

Při provádění díla se musí dbát na ochranu životního prostředí a dodavatel stavebních může používat pouze mechanismy splňující kritéria bezpečnostních a hygienických norem.

Dále je nutno dodržovat určený obvod staveniště a v případě poškození pozemků a komunikací stavební činností uvést tyto do původního stavu. Dodavatel nesmí připustit únik ropných látek do podzemních ani povrchových vod, stroje musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci ropnými látkami atp.

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat všechny bezpečnostní předpisy BOZ a platné normy týkající se stavebních prací a musí být řádně proškoleni. Zaměstnanci jsou povinni při práci používat ochranné prostředky a pomůcky.

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb dokumentace neřeší.

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření

Zásady pro dopravní inženýrská opatření projektová dokumentace neřeší

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Jedná se o jednoduchou stavbu nevyžadující řešení speciálních podmínek pro provádění stavby

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Termín realizace je období 1/2 2019 - konec roku 2020, upřesní se podle vydání příslušného povolení. Zahájení stavby musí investor oznámit dotčeným subjektům předem podle podmínek příslušného stavebního úřadu a podle podmínek stanovených příslušnými stavbou dotčenými orgány a organizacemi. Předpokládaná doba realizace je 4 měsíce.

Postup stavebních prací je logicky dán návazností jednotlivých fází realizace opravy díla podle návrhu technického řešení projektu a v souladu s harmonogramem stavebních prací zpracovaným dodavatelem stavby. V harmonogramu stavebních prací bude uvedena časová návaznost jednotlivých HSV a PSV stavebních prací.

Břeclav 03.2018								 Ing. Jan Varadínek