### B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku

Stavba se nachází v upraveném korytě toku Vřesůvka v ř.km 5,600-5,960. Začátek stavby je v ř,km 5,600 (úsek délky cca 100m pod silničním mostem), konec stavby je v ř.km 5,960 v místě hospodářského přejezdu. Celková délka upravovaného úseku je 368,00m.

Trasu koryta křižují, nebo je trasa v souběhu s níže uvedenými IS:

- ř.km 5,6897 - křížení plyn

- ř.km 5,6988 - křížení nadzemní NN

- ř.km 5,7069 - křížení vodovod

- ř.km 5,7099 - křížení kabel NN

- ř.km 5,7106 - křížení nadzemní NN

- ř.km 5,7168 - křížení kabel CETIN

- ř.km 5,7220 - křížení kabel CETIN

V trase koryta se nachází níže uvedené objekty:

- ř.km 5,6905 - PB vyústění potrubí DN 500

- ř.km 5,6912 - LB vyústění potrubí DN 400

- ř.km 5,6924 - PB vyústění potrubí DN 150

- ř.km 5,6933 - LB vyústění potrubí DN 150

- ř.km 5,6939 - silniční most

- ř.km 5,7039 - LB vyústění potrubí DN 150

- ř.km 5,7043 - PB vyústění potrubí DN 400

- ř.km 5,7054 - PB vyústění potrubí DN 150

- ř.km 5,7076 - lávka pro pěší

- ř.km 5,9535 - LB vyústění potrubí DN 150

- ř.km 5,9563 - LB vyústění potrubí DN 600

- ř.km 5,9600 - hospodářský přejezd

Výše uvedené IS a objekty nebudou stavbou dotčeny.

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Pro potřeby provedení projektové dokumentace byly provedeny následující průzkumy:

- geodetické zaměření (výškový systém Bpv, souřadnicový systém JTSK). Zaměření bylo provedeno metodou GPS

- konzultace s investorem

- mapa KN

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

- ř.km 5,6897 - křížení plyn

- ř.km 5,6988 - křížení nadzemní NN

- ř.km 5,7069 - křížení vodovod

- ř.km 5,7099 - křížení kabel NN

- ř.km 5,7106 - křížení nadzemní NN

- ř.km 5,7168 - křížení kabel CETIN

- ř.km 5,7220 - křížení kabel CETIN

Ve všech výše uvedených případech se jedná o práce v ochranném pásmu. Práce budou prováděny v souladu s požadavky majitelů a správců příslušných IS.

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nachází v korytě toku Vřesůvka. Stavba se nachází mimo poddolované území, stavba se nachází mimo památkově chráněná území, stavba není památkově ani nijak jinak chráněna.

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

e.1) Vliv stavby na okolní stavby

Stavba nemá vliv na okolní stavby. Při provádění díla se musí dbát pokynů majitelů a správců příslušných IS, která stavbu kříží, resp. které jsou v souběhu se stavbou. Stávající IS a zařízení nesmí být při realizaci stavbou poškozeny.

e.2) Ochrana okolí

Upravený tok není zdrojem hlukové zátěže ani zdrojem prašnosti, případně jiných negativních vlivů na životní prostředí.  Stavbou není vyvolána nutnost realizace opatření zajišťujících ochranu okolí před negativními vlivy stavby.

e.3) Vliv stavby na odtokové poměry v území

Dokumentace řeší stabilizaci koryta úpravy za účelem a zamezení trvalého zanášení koryta. Stavba bude realizována v trase původního koryta, stávající břehové linie nebudou stavbou rozšiřovány.  V zájmovém úseku nejsou na koryto toku napojeny žádné trvalé přítoky. Povrchové vod z okolního území díky vhodné konfiguraci terénu pomístně volně odtékají do koryta toku Vřesůvka.

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

f.1) Požadavky na asanace

Stavbou není vyvolána nutnost provádění asanací

f.2) Požadavky na demolice

Stavbou není vyvolána nutnost demolic

f.3) Požadavky na kácení dřevin

Stavbou je vyvolána nutnost odstranění veškerých stromových a keřových porostů v úsecích podél pravého a levého břehu upraveného koryta a to z důvodu proveditelnosti stavby. Stromové porosty jsou přestárlé, veškeré náletové keřové porosty jsou bez dendrologického významu.

g) Požadavky na maximální zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění lesa

Práce budou prováděny na pozemcích č.parc. 569/1 a 569/3 k.ú. Vřesůvka. Tyto pozemky jsou v KN vedené jako vodní plocha. Vytěžená zemina bude po odvodnění vyvezena na skládku. Odvodnění zeminy bude provedeno na mezideponii při levém břehu, mezideponie bude zřízena v rámci pozemků č.parc. 569/1 a 569/3 k.ú. Vřesůvka.

Z výše uvedených skutečností stavbou není vyvolána nutnost trvalého záboru ZPF nebo pozemků určených k plnění lesa.

h) Územně technické podmínky

h.1) Napojení na dopravní infrastrukturu

Přístup k upravenému korytu toku Vřesůvky je po místních zpevněných a nezpevněných komunikacích nebo po nezpevněných plochách v rámci 6m manipulačního pruhu podél břehů toku.

h.2) Napojení na technickou infrastrukturu

Dokumentace řeší stabilizaci koryta úpravy za účelem a zamezení trvalého zanášení koryta. V zájmovém úseku koryta se nenachází objekty vyžadující si napojení na technickou infrastrukturu.

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba není věcně ani časově vázána na jiné investice, stavbou nejsou vyvolány podmiňující ani související investice.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

B.2.1.1 Účel užívání stavby

Koryto toku Vřesůvka slouží k neškodnému odvedení povrchových vod z území. Stavbou se účel nemění.

B.2.1.2 Základní kapacity funkčních jednotek

Základní parametry upraveného koryta

- celková délka							... 	368,00m

- šířka dna kynety							…	2,00m

- hloubka kynety							...	0,20m

- šířka berem							...	0,90m

- výška opevnění svahů bermy					...	1,00m

- sklon svahů	 (kyneta+berma)				…	1:1,5

- podélný sklon nivelety dna					…	0,055%

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

Dokumentace řeší stabilizaci koryta úpravy za účelem a zamezení trvalého zanášení koryta. V úseku ZÚ - silniční most se provede pouze odtěžení nánosů ze dna koryta. V úseku lávka pro pěší - KÚ se provede stabilizace koryta. V úseku pod silničním mostem a lávkou pro pěší se odstraní nánosy ze stávajícího opevnění dna.Stabilizace bude zajištěna opevněním dna a svahů rovnaninou z lomového kamene. Soustředění m-denních průtoků v korytě a zamezení zanášení je řešeno příčným tvarem koryta - složeným korytem.

B.2.3 Celkové provozní řešení

Realizací stavby se celkové provozní řešení stavby nemění.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Upravený tok Vřesůvky je veřejně přístupný.  Realizací stavby se charakter díla nemění.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Přístup na dílo není nijak omezen, pohyb osob podél upraveného koryta toku je na vlastní nebezpečí.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) Stavební řešení

Opevnění (rovnanina z lomového kamene) bude zřízeno strojně a ručně v rozsahu stanoveném dokumentací. Viditelné líce rovnaniny budou urovnány do tvaru v souladu s výkresovou částí dokumentace.

Přebytečná zemina bude odtěžena z profilu koryta strojně v rozsahu nutném pro uvedení koryta do projektovaného stavu a pro zřízení opevnění. Zemní práce budou prováděny strojně. Vytěžená zemina bude dočasně uložena na levé a pravé břehové linii toku za účelem jejího odvodnění. Po odvodnění bude zemina naložena a odvezena na skládku.

b) Konstrukční a materiálové řešení

Lomový kámen určený do konstrukce rovnaniny bude velikosti do do 500kg. Filtrační geotextlile bude hmotnosti 500g/m2.

c) Mechanická odolnost a stabilita

Mechanická odolnost a stabilita konstrukcí je dána navrženým způsobem řešení konstrukcí.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Koryto v zájmovém úseku a veškeré objekty v korytě jsou prosté technických a technologických zařízení.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Použitá literatura

Předložené řešení bylo zpracováno v souladu s platnými ČSN 730802, ČSN 730804, ČSN 730810, ČSN 73 0873, Vyhl. Č. 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s příslušnými technickými normami a vyhláškami.

Celkové posouzení stavby

Objekt stavby úpravy koryta toku Vřesůvka je pozemní liniová stavba z nehořlavého materiálu (rovnanina z lomového kamene, vyhloubení zaneseného koryta toku odvoz přebytečné zeminy na skládku, opevnění upraveného koryta z lomového kamene s poštěrkováním - materiály bez požárního rizika - Pn=0,00kgm-2).

Poznámka

Po dobu vlastní realizace této stavby je třeba v případě požáru (havárie) v dané lokalitě zajistit příjezd, popř. průjezd zasahujících vozidel (vozidla hasičského záchranného sboru, policie, zdravotní služby, popř. jiné technické služby a prostředky).

Závěr

Navrhované objekty výstavby úpravy koryta toku (odstranění nánosů, zpevnění břehů koryta rovnaninou lomového kamene) jsou objekty bez požárního rizika a jsou navrženy a projektovány v souladu s platnými normami a předpisy.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

Zásady hospodaření s energiemi vzhledem k charakteru a rozsahu díla dokumentace neřeší.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavbu

Stavba nejí zdrojem vibrací, hluku a prašnosti. Pouze během provádění díla se předpokládá dočasné zvýšení hlučnosti.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Stavba bude realizována v trase původního koryta, stávající břehové linie nebudou stavbou rozšiřovány, terén vně břehové linie nebude upravován. Dokumentace ochranu před negativními účinky vnějšího prostředí neřeší.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

Koryto a veškeré objekty v korytě jsou prosté technických a technologických zařízení vyžadujících napojení na technickou infrastrukturu.

B.4 Dopravní řešení

Přístup k upravenému korytu toku Vřesůvky je po místních zpevněných a nezpevněných komunikacích nebo po nezpevněných plochách v rámci 6m manipulačního pruhu podél břehů toku.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Náhradní výsadbu dokumentace neřeší. Související terénní úpravy budou minimální.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Vytěžená zemina bude odvezena na skládku, likvidace bude provedena v souladu se zákonem o odpadech.

Stavba není zdrojem hluku, prašnosti a vibrací. Stavba neprodukuje odpady. Odtokové poměry povrchových vod z území zůstávají zachovány. Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Upravené koryto toku Vřesůvka slouží k zachycení a k neškodnému odvedení povrchových vod z území. Stavbou se charakter ani toku nemění.

B.8. Zásady organizace výstavby

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Veškeré stavební mechanismy budou na vlastní pohon, jako zdroj el. energie bude používána mobilní elektrocentrála. Pitná voda se bude dovážet balená. WC bude chemické, mobilní.

b) Odvodnění staveniště

Stavbou není vyvolána nutnost zřízení speciálního systému odvodnění staveniště.

c) Napojení stavby na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

c.1) Napojení na dopravní infrastrukturu

Přístup k upravenému korytu toku Vřesůvky je po místních zpevněných a nezpevněných komunikacích nebo po nezpevněných plochách v rámci 6m manipulačního pruhu podél břehů toku.

Pro realizaci stavby není nutno stávající přístupové komunikace nijak upravovat nebo rozšiřovat.

c.2) Napojení na technickou infrastrukturu

Veškeré stavební mechanismy budou na vlastní pohon, jako zdroj el. energie bude

používána mobilní elektrocentrála. Pitná voda se bude dovážet balená. WC bude chemické, mobilní. Dokumentace napojení na technickou infrastrukturu neřeší.

d) Vliv provádění stavby na okolní pozemky

Při provádění stavby nesmí být stávající objekty, IS, zařízení, které je součástí upraveného koryta, okolní pozemky a nemovitosti stavební činností poškozeny. V případě, že dojde k poškození těchto zařízení, musí se ihned zajistit náprava. Náprava bude provedena na náklady dodavatele stavebních prací.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

e.1) Požadavky na související asanace a demolice

Jedná se o rozsahem malou stavbu nevyvolávající nutnost zajištění zvláštních opatření pro ochranu okolí staveniště. Stavba je bez požadavků na asanace a demolice  související s prováděním stavby.

e.2) Požadavky na kácení dřevin

V rámci stavby budou z průtočného profilu odstraněny stromové a keřové porosty. Stromové porosty vně stavby nebudou stavbou dotčeny

f) Maximální zábory pro staveniště

Zábory pro staveniště budou v rámci pozemků, na kterých je oprava realizována.

g) Maximální produkovaná množství odpadů a druhy odpadů

Katal. č. odpadu  	Název druhu odpadů - zkráceně 	Předpokládaný způsob nakládání

17 05 04 		Zemina a kamení 			Materiálové využití, skládka

7 02 01 		Dřevo 					Energetické využití

Za nakládání s odpady v rámci konstrukčních prací smluvně odpovídá dodavatel prací, který se řídí podmínkami zákona Č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími vyhláškami. Zneškodnění odpadů bude prováděno oprávněnou osobou na zařízení schváleném k provozu, přednost má materiálové využití formou recyklace.

h) Bilance zemních prací

Bilance zemních prací:

-- celkové množství vytěžené zeminy			…	952,59m3

Vytěžená zemina bude odvezena na skládku.

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě

Při provádění díla se musí dbát na ochranu životního prostředí a dodavatel stavebních může používat pouze mechanismy splňující kritéria bezpečnostních a hygienických norem.

Dále je nutno dodržovat určený obvod staveniště a v případě poškození pozemků a komunikací stavební činností uvést tyto do původního stavu. Dodavatel nesmí připustit únik ropných látek do podzemních ani povrchových vod, stroje musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci ropnými látkami atp.

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat všechny bezpečnostní předpisy BOZ a platné normy týkající se stavebních prací a musí být řádně proškoleni. Zaměstnanci jsou povinni při práci používat ochranné prostředky a pomůcky.

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb dokumentace neřeší.

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření

Zásady pro dopravní inženýrská opatření projektová dokumentace neřeší

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Jedná se o jednoduchou stavbu nevyžadující řešení speciálních podmínek pro provádění stavby

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Termín realizace je období 1/2 2019 - konec roku 2020, upřesní se podle vydání příslušného povolení. Zahájení stavby musí investor oznámit dotčeným subjektům předem podle podmínek příslušného stavebního úřadu a podle podmínek stanovených příslušnými stavbou dotčenými orgány a organizacemi. Předpokládaná doba realizace je 4 měsíce.

Postup stavebních prací je logicky dán návazností jednotlivých fází realizace opravy díla podle návrhu technického řešení projektu a v souladu s harmonogramem stavebních prací zpracovaným dodavatelem stavby. V harmonogramu stavebních prací bude uvedena časová návaznost jednotlivých HSV a PSV stavebních prací.

o) Plán kontrolních prohlídek

Před započetím stavebních prací bude dodavatelem stavebních prací zpracován harmonogram stavebních prací, jehož jeden výtisk bude po odsouhlasení investorem předán příslušnému stavebnímu úřadu a to z důvodu možnosti provádění kontrolních prohlídek  příslušným stavebním úřadem v souladu s §133 a §134 Zákona  č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Z harmonogramu stavebních prací musí být kromě jiného zřejmý datum zahájení a ukončení stavebních prací a data dílčích stavebních připraveností, kdy bude stavební úřad vyzýván k pravidelným kontrolním prohlídkám díla – plán kontrolních prohlídek. Povinností dodavatele vyzvat stavební úřad ke kontrolní prohlídce bude především v následujících fázích výstavby:

-	při geodetickém zaměření stavby

-	při prohlídce základových spár nebo jejích částí příslušných stavebních konstrukcí.

-	při převzetí výztuže železobetonových konstrukcí před jejích zakrytím

-	před zakrytím jakýchkoli jiných konstrukcí, které nebudou nadále přístupné a budou mít vliv na kvalitu, životnost a bezpečnost díla (zakrytí pracovních spár konstrukcí apod.)

-	při případné prohlídce obnažené konstrukce křižující podzemní IS před jejím zasypáním

Způsob výkonu kontrolních prohlídek stavebním úřadem je jasně popsán v §§133 a 137 Zákona  č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Jakoukoli změnu oproti schválenému plánu kontrolních prohlídek (z důvodu počasí nebo nepředvídaných událostí) musí dodavatel neprodleně oznámit investorovi, resp. příslušnému stavebnímu úřadu a to v dostatečném předstihu tak, aby bylo možno sjednat kontrolní prohlídku v náhradním termínu.

Břeclav 05.2018								 Ing. Jan Varadínek