Akce:

VŘESŮVKA , VÝŠOVICE – OPTIMALIZACE TOKU

PO ÚPRAVĚ:

VARIANTA II  – podélný profil

Q100 = 25,6 m3/s

SILNIČNÍ MOST  -  km 0,1019

KÓTA HORNÍ HRANY 212,10  m n.m.

KÓTA SPODNÍ  HRANY 211,26  m n.m.

LÁVKA PRO PĚŠÍ  -  km 0,1156

KÓTA HORNÍ HRANY 211,90  m n.m.

KÓTA SPODNÍ  HRANY 211,57  m n.m.

SILNIČNÍ MOST  -  km 0,1019

Kóta hladiny PŘED MOSTEM - 211,75 m n.m.

Q100 = 25,6 m3/s

SILNIČNÍ MOST  -  km 0,1019

Kóta hladiny - ZA MOSTEM - 211.63 m n.m,

Q100 = 25,6 m3/s

LÁVKA PRO PĚŠÍ  -  km 0,1156

Kóta hladiny  212.03 m n. m.

Q100 = 25,6 m3/s

PP10  km 0.2239

Kóta hladiny 212.13 m n. m.

Q100 = 25,6 m3/s

PO ÚPRAVĚ:

VARIANTA II  – podélný profil

Q50 = 17,3 m3/s

SILNIČNÍ MOST  -  km 0,1019

Kóta hladiny PŘED MOSTEM - 211,50 m n.m.

Q50 = 17,3 m3/s

SILNIČNÍ MOST  -  km 0,1019

Kóta hladiny - ZA MOSTEM - 211,44 m n.m.

Q50 = 17,3 m3/s

LÁVKA PRO PĚŠÍ  -  km 0,1156

Kóta hladiny  211.59 m n. m.

Q50 = 17,3 m3/s

PP10  km 0.2239

Kóta hladiny 211,68 m n. m.

Q50 = 17,3 m3/s

PO ÚPRAVĚ:

VARIANTA II  – podélný profil

Q20 = 10,1 m3/s

SILNIČNÍ MOST  -  km 0,1019

Kóta hladiny PŘED MOSTEM - 211,11 m n.m.

Q20 = 10.1 m3/s

SILNIČNÍ MOST  -  km 0,1019

Kóta hladiny - ZA MOSTEM - 211,09 m n.m

Q20 = 10.1 m3/s

LÁVKA PRO PĚŠÍ  -  km 0,1156

Kóta hladiny  211,13 m n. m.

Q20 = 10.1 m3/s

PP10  km 0.2239

Kóta hladiny 211,20 m n. m.

Q20 = 10.1 m3/s

PO ÚPRAVĚ:

VARIANTA II  – podélný profil

Q10 = 6,6 m3/s

SILNIČNÍ MOST  -  km 0,1019

Kóta hladiny PŘED MOSTEM - 210,74 m n.m.

Q10 = 6,6 m3/s

SILNIČNÍ MOST  -  km 0,1019

Kóta hladiny - ZA MOSTEM - 210,73 m n.m

Q10 = 6,6 m3/s

LÁVKA PRO PĚŠÍ  -  km 0,1156

Kóta hladiny  210,76 m n. m.

Q10 = 6,6 m3/s

PP10  km 0.2239

Kóta hladiny 210,81 m n. m.

Q10 = 6,6 m3/s

PO ÚPRAVĚ:

VARIANTA II  – podélný profil

Q5 = 4,5 m3/s

SILNIČNÍ MOST  -  km 0,1019

Kóta hladiny PŘED MOSTEM - 210,50 m n.m.

Q5 = 4,5 m3/s

SILNIČNÍ MOST  -  km 0,1019

Kóta hladiny - ZA MOSTEM - 210,48 m n.m

Q5 = 4,5 m3/s

LÁVKA PRO PĚŠÍ  -  km 0,1156

Kóta hladiny  210,51 m n. m.

Q5 = 4,5 m3/s

PP10  km 0.2239

Kóta hladiny 210.59 m n. m.

Q5 = 4,5 m3/s

PO ÚPRAVĚ:

VARIANTA II  – podélný profil

Q2 = 2,9 m3/s

SILNIČNÍ MOST  -  km 0,1019

Kóta hladiny PŘED MOSTEM - 210,27 m n.m.

Q2 = 2,9 m3/s

SILNIČNÍ MOST  -  km 0,1019

Kóta hladiny ZA MOSTEM – 210,17 m n.m

Q2 = 2,9 m3/s

LÁVKA PRO PĚŠÍ  -  km 0,1156

Kóta hladiny  210,28 m n. m.

Q2 = 2,9 m3/s

PP10  km 0.2239

Kóta hladiny 210.36 m n. m.

Q2 = 2,9 m3/s

PO ÚPRAVĚ:

VARIANTA II  – podélný profil

Q1 = 2,4 m3/s

SILNIČNÍ MOST  -  km 0,1019

Kóta hladiny PŘED MOSTEM - 210,19 m n.m.

Q1 = 2,4 m3/s

SILNIČNÍ MOST  -  km 0,1019

Kóta hladiny - ZA MOSTEM – 210,17 m n.m

Q1 = 2,4 m3/s

LÁVKA PRO PĚŠÍ  -  km 0,1156

Kóta hladiny  210,20 m n. m.

Q1 = 2,4 m3/s

PP10  km 0.2239

Kóta hladiny 210.26 m n. m.

Q1 = 2,4 m3/s