### Technická zpráva

Umístění stavby

Stavba se nachází v upraveném korytě toku Vřesůvka v ř.km 5,600-5,960. Začátek stavby je v ř,km 5,600 (úsek délky cca 100m pod silničním mostem), konec stavby je v ř.km 5,960 v místě hospodářského přejezdu. Celková délka upravovaného úseku je 368,00m.

Trasu koryta křižují, nebo je trasa v souběhu s níže uvedenými IS:

- ř.km 5,6897 - křížení plyn

- ř.km 5,6988 - křížení nadzemní NN

- ř.km 5,7069 - křížení vodovod

- ř.km 5,7099 - křížení kabel NN

- ř.km 5,7106 - křížení nadzemní NN

- ř.km 5,7168 - křížení kabel CETIN

- ř.km 5,7220 - křížení kabel CETIN

V trase koryta se nachází níže uvedené objekty:

- ř.km 5,6905 - PB vyústění potrubí DN 500

- ř.km 5,6912 - LB vyústění potrubí DN 400

- ř.km 5,6924 - PB vyústění potrubí DN 150

- ř.km 5,6933 - LB vyústění potrubí DN 150

- ř.km 5,6939 - silniční most

- ř.km 5,7039 - LB vyústění potrubí DN 150

- ř.km 5,7043 - PB vyústění potrubí DN 400

- ř.km 5,7054 - PB vyústění potrubí DN 150

- ř.km 5,7076 - lávka pro pěší

- ř.km 5,9535 - LB vyústění potrubí DN 150

- ř.km 5,9563 - LB vyústění potrubí DN 600

- ř.km 5,9600 - hospodářský přejezd

Výše uvedené IS a objekty nebudou stavbou dotčeny.

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

- ř.km 5,6897 - křížení plyn

- ř.km 5,6988 - křížení nadzemní NN

- ř.km 5,7069 - křížení vodovod

- ř.km 5,7099 - křížení kabel NN

- ř.km 5,7106 - křížení nadzemní NN

- ř.km 5,7168 - křížení kabel CETIN

- ř.km 5,7220 - křížení kabel CETIN

Křížení,m souběh s IS o objekty v korytě jsou známy ke dni provádění dokumentace. Povinností dodavatele stavebních prací je před zahájením stavebních prací zajistit vytyčení veškerých IS a zahájit stavební činnost až po protokolárním předání trasy IS správcem nebo majitelem. Dále je povinností dodavatele stavebních prací provést kontrolu všech stávajících objektů v korytě.

Kácení dřevin

Stavbou je vyvolána nutnost odstranění veškerých stromových a keřových porostů v úsecích podél pravého a levého břehu upraveného koryta a to z důvodu proveditelnosti stavby. Keřové porosty budou odstraněny včetně kořenových systémů a na místě spáleny. Stromové porosty budou odstraněny, větve a pařezy budou spáleny na hromadách místě, kmeny budou odvezeny na dočasnou skládku určenou investorem. Jamy po pařezech budou zasypány zeminou získanou z koryta toku.

Celkem se jedná o 28 kusů stromů o průměru kmene 100-300mm a 1ks stromu o průměru kmene 700mm.

Náhradní výsadba

Pro náhradní výsadbu budou použity školkařské výpěstky - stromy dopěstované do výšky vysokokmene (kmeny nejméně 1,80 m vysoké), obvod kmene nejméně 10-12 cm.

Výběr dřevin:

- jeřáb ptačí		...	8ks

- javor babyka	...	7ks

Pro výsadbu stromů budou připraveny jamky o velikosti 0,125m3. Do upravené misky bude zapraveno 5 dkg komplexního minerálního hnojiva s prodlouženou působností.

Vysazené stromky budou uvázány mezi kůly. K jedné sazenici budou zaraženy 3 kůly dlouhé 2,50m. Nahoře budou spojeny příčkami dlouhými 0,5m. Kmeny sazenic budou zakryty ochrannými obaly z pletiva proti okusu. Při výsadbě a opakovaně 3x během vegetačního období budou vysazené stromy zality 1x 10 I/ks. Přesné místo výsadby bude odsouhlaseno a potvrzeno zápisem ve stavebním deníku. Náhradní výsadba bude provedena na pozemcích Povodí Moravy, s.p.

Minimální doporučený rozsah péče o porosty

Rozsah prací v prvním roce

1x ošetření vysazených dřevin (dosadby dle záruky dodavatele)

znovuuvázání uvolněných úvazků a chrániček a upevnění kůlů (podle potřeby)

2x zálivka 10 I/ks podle průběhu počasí a deficitu srážek (nejméně 1x před zámrzem)

obnova nátěru stromovitých keřů repelentem

Roční rozsah prací (ve druhém až pátém roce)

Znovu uvázání uvolněných úvazků a chrániček a upevnění kůlů (podle potřeby), obnova nátěru stromovitých keřů repelentem, 2x zálivka 10 I/ks podle průběhu počasí a deficitu srážek (nejméně 1x před zámrzem). Dosadba dle potřeby na náklad dodavatele.

Stavební řešení

Úsek ZÚ - silniční most

V tomto úseku bude odtěžen nános ze dna koryta. Stávající svahy koryta nad nánosem zůstanou zachovány. Vytěžená zemina bude dočasně uložena na levé a pravé břehové linii toku za účelem jejího odvodnění. Po odvodnění bude zemina naložena a odvezena na skládku.

Úsek pod silničním mostem - lávkou pro pěší

Dno a svahy tohoto úseku jsou opevněny dlažbou z lomového kamene a betonem. Nánosy z prostorových důvodů budou odtěženy ručně, zemina bude odvezena na mezideponii k odvodnění kolečkem.

Úsek lávka pro pěší - KÚ

Před zahájením stavebních prací se odstraní stávající plotová linie v rozsahu mezi profily PP6-PP11 včetně sloupků. Odstranění se provede tak, aby bylo možno po ukončení stavebních prací všechny prvky plotu opět použít zpět. Celková délka plotu je 102,00m.

Opevnění (rovnanina z lomového kamene s vyklínováním ) bude zřízeno strojně a ručně v rozsahu stanoveném dokumentací. Lomový kámen určený do konstrukce rovnaniny bude velikosti do do 500kg. Viditelné líce rovnaniny budou urovnány do tvaru v souladu s výkresovou částí dokumentace. Na základovou spáru opevnění svahů bude položena filtrační geotextilie o hmotnosti 500g/m2.

Práce budou probíhat po úsecích, převedení vody přes jednotlivé úseky bude potrubím DN 600mm. Prosáknutá vody do stavební jámy bude čerpána a odváděna do koryta.

Svah nad opevněním bude upraven a oset travní směsí. Složení travní směsi bude odpovídat požadavku k rychlému ozelenění technických ploch, pozemků určených na rekultivaci, kde jsou zohledněna zejména hlediska protierozní a potřeba minimalizace péče o porost.

Přebytečná zemina bude odtěžena z profilu koryta strojně v rozsahu nutném pro uvedení koryta do projektovaného stavu a pro zřízení opevnění. Zemní práce budou prováděny strojně. Vytěžená zemina bude dočasně uložena na levé a pravé břehové linii toku za účelem jejího odvodnění. Po odvodnění bude zemina naložena a odvezena na skládku.

Po ukončení stavebních prací se provede zpětná montáž plotu z původních plotových prvků. Plotová linie bude zřízena na hranici pozemků 569/1 – 553 a 93-569/1. Plot bude zřízen ze stávajících prvků. Případné poškozené prvky plotu budou nahrazeny novými na náklad zhotovitele. Případné procento poškození je nutno zakalkulovat do ceny za bm plotu při oceňování výkazu výměr.

Plán kontrolních prohlídek

Před započetím stavebních prací bude dodavatelem stavebních prací zpracován harmonogram stavebních prací, jehož jeden výtisk bude po odsouhlasení investorem předán příslušnému stavebnímu úřadu a to z důvodu možnosti provádění kontrolních prohlídek  příslušným stavebním úřadem v souladu s §133 a §134 Zákona  č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Z harmonogramu stavebních prací musí být kromě jiného zřejmý datum zahájení a ukončení stavebních prací a data dílčích stavebních připraveností, kdy bude stavební úřad vyzýván k pravidelným kontrolním prohlídkám díla – plán kontrolních prohlídek. Povinností dodavatele vyzvat stavební úřad ke kontrolní prohlídce bude především v následujících fázích výstavby:

-	při geodetickém zaměření stavby

-	při prohlídce základových spár nebo jejích částí příslušných stavebních konstrukcí.

-	při převzetí výztuže železobetonových konstrukcí před jejích zakrytím

-	před zakrytím jakýchkoli jiných konstrukcí, které nebudou nadále přístupné a budou mít vliv na kvalitu, životnost a bezpečnost díla (zakrytí pracovních spár konstrukcí apod.)

-	při případné prohlídce obnažené konstrukce křižující podzemní IS před jejím zasypáním

Způsob výkonu kontrolních prohlídek stavebním úřadem je jasně popsán v §§133 a 137 Zákona  č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Jakoukoli změnu oproti schválenému plánu kontrolních prohlídek (z důvodu počasí nebo nepředvídaných událostí) musí dodavatel neprodleně oznámit investorovi, resp. příslušnému stavebnímu úřadu a to v dostatečném předstihu tak, aby bylo možno sjednat kontrolní prohlídku v náhradním termínu.

Břeclav 05.2018								 Ing. Jan Varadínek