# A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje stavby

A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby:	Vřesůvka - Výšovice - optimalizace toku, projektová dokumentace

Místo stavby:			k.ú. Výšovice

Vodní tok:			Vřesůvka

Předmět dokumentace:	Stabilizace koryta a zamezení trvalého zanášení koryta

A.1.2 Údaje o žadateli

Žadatel:			Povodí Moravy, s.p.,  se sídlem v Brně

Dřevařská 11, 602 00 Brno

IČ: 70890013 
DIČ: CZ70890013 
Tel: +420 541 637 111 
Fax: +420 541 211 403

Email: sekretariatgr@pmo.cz

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Projektant:			AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.

IČO: 60710063

## Kapusty 27

690 06 Břeclav

tel.: +420 519 333 689

email: aqc@wo.cz

Hlavní projektant	:	Ing. Milan Bartolšic

1002273

Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby

Vypracoval:			Ing. Jan Varadínek

tel.: 602 775 032

A.2 Seznam vstupních podkladů

- INVESTIČNÍ ZÁMĚR  "Vřesůvka, Výšovice - optimalizace toku"

- zaměření stávajícího stavu

- konzultace s investorem

- mapa KN

A.3 Údaje o území

a) Rozsah řešeného území

Stavba se nachází v upraveném korytě toku Vřesůvka v ř.km 5,600-5,960. Začátek stavby je v ř,km 5,600 (úsek délky cca 100m pod silničním mostem), konec stavby je v ř.km 5,960 v místě hospodářského přejezdu. Celková délka upravovaného úseku je 368,00m.

b) Dosavadní využití a zastavěnost území

b.1) Trasu koryta křižují, nebo je trasa v souběhu s níže uvedenými IS:

- ř.km 5,6897 - křížení plyn

- ř.km 5,6988 - křížení nadzemní NN

- ř.km 5,7069 - křížení vodovod

- ř.km 5,7099 - křížení kabel NN

- ř.km 5,7106 - křížení nadzemní NN

- ř.km 5,7168 - křížení kabel CETIN

- ř.km 5,7220 - křížení kabel CETIN

b.2) Objekty v trase koryta

- ř.km 5,6905 - PB vyústění potrubí DN 500

- ř.km 5,6912 - LB vyústění potrubí DN 400

- ř.km 5,6924 - PB vyústění potrubí DN 150

- ř.km 5,6933 - LB vyústění potrubí DN 150

- ř.km 5,6939 - silniční most

- ř.km 5,7039 - LB vyústění potrubí DN 150

- ř.km 5,7043 - PB vyústění potrubí DN 400

- ř.km 5,7054 - PB vyústění potrubí DN 150

- ř.km 5,7076 - lávka pro pěší

- ř.km 5,9535 - LB vyústění potrubí DN 150

- ř.km 5,9563 - LB vyústění potrubí DN 600

- ř.km 5,9600 - hospodářský přejezd

Výše uvedené IS a objekty nebudou stavbou dotčeny.

c) Údaje o ochraně území

Stavba se nenachází na památkově chráněném území, stavba není památkově ani nijak jinak chráněna.

d) Údaje o odtokových poměrech

V zájmovém úseku nejsou na koryto toku napojeny žádné trvalé přítoky. Povrchové vod z okolního území díky vhodné konfiguraci terénu pomístně volně odtékají do koryta toku Vřesůvka.

e) Údaje o souladu s ÚPD

Dokumentace řeší stabilizaci koryta úpravy za účelem a zamezení trvalého zanášení koryta. Stavba bude realizována v trase původního koryta, stávající břehové linie nebudou stavbou rozšiřovány.  Dokumentace je v souladu s ÚPD obce Vřesůvka.

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Stavba bude realizována v trase původního koryta, stávající břehové linie nebudou stavbou rozšiřovány.  Odtokové poměry povrchových vod na území vně koryta nebudou stavbou měněny. Objekty IS v souběhu a křižující upravený tok nebudou stavbou dotčeny.

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů jsou do dokumentace zapracovány a vyplývají z obsahu dokumentace.

h) Seznam výjimek a úlevových řešení

Pro povolení stavby nejsou nutné žádné výjimky a úlevová řešení

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Stavbou není vyvolána nutnost souvisejících a podmiňujících investic.

j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby

j.1.1) Pozemky, na nichž se bude stavba realizovat (k.ú. Výšovice)

Číslo pozemku		Druh pozemku		Vlastník, jméno, adresa

569/1			vodní plocha			Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 									Veveří, 60200 Brno

569/3			vodní plocha			Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 									Veveří, 60200 Brno

j.1.2) Pozemky určené ke komunikaci techniky podél koryta (k.ú. Výšovice)

(sousední pozemky k pozemkům uvedeným v j.1.1)

Číslo pozemku		Druh pozemku		Vlastník, jméno, adresa

554				ostatní plocha			Obec Výšovice, č. p. 80, 79809 Výšovice

553				ostatní plocha			Obec Výšovice, č. p. 80, 79809 Výšovice

93				zahrada				Kalandříková Jiřina, č. p. 38,

79809 Výšovice

428/3				orná půda			Obec Výšovice, č. p. 80, 79809 Výšovice

A.4 Údaje o stavbě

a) Druh stavby

Dokumentace řeší stabilizaci koryta úpravy za účelem a zamezení trvalého zanášení koryta. Účelem stavby je zajištění stabilita břehů a dna koryto, zajištění koncentrovaného převedení m-denních průtoků a zamezení zanášení koryta nánosy při nízkých průtocích.

b) Účel užívání stavby

Koryto toku Vřesůvka slouží k neškodnému odvedení povrchových vod z území. Stavbou se účel nemění.

c) Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Stavba není a o po úpravě nebude památkově ani nijak jinak chráněna

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Stavbou se účel užívání díla nemění. Území upraveného toku je veřejně přístupné, stavba svým charakterem nevyžaduje zabezpečení bezbariérového užívání staveb.

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů jsou do dokumentace zapracovány a vyplývají z obsahu dokumentace.

g) Seznam výjimek a úlevových řešení

Pro povolení stavby nejsou nutné žádné výjimky a úlevová řešení

h) Navrhované kapacity stavby

Dokumentace řeší stabilizaci koryta úpravy za účelem a zamezení trvalého zanášení koryta.

V úseku ZÚ - silniční most se provede pouze odtěžení nánosů ze dna koryta. V úseku pod silničním mostem a lávkou pro pěší se odstraní nánosy ze stávajícího opevnění dna. V úseku lávka pro pěší - KÚ se provede stabilizace koryta. Stabilizace bude zajištěna opevněním dna a svahů rovnaninou z lomového kamene. Soustředění m-denních průtoků v korytě a zamezení zanášení je řešeno příčným tvarem koryta - složeným korytem.

Základní parametry upraveného koryta

- celková délka							... 	368,00m

- šířka dna kynety							…	2,00m

- hloubka kynety							...	0,20m

- šířka berem								...	0,90m

- výška opevnění svahů bermy					...	1,00m

- sklon svahů	 (kyneta+berma)					…	1:1,5

- podélný sklon nivelety dna					…	0,055%

i) Základní bilance stavby

Stavbou není vyvolána nutnost speciálních úprav za účelem odvedení povrchových dešťových vod mimo staveniště. Odtokové poměry z území nejsou stavbou měněny.

Stavební stroje a mechanismy budou na vlastní pohon.

Vytěžená zemina bude dočasně uložena na levé a pravé břehové linii toku za účelem jejího odvodnění. Po odvodnění bude zemina naložena a odvezena na skládku.

Bilance zemních prací:

- celkové množství vytěžené zeminy			…	952,59m3

Vytěžená zemina bude odvezena na trvalou skládku.

j) Základní předpoklady výstavby

- zahájení výstavby		:	1/2 roku 2019

- ukončení výstavby		: 	konec roku 2020

Stavba bude realizována odbornou firmou. Jedná se o jednoduchou stavbu bez nutnosti členění do dílčích etap výstavby. Délka vlastní realizace se předpokládá 4 měsíce.

k) Orientační náklady stavby

Orientační náklady stavby: Náklady na stavbu budou stanoveny na základě výsledku výběrového řízení.

Břeclav 05.2018							 Ing. Jan Varadínek