# 1. Technická zpráva

1) Identifikační údaje stavby

A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby:	Vřesůvka - Výšovice - optimalizace toku, projektová dokumentace

Místo stavby:			k.ú. Výšovice

Vodní tok:			Vřesůvka

Předmět dokumentace:	Stabilizace koryta a zamezení trvalého zanášení koryta

A.1.2 Údaje o žadateli

Žadatel:			Povodí Moravy, s.p.,  se sídlem v Brně

Dřevařská 11, 602 00 Brno

IČ: 70890013 
DIČ: CZ70890013 
Tel: +420 541 637 111 
Fax: +420 541 211 403

Email: sekretariatgr@pmo.cz

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Projektant:			AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.

IČO: 60710063

## Kapusty 27

690 06 Břeclav

tel.: +420 519 333 689

email: aqc@wo.cz

Hlavní projektant	:	Ing. Milan Bartolšic

1002273

Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby

Vypracoval:			Ing. Jan Varadínek

tel.: 602 775 032

2. Zadaný úkol

Podle požadavků žadatele bylo provedeno zaměření úseku koryta toku "Vřesůvka" v  intravilánu obce Výšovice v rozsahu daném zadáním stavby a upřesněném při místním šetření (ř.km 5,600-5,960). Zaměření bude sloužit jako geodetický podklad pro zpracování projektové dokumentace " Vřesůvka - Výšovice - optimalizace toku, projektová dokumentace " ve všech stupních dokumentace daných SOD.

2.1) Popis zájmového území

Stavba se nachází v upraveném korytě toku Vřesůvka v ř.km 5,600-5,960. Začátek stavby je v ř,km 5,600 (úsek délky cca 100m pod silničním mostem), konec stavby je v ř.km 5,960 v místě hospodářského přejezdu. Celková délka upravovaného úseku je 368,00m.

Koryto je v zájmovém úseku zaneseno, pravý i levý břeh je nesouvisle zarostlý náletovým stromovým a keřovým porostem. Jevý břeh nad silničním mostem je značně poškozen erozí.

2.2) Podrobné zaměření

Polní práce proběhly v květnu 2018.

Pro zaměření byla použita souprava GPS TOPCON Hiper SR a totální stanice TOPCON GTS 229.

Veškeré měření bylo připojeno na souřadnicový systém S-JTSK a výškový systém Balt po vyrovnání.

2.3) Zpracování

Naměřená data byla zpracována programem Getac PS 336 a Geoman. Bodové pole v měřítku 1:1000 bylo zpracováno programem CIVIL 3D - příloha "GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - SITUACE DÍL I-II".

Dodací a kvalitativní podmínky jsou v souladu s platnými předpisy pro geodetické a kartografické výkony, kterými se provádí zákon č. 200/94 Sb. o zeměměřictví, svými náležitostmi a přesností odpovídá těmto předpisům a podmínkám smlouvy s odběratelem. Mezní odchylky stanovené pro jednotlivé úkony nebyly překročeny.

## Břeclav 05. 2018							 Ing. Jan Varadínek