Hydrotechnické výpočty

1.)  Údaje ČHMÚ

M– denní průtoky				N – leté průtoky

Q30  = 5,0 l/s					Q1   = 0,510 m3/s

Q60  = 4,0 l/s					Q2   = 0,846 m3/s

Q90  = 3,0 l/s					Q5   = 1,45 m3/s

Q120 = 2,5 l/s					Q10  = 2,03 m3/s

Q150 = 2,0 l/s					Q20  = 2,73 m3/s

Q180 = 2,0 l/s					Q50  = 3,834 m3/s

Q210 = 1,5 l/s					Q100  = 4,81 m3/s

Q240 = 1,5 l/s

Q270 = 1,0 l/s

Q300 = 0,9 l/s

Q330 = 0,6 l/s

Q355 = 0,3 l/s

Q364 = 0,1 l/s

##### 2.)  Posouzení kritických úseků

a)  Otevřený úsek opěrných zdí, vstup do zakrytého úseku

I =   14,7 ‰

n =  0,025

S =  1,7 x 1,15 =  1,96 m2

O =  1,7 + 2 x 1,15  =  4,00 m

R =  0,49 m

c = 10,025×0,4916= 35,50

v =  35,50 0,49×0,0147= 3,01 m/s

Q = 3,01 x 1,96  =  5,90 m3/s    >     Q100  = 4,81 m3/s

b)  Zavřený úsek, nejnižší profil

I =   5,0 ‰

n =  0,025

S =  1,7 x 1,3 =  2,21 m2

O =  1,7 + 2 x 1,3  =  4,30 m

R =  0,51 m

c = 10,025×0,5116= 35,70

v =  35,70 0,51×0,005= 1,80 m/s

Q = 1,80 x 2,21  =  4,00 m3/s    >     Q50  = 3,83 m3/s

##### 3.)  Posouzení přehrázky

Q = 0,39 x 3,32×9,81 x 0,83/2  =  4,07 m3/s     >    Q50  = 3,83 m3/s

##### 4.)  Posouzení trubních propustků

Qkap(DN 600) =  0,80 m3/s     =>   2 x 0,80 = 1,60 m3/s  >  Q5  = 1,45 m3/s

##### Posouzení nového profilu propustku

Pro zahlcený vtok

Qkap  =  4,0 m3/s     >     Q50  = 3,831 m3/s

Kapacita propustku je dostatečná, bude proveden v rámci samostatné akce úpravy komunikace.