KARTA SEČENÍ

PROVOZ:	Znojmo			AKTUALIZOVÁNO PRO:	2019

VODNÍ TOK:	Břežanka (IDVT 10197267)

Lokalita č. 24

První a druhý pokos

Staničení v km: 1,750 – 2,700

Pokos obou břehů koryta drobného vodního toku Břežanka v intravilánu a extravilánu obce  Pravice v  k.ú. Pravice. Začátek úseku je nad silničním mostem pod obcí směr Hrušovany a konec úseku je cca 200metrů nad mostem v obci Pravice .

Popis úseku:

celková délka úseku:	950 m

orientační výměra:	8083 m2

Požadované práce:

- Pokos travního porostu včetně likvidace jednoletých výmladků bude proveden po obou březích 1,0 m za horní břehovou hranu, pokud není v popise pracovních úseků uvedeno jinak. V místech křížení vodního toku s lávkami pro pěší bude pokos proveden i pod jejich konstrukcí.

- Výhrab celé plochy sečené křovinořezem s odvozem travní hmoty a doložení potvrzení o jejím uložení.

- Mulčování s ponecháním travní hmoty na břehovém svahu je možno využít pouze po odsouhlasení úsekovým technikem provozu a zápisem do protokolu o předání pracoviště před zahájením prací (s ohledem na kvalitu a vzrůst travního porostu).

Technologie – dle vybavení dodavatele. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10..