Podrobný popis k zakázce rekonstrukce polních cest  HPC 2.7 a HPC 2.1

Rekonstrukce hlavní polní cesty HPC  2. 7. (v PSZ členěna na 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3) – cesta se nachází v jižní části k.ú. Olešná u Radnic. Cesta navazuje na již rekonstruovanou obecní lesní cestu ke Kaceřovskému mlýnu, pokračuje podél Olešenského lesa a končí napojením na silnici II./232 Břasy – Liblín. Poslední úsek cca 200 m se nachází již v k.ú. Újezd u Sv. Kříže.

Celková délka: cca 1665 m

HPC  2. 7.  - Z pohledu současného stavu na využívání a nároky na úpravu je rozdělena do třech úseků:

1. úsek – HPC  2. 7. 1 - Od hájovny, kde napojuje na HPC 2.1 a k lesní cestě LC 2.1. Zpevnění je hlinitoštěrkové, dl. 390 m.

2. úsek – HPC  2. 7. 2 - Zcela nevyužívaná, zarostlá křovím, částečně jako zbytková mez. Dl. 775 m.

3. úsek – HPC  2. 7. 3 - zpevnění štěrkohlinité. Z k. ú. Olešná u Radnic přechází do k. ú. Újezd u Svatého Kříže a napojuje se na silnici II. 232. Dl. 500 m.

Kategorie dle ČSN 736109 typu P 4,5/30, tj. jednopruhové s odvodněním jednostranným příkopem. Základní šíře koruny činí 4,5 m a všechny další parametry odpovídají návrhové rychlosti vn = 30 km/hod.

Návrh rekonstrukce:	Konstrukce a skladba vozovky bude vycházet z předpokládaného dopravního zatížení (občasné, střídavě těžké) a obvyklého podloží.

V případě zamokřené pláně s nebezpečím namrzání bude zhutněná pláň oddělena od konstrukčních vrstev vozovky netkanou geotextilií. Její hlavní funkcí je zabránit kontaminaci drahých štěrkových vrstev namrzavou hlínou podloží.

Odvodnění: Odvodnění pláně polní cesty je zajišťováno jednostranným příkopem. Dno příkopu bude založeno min. 20 cm pod úrovní pláně. Část příkopu navazující na podtrubené sjezdy se v dl. min. 10 m provede jako lichoběžníkový profil se šířkou dna odpovídající šířce příkopu dle hydrotechnických výpočtů.

Kryt vozovky: penetrační makadam

Napojení:	začátek úpravy - na lesní cestu ke Kaceřovskému mlýnu

konec úpravy - na silnici II. tř. II/232

Potřebný výškopis vypracován: GEO Hrubý, spol. s r.o. – zpracovatel KPÚ Olešná u Radnic.

Šířka pozemku vyčleněná pro polní cestu je větší nežli parametry dle ČSN s ohledem na možné vedení cesty v zářezu či násypu nebo směrové úpravy.

Upozornění: v části trasy navržené cesty uložen kabel el. vedení T-mobile v chráničce v hloubce 1,20 m.

Rekonstrukce hlavní polní cesty HPC 2.1 – nachází se v jižní části k.ú. Olešná u Radnic. Cesta začíná v západní části od obce Olešná za vyčleněným územím k zástavbě v ÚPD a pokračuje směrem k Olešenskému lesu, končí u hájovny, kde se napojuje na HPC 2.7.

Délka:	 cca 900 m

Kategorie dle ČSN 736109 typu P 4,5/30, tj. jednopruhové s odvodněním jednostranným příkopem. Základní šíře koruny činí 4,5 m a všechny další parametry odpovídají návrhové rychlosti vn = 30 km/hod.

Návrh rekonstrukce:Konstrukce a skladba vozovky bude vycházet z předpokládaného dopravního zatížení (občasné, střídavě těžké) a obvyklého podloží.

V případě zamokřené pláně s nebezpečím namrzání bude zhutněná pláň oddělena od konstrukčních vrstev vozovky netkanou geotextilií. Její hlavní funkcí je zabránit kontaminaci drahých štěrkových vrstev namrzavou hlínou podloží.

Odvodnění: Odvodnění pláně polní cesty je zajišťováno jednostranným příkopem. Dno příkopu bude založeno min. 20 cm pod úrovní pláně. Část příkopu navazující na podtrubené sjezdy se v dl. min. 10 m provede jako lichoběžníkový profil se šířkou dna odpovídající šířce příkopu dle hydrotechnických výpočtů.

Kryt vozovky:	penetrační makadam

Napojení:	začátek úpravy – na stávající cestu za vyčleněným územím k zástavbě v ÚPD

konec úpravy - na začátek úpravy HPC 2.7

Potřebný výškopis vypracován: GEO Hrubý, spol. s r.o. – zpracovatel KPÚ Olešná u Radnic.

Šířka pozemku vyčleněná pro polní cestu je větší nežli parametry dle ČSN s ohledem na možné vedení cesty v zářezu či násypu nebo směrové úpravy.