Jez na Moravě Olomouc - výměna oken u strojoven

Zadání rozsahu stavby

č. akce 223444STA

k.ú.: Olomouc-město, k.ú. Hodolany

okres: Olomouc

kraj: Olomoucký

Vypracoval: Ing. Tomáš Valenta – úsekový technik provozu Olomouc

Schválil: Josef Holásek – vedoucí provozu Olomouc

Datum: 1.3.2019

Obsah:

- Technická zpráva

- Přílohy:

- Situace a detailní situace

- Nákresy

- Fotodokumentace

- Dotčené pozemky

- Technická karta jezu Olomouc

- Výkresy jezu z MŘ

- Rozpočet

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Základní údaje:

Název akce dle VP 2019:		Jez na Moravě Olomouc – výměna oken u strojoven

Místo akce (katastrální území):	Olomouc-město, Hodolany

Číslo HM:				HM220658 – Jez na Moravě Olomouc

ČHP: 					4–10-03-1130-0-00

Okres:		Olomouc

ORP:		Olomouc

Kraj:		Olomoucký

Investor:		Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Realizace akce do:			10/2019

Charakter stavby:			Oprava

Termín realizace:

Zahájení (předpoklad):		05/2019

Ukončení (předpoklad):    		10/2019

Popis současného stavu:

SO 01

Strojovny jezu Olomouc jsou vybaveny okny, která jsou umístěna v železných rámech. Jedná se o jednoduché zasklení provedené do tmelu, kryté z vnitřní strany ocelovými zasklívacími lištami. Strojovny se nachází na 3 jezových pilířích. V levé strojovně (č. 3) je celkem 8 ks oken (na strojovnu navazuje z levé strany provozní budova, tj. chybí okna č. 9 - 12), v prostřední strojovně je 12 ks oken a v pravé strojovně také 12 ks oken. Každé druhé okno je provedeno jako otevíratelné (otočné podél středové svislé osy), zbylá okna jsou provedena jako pevné zasklení. Od kovových rámů oken se odlupuje nátěr a pomístně se objevuje povrchová koroze. Je problém s otevíráním oken, které vyžaduje velkou sílu k manipulaci. Některá okenní skla jsou poškozená – rozbitá díky vibracím způsobeným tekoucí vodou a činností pohonů pro ovládání jezových uzávěrů. Rozbitá skla jsou provizorně přelepena lepícími páskami, a nebo nahrazena drátěnými skly (3 ks skel ve strojovně č. 1). Jednotlivá okna mají za stávajícího stavu cca rozměry 87 x 109 cm (š x v). Okna jsou provedena jako sestavy, které jsou vsazeny do stávajících otvorů, svisle vymezených ocelovými sloupky. Tyto jsou provedeny jako rohové (podpírající obvodový věnec strojovny) a mezilehlé (vymezující jednotlivé sestavy oken). Součástí oken je venkovní parapet z pozinkovaného plechu tl. 0,6mm.

SO 02

Dveře strojoven jsou plechové vč. klik a zámků. Zárubně jsou tvořeny do pravého úhlu ohnutým plechem a zevnitř navařeným kotevním úhelníkem. Vnější část zárubní má rozměr 40 x 40 mm. Práh je z ohýbaného plechu. Nejedná se o zárubeň typovou, ale o vyrobenou v minulosti svépomocí. Všechny dveře jsou umístěny na třech levých závěsech (pantech). Jedná se o levé dveře. Vnější strana dveří, zárubně a prahy jsou natřeny základovou barvou. Vnitřní strana dveří je natřena vrchní zelenou barvou. Všechny dveře jsou vybaveny dozickým zámkem a odemykají se samostatnými (neprakticky velkými) klíčky. Dveře jsou dodatečně vybaveny mechanizmem proti zavírání – na vnitřní straně dveří jsou ve spodní části namontovány zarážky vrat (vyklápěcí „noha“ z ocelového profilu s pružinou). Dveře a zejména zárubně jsou zastaralé, pomístně se z nich odlupuje nátěr a objevuje povrchová koroze. Stávající velikost světlého otvoru dveří je cca 1130 x 2000 mm (š x v).

Účel akce:

SO 01

Kompletní výměna starých nevyhovujících oken za nové, která vyhovují požadavkům průmyslových objektů zatížených vibracemi. Okna (č. 1 - 4) ve strojovně č.1 na pravé straně (výhled na plynárnu, drátěná skla) se nevyužívají, tudíž budou odstraněna a stavební otvor bude zazděn a zvenčí i zevnitř povrchově upraven. Vzniklý prostor bude využit pro skladování příslušenství, které je nutné k provozu vodního díla. Ocelové nosné prvky mezi sestavami oken (rohové i středové) musí být pro svoji nosnou funkci zachovány.

SO 02

Výměna 3 ks zastaralých dveří do strojoven vč. zárubní a prahů. Dveře budou vybaveny odpovídajícími zámky uzamykatelnými jedním společným klíčem a spolehlivým mechanizmem proti zavírání.

Výchozí podklady:

Místní šetření a Manipulační řád pro jez Olomouc na řece Moravě v km 233,580. PD stavby se nedochovala.

Návrh technického řešení:

SO 01 a SO 02

S ohledem na konstrukci strojoven je nezbytné, aby se každý uchazeč před podáním nabídky řádně seznámil se skutečným stavem objektu a provedl podrobné zaměření. Ve své nabídce pak zohlední demontáž stávajících oken a dveří, řádnou montáž nových oken a dveří včetně zapravení zohledňující konstrukci objektu. Ocelové nosné profily mezi sestavami oken budou před montáží nových sestav ošetřeny proti korozi níže uvedeným nátěrovým systémem. V návrhu technického řešení nových oken a dveří budou zohledněny vibrace, ke kterým ve strojovně dochází. Navržené řešení bude dlouhodobě funkční a spolehlivé. Návrh technického řešení bude před zadáním do výroby písemně odsouhlasen provozem a TDI. Součástí navrženého řešení bude také řádný návrh provedení spojů mezi jednotlivými sestavami oken a zapravení vnitřního a vnějšího parapetu. V TP bude zohledněna ztížená manipulace, zajištění otvorů v podlaze ve strojovnách při montáži, způsob zakrytí technologie ve strojovnách. Součástí nabídky bude návrh havarijního plánu, který zohlední provádění prací nad korytem řeky. K veškerým dodaným výrobkům budou doloženy atesty a certifikáty. Demontovaná stávající okna bez skleněné výplně a demontované stávající dveře včetně zárubní budou předány objednateli.

SO 01

V rámci prací budou posouzeny okenní otvory a nosné prvky v oknech (rohové sloupky strojoven a mezilehlé sloupky). Bude provedena demontáž a vybourání stávajících oken – rámy oken jsou navařeny na železných profilech uchycených na betonových konstrukcích strojoven. Zhotovitel zajistí ekologickou likvidaci skleněné výplně oken. Na celém jezu dojde k výměně 28 ks skleněných ploch, z toho 8 ks ve strojovně č. 1 (otvor po zbylých 4 ks oken bude zazděn), 12 ks ve strojovně č. 2 a 8 ks ve strojovně č. 3. Zazdění otvoru po oknech č. 1, 2, 3, 4 ve strojovně č. 1 bude provedeno z plných pálených cihel na maltu vápenocementovou se zavázáním do stávajícího zdiva do kapes. Vnitřní i vnější strana zdiva bude omítnuta, bude provedeno navázání na stávající omítku a nátěr odpovídající barvou pro sjednocení vzhledu celé boční stěny. Povrch musí lícovat se stávající zdí.  Upozorňujeme na nutnost použití lešení při omítání otvoru určeného k zazdění – ve výšce cca 7 m nad zemí, a příp. i závěsného lešení při umísťování a montáži rámů a oken (dle zhodnocení dodavatele).

Okna musí být odolná proti vibracím (uzpůsobení skel, těsnění apod.) a musí být určena pro průmyslové objekty - bez vytápění, vysoká vnitřní prašnost, agresivní látky (olej, benzin apod.). Okna mohou být provedena s jedním čirým sklem a nemusí splňovat požadavky na tepelný odpor. Není požadována možnost otevírání křídla na polohu ventilace, ani mikroventilace. Okna nebudou vybavena žaluziemi ani sítěmi proti hmyzu. Materiál bude plast. Otevírání vybraných oken bude provedeno novým způsobem – dvě křídla, bez prostřední dělící příčky (tzv. na štulp), otevírající se dovnitř. Otevírání oken bude ovládáno klikou. Zbylá okna budou provedena jako pevné (fixní) zasklení. Řešení vychází z požadavku obsluhy jezu Olomouc – stísněné podmínky, problematické přístupy - přístup lze realizovat z otevřené šachty, pevná okna lze umývat zvenku ostřikem.

Rámy budou mít nejmenší možnou šířku (dle možností výrobce profilů k zachování dostatečné skleněné plochy zejm. u dvoukřídlých oken). Rámy i okna budou v plastovém provedení. Vnější i vnitřní barva oken i rámů – i vč. nosných sloupků bude tmavě modrá, např. RAL 5002 (návrh zhotovitele bude před zadáním do výroby odsouhlasen objednatelem). Výplně oken budou vybaveny vnitřním i venkovním parapetem v plastovém provedení totožného barevného odstínu. Vertikální část vnitřního i vnějšího parapetu (za ohybem) musí těsně navazovat na líc zdi (bez přesahů) viz. příloha č. 2.

Součástí prací bude úplná montáž oken a veškeré práce související s jejich osazením a zapravením do ostění (způsob navrhne dodavatel na základě prohlídky objektu a použitých oken). Prostor pro montáž je stísněn díky umístění ovládání jezu (nelze přemístit) a šachet s vodícími profily a dalším vybavením.

Délka i výška každé ze stran a čel stavebních otvorů u všech strojoven je shodná – cca 355 x 118 cm (š x v). Jednotlivá okna mají za stávajícího stavu cca rozměry 87 x 109 cm (š x v). Před podáním nabídky nutno změřit na místě.

- Strojovna č. 1: zazdít otvor velikosti 355 x 118 cm, osazení 8 ks oken, z toho 5 ks pevných (č. 5, 8, 10, 11, 12) a 3 ks otevíratelné (č. 6, 7, 9).

- Strojovna č. 2: osazení 12 ks oken, z toho 8 ks pevných (č. 1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12) a 4 ks otevíratelné (č. 4, 6, 7, 9).

- Strojovna č. 3: osazení 8 ks oken, z toho 5 ks pevných (č. 1, 2, 3, 5, 8) a 3 ks otevíratelné (č. 4, 6, 7).

SO 02

Bude provedena demontáž křídel dveří a vybourání zárubní stávajících dveří. Budou vyměněny 3 ks dveří, a to po 1 ks ve strojovnách č. 1, 2 a 3. Velikost světlého otvoru dveří je cca 1130 x 2000 mm (š x v). Součástí prací bude výroba zárubní a křídel dveří, úplná montáž zárubní, křídel, kování, zámků a zarážky dveří a veškeré práce související s jejich osazením a zapravením ostění (způsob navrhne dodavatel na základě prohlídky objektu a použitých dveří).

Nové dveře budou v hliníkovém provedení, plné jednokřídlé bez dělení a prosklení. Dveře musí být provedeny jako venkovní – odolnost proti mrazu, povětrnostním vlivům, korozi apod. Dveře nemusí splňovat požadavky na tepelný odpor. Otevírání dveří bude jako za stávajícího stavu – ven a doleva. Dveře, zárubně a prahy budou mít povrchovou úpravu základním, podkladním a vrchním nátěrem o celkové tloušťce 240µm, (3 x 80 µm.). Barva dveří, zárubní i prahu bude stejná jako u oken, tj. tmavě modrá, např. RAL 5002 (návrh zhotovitele bude před zadáním do výroby odsouhlasen objednatelem).

Nátěrový systém:

- základní a podkladní nátěr je požadován dvousložkový epoxidový, s dobrou odolností vůči abrazi a vodě

- vrchní nátěr je požadován dvousložkový, lesklý akryl polyuretan s dobrou stálostí odstínu a lesku

Zárubně (boky i vrchní část) budou lícovat se stěnami a stropem objektu strojoven (případné odchylky musí být dopředu odsouhlaseny objednatelem). V blízkosti zárubní se nachází další vybavení a technologie jezu – stísněné podmínky, tj. příp. rozšiřování otvoru pro nové zárubně je omezené (cca max. 2 cm na obě strany). Prahové spojky dveří budou lícovat (nutnost zapuštění) s prvním vnitřním schodem ve strojovně (nesmí ho převyšovat z důvodu úklidu a bezpečnosti).

Kliky a zámky (vč. kování) budou kovové (hliník, nerez, nerezová úprava). Kliky budou osazeny z obou stran dveří. Dveře budou vybaveny vložkovým zámkem s cylindrickou vložkou a odpovídajícím kováním. Všechny zámky budou uzamykatelné jedním společným klíčem (bude dodáno min. 6 ks klíčů).

Dveře budou vybaveny vhodným mechanizmem proti zavření, který lze ovládat nohou – např. stavěčem dveří (nožní pružinová nášlapná zarážka s blokací). Montáž bude provedena na spodní část dveří tak, aby sešlápnutá brzda spolehlivě zajistila dveře proti pohybu, např. zasunutím do roštu jezové lávky (vzdálenost spodní části dveří od roštu do cca 200 mm, mřížka s čtvercovými oky o rozměru 30 x 30 mm).

SO 01 a SO 02

V rámci prací bude provedeno řádné seřízení namontovaných oken a dveří. Po provedení prací bude v časovém úseku do 1 roku (dle dohody zhotovitele a objednatele) proveden následný servis a zdarma znovu seřízení. Záruční doba na okna a dveře vč. montáže bude min. 5 let.

Během stavby musí být technologie jezu, umístěná ve strojovnách, řádně zakryta. Musí být provedena ochrana proti prašnosti a případnému poškození – ve strojovnách a šachtách se nachází zařízení citlivá na znečištění a prach. Zároveň ale musí být technologie přístupná a stále funkční (nutné manipulace i během stavby). Provedení zakrytování bude odsouhlaseno jeznými.

Členění stavby na objekty:

- SO 01 – okna

- SO 02 – dveře

# Seznam cizích objektů stavbou dotčených:

Innogy Česká Republika a.s., pozemek 114/13 v k.ú. Olomouc –město bude případně částečně dotčen stavbou lešení pro zazdívku a omítání otvotu po demontovaných oknech strojovny č.1

Dotčené strany k projednání:

- Koordinace se zhotovitelem akce č. 60756 „Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta, etapa II.B“ (PPO Olomouce) - Společnost Morava, Olomouc (Silnice Group, Insta CZ, Váhostav - CZ) – stavba protipovodňové zdi u pravého zavázání jezu (pravděpodobně jen kolize při zazdívání otvoru ve strojovně č. 1 z lešení).

Vliv prací na životní prostředí:

Stavba nebude mít negativní vliv na ŽP. Práce budou probíhat nad korytem řeky, proto je nutno zabezpečit ochranu povrchových vod před kontaminací cizorodými látkami (úkapy, stavební odpady, materiály apod.).

Majetkové vztahy investora k pozemkům, jichž se práce dotýká:

Pozemky státu p.č. st. 1869 v k.ú. Olomouc-město a p.č. st. 2482 v k.ú. Hodolany, se kterými má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p. Stavba nevyžaduje výkupy dalších pozemků. Příp. dočasné využití (uložení materiálu, stavba lešení apod.) pozemků Povodí Moravy, s.p. p.č. 139/13 v Olomouc-město a p.č. 988/1 a 988/4 v k.ú. Hodolany.

Zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce:

Stará a poškozených okna ohrožují zaměstnance při výkonu práce na jezu Olomouc. Výměnou oken se sníží riziko potenciálního úrazu. Dále se zlepší výhled ze strojoven (velmi důležitý pro správné manipulace a kontrolu) a také vzhled jezu. Výměnou zastaralých dveří za nové se zlepší obslužnost jezu a jeho zabezpečení.

Předpokládaná životnost oken i dveří je požadována min. 30 let.