PLÁN BOZP

| NÁZEV STAVBY: | VD Mšeno, oprava koruny hráze bez přemostění přelivu |
| --- | --- |
| DRUH STAVBY: | Oprava trvalé stavby – vodního díla. |
| ÚČEL STAVBY: | Účelem stavby je oprava porušených konstrukčních vrstev koruny hráze včetně hydroizolace a odvodnění. Navrhovaným opatřením dojde k prodloužení životnosti vodního díla a zlepšit její užívání pěší veřejností. |
| MÍSTO STAVBY: | Liberecký kraj, Jablonec nad Nisou, hráz vodního díla Mšeno, ř.km správce 1,500 |
| ZADAVATEL: | Povodí Labe, státní podnik Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové IČO: 708 90 005, DIČ CZ 708 90 005 |
| DODAVATEL STAVBY: | V době zpracování Plánu BOZP není známý |
| OSOBA ODPOVĚDNÁ ZA ODBORNÉ VEDENÍ STAVBY: | V době zpracování Plánu BOZP není známá |
| PROJEKTANT: | HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250 82, Úvaly IČO: 27221253, DIČ: CZ27221253 HIP: Ing. Michal Dvořák – autorizovaný inženýr Číslo autorizace: 0013450 Obor IV00 – stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství |
| KOORDINÁTOR BOZP: | B A CH spol. s r.o. Ruská 602, Úvaly, 250 82 IČ: 498 25 801 Bc. Jan Brajer č.osvědčení ROVS/434/KOO/2013 Tel: 603 220 490 e-mail: d.brajerova@seznam.cz |
| Plán zpracoval: | Bc. Jan Brajer, č.osvědčení ROVS/434/KOO/2013 |
| Stupeň dokumentace: | dokumentace pro povolení stavby |

Obsah:

Úvod

- Identifikační údaje o stavbě, zadavateli stavby, zpracovateli projektové dokumentace a koordinátorovi

- Údaje o stavbě

- Odůvodnění pro zpracování plánu s uvedením odkazu na příslušné oprávní předpisy

- Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

- Situační výkres širších vztahů stavby

- Požadavky na obsah plánu

- Základní informace o rozhodnutích týkajících se stavby a podmínkách stanovených v rozhodnutích a projektové dokumentaci stavby pro její provádění z hlediska BOZP na staveništi a soupis dokumentů, na základě kterých byla stavba povolena

- Postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření vyplývající z platných právních předpisů, s ohledem na místní podmínky ve vazbě na předpokládaný časový průběh prací při realizaci dané stavby:

- Zajištění oplocení, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro skladování a manipulaci s materiálem

- Zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť

- Stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich poškození

- Řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru

- Zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění el.vedení a dalších medií, prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, čerpání vody, noční osvětlení

- Posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, nebezpečí povodně, sesuvu zeminy, a konkretizace opatření pro případ krizové situace

- Opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního výkresu širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy osob a materiálu.

- Postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů, zejména riziko zasypání osob s ohledem na druhy pažení, šířku výkopu, sklony svahu, technologii ukládání sítí do výkopu, zabezpečení okolních staveb, snižování a odvádění povrchové a podzemní vody.

- Způsob řešení bezbariérového řešení na veřejných komunikacích a veřejných plochách, zejména s ohledem na způsob zajištění proti pádu do výkopu osob se zrakovým postižením

- Postupy pro betonářské práce, způsob dopravy betonové směsi, zajištění fyzických osob na staveništi proti pádu do směsi, pohyb po výztuži, přístup k místu betonáže, provedení bednění

- Postupy pro zednické práce, základní technologie zdění zevnitř objektu, zejména ochranné zábradlí zvenku, z obvodového lešení, zajišťování otvorů ve svislém zdivu, dopravu materiálu pro zdění, zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí

- Postupy pro montážní práce, bezpečnostní opatření při jednotlivých montážních operacích a s tím spojených opatřeních pro zajištění pomocných stavebních konstrukcí, přístupy na místo montáže, způsob zajištění otvorů vzniklých s postupem montáže, doprava stavebních dílů a jejich upevňování a stabilizace

- Postupy pro bourací a rekonstrukční práce, základní technologie bourání zejména ruční, strojní, kombinované, a za využití výbušnin, zajištění pracovišť s bouracími pracemi, podchycení bouraných konstrukcí, odvoz suti, zajištění všech osob zdržujících se na staveništi ve výšce, zabezpečení inženýrských sítí, jejich náhradní vedení, zabezpečení okolních objektů a prostor

- Řešení montáže stropů, včetně pomocných konstrukcí, opatření zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce ve výšce po obvodu a v místě montáže, doprava materiálu, zajištění pod prací ve výšce

- Postupy pro práci ve výškách, způsob zajištění proti pádu na volném okraji, proti sklouznutí, proti propadnutí střešní konstrukcí, dopravu materiálu, způsob zajištění prací ve výšce

- Zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce, dopravu materiálu, jeho skladování na pracovišti, zajištění pracoviště z hlediska požadavků při práci ve výšce, opatření vztahující se k pomocným stavebním konstrukcím použitým pro jednotlivé práce, použití strojů

- Postupy řešící jednotlivé práce a činnosti a stanovící opatření pro prolínání a souběh jednotlivých prací, zejména využití více jeřábů na jednom staveništi a práce za současného provozu veřejných dopravních prostředků

- Zajištění organizace a časové posloupnosti nebo sousednosti prací vykonávaných při realizaci stavby s prováděním tunelářských a podzemních prací, které jsou požadavky na bezpečnostní opatření stanoveny zvláštním právním předpisem

- Zajištění bezpečnostních opatření ve spojení s prací ve výšce a nad volnou hloubkou, při provádění dokončovacích prací a prací pomocné stavební výroby, zejména při montáži antén a hromosvodů, osazování oken, montáži zábradlí, vodorovné izolace balkonů, teras a střech, při montáži výtahů, vzduchotechniky, klimatizací, při provádění nátěrů konstrukcí a fasád a při dokončovacích pracích kolem objektu (např. chodníky, osvětlení,.) a při provádění udržovacích prací

- Postupy pro specifická opatření vyplývající z podmínek provádění stavebních a dalších prací a činností v objektech za jejich provozu, včetně časového harmonogramu těchto prací a činností

- Postupy pro opatření vyplývajících ze specifických požadavků na stavbu, např. z konzultací s orgány inspekce práce, stavebními úřady, orgány ochrany veřejného zdraví

- Postupy pro opatření ze specifických požadavků na práce a činnosti spojené zejména s používáním toxických chemických látek, ionizujícího záření a výbušnin a s výskytem azbestu

Úvod

Zásadním účelem Plánu BOZP je potřeba zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi, a to z hlediska koordinace v časové potřebě i způsobech provedení. Plán BOZP je dokumentem pracovávaným diferencovaně podle druhu a velikosti stavby a musí být přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v §7 písm. c) stanovuje, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen koordinátor) během přípravy stavby zabezpečuje, aby Plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné práce a aby byl odsouhlasen všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování Plánu BOZP známi.

POPIS PROJEKTU:

Stavba je situována na objektu hráze vodního díla Mšeno. Bude opravena koruna hlavní hráze VD mimo úseku přemostění nad bezpečnostními přelivy. Konstrukce hlavní hráze VD je původní, postavená v letech 1906 až 1908. Jedná se o tížnou hráz, půdorysně zakřivenou proti vodě (r=350), zděnou z lomového kamene s kamenným předsypem na návodním líci a s bezpečnostními přelivy. Celková délka koruny hráze je při návodním líci 429,36 m (z toho je 23,5 m úsek přemostění nad přelivy). Účelem stavby je oprava porušených konstrukčních vrstev koruny hráze včetně hydroizolace a odvodnění, čímž dojde k zajištění ochrany před zatékáním srážkových vod do tělesa hráze.

A. Identifikační údaje o stavbě, zadavateli stavby, zpracovateli projektové dokumentace, koordinátorovi a zhotoviteli stavby

1. Údaje o stavbě

| a) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DRUHU STAVBY: |  |  |
| --- | --- | --- |
| b) NÁZEV STAVBY: | VD Mšeno, oprava koruny hráze bez přemostění přelivu |  |
| c) MÍSTO STAVBY: | Liberecký kraj, Jablonec nad Nisou, hráz vodního díla Mšeno, ř.km správce 1,500 |  |
| d) CHARAKTER STAVBY: | Oprava trvalé stavby – vodního díla. |  |
| e) ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY: | Účelem stavby je oprava porušených konstrukčních vrstev koruny hráze včetně hydroizolace a odvodnění. Navrhovaným opatřením dojde k prodloužení životnosti vodního díla a zlepšit její užívání pěší veřejností. |  |
| f) ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY: | Lhůta výstavby se předpokládá přibližně 6 měsíců. Postup výstavby bude upřesněn dodavatelem stavebních prací, včetně kompletního harmonogramu stavby. Předpokládá se zahájení v roce 2018. Omezení lhůty výstavby vyplývá z klimatických podmínek. |  |
| g) VNĚJŠÍ VAZBY NA OKOLÍ VČETNĚ JEJÍHO VLIVU NA OKOLÍ STAVBY: Předpokládá se krátkodobé odpojení napájecího kabelu pro ovládání prvků SV hráze a kabelového vedení a zařízení VO (pro přepojení a vyvěšení kabelu podél římsy koruny VD) a to po dohodě se zástupci provozovatele vodního díla a po splnění jeho podmínek. V rámci stavby dojde k dočasným záborům. Dočasné dotčení pozemků na koruně hráze vyplývá z důvodu nutného přístupu na stavbu a dále dotčení okolních pozemků z důvodu samotného provádění stavby. Veškeré manipulační pruhy, přístupové cesty a plochy, určené pro pohyb stavební techniky, budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu. V rámci stavby bude zakázán vstup pro pěší po koruně hráze. V průběhu stavby může pouze docházet ke zvýšení hladiny hluku, prašnosti a mírně i dopravního zatížení území. Stavbou dojde k omezení pohybu chodců, kteří budou muset během provádění stavby použít obchůznou trasu vedle vzdušního líce hráze. |  |  |

- Odůvodnění pro zpracování plánu s uvedením odkazu na příslušné právní předpisy a soupis dokumentů sloužících jako podklad pro zpracování plánu:

| Soupis dokumentů sloužících jako podklad pro zpracování plánu: | Viz níže odstavec C.1 |
| --- | --- |

- Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:

HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250 82, Úvaly IČO: 27221253, DIČ: CZ27221253 HIP: Ing. Michal Dvořák – autorizovaný inženýr Číslo autorizace: 0013450 Obor IV00 – stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

B. Situační výkres širších vztahů stavby

C. Požadavky na obsah plánu

1. Informace o rozhodnutích týkajících se stavby a podmínkách stanovených v rozhodnutích a projektové dokumentaci stavby pro její provádění z hlediska BOZP na staveništi a soupis dokumentů, na základě kterých byla stavba povolena

STANOVISKA VLASTNÍKŮ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY - Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – vyjádření z 26. 4. 2017 – zákaz používání mechanizmů ve vzdálenosti menší než 1,5m od krajního vedení vyznačené trasy, před započetím zemních prací je nutno nechat vytyčit trasu vedení a s vytyčením seznámit pracovníky, je nutné řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK. Započetí činnosti je stavebník povinen oznámit POS. - ČEZ Distribuce, a.s. - vyjádření z 28. 4. 2017 – v zájmovém území stavby se nachází nebo ochranným pásmem zasahuje podzemní síť NN a VN a stanice NN, v ochranném pásmu je zakázáno: zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením. e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět těžkými mechanizmy f) pokud stavba zasahuje do ochranného pásma, je nutné požádat vlastníka nebo provozovatele o písemný souhlas Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN. Je nutné požádat ČEZ Distribuce, a.s. o souhlas s činností v ochranném pásmu. Před započetím zemních prací je nutno nechat vytyčit trasu vedení a s vytyčením seznámit pracovníky. - ČEZ ICT (Telco Pro Services, a. s.) – vyjádření z 28. 4. 2017 - v zájmovém území stavby se nachází nebo ochranným pásmem zasahuje podzemní síť komunikačního vedení, Je nutné požádat ČEZ ICT o souhlas s činností v ochranném pásmu. Před započetím zemních prací je nutno nechat vytyčit trasu vedení a s vytyčením seznámit pracovníky. - GasNet, s.r.o. – vyjádření z 16. 5. 2017 – v prostoru stavby dojde ke styku s NTL a zrušeným NTL. Zrušené plynárenské zařízení je odstaveno od provozované sítě, a proto jej nelze vytyčit předepsaným postupem. Při provádění prací ve vyznačeném prostoru je nutné dbát zvýšené opatrnosti, protože při mechanickém poškození je možnost vzniku výbušné směsi. Je nutné s touto skutečností prokazatelně seznámit pracovníky. Pro realizaci stavby jsou stanoveny tyto podmínky: - Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení PZ a s trasou PZ a ochrannými pásmy budou prokazatelně seznámeni pracovníci - PZ nesmí být stavbou poškozeno ani ohroženo, je nutné dodržet zejména ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, Zákon Č.458/2000 Sb. - Opravou koryta nesmí dojít ke snížení krytí plynovodů - Při stavbě nesmí dojít k přemístění nadzemních částí plynovodů - V ochranném pásmu plynovodů (1+1m) budou práce prováděny výhradně ručním způsobem bez použití pneumatických, elektrických, elektrických a motorových nářadí - Odkryté PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození - Při poškození PZ nebo přípojek je nutné bezodkladně tuto skutečnost oznámit na telefon 1239. - Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ a přípojek - Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ a přípojkách, vč. hl.uzávěrů plynu na odběrném zařízení budou stále přístupné a funkční po celou dobu stavby. - Zřizování staveniště, skladování materiálu a strojů bude mimo ochranné pásmo PZ - Přim použití stavebních strojů a nákladních vozidel je nutné zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a přípojky uložením panelů v místech přejezdu přes PZ - Jablonecká energetická a.s. – vyjádření z 2. 5. 2017 – VO, inženýrské sítě rozvodu tepla – Před započetím stavby je nutno nechat vytyčit trasu vedení a s vytyčením seznámit pracovníky. Před zahájením prací v ochranném pásmu sítí je nutné zažádat o písemný souhlas správce sítě. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 736133, ČSN 736 005, ČSN 737 505, NV 59/2006 Sb. V ochranném pásmu je a.s. smí být všechny výkopové práce prováděny pouze ručně, bez použití mechanizačních prostředků. Při nutnosti přejíždění podzemního vedení ve správě JE a.s. mechanizačními prostředky je potřeba po dohodě s provozovatelem sítí provést dostatečnou ochranu proti poškození zařízení. Stavebník je povinen jakékoli poškození zařízení JE a.s. včetně vnějších stěn tepelných izolací nebo stavebních prvků topných kanálů neprodleně hlásit na dispečink JE a.s. tel. 483 359 808 (nebo 724 096 663) - Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – vyjádření 2. 5. 2017 - Před zahájením prací je nutné vytyčit skutečné vedení podzemních sítí ve správě SČVK. Při provádění zemních, stavebních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu, je nutné plně respektovat toto zařízení a to za dodržení všech předpisů a norem. - T-Mobile Czech Republic a.s. – vyjádření 26. 4. 2017 – v místě stavby jsou optické trasy, proto je nutno: Před zahájením zemních prací vytyčit polohu podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi. Prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou provádět práce s polohou vedení. Při provádění prací v ochranném pásmu (1,5m na obě strany) se nesmí používat žádné mechanizační prostředky. Je nutno dbát na řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození a odcizení. Nad trasou TI nesmí být zřizovány skládky a budováno zařízení, která by znemožnila přístup k tobě. Bez souhlasu správce se nesmí snižovat ani zvyšovat krytí nad kabelovými trasami - Liberecká IS a.s. – vyjádření ze 4. 5. 2017 - Ministerstvo obrany ČR SEM – vyjádření z 23. 5. 2017¨ - Rýnovická energetická s.r.o. – vyjádření 26. 4. 2017 - GREPA Networks, s.r.o. – vyjádření z 26. 4. 2017 - České radiokomunikace, a. s. – vyjádření z 2. 5. 2017 - TwigoNet Europe, SE – vyjádření 2. 5. 2017 - Vodafone Czech Republic a.s. – vyjádření 26. 4. 2017

2. Postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření vyplývající z platných právních předpisů, s ohledem na místní podmínky ve vazbě na předpokládaný časový průběh prací při realizaci dané stavby:

- ZAJIŠTĚNÍ OPLOCENÍ, OHRAZENÍ STAVBY, VSTUPŮ A VJEZDŮ NA STAVENIŠTĚ, PROSTOR PRO SKLADOVÁNÍ A MANIPULACI S MATERIÁLEM: Stavba se nachází na koruně vodního díla. Oplocení stavby bude tedy nutné na krajích hráze. Stavba je napojena na okolní dopravní infrastrukturu ulicí U Přehrady, která vede v souběhu se vzdušním lícem hráze. Na začátku a konci hráze je možné z této ulice vjet na korunu hráze. Omezení dopravní bslužnosti v lokalitě bude přerušení pěšího úseku na celé koruně hráze v délce cca 430 m. Úsek není přístupný pro motorová vozidla, proto třeba řešit objížďku. Chodci mohou přerušený úsek obejít ulicí U Přehrady nebo parkem u vzdušního líce hráze.

- ZAJIŠTĚNÍ OSVĚTLENÍ STAVENIŠTĚ A PRACOVIŠTĚ Práce za snížené viditelnosti ani osvětlení se nepředpokládá.

- STANOVENÍ OCHRANNÝCH A KONTROLOVANÝCH PÁSEM A OPATŘENÍ PROTI JEJICH POŠKOZENÍ: Stavba je v záplavovém území Mšenského potoka resp. Vodní nádrže Mšeno. V minulosti byl na lokalitě zaznamenán výskyt zvláště chráněného druhu živočicha – raka říčního. S ohledem na výskyt tohoto druhu bude nutné zažádat pro stavbu o výjimku ze zákazů v základních ochranných podmínkách ZCHD. - podzemní vedení nízkého napětí povodí Labe, státní podnik (OP 1,00 m na každou stranu od svislého průmětu IS) - podzemní vedení nízkého napětí ČEZ Distribuce, a.s. (OP 1,00 m na každou stranu od svislého průmětu IS) - nadzemní vedení vysokého napětí ČEZ Distribuce, a.s. (OP 10,00 m na každou stranu od svislého průmětu IS) - podzemní vedení kanalizace SČVK, a.s. (OP 1,50 m na každou stranu od svislého průmětu IS pro potrubí DN < 500 OP 2,50 m na každou stranu od svislého průmětu IS pro potrubí DN > 500) - podzemní vedení vodovodu SČVK, a.s. (OP 1,50 m na každou stranu od svislého průmětu IS pro potrubí DN < 500 - OP 2,50 m na každou stranu od svislého průmětu IS pro potrubí DN > 500) - podzemní vedení sdělovacího vedení CETIN ,a.s. (OP 1,50 m na každou stranu od svislého průmětu IS) - podzemní vedení plynovodu NTL RWE GasNet, s.r.o. (OP 1,00 m na každou stranu od svislého průmětu IS) - podzemní vedení VO Jablonecká energetická a.s. (OP 1,00 m na každou stranu od svislého průmětu IS) Přímo v koruně hráze jsou v chráničkách vedeny kabely NN hlavního napájecího kabelu ovládání SV hráze ve vlastnictví Povodí Labe s.p. a kabelové vedení a zařízení VO ve správě TS Jablonec (Jablonecká energetická, a.s). V průběhu stavby bude nutné zajistit ochranu těchto sítí po dobu stavby a následně jejich opětovné uložení do PVC chrániček v původní trase. V průběhu stavby se předpokládá odpojení napájení VO na koruně hráze. Napájecí kabel pro ovládání prvků SV bude nutné zachovat funkční po dobu stavby. Předpokládá se pouze jeho krátkodobé odpojení pro přepojení a vyvěšení kabelu podél římsy koruny VD a to po dohodě se zástupci provozovatele VD (hlavní energetik závodu) a po splnění jeho podmínek. Do ostatních vedení nebo ochranných pásem inženýrských sítí stavba přímo nezasahuje. K přítomnosti inženýrských sítí bude přihlíženo a bude zamezeno jejich poškození jak v místě stavby, tak v prostoru manipulačních pruhů a přístupových komunikací. Vzhledem k tomu, že zakreslení sítí je pouze orientační, musí se během stavby - zejména výkopů v blízkosti inženýrských sítí - postupovat zvlášť opatrně a v případě odhalení sítě v jiné poloze neprodleně kontaktovat správce této sítě a domluvit se na dalším postupu. Stavební práce v ochranných pásmech budou prováděny s ohledem na stanovené podmínky a předpisy jednotlivých správců sítí uvedených v jejich vyjádření. K přítomnosti inženýrských sítí bude přihlíženo a bude zamezeno v jejich poškození jak v místě stavby, tak v prostoru manipulačních pruhů, přístupových komunikací a zařízení staveniště. V ochranném pásmu kabelu se musí práce provádět pouze ručně a před započetím je nutno kontaktovat příslušného technika.

- ŘEŠENÍ OPATŘENÍ PŘI NEBEZPEČÍ VÝBUCHU NEBO POŽÁRU: Nebezpečí výbuchu ani požáru se vzhledem k předmětu stavby (opravy koruny hráze vodního díla) nepředpokládá.

- ZAJIŠTĚNÍ KOMUNIKACE NA STAVENIŠTI, VČETNĚ PODJÍŽDĚNÍ EL.VEDENÍ A DALŠÍCH MEDIÍ, PROZATÍMNÍ ROZVODY ELEKTŘINY PO STAVENIŠTI, ČERPÁNÍ VODY, NOČNÍ OSVĚTLENÍ Podjíždění medií na staveništi, prozatímní rozvody elektřiny ani noční osvětlení se nepředpokládá. Zdrojem elektrického proudu se předpokládá diesel agregát. Pohyblivé přívody musí být vhodné pro prostředí staveb (z hlediska mechanické pevnosti, odolnosti prostředí a zajišťující bezpečné používání připojovaného zařízení). Pohyblivé kabely musí být typu H07 RN-F nebo rovnocenné kabely odolné proti oděru a vodě. Pohyblivé kabely nesmějí ležet na zemi tam, kde je možné jejich poškození nebo tam, kde by působily jako překážka v cestě a mohly být příčinou úrazu. Šňůrová vedení se smějí odbočovat a rozdělovat jen ve vhodných a k tomu účelu konstruovaných odbočných rozvodnách, rozvodnicích a rozvaděčích. (V souladu s ČSN 33 2000-7-704, ČSN 34 0350). Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a být podrobována pravidelným kontrolám a revizím. Čerpání vody se nepředpokládá.

- POSOUZENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ NA STAVBU, ZEJMÉNA OTŘESŮ OD DOPRAVY, NEBEZPEČÍ POVODNĚ, SESUVU ZEMINY, A KONKRETIZACE OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD KRIZOVÉ SITUACE: Stavba je v záplavovém území Mšenského potoka resp. Vodního díla Mšeno. Při poškození podzemních sítí je nutné bezodkladně o tom informovat jejich správce. Předpokládá se provádění stavby v době od 7°° - 20°° hod. Vliv otřesů od dopravy na stavbu se nepředpokládá. Vzhledem k umístění stavby a staveniště v záplavovém území je reálné nebezpečí povodně. Z tohoto důvodu je doporučeno realizovat stavbu v době předpokládaných nízkých průtoků. V průběhu stavby je nutné sledovat stav povodňové aktivity vodního toku, aby bylo možné případně včas přerušit práce a přestěhovat pracovníky a techniku mimo záplavové území. - krizové situace – Celá stavba je v aktivní zóně záplavového území. Před započetím stavby bude doplněn havarijní a povodňový plán. Stavba nesmí být realizována při vyšších vodních stavech. - mimořádné události – Za mimořádnou událost se považuje poškození zdraví, při kterém je poškozený hospitalizován v nemocnici více jak 5 dní. Dále pokud dojde k úrazu a jeho následkem k úmrtí (nejpozději do 12 měsíců od úrazu). Hlášení, evidence a registrace pracovních úrazů: - Pracovníci jsou povinni oznámit jakoukoliv situaci ohrožující zdraví nebo život osob zdržující se na stavbě svému nadřízenému nebo vedení stavby. Přímí nadřízení a OSVČ pak přímo vedoucímu stavby. - Veškerá zranění na pracovišti musí být neprodleně ohlášena vedení stavby. - Zástupce vedení stavby zaznamená každý pracovní úraz bez rozdílu, ke komu poškození patří do „Knihy úrazů“ generálního zhotovitele. V případě, že dojde následkem úrazu ke vzniku pracovní neschopnosti, pak se dále postupuje podle ustanovení NV č. 201/2010 Sb. a § 105 ZP. Pokud dojde následkem úrazu k mimořádné události, pak je žádoucí kromě ustanovení NV č. 201/2010 Sb. použít integrovaný záchranný systém. Kontakt na IZS je 112. - Ke každému evidovanému pracovnímu úrazu, který bude v šetření, musí být přizván zástupce vedení stavby a příslušný zástupce zhotovitele. - Jedno vyhotovení „Záznamu o úrazu“ musí být předloženo zadavateli stavby. - Jakmile dojde k úrazu s pracovní neschopností delší jak 3 dny, musí ihned poškozený, pokud je toho schopen a vedoucí pracovník příslušného zhotovitele spolupracovat s odborně způsobilou osobou v prevenci rizik nebo s bezpečnostním technikem příslušného zhotovitele a dále i se zástupci generálního zhotovitele na vyšetření příčin úrazu. Výsledky místního šetření musí předat orgánům uvedených podle ustanovení v NV č. 201/2010 Sb. v zákonné lhůtě. Dále výsledky místního šetření obdrží zaměstnavatel poškozeného, netýká se pouze OSVČ, pokud si to osobně nevyžádá. Výsledky místního šetření úrazu současně obdrží generální zhotovitel a zástupci zadavatele stavby. - Každý úraz i drobného charakteru musí být zaznamenán kvůli případné neschopnosti v „Knize úrazů“.

- OPATŘENÍ VZTAHUJÍCÍ SE K UMÍSTĚNÍ A ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, VČETNĚ SITUAČNÍHO VÝKRESU ŠIRŠÍCH VZTAHŮ STAVENIŠTĚ, ŘEŠENÍ SVISLÉ A VODOROVNÉ DOPRAVY OSOB A MATERIÁLU. Řešení zařízení staveniště – Staveniště bude oploceno pevným nerozebíratelným oplocením výšky min.2 m a viditelně označeno. Na staveništi budou plochy pro dočasné skladování materiálu pro stavbu. Na stavbě bude mobilní WC, mobilní buňky budou sloužit jako kancelář a šatny (bude zde také umístěna lékárnička, místo osoby pro poskytování první pomoci, místo stání přenosných hasicích přístrojů). Na staveništi se předpokládá sklad nářadí ve skladovacím kontejneru. Materiál na stavbu bude dopravován nákladními automobily. (po staveništi příp. kolečky). Vstup (vjezd) na staveniště bude bránou a na komunikaci bude místo výjezdu vozidel ze stavby opatřeno příslušným dopravním značením upozorňujícím na výjezd vozidel ze stavby. Elektrická energie bude zajištěna generátory. Pitná voda na staveništi bude balená. Voda potřebná pro čištění a tryskání konstrukcí bude zajištěna odběrem z koryta vodního toku. Odběr bude zajištěn čerpadlem. Situace staveniště viz. PD.

- POSTUPY PRO ZEMNÍ PRÁCE ŘEŠÍCÍ ZAJIŠTĚNÍ PROVÁDĚNÍ VÝKOPŮ, ZEJMÉNA RIZIKO ZASYPÁNÍ OSOB S OHLEDEM NA DRUHY PAŽENÍ, ŠÍŘKU VÝKOPU, SKLONY SVAHU, TECHNOLOGII UKLÁDÁNÍ SÍTÍ DO VÝKOPU, ZABEZPEČENÍ OKOLNÍCH STAVEB, SNIŽOVÁNÍ A ODVÁDĚNÍ POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY. Zemní práce spočívají v rozebrání kamenné dlažby a odbourání konstrukčních vrstev vozovky a chodníků. Výkopy se nepředpokládají. Zabezpečení okolních staveb ani snižování povrchové vody se nepředpokládá. Sítě budou do betonu uloženy v chráničce. Řešení převádění vody je navrženo po úsecích prostřednictvím příčného hrázkování a převedení vody pomocí potrubí DN400.

- ZPŮSOB ŘEŠENÍ BEZBARIÉROVÉHO ŘEŠENÍ NA VEŘEJNÝCH KOMUNIKACÍCH A VEŘEJNÝCH PLOCHÁCH, ZEJMÉNA S OHLEDEM NA ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ PROTI PÁDU DO VÝKOPU OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Po dobu stavby bude komunikace na hrázi uzavřena. Pro chodce bude obchůzná trasa vedena po stávající komunikaci podél vzdušního líce hráze.

- POSTUPY PRO BETONÁŘSKÉ PRÁCE, ZPŮSOB DOPRAVY BETONOVÉ SMĚSI, ZAJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB NA STAVENIŠTI PROTI PÁDU DO SMĚSI, POHYB PO VÝZTUŽI, PŘÍSTUP K MÍSTU BETONÁŽE, PROVEDENÍ BEDNĚNÍ Jedná se o klasické stavební práce, při nichž musí být na pracovišti zajištěn volný pracovní prostor o šířce minimálně 0,6 m. Předpokládá se ukládání betonové směsi do konstrukcí z výšky nižší než 2m. Pracoviště musí být zajištěno proti pádu osob z výšky zábradlím. (konzolové lešení se zábradlím) Transport betonu na místu uložení se předpokládá čerpadlem. Mezi místem odběru a obsluhou čerpadla je stanoven způsob dorozumívání – vysílačkou. Rozebírání a čištění potrubí a hadic pod tlakem je zakázáno. Při ukládání betonoví směsi musí pracovníci používat určené OOPP. Betonová směs bude na stavbu dopravována v autodomíchávači. - Konstrukce bednění, odbedňování Každé bednění musí splňovat požadavky těsnosti, únosnosti a prostorové tuhosti. U bednění dílcových, posuvných a speciálních se uskutečňuje montáž (demontáž) a provoz podle technické dokumentace, pokynů a technologického postupu. Před započetím železářských a betonářských prací se musí celé bednění řádně zkontrolovat. Vyhovuje-li daným požadavkům (závady jsou odstraněny), je dán předpoklad k jeho použití. O tomto převzetí pořizuje odpovědný pracovník záznam do stavebního deníku. Odbedňování a rozebírání konstrukcí lze provádět až po dosažení požadované pevnosti betonu. Vymezený prostor pro odbedňování musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob. Rozebrané části se musí ukládat na určená místa.

- POSTUPY PRO ZEDNICKÉ PRÁCE, ZÁKLADNÍ TECHNOLOGIE ZDĚNÍ ZEVNITŘ OBJEKTU, ZEJMÉNA OCHRANNÉ ZÁBRADLÍ ZVENKU, Z OBVODOVÉHO LEŠENÍ, ZAJIŠŤOVÁNÍ OTVORŮ VE SVISLÉM ZDIVU, DOPRAVU MATERIÁLU PRO ZDĚNÍ, ZAJIŠTĚNÍ POD MÍSTEM PRÁCE VE VÝŠCE A V JEHO OKOLÍ Zdění uvnitř objektu není předmětem stavby. Na stavbě budou probíhat ze zednických prací spárování zdiva. Doprava materiálu bude kolečky po koruně hráze. Práce bude probíhat z lešení (konzolového).

- POSTUPY PRO MONTÁŽNÍ PRÁCE, BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI JEDNOTLIVÝCH MONTÁŽNÍCH OPERACÍCH A S TÍM SPOJENÝCH OPATŘENÍCH PRO ZAJIŠTĚNÍ POMOCNÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, PŘÍSTUPY NA MÍSTO MONTÁŽE, ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ OTVORŮ VZNIKLÝCH S POSTUPEM MONTÁŽE, DOPRAVA STAVEBNÍCH DÍLŮ A JEJICH UPEVŇOVÁNÍ A STABILIZACE Jedná se o montáž zábradlí, která bude probíhat dle technologického postupu dodaného dodavatelem stavby. Ochranu proti pádu bude tvořit konzolové lešení se zábradlím. Přístup na místo montáže bude po koruně hráze.

- POSTUPY PRO BOURACÍ A REKONSTRUKČNÍ PRÁCE, ZÁKLADNÍ TECHNOLOGIE BOURÁNÍ ZEJMÉNA RUČNÍ, STROJNÍ, KOMBINOVANÉ, A ZA VYUŽITÍ VÝBUŠNIN, ZAJIŠTĚNÍ PRACOVIŠŤ S BOURACÍMI PRACEMI, PODCHYCENÍ BOURANÝCH KONSTRUKCÍ, ODVOZ SUTI, ZAJIŠTĚNÍ VŠECH OSOB ZDRŽUJÍCÍCH SE NA STAVENIŠTI VE VÝŠCE, ZABEZPEČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, JEJICH NÁHRADNÍ VEDENÍ, ZABEZPEČENÍ OKOLNÍCH OBJEKTŮ A PROSTOR Použití výbušnin se nepředpokládá. Jedná se o vybourání konstrukčních vrstev komunikace. Zejména v místě uložení kabelů je dovoleno pouze ruční bourání. Je zde zakázáno použití mechanického, pneumatického nebo elektrického nářadí. Strojní bourání se nepředpokládá.

- ŘEŠENÍ MONTÁŽE STROPŮ, VČETNĚ POMOCNÝCH KONSTRUKCÍ, OPATŘENÍ ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉ A ZDRAVÍ NEOHROŽUJÍCÍ PRÁCE VE VÝŠCE PO OBVODU A V MÍSTĚ MONTÁŽE, DOPRAVA MATERIÁLU, ZAJIŠTĚNÍ POD PRACÍ VE VÝŠCE Montáž stropů se nepředpokládá.

- POSTUPY PRO PRÁCI VE VÝŠKÁCH, ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ PROTI PÁDU NA VOLNÉM OKRAJI, PROTI SKLOUZNUTÍ, PROTI PROPADNUTÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCÍ, DOPRAVU MATERIÁLU, ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ PRACÍ VE VÝŠCE Práce na střeše nejsou předmětem stavby.

- ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍCH POŽADAVKŮ NA BEZPEČNOST PRÁCE, DOPRAVU MATERIÁLU, JEHO SKLADOVÁNÍ NA PRACOVIŠTI, ZAJIŠTĚNÍ PRACOVIŠTĚ Z HLEDISKA POŽADAVKŮ PŘI PRÁCI VE VÝŠCE, OPATŘENÍ VZTAHUJÍCÍ SE K POMOCNÝM STAVEBNÍM KONSTRUKCÍM POUŽITÝM PRO JEDNOTLIVÉ PRÁCE, POUŽITÍ STROJŮ Doprava materiálu se předpokládá po koruně hráze. Práce na střeše nejsou předmětem stavby. Zajištění proti pádu osob a materiálu z výšky bude konzolovým lešením opatřeným lešenářskou sítí. (Lešení musí splňovat požadavky ČSN 73 8101:2005 (lešení), ČSN 73 8106:1981 (ochranné a záchytné konstrukce), ČSN 12 811-1:2004 (dočasné stavební konstrukce). Lešení bude montováno z pracovních plošin a horolezeckou technikou. Při použití horolezecké techniky je nutné, aby pracovník byl zajištěn 2 lany. Materiál bude ze stavby hned po vybourání odvážen a nově navezený materiál bude zabudováván do stavby.

- POSTUPY ŘEŠÍCÍ JEDNOTLIVÉ PRÁCE A ČINNOSTI A STANOVÍCÍ OPATŘENÍ PRO PROLÍNÁNÍ A SOUBĚH JEDNOTLIVÝCH PRACÍ, ZEJMÉNA VYUŽITÍ VÍCE JEŘÁBŮ NA JEDNOM STAVENIŠTI A PRÁCE ZA SOUČASNÉHO PROVOZU VEŘEJNÝCH DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ Použití více jeřábů se nepředpokládá. Před započetím prací musí být vytyčeny trasy kabelů v konstrukci komunikace. Protože budou stavební práce prováděny za běžného provozu VD při napuštěné nádrži, bude pro veřejnost bude omezen vstup na korunu hráze. Z tohoto důvodu je nutné, aby provádění jednotlivých stavebních prací zohledňovalo v předem dohodnutém rozsahu probíhající provoz VD a to jednak z hlediska provozního i bezpečnostního. Současně bude nutné dohodnout se s obsluhou VD na možnosti krátkodobého odpojení technologických zařízení v rámci demontáže kabelové trasy NN a VO na koruně hráze a provizorní vyvěšení kabelů.

- ZAJIŠTĚNÍ ORGANIZACE A ČASOVÉ POSLOUPNOSTI NEBO SOUSEDNOSTI PRACÍ VYKONÁVANÝCH PŘI REALIZACI STAVBY S PROVÁDĚNÍM TUNELÁŘSKÝCH A PODZEMNÍCH PRACÍ, KTERÉ JSOU POŽADAVKY NA BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ STANOVENY ZVLÁŠTNÍM PRÁVNÍM PŘEDPISEM Tunelářské práce nejsou předmětem stavby.

- ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ VE SPOJENÍ S PRACÍ VE VÝŠCE A NAD VOLNOU HLOUBKOU, PŘI PROVÁDĚNÍ DOKONČOVACÍCH PRACÍ A PRACÍ POMOCNÉ STAVEBNÍ VÝROBY, ZEJMÉNA PŘI MONTÁŽI ANTÉN A HROMOSVODŮ, OSAZOVÁNÍ OKEN, MONTÁŽI ZÁBRADLÍ, VODOROVNÉ IZOLACE BALKONŮ, TERAS A STŘECH, PŘI MONTÁŽI VÝTAHŮ, VZDUCHOTECHNIKY, KLIMATIZACÍ, PŘI PROVÁDĚNÍ NÁTĚRŮ KONSTRUKCÍ A FASÁD A PŘI DOKONČOVACÍCH PRACÍCH KOLEM OBJEKTU (NAPŘ. CHODNÍKY, OSVĚTLENÍ,.) A PŘI PROVÁDĚNÍ UDRŽOVACÍCH PRACÍ Zajištění proti pádu osob a materiálu z výšky bude konzolovým lešením opatřeným lešenářskou sítí. (Lešení musí splňovat požadavky ČSN 73 8101:2005 (lešení), ČSN 73 8106:1981 (ochranné a záchytné konstrukce), ČSN 12 811-1:2004 (dočasné stavební konstrukce). Lešení bude montováno z pracovních plošin a horolezeckou technikou. Při použití horolezecké techniky je nutné, aby pracovník byl zajištěn 2 lany.

- POSTUPY PRO SPECIFICKÁ OPATŘENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z PODMÍNEK PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH A DALŠÍCH PRACÍ A ČINNOSTÍ V OBJEKTECH ZA JEJICH PROVOZU, VČETNĚ ČASOVÉHO HARMONOGRAMU TĚCHTO PRACÍ A ČINNOSTÍ Předpokládá se doba trvání stavby 6 měsíců, dobu mohou ovlivnit klimatické podmínky. Stavba bude probíhat za provozu vodního díla. Je nutné se dohodnout na termínech přepojení kabelů. - Přípravné práce, ZS, demontáž ocelového zábradlí a stožárů VO - Demontáž konstrukčních vrstev vozovky a chodníků, a obrubníků - Ochrana a zabezpečení vedení IS na koruně hráze – provizorní vyvěšení kabelů - Odbourání současných podkladních betonů koruny hráze a demontáž parapetních kvádrů římsy - Zpětné osazení římsových kvádrů v dotčených úsecích - Betonáž spádových betonů vč. odvodňovačů - Realizace hydroizolace - Osazení žulových obrub, kompletace povrchů vozovky a chodníků - Montáž repasovaného zábradlí a celková kompletace vybavení

- POSTUPY PRO OPATŘENÍ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE SPECIFICKÝCH POŽADAVKŮ NA STAVBU, NAPŘ. Z KONZULTACÍ S ORGÁNY INSPEKCE PRÁCE, STAVEBNÍMI ÚŘADY, ORGÁNY OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ - Na stavbě budou probíhat práce nad vodní hladinou. Ochrana proti pádu do vody bude zajištěna prostředky kolektivní ochrany (konzolové lešení a zábradlí). Fyzické osoby, které jsou vystaveny nebezpečí pádu do vody, musí být vybaveny vhodným osobním ochranným pracovním prostředkem určeným pro ochranu před utonutím; s ohledem na místní podmínky, zejména hloubku vody, rychlost proudu a výšku nad hladinou, musí tento osobní ochranný pracovní prostředek umožnit zachycení popřípadě vyzdvižení jeho uživatele z vody. - Během provádění prací za podmínek podle předchozího bodu musí být na pracovišti zajištěny prostředky pro poskytnutí první pomoci při utonutí a zajištěna trvalá přítomnost fyzické osoby, která je v poskytování této pomoci prokazatelně vyškolena. - Na stavbě bude k dispozici loďka určená pro záchranu topící ho se. - Z hlediska ohrožení ekologie úpravou toku se při stavbě nepoužívají žádné zvláště nebezpečné technologie. Dodavatel zpracuje havarijní plán stavby, který bude specifikovat opatření pro předcházení haváriím i postupy při jejich případném odstraňování, zejména z hlediska možného ohrožení čistoty vod ropnými produkty. - Při práci s otevřeným ohněm nesmí pracovníci používat hořlavé reflexní vesty. Je nutné používat ochranné brýle.

- POSTUPY PRO OPATŘENÍ ZE SPECIFICKÝCH POŽADAVKŮ NA PRÁCE A ČINNOSTI SPOJENÉ ZEJMÉNA S POUŽÍVÁNÍM TOXICKÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK, IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ A VÝBUŠNIN A S VÝSKYTEM AZBESTU * skladovat oblé předměty (plechovky apod.) při ruční manipulaci lze maximálně do výše 2 m, při zajištění jejich stability. * skladovat tekutý materiál v uzavřených nádobách lze tak, že plnící (vyprazdňovací) otvor je pokud možno nahoře. Sudy, barely a podobné nádoby skladovat naležato a zajistit proti jejich rozvalení. Při skladování ve více vrstvách musí být proloženy podklady popř. jsou uloženy v konstrukcích zajišťujících jejich stabilitu. * při práci s hořlavými látkami vyloučit vznik statické elektřiny. * dodržovat zákaz přechovávání nebezpečných chemických látek, zejména toxických a žíravých v obalech běžně používaných na poživatiny. * prostory, kde se používají a vyskytují nebezpečné chemické látky, musí být označeny příslušnými bezpečnostními značkami a nápisy upozorňující na zdroj nebezpečí. * likvidace odpadu (plastové nebo kovové obaly, zbytky barev a chemických látek), musí být prováděna v souladu s požadavky stanovenými zvláštním předpisem (zákon o odpadech) - Práce se zdroji ionizujícího záření se nepředpokládá. - Práce s použitím výbušnin se nepředpokládá. - Práce s azbestem se nepředpokládá

Příloha č.1 – použité právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti práce, požární bezpečnosti a bezpečnosti související s ochranou životního prostředí a s dopadem na zdraví osob při práci s chemickými látkami a směsmi.

Bezpečnost práce a odpady

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

- Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečnosti práce, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška MZd. č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifikaci zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)

- Vyhláška MZd. č. 104/2012 Sb., o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemoci z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., bezpečnostní značky a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů

- Požární ochrana

- Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního  požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů

- Další doporučené právní a ostatní předpisy k bezpečnosti práce, zejména z oblasti stavebních, bezpečnostních, hygienických požadavků:

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Zákon č. 22/1997 Sb., o technologických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů, (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MPSV č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)

- Životní prostředí

- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrch terénu a změně vyhlášky č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů (novela k 1.4. 2016)

- Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška MŽP č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (novela         k 1.4. 2016)

- Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)

- Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění

Příloha č.2

Příloha č.3

Oblastní inspektorát práce pro Ústecký a Liberecký  kraj se sídlem ul.SNP 2720/21, 400 11 Ústí nad Labem

Věc: Oznámení  dle Nařízení vlády č.591/2006 Sb.

- Datum odeslání oznámení:

- Název, IČ, sídlo zadavatele stavby:

povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951, 500 03

IČ: 708 90 005

- Přesná adresa staveniště:     Jablonec nad Nisou, hráz vodního díla Mšeno, Mšenský potok, ř.km 1,500

Druh stavby: 	oprava

Popis stavby:

Budou zde prováděny činnosti dle NV č. 591/2006 Sb.

- Práce nad vodní hladinou a v její blízkosti

- Práce v ochranných pásmech energetických zařízení

- Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.

- Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m

- Název, IČ, sídlo zhotovitele stavby a fyzické osoby zabezpečující odborné vedení provádění stavby:

Název zhotovitele:

IČ:

Sídlo:

Fyzická osoba zabezpečující odborné vedení provádění stavby:

- Jméno a příjmení, IČ, adresa koordinátora při přípravě stavby:

Bc. Jan Brajer

B A CH spol. s r.o.

Ruská 602, 250 82 Úvaly

IČ: 49825801

- Jméno a příjmení, IČ, adresa koordinátora při realizaci stavby:

- Datum předání staveniště zhotoviteli:

Datum plánovaného ukončení prací:

- Odhadovaný maximální počet fyzických osob na staveništi:

- Plánovaný počet zhotovitelů na staveništi:

- Identifikační údaje o zhotovitelích na staveništi:

- Jméno, příjmení a podpis zadavatele stavby, popřípadě fyzické osoby oprávněné jednat jeho jménem:

Příloha č.4 – rizika stavby

Zhotovitel zajistí, aby na základě vyhodnocení rizik byli všichni pracovníci na jeho pracovišti vybaveni a používali odpovídající osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP), tak jak to ukládá § 104 Zákoníku práce a blíže určují další předpisy (např. Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kde Příloha 3, mimo jiné, vyžaduje použití ochranných přileb pro všechny práce na staveništi (odpovídající ČSN EN 397), ochrannou obuv pro většinu stavebních činností, výstražné vesty pro práce s rizikem střetu s vozidly, ochranné brýle pro práce s rizikem úrazů očí, atd.). Ostatní osoby pohybující se s vědomím zhotovitele na staveništi (např. krátkodobé návštěvy, konzultanti apod.) musí jako minimum v každém případě používat ochrannou přilbu (odpovídající ČSN EN 397), ochrannou obuv a výstražnou vestu a to po celou dobu pobytu na staveništi, případně i jiné OOPP podle charakteru prostředí a konkrétních rizik (např. ochrana očí, sluchu, horních cest dýchacích), které ji je zhotovitel povinen zajistit, bez ohledu na smluvní vztah.

| V přiložených tabulkách ve vyhodnocení závažnosti rizika jsou hodnoty bodů následující : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pravděpodobnost ohrožení : P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Nahodilá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Nepravděpodobná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Pravděpodobná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Velmi pravděpodobná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Trvalá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Možné následky ohrožení : N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Poranění bez pracovní neschopnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Evidovaný úraz ( s pracovní neschopností ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Závažný pracovní úraz vyžadující hospitalizaci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Závažný pracovní úraz s trvalými následky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Smrtelný úraz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podle této tabulky musí postupovat všichni vedoucí zaměstnanci a na všech stupních řízení, kteří |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| řídí pracovní tým nebo skupinu a mají pravomoc samostatného rozhodování. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zaměstnanci ve vedoucích pozicích věnují trvalou péči stavu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| při práci na svém pracovišti. Tato povinnost je neoddělitelnou součástí jejich pracovních povinností. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkové hodnocení rizika "H" se stanoví podle velikosti míry rizika uvedeného v následující |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tabulce: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | R = P x N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R - míra rizika |  |  |  |  |  |  | H - hodnocení |  |  | opatření |  |  |  |  |  |  |
| 1-5 |  | akceptovatelná |  |  |  | 1 | velmi nízká |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 6-9 |  | přijatelná |  |  |  | 2 | nízká |  |  | nápravné opatření |  |  |  |  |  |  |
| 10-16 |  | nežádoucí |  |  |  | 3 | střední |  |  | nápravné opatření |  |  |  |  |  |  |
| 17-19 |  | velmi nežádoucí |  |  |  | 4 | vysoká |  |  | bezpečnostní opatření |  |  |  |  |  |  |
| 20-25 |  | nepřijatelná |  |  |  | 5 | velmi vysoká |  |  | zastavení činnosti |  |  |  |  |  |  |

Před započetím stavby bude doplněn havarijní a povodňový plán.