# PRŮVODNÍ, SOUHRNNÁ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

stavební úpravy na akci

„VD Mariánské Lázně – rekonstrukce hospodářské budovy,

Závod Karlovy Vary“

Povodí Ohře Chomutov, státní podnik, Bezručova 4219, Chomutov“

Prosinec 2018	 					Vypracoval:	Ing. Pavel Slabyhoud

- A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA

- A.1 Identifikační údaje

- A.1.1 Údaje o stavbě

- a) název stavby,

VD Mariánské Lázně, objekt hospodářské budovy, st. parc. č. 766 – Rekonstrukce stávajícího objektu.

- b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků).

Obec Mariánské Lázně, k.ú. Mariánské Lázně, st.p.č. 766.

- c) předmět dokumentace

- Dokumentace řeší rekonstrukce zděné části stávající hospodářské budovy na místě současného objektu, jehož konstrukce vykazují značný stupeň poškození a degradace. Dokumentace řeší konstrukční systém, odstupové vzdálenosti požárně otevřených ploch od okolních pozemků a související provozní a stavební úpravy. Z dokumentace je zřejmé dispoziční řešení objektu, jeho architektonický vzhled a konstrukční řešení.

- Jedná se o rekonstrukci současné stavby.

- Stavba je navržena a bude užívána jako stavba trvalá.

- Stavba bude sloužit jako hospodářská místnost (budova) u objektu stávajícího domku hrázného v areálu vodního díla Mariánské Lázně.

Název stavby:		Rekonstrukce stávající hospodářské budovy

Povodí Ohře, státní podnik, provoz Cheb

Místo stavby:		Vodní dílo Mariánské Lázně (Závodu Karlovy Vary) – Provoz Cheb

Katastrální území:	Mariánské Lázně

Region:		Mariánské Lázně (Cheb)

Kraj:			Karlovarský

Stavebník:		Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 							CHOMUTOV  430 03

Projektant:		Ing. Pavel Slabyhoud, Povodí Ohře, s.p.

Zhotovitel:		dle výběrového řízení

- Odborný dozor:	Povodí Ohře, státní podnik – Petr Lejsek

- A.1.2 Údaje o stavebníkovi

- a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

- b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo

- c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

- Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 43003 Chomutov, IČ: 70889988

- A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

- a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),

- Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 43003 Chomutov

- b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

- Ing. Pavel Slabyhoud, č.a. 0400509 (autorizovaný inženýr pro pozemní stavby)

- c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

- Ing. Ivan Menhard, č.a. 0401525 (autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, elektrotechnická zařízení)

- A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

- Stavba není členěna na jednotlivé objekty (s výjimkou kapitol v soupisu prací).

- A.3 Seznam vstupních podkladů

- - Požadavkový list provozovatele, geometrický plán a místní šetření

B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku,

Stávající budova bez vazby na úpravu pozemku (st. p. č. 766 k.ú. Mariánské Lázně)

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), Žádné provedeny nebyly.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma,

Ochranné pásmo vodního zdroje 1. stupně a rozsáhlé chráněné území.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Stávající budova se nachází mimo záplavové i poddolované území.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Nepředpokládá se žádný negativní vliv na okolí po dokončení upravené přístavby.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Pouze konstrukce současné budovy (plynosilikátové obvodové stěny, dřevěné zastřešení, a výplně otvorů – viz podrobně Bourací práce v Technické zprávě dále).

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé),

Nejsou, rekonstrukce je navržena v rámci současné stavební parcely.

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu),

Navržený objekt bude napojen na stávající elektropřípojku. Odtokové poměry se prakticky nezmění.

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Nejsou.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Rekonstruovaná přístavba je určena k příležitostnému skladování (hospodářská místnost). Nepředpokládá se zde trvalé ani dočasné pracovní místo.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorové řešení,

Umístění a druh stavby je v souladu s platným územním plánem obce (na stávajícím vzhledu budovy se nic nemění).

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Upravený objekt je architektonicky koncipován jako minimalistická budova, jejíž vzhled neruší okolní stávající zástavbu. Předmětná přístavba jedné samostatné místnosti u objektu DH je jednopodlažní, nepodsklepená. Střecha je plochá (pultová v mírném sklonu). Členění fasády objektu je jednoduché, barevně bude korespondovat s budovou domku hrázného - bude v souladu s okolní zástavbou.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Stavba vzhledem ke svému účelu není primárně navržena pro bezbariérové užívání, ale tento požadavek splňuje.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Přístavba je navržena tak, že splňuje požadavky na bezpečnost při užívání staveb, především dle §47 Vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecně technických požadavcích na stavby a ČSN 73 0802.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

Předmětná přístavba u stávajícího objektu kolny je jednopodlažní, nepodsklepená. Půdorysný tvar objektu je obdélníkový. Objekt je zastřešený plochou střechou (vyspádovanou ke stráni).

Půdorysné rozměry objektu jsou 5,75 x 3,75 m. Z důvodu modulové koordinace a požadovaných tepelně izolačních parametrů, jsou mírně zvětšeny původní rozměry objektu. Přesné rozměry prostor rekonstruované přístavby jsou zřejmé z přiložené výkresové dokumentace. Maximální výška objektu činí přibližně 3,6 m od úrovně +-0,000 (přilehlý terén).

Základní konstrukční nosný systém objektu tvoří nosné obvodové stěny z cihelných tvárnic přesného zdění. Strop, s funkcí střechy, je z dřevěných trámů (krokví) a bednění s krytinou. Výplně otvorů jsou navrženy z plastového okna (otevíravé a sklápěcí) a dvoukřídlých dřevěných vrat (otevíravé dvoukřídlé). Pro odvětrání nejsou navrženy žádné další otvory.

b) konstrukční a materiálové řešení

Veškeré použité materiály budou mít potřebné atesty či certifikáty, resp. prohlášení o vlastnostech.

c) mechanická odolnost a stabilita.

Navržené konstrukce jsou osazeny v souladu s technickými podklady pro daná zatížení.

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení - nejsou

a) technické řešení

b) výčet technických a technologických zařízení.

B.2.8 Požárně bezpečností řešení

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků,

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti,

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků, včetně případných požadavků na 	zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí,

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest,

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru,

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrních míst,

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, případně zásahové cesty),

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, případně vzduchotechnická zařízení)

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními,

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení,

b) energetická náročnost stavby,

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)

Stavba je navržena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí, především dle §14 a 15 Vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecně technických požadavcích na stavby.

Přístavba nebude uvolňovat žádné látky nebezpečné pro zdraví a životy osob a zvířat.

Stavba bude realizována z materiálů, které jsou netoxické. Při výstavbě je nutno postupovat dle bezpečnostních listů pro jednotlivé materiály a dodržovat základní pravidla hygieny práce. Stavba nebude uvolňovat emise nebezpečných záření, nebude uvolňovat nebezpečné částice do ovzduší a nebude mít nepříznivé účinky elektromagnetického záření.

Stavba a její následné užívání nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Přístavba nebude znečišťovat vzduch ani půdu. Provozem a užíváním nebudou vznikat žádné škodlivé odpadní látky, které by bylo nutno separované skladovat za použití zvláštních opatření. Provoz stavby nebude produkovat žádné toxické odpady. Nejsou známy zdroje ohrožení zdraví. Stavba je a bude odizolována proti vlivům zemní vlhkosti.

Komunální odpad bude umísťován do popelnicových nádob (kontejnerů) a vyvážen zhotovitelskou firmou na skládku TKO (navržena městská skládka MP Mariánské Lázně, Chebská 737 = 5 km).

Stavba nevyvolává nadměrný hluk a není třeba stavbu speciálně odhlučnit. Stavba vyhovuje Směrnici č. 502/2000 Sb. „Hygienické předpisy nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací“.

Větrání

Objekt má a bude mít přirozené větrání oknem, případně křídlem vrat v obvodových stěnách. Navržená otevíravá vrata budou celistvá bez větracích otvorů.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

b) ochrana před bludnými proudy,

c) ochrana před technickou seizmicitou,

d) ochrana před hlukem,

e) protipovodňová opatření.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

Stávající část objektu je napojena na inženýrské sítě (pouze elektroinstalace – samostatná složka).

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky – viz bod a) – samostatná složka.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení

Ke kolně vede současná zpevněná komunikace šířky min. 3,5 m. Materiál je asfaltový povrch.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Stávající připojení pozemku na stávající komunikace v areálu se nemění, není třeba jeho povolení samostatným rozhodnutím.

c) doprava v klidu,

Nemění se.

d) pěší a cyklistické stezky – nejsou a nové se nepředpokládají.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy,

Okolí objektu nebude stavební úpravou nikterak zasaženo.

b) použité vegetační prvky,

c) biotechnická opatření.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Užíváním stavby nedojde k ohrožení životního prostředí odpadními látkami, hlukem apod.

Z hlediska předpisů na ochranu životního prostředí jsou zohledněny zejména následující zákony:

- č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) ..………………........………………………….............................………….......... (1),

- č. 17/1992 Sb., o životním prostředí ……………...............……........................................ (2),

- č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů .. (3),

- č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a související předpisy (zejména nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech ……………….........……………....... (4),

- č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, související vyhlášky a normy………………………..……………………………………………..……………….. (5).

Ve smyslu zákona (2) se jedná o skutečnost, že území nesmí být zatěžováno činností nad míru únosného zatížení, přitom přípustnou míru znečišťování určují mezní hodnoty, které jsou stanovené pro exhalace předpisy (1).

Prováděcí právní předpisy k  zákonu o ochraně ovzduší stanoví zejména seznam znečišťujících látek, emisní limity všeobecně platné (vyhláška č. 356/2002 Sb.), imisní limity a jejich meze tolerance pro jednotlivé znečišťující látky, podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší (nařízení vlády č. 350/2002 Sb.).

Pro vlivy dalších škodlivin (hlavně emise hluku) platí, že nesmí být ve smyslu zákona (3) překročeny imisní limity v životním prostředí podle prováděcího předpisu k uvedenému zákonu, tj. podle nařízení vlády:

- č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ………….... (6).

Pro nakládání s vodami platí zákon (4), a to zejména s ohledem na jejich vypouštění do recipientu a pro nakládání s odpady zákon (5) a související vyhlášky, kde se jedná zejména o vyhlášku č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, vyhlášku č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a vyhlášku č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Při zohlednění výsledků radonového průzkumu je nutno respektovat vyhlášku Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně.

Pro nakládání s odpady platí zákon č. 185/2001 Sb. a související vyhlášky, jak již byly uvedeny. Odpady, které se očekávají při výstavbě, jsou uvedeny v následující tabulce.

kód odpadu                        druh odpadu                               kategorie                  nakládání

15 01 01                        papírové obaly                               ostatní                       recyklace

15 01 02                        plastové obaly                                ostatní                       recyklace

15 01 03                        dřevěné obaly                                 ostatní                druhotné využití

15 01 04                        kovové obaly                                  ostatní                      recyklace

17 01 07         směsi nebo oddělené frakce betonu              ostatní                       skládka

17 04 05                        železo, ocel                                    ostatní                       recyklace

17 04 11                            kabely                                         ostatní                      recyklace

20 03 01               směsný komunální odpad                       ostatní                    skládka KO

Pozn.: NL - nebezpečné látky, NO - nebezpečný odpad, KO - komunální odpad.

Nakládání s odpady a tedy i jejich bezpečné zneškodnění je povinností všech původců. To se týká nejen odpadů při výstavbě vzniklých, ale i odpadů případně při výstavbě nalezených.

Všichni původci jsou povinni vést evidenci podle platné legislativy. Množství odpadů nebylo možno zatím podrobněji stanovit. Odpady je nutno přednostně využít nebo recyklovat, nabídnout k využití, na skládku ukládat až nevyužitelné zbytky.

Veškerý vzniklý odpad, a to zejména kategorie N, bude zneškodňován externími firmami v zařízeních k tomu určených, nakládání s odpady bude prováděno na základě hospodářských smluv.

Obecně je možno konstatovat, že veškerý vzniklý odpad bude zneškodňován v zařízeních k tomu určených, nakládání s odpady bude prováděno na základě uzavřených hospodářských smluv.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,

c) vliv na soustavu chráněných území (chráněná krajinná oblast II.-IV. zóna a památková rezervace),

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,

e) navrhované ochranná a bezpečností pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

- Zásobování vodou a elektřinou po dobu výstavby bude zajištěno ze zdrojů v sousedním objektu DH.

b) odvodnění staveniště,

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Přístavba u současné kolny na místě původní hospodářské budovy. Příjezd pro zásobování materiálu je z místní komunikace v areálu. Stavební materiál bude průběžně navážen z této komunikace. Veškerý nový stavební materiál bude skladován pouze na pozemku investora. Odpad ze stavby pak bude uskladňován do kontejneru, který bude umístěn také na pozemku investora.

Zařízení staveniště nesmí být umístěno v I. OP. Veškeré bourací práce-materiál z bourání bude odsouván nebo shromažďován jižním směrem (po svahu) na přístupové komunikaci nebo jihozápadně od hranice OP tak, aby s ním nebylo manipulováno a nebyl nakládán v OP I.stupně. Nesmí tedy být deponován na zpevněné ploše u VD! Rovněž použitá stavební technika musí manipulovat s materiálem u st.p.č. 766 mimo OP nebo couvat ke staveništi zespodu po příjezdové komunikaci s tím, že bude minimalizován čas a prostor nakládky a vykládky (přijet, vyložit a odjet).

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Stavba bude prováděna s ohledem na minimalizaci hluku, vibrací a prachu na okolí.

Před výjezdem vozidel ze stavby bude zajištěno jejich očištění, v případě znečištění komunikace bude tato neprodleně uklizena.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Předmětná část pozemku, určená pro stavbu, bude možné, během výstavby dočasně oplotit.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),

Nejsou potřeba.

g) maximální produkovaná množství a druhy emisí při výstavbě, jejich likvidace,

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

i) ochrana životního prostředí při výstavbě,

Stavba bude prováděna s ohledem na minimalizaci hluku, vibrací a prachu na okolí.

Před výjezdem vozidel ze stavby bude zajištěno jejich očištění, v případě znečištění komunikace bude tato neprodleně uklizena.

Odpady vzniklé stavební činností budou likvidovány v souladu se zákonem 185/2001 a 131/2000 a pozdějších znění zákonů - odpady budou předány pouze oprávněné osobě a ke kolaudaci bude doloženo.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 	bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů,

- Postup a provádění prací bude v souladu s platnými předpisy a normami. Stavba bude prováděna pod odborným dozorem. Pracovníci budou při práci používat osobní ochranné pomůcky. Rozsah a doba výstavby nevyžaduje povinnost doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb.).

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

Nejsou potřeba.

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření,

Nejsou potřeba.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.),

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Předpokládaná délka realizace jsou 3 měsíce, především s ohledem na technologické přestávky v průběhu zdění a omítání.

- TECHNICKÁ ZPRÁVA

- a. Účel objektu

Přístavba je určena k uskladnění nářadí, náčiní, příp. drobné mechanizace.

- b. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Navržená přístavba u stávajícího objektu (na místě původní budovy) je v jednopodlažní, nepodsklepená. Půdorysný tvar objektu je obdélníkový. Objekt bude zastřešený plochou střechou.

Půdorysné rozměry přistavované části objektu jsou 5,75 x 3,75 m. Přesné rozměry stavby jsou zřejmé z přiložené výkresové dokumentace. Maximální výška objektu činí přibližně 3,6 m od úrovně +–0,00 (přilehlý terén).

Základní konstrukční nosný systém objektu tvoří nosné obvodové stěny z cihelných tvárnic přesného zdění. Strop (střecha) je z dřevěných krokví, bednění s hydroizolačním souvrstvím a krytinou a podbitím na bázi dřeva. Výplně otvorů jsou navrženy z plastových oken a plastových vstupních vrat. Pro odvětrání je navrženo jedno okno (1,5 x 1,0 m) otevíravé a sklápěcí.

Po dostavbě bude okolí očištěno (zpevněné plochy).

Objekt není navržen pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

- c. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

- Zastavěná plocha – 21,6 m2

- Obestavěný prostor – 69 m3

Užitná plocha –14,6 m2

Orientace: hlavní průčelí J

- d. Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

I. Identifikační údaje stavby a stavebníka

Název stavby:		Rekonstrukce stávající hospodářské budovy

Povodí Ohře, státní podnik, provoz Cheb

Místo stavby:		Areál vodního díla Mariánské Lázně (Závodu Karlovy Vary) – Provoz Cheb

Katastrální území:	Mariánské Lázně

Region:		Mariánské Lázně (Chebský)

Kraj:			Karlovarský

Stavebník:		Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 							CHOMUTOV  430 03

Projektant:		Ing. Pavel Slabyhoud, Povodí Ohře, s.p.

Zhotovitel:		dle výběrového řízení

Odborný dozor:	Povodí Ohře, státní podnik – Petr Lejsek

II. Základní údaje o stavbě

Úvod

Předmětem tohoto projektu je navržení konstrukčního a technického řešení, likvidace současných konstrukcí, vnitřní dispozice přístavby ke stávajícímu objektu dřevěné kolny a stanovení veškerých materiálů a skladeb jednotlivých konstrukcí tak, aby byly splněny nároky investora a požadavky příslušných platných, stavbou dotčených, českých technických norem.

## Stručný popis současného stavu

Stávající objekt hospodářské budovy na vodním díle Mariánské Lázně tvoří nosná stěnová konstrukce z plynosilikátových tvárnic - obvodovým pláštěm, případně s dřevěnou střechou, plechovou krytinou a dílčím oplechováním. Konstrukce nově navržené stavby bude založena na betonových základových pasech s vyzděným obvodovým pláštěm z dutinových cihel (např. HELUZ FAMILY), strop, s funkcí střechy, bude z dřevěných trámů průřezu 100/160 mm s bedněním z OSB desek, nalepenou povlakovou hydroizolací a plechovou hladkou falcovanou krytinou. Střecha bude tepelně izolovaná minerální vlnou mezi krokvemi v tloušťce minimálně 160 mm. Záměrem investora je možnost skladování nářadí, resp. možné uložení technického příslušenství, případně samojízdných pracovních strojů, s jejich ochranou před povětrností.

Z výše uvedeného důvodu bylo rozhodnuto o rekonstrukci současné hospodářské budovy, na místě původní (z důvodu degradace původních konstrukcí a především absence konstrukce základů a hydroizolace spodní stavby).

Pro nově navrženou stavbu a související stavební úpravy, se svým rozsahem nikterak neovlivní stávající využití okolních objektů, z hlediska legislativy. Nedochází k žádným dispozičním úpravám a není třeba získávat stanovisko hygieny, nejvýše případně pouze HZS, vzhledem k umístění a redistribuci požárně otevřených ploch. Úprava vstupu bude výškově přizpůsobena stávajícím zpevněným plochám v předmětném areálu. Součástí zde navržených prací je pouze demolice stavebních konstrukcí původní budovy, které by bránily konstrukcím nové stavby hospodářské budovy.

## Stručný popis návrhu

Počty osob (kapacita) se nemění. Jedná se především o vybourání celé současné zděné části budovy. Vybourány budou jak svislé, tak vodorovné konstrukce (podlaha a střecha). Stavební suť bude, po vytřídění od případných škodlivých látek, odvážena na místní skládku do Chebské ulice, což je uvažováno v oceněném soupisu prací v plném objemu vybouraného materiálu. Další práce se týkají základových pasů, hydroizolačního souvrství, podkladních vrstev podlahy, obvodového zdiva z keramických tvárnic přesného zdění, dále nosné konstrukce stropu s funkcí střechy, střešní konstrukce a hydroizolačního souvrství, povrchových úprav stěn a stropu, osazení výplní otvorů, provedení klempířských prvků, výmalba a celkový úklid po stavbě. Nová vrata jsou navržena otevíravá plastová dvoukřídlá, okno plastové otevíravé a sklápěcí.

## Umístění stavby

Navržená stavba je v rámci stávajícího stavebního pozemku, vystavěná na místě stávajícího objektu, s malou úpravou vzhledu a rozměrů (nově bude vyšší). Nebude třeba vynětí ze ZPF.

## Architektonické řešení

Navrženými úpravami (novější materiály, základové pasy a hydroizolace) nedochází k významnější úpravě vzhledu budovy, jedná se o provozní objekt (v podstatě stávající) bez významných estetických požadavků.

## Vliv stavby na životní prostředí

Navržená stavba svým rozsahem, stejně jako způsobem provádění (klasické technologie) a následným provozem, nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí.

## Likvidace odpadu v průběhu stavby

Inertní netoxický odpad bude převezen a uložen na řízenou skládku odpovídající jeho druhu, příp. zlikvidován či recyklován v souladu s platnými předpisy a nařízeními. Předpokládá se doprava a uložení na řízenou skládku do Chebské ulice (Marius Pedersen Mariánské Lázně).

## Zabezpečení energií

Jedná se o výstavbu relativně malého objektu (na místě původního), kde je předpoklad zabezpečení ze stávajících neměnných zdrojů pro původní objekt, potažmo kolny sousední.

V průběhu výstavby se předpokládá na připojení vody a elektrické energie podružné měření s následujícím vyúčtováním zhotoviteli po dokončení a předání díla.

III. Stručný popis konstrukcí

### Bourací práce

Vybourána bude celá původní budova na stavební parcele č. 766. Jedná se o vybourání dřevěné střešní konstrukce, včetně plechové krytiny, dále obvodových stěn z plynoslikátových tvárnic a betonové podlahy. Dojde k vyvěšení dveřních křídel a okna. Zachována bude stávající elektro přípojka

### Výkopové a zemní práce

Nepředpokládá se žádná skrývka ornice ani její následné uložení (místo současné budovy).

Vlastní zemní práce budou prováděny jako výkopy rýh pro základové pasy. Po provedení zemních prací musí být provedena kontrola jakosti základové spáry. V případě, že bude zjištěno promočení, nevhodnost podloží, rozbřednutí základové spáry způsobené klimatickými podmínkami v místě stavby, nebo se budou v zemině nacházet jílovité příměsi, bude nutno provést zvětšení hloubky základových konstrukcí a nevhodnou zeminu pod jednotlivými základovými pasy nahradit štěrkopískovými, případně štěrkovými polštáři. Převzetí kvality základové spáry musí být potvrzeno například zápisem ve stavebním deníku odpovědnou osobou pověřenou výkonem odborného technického dozoru. Vykopaná hornina bude částečně použita na vyrovnání terénních nerovností na vlastním staveništi (cca 15%) a částečně odvezena na skládku.

V případě, že nebude ze strany stavebníka možno zajistit v průběhu provádění prací ochranu základové spáry před jejím rozbřednutím, je třeba zahájit provádění zemních prací s minimálním časovým odstupem od vlastní betonáže základových konstrukcí.

Poznámka:

Před zahájením výkopových prací je nutno vytýčit veškeré stávající podzemní inženýrské sítě, které procházejí staveništěm nebo se nacházejí v jeho bezprostřední blízkosti tak, aby nedošlo při provádění zemních prací k jejich poškození nebo přerušení.

### Základy

Základové pasy jsou navrženy z betonu třídy minimálně C20/25.

Vlastní betonáž základových pasů bude prováděna do terénu na urovnanou základovou spáru (podkladní zeminu a štěrkopískové polštáře tl. 150 mm provedené z důvodu zlepšení vlastností základové spáry). Při provádění prací spojených se založením objektu je možno nahradit vrstvu štěrkopísku pod základy např. hubeným betonem. Hloubka základové spáry se předpokládá 800 mm pro nové obvodové zdivo. V nových základech bude proveden nový základový zemnič, spojený s armováním základové desky. Plechová střecha, okapy a dešťosvod budou tvořit náhodnou část ochrany před bleskem.

### Izolace proti zemní vlhkosti

Mezi základovými pasy bude provedena betonová mazanina tl. 150 mm vyztužená KARI sítí (150/150/8mm). Tato vrstva „hrubé podlahy“ bude zarovnána s horním povrchem základových pasů a na ni provedeno hydroizolační souvrství (penetrační nátěr, asfaltový nátěr a asfaltová lepenka, celoplošně přitavený hydroizolační SBS modifikovaný pás vyztužený skelnou tkaninou (např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL). Tato hydroizolace bude „vytažena“ na obvodové zdivo min. 300 mm nad budoucí upravený terén.

Na tuto hydroizolaci bude nabetonována vrstva tl 100 mm vyztužená KARI sítí (150/150/8mm) dilatačně oddělená od obvodové stěny (např. proužky extrudovaného XPS polystyrenu tl. 10 mm.

Po vyzrání povrchu betonu bude, jako finální povrchová úprava, nanesena vrstva epoxidové stěrky s křemičitým vsypem, jako finální protiskluzovou úpravou – viz kap. Vodorovné konstrukce.

### Svislé konstrukce

Navržena je zděná cihelná konstrukce z tvarovek systému HELUZ FAMILY, kterému jsou přizpůsobeny tloušťky zdiva a také modulová koordinace jednotlivých stěn a pilířů pro minimalizaci řezání jednotlivých cihel. Malta bude provedena běžná systémová vápenocementová. Nejprve bude provedena kontrola rovinnosti podkladu pro zdění, nerovnosti je nutno vyrovnat zakládací maltou.

Je nutné prověřit, zda je na připravovaném podkladu pro zdění položena vodorovná izolace proti vlhkosti. Pásy izolace budou položeny pod budoucí zeď v šířce o 150 mm větší než je šířka stěny (u obvodového zdiva a navržených pilířů u stávající stěny) tak, aby se mohlo provést jejich bezproblémové napojení na souvislé vodorovné hydroizolační souvrství.

Před začátkem vyzdívání stěn z nebroušených cihel se připraví ohoblovaná rovná lať, na které je třeba si udělat značky po 250 mm pro kontrolu délkového a výškového modulu. Délka latě se doporučuje shodná s výškou budoucí zdi.

Jako první uložíme cihelné bloky do rohů stavby a spojíme je z vnější strany zdiva napnutou zednickou šňůrou. Potom uložíme cihelné bloky u dveřních ostění (vrat). Maltové lože nanášíme o stejné šířce jako tloušťka budoucí zdi a bez přerušení (cihelné bloky HELUZ nevyzdíváme na obvodové pruhy malty tzv. přerušované maltové lože).

Polohu vyzdívaných nebroušených cihelných bloků srovnáváme gumovou paličkou podle vodováhy a připravené latě. Maltu vytékající z ložné spáry stáhneme zednickou lžící, aby nepřesahovala přes hrany cihelných bloků.

Další řady cihel zdíme na sraz tak, aby převazba svislých styčných spár byla minimálně 95 mm u výšky tvarovek 238 mm (nebroušené cihly). Při používání doplňkových cihel vychází optimální převazba na ½ cihly.

Pro vazbu zdiva z cihelných bloků HELUZ v šikmých rozích nebo v případech, kdy délkový modul zdiva nevychází v násobcích 250 mm je nezbytné cihelné bloky řezat. Řezání lze provádět na stolních okružních pilách nebo ručními elektrickými pilami. Cihly můžeme řezat též ruční pilou HELUZ. Zdivo je navrženo v požadovaných modulech, takže by k řezání prakticky dojít nemělo.

Mezeru o šířce 5-15 mm mezi přířezem a cihlou vyplníme přednostně pomocí tepelněizolační zdicí malty, popř. výjimečně PU pěnou, kterou před omítáním z každé strany líce zdiva odstraníme do hloubky cca 3 cm a zatřeme omítkou, popř. maltou. Širší spáry vyplňujeme vždy tepelněizolační maltou nebo přířezem cihly.

Pokud není ve styčné spáře mezi dvěmi cihelnými bloky spoj typu pero drážka, je nutné svislou styčnou spáru promaltovat.

Pokud výška zdiva není vázána ve výškovém modulu 250 mm, je možné použít doplňkové cihly nízké nebo cihly upravit na požadovanou výšku řezem (toto se nepředpokládá, navrženo je zdivo ve výškovém modulu 250 mm). Svislost zdiva průběžně kontrolujeme pomocí vodováhy a olovnicí.

Překlady a ztužující věnce – nadokenní a nadedveřní, jako statické převázání, překlady, jsou navrženy tzv. Nosné překlady HELUZ 23,8 – systémové, pro navržený konstrukční systém. Jejich jednotlivá rozpětí jsou zjevné z výkresové části včetně jejich délky a počtu. Obvodový ztužující věnec je opět typový, tvořený čtyřmi pruty podélné výztuže prof. 10 mm a třmínky prof. 6 mm nejdále po 250 mm. Pro umístění ztužujícího věnce nad obvodovým zdivem je, v souladu se skladebnými požadavky a podmínkami, vynechána v podélném směru jedna řada stropních vložek – viz výkres příčného řezu.

### Vodorovné konstrukce

Jedná se o konstrukci podlahy a stropu. Strop, resp. střecha je navržena z dřevěných trámů (krokví) průřezu 100/160 mm (kladeny na výšku) v osové vzdálenosti nosníků 900 mm (celková tloušťka střechy 280 mm = nosník s bedněním a podbitím na laťování s plechovou krytinou a palubkovým obkladem podhledu). Stropní nosníky jsou navrženy v délce 4,6 m, čímž vzniká převis na okapové hraně délky 450 mm.

Konstrukce podlahy je popsaná v předchozí kapitole D). Jedná se o podkladní beton vyztužený, tl. 150 mm a na hydroizolaci vrchní betonovou vrstvu tl. 100 mm – rovněž vyztuženou. Jako povrchová vrstva je navržena protiskluzová stěrka v následujícím souvrství. Nejprve se nanese Epoxidová pryskyřice (např. EP 70 BM) se vsypem křemičitého písku, jako adhezní můstek (předpokládaná tloušťka 1 mm = nátěr). Následně bude, po obvodu garáže, přilepena dilatační páska na „svislý kout“ (např. Ekoflex). Na zaschlou podkladní vrstvu epoxidové pryskyřice bude naaplikována Podlaha průmyslová minerální (např. FMI 50) v tloušťce 15 mm. Jako vrchní vrstva bude proveden Uzavírací nátěr epoxidový trojnásobný, kde bude do druhé vrstvy provedeno vsypání křemičitého písku jako protiskluzová povrchová úprava (předpokládaná tloušťka 2 mm).

### Konstrukce klempířské

Jedná se o lemování pro napojení na stávající nižší budovu dřevěné kolny, dále oplechování okapu (v délce 6 m), oplechování dvou šikmých lemování (závětrné lišty 2x 4,7m), déle vodorovné dtto v délce 6 m, dále parapetů okenního otvor dl. 1,5 m, osazení žlabových háků a umístění půlkruhového žlabu a svodu (průměru 100 mm). Srážková voda bude svedena na terén a následně do nově vybudovaného vsakovacího drénu délky 7 m, zakončeném vsakovací jámou 0,5 x 1 a hl. 0,7 m.

### Konstrukce krovu

Je navržena plochá střecha (krokve uloženy ve spádu 14%. Jedná se o dřevěné trámy, ošetřené proti hnilobě a dřevokaznému hmyzu, uložené na zdivu, resp. pásech lepenky proti pronikání vlhkosti ze zdiva do dřevěných prvků. Na krokvích je navrženo laťování a bednění z OSB desek. Obdobně je řešen podhled, kde bude finální úpravou palubkový obklad – viz popis skladby ve výkresu řezu.

### Výplně otvorů

Jedná se o vstupní dvoukřídlé dřevěné vstupní dveře, resp. vrata, v atypických rozměrech i provedení – viz výpis na výkrese D3. Navrženy jsou dřevěné v rámové zárubni, provedené z masivu, případně tepelně izolovaná (s PUR výplní, příp. MW tl. 40 mm). Okno je navrženo plastové, otevíravé a sklápěcí, vnitřní parapet plastový komůrkový.

### Úpravy povrchů

Omítka vnitřní se předpokládá vápenocementová tl. 15mm s následnou 2mm vrstvou vápenocementového štuku. Pro vnější omítky platí, že mají být prováděny alespoň dva měsíce po vnitřních omítkách, aby došlo k dostatečnému vysušení zdiva. Vnější omítky jsou vrstvené, neboť jsou přímo vystaveny klimatickým vlivům a musí odolávat působení vnějšího prostředí.

U venkovních omítek se omítání provádí ve třech vrstvách, ručním nebo strojním způsobem. Po zatření spár se nejprve nanese spojovací vrstva z řídké cementové malty tzv. postřik. Postřik se provádí síťovitě s minimálním pokrytím 50 %. Pro postřik (tzv. “špric”) se používá cementová nebo vápenocementová malta (spotřeba kolem 4 kg/m2). Na zdivo ze svisle děrovaných cihelných bloků HELUZ, které má výborné tepelněizolační vlastnosti, je nejlepší používat omítku lehčenou nebo tepelněizolační (toto zde není požadováno). Povrchová vrstva se provádí z hydrofobizovaného vápenocementového štuku nebo šlechtěných omítek. Uzavírací vrstva se z důvodu požadované prodyšnosti provede z materiálů na silikonové bázi (materiály na bázi akrylátů povrch více uzavírají).

K zamezení vzniku trhlin v omítkách je nutné povrch jiného stavebního materiálu (beton, polystyrén, dřevo, ocel apod.) a jeho přechod na sousední zdivo opatřit výztužnou drátěnou nebo sklotextilní síťovinou s přesahem min. 100 mm. Případné drážky a pera u cihel v ostěních a v rozích stěn je nutné předem vyrovnat tepelněizolační maltou, stejně jako případné díry a trhliny ve zdivu, a to alespoň 5 dnů před omítáním. Na soklu (výšky 0,5m) bude aplikována omyvatelná mozaiková omítka.

Zrání omítek je třeba dodržet v době stanovené výrobcem použitého materiálu. Je třeba zabezpečit dodržování technologických postupů. Omítky nesmí být prováděny na čerstvé zdivo a jednotlivé vrstvy omítek je třeba nechat dostatečně vyzrát a vyschnout. Nedodržováním technologických postupů při provádění zdiva, stropů, omítek a podlah může dojít k uzavření technologické vlhkosti uvnitř stavby a ta může později způsobovat problémy.

Jednotlivé vrstvy omítek musí zrát určitou dobu. Postřik (“špric”) tvořící spojovací můstek mezi podkladem a první vrstvou omítky by měl zrát 2 až 3 dny, ostatní vrstvy omítek pak jeden den na jeden milimetr tloušťky omítky (nejméně však 14 dní i při minimální tloušťce jedné vrstvy 10 mm). Je předpoklad, že jádrová vrstva omítky bude prováděna na pozinkované, případně plastové omítníky. Doporučuje se udržovat vrstvu omítky v prvních dvou dnech ve vlhkém stavu, čímž zamezíme vzniku smršťovacích trhlin.

### Zdravotně technické instalace

Elektroinstalace – je součástí samostatné přílohy P.D. Drážky ve zdivu jsou, podle technických podkladů, povoleny hloubky nejvýše 30 mm, pokud jejich délka nebude více, než 1250 mm. U delších drážek je jejich hloubka NEJVÝŠE 20 mm – toto je nutno dodržet!

Vytápění – uvažuje se umístění přímotopného konvektoru, pro možnost jednorázového vytápění předmětných prostor z provozních důvodů.

Kanalizace – není navržena, pouze vsakování dešťových vod v přilehlém okolí.

Vodovod – není navržen.

Po dohodě s provozem se předpokládá umístění zařízení staveniště na příjezdové komunikaci, příp. upraveném terénu před hospodářskou budovou, resp. DH (kancelářská buňka, příp. kontejner pro skladování materiálu). Elektrická energie bude s podružným měřením s možností  následného vyúčtování, voda bude poskytnuta za obdobných podmínek a plocha pro umístění chemického WC bude v rámci blízkého okolí v areálu VD.

Doba vlastní realizace se předpokládá 4 měsíce vč. technologických přestávek. Vlastní provádění je třeba realizovat v klimaticky vhodných podmínkách, nejlépe do září (vzhledem k nadmořské výšce).

Vzhledem k plošnému rozsahu staveniště a profesní pestrosti prováděných prací, se nepředpokládá nutnost vyhotovení plánu BOZP, resp. činnost koordinátora (kapacitně lze pokrýt jedním zhotovitelem – jedná se o jednoduchou stavbu bez nároků na speciální profese). Předpokládané náklady na provedení stavby jsou cca. 600 tis. Kč.

- e. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

- Pro navrženou rekonstrukci tento požadavek nemá reálný předpoklad, nicméně se, pro výplně otvorů, předpokládá součinitel u = min. 1,5 a navržené obvodové zdivo splňuje parametry pro vytápěné obytné budovy. Obdobně je toto splněno v konstrukci střechy, pro provozní hospodářské budovy.

- f. Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu

- Pro navrženou jednopodlažní stavbu tento požadavek nemá reálný předpoklad.

- g. Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

- Navržená stavba a následné užívání předmětného objektu, nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavba nebude znečišťovat vzduch ani půdu. Provozem a užíváním hospodářské budovy nebudou vznikat žádné škodlivé odpadní látky, které by bylo nutno separované skladovat za použití zvláštních opatření. Provoz stavby nebude produkovat žádné toxické odpady. Nejsou zde zdroje ohrožení zdraví.

- h. Dopravní řešení

- Pozemek bude napojen stávajícím sjezdem ze stávajících zpevněné plochy kolem budovy domku hrázného.

- i. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

- Pro navržený účel budoucího užívání tento požadavek nemá reálný předpoklad.

- j. Dodržení obecných požadavků na stavby

- Stavba splňuje obecné požadavky na výstavbu dle § 169 zák. č. 183/2006 Sb., vyhl.č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení ČSN 73 0802.

# Informace o pozemku

| Parcelní číslo: | st. 766 |
| --- | --- |
| Obec: | Mariánské Lázně [554642] |
| Katastrální území: | Mariánské Lázně [691585] |
| Číslo LV: | 734 |
| Výměra [m2]: | 20 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | KMD |
| Určení výměry: | Ze souřadnic v S-JTSK |
| Druh pozemku: | zastavěná plocha a nádvoří |

## Součástí je stavba

| Budova bez čísla popisného nebo evidenčního: | jiná stavba |
| --- | --- |
| Stavba stojí na pozemku: | p. č. st. 766 |

Sousední parcely

## Vlastníci, jiní oprávnění

| Vlastnické právo | Podíl |
| --- | --- |
| Česká republika, |  |
| Právo hospodařit s majetkem státu | Podíl |
| Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 43003 Chomutov |  |

## Způsob ochrany nemovitosti

Název

chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna

pam. rezervace - budova, pozemek v památkové rezervaci

rozsáhlé chráněné území