### Technická zpráva

Charakteristika stavebního pozemku

Předmětný úsek Prušánky začíná pod silničním mostem v km 20,8400 v obci Čejkovice a končí napojením koryta Prušánky na stabilizační práh výtoku z bezpečnostního přelivu VN Čejkovice v km 22,6610. Celková délka zájmového úseku je 1.821m, šířka koryta mezi břehovými liniemi je cca 6-10m. V současnosti je vodní tok značně zanesen a v horním úseku km 21,710 - 22,6610 částečně zarosten křovinami.

Trasu koryta křižují, nebo je trasa v souběhu s níže uvedenými IS:

- km 20,9020 – vyústění kanalizace DN 300 (PB)

- km 20,9491 – vyústění kanalizace DN 600 (LB)

- km 20,9639 – křížení CETIN

- km 20,9719 – křížení NN

- km 21,0021– vyústění kanalizace (PB)

- km 21,0217 – křížení plyn

- km 21,1241 – vyústění kanalizace DN 800 (PB)

- km 21,2981 – vyústění kanalizace DN 800 (PB)

- km 21,3227 – vyústění kanalizace DN 800 (PB)

- km 21,3288 – vyústění kanalizace DN 800 (PB)

- km 1,3347 – křížení NN

- km 21,6119 – vyústění kanalizace DN 500 (LB)

- km 21,7044 – vyústění kanalizace DN 1000 (LB)

- km 21,708 – křížení kabel NN

- km 21,7101 – vyústění kanalizace DN 500 (PB)

- km 21,7112 – křížení CETIN

- km 21,7252 – křížení kabel NN

- km 21,7272 – křížení kanalizace

- km 21,7348 – křížení plyn

- km 21,7862 – vyústění kanalizace DN 200 (LB)

- km 21,8008 – vyústění kanalizace DN 150 (LB)

- km 21,8175 – vyústění kanalizace DN 200 (LB)

- km 22,0567 – vyústění kanalizace LB+PB

- km 22,0567 – křížení plyn

- km 22,0643 – křížení vodovod

- km 22,0660 – křížení kanalizace

- km 22,4819 – křížení vodovod

- km 22,4855 – křížení kanalizace

- km 22,4891 – křížení plyn

V trase koryta se nachází níže uvedené objekty:

- km 20,9056 - silniční most š. 27,00m

- km 20,9056 - silniční most š. 5,30m

- km 21,1118 - lávka pro pěší š. 1,25m

- km 21,2037 - silniční most š. 4,20m

- km 21,2488 - lávka pro pěší š. 1,20m

- km 21,3366 - silniční most š. 4,20m

- km 21,4484 - lávka pro pěší š. 1,25m

- km 21,5020 - silniční most š. 4,20m

- km 21,7120 - silniční most š. 13,00m

- km 22,0596 - lávka pro pěší š. 1,50m

- km 22,4330-22,5222 - LB+PB opěrná stěna

- km 22,4855 - lávka pro pěší š. 3,00m

- km 22,6610 - stabilizační práh VN Čejkovice

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Ve všech výše uvedených případech se jedná o práce v ochranném pásmu. Práce budou prováděny v souladu s požadavky majitelů a správců příslušných IS.

Stavební řešení

SO01 - Úprava koryta

Součástí objektu SO01 je odstranění stávající dlažby v úseku km 21,712-21,7601 a zřízení nového opevnění dna a svahů koryta betonovou meliorační dlažbou v km 21,712-22,661. Stávající opěrné stěny v úseku km 21,712-21,7601 zůstanou zachovány. Vykopaný zemní materiál bude dočasně uložen na břehových liniích k odvodnění, po odvodnění bude část použita ke zpětným zásypům v místě napojení nových konstrukcí na stávající terén, přebytek bude naložen a odvezen na skládku. Likvidace bude provedena v souladu se zákonem o odpadech.

Dlažba bude ukládána do betonu na podklad ze štěrkopísku. Po cca 50m bude provedena stabilizace profilu skrytými betonovým zajišťovacími prahy zřízenými pod úrovní podkladního betonu. Na začátku úpravy a na začátku a konci úseků s opěrnými stěnami bude profil stabilizován viditelnými železobetonovými zajišťovacími prahy. Výztuž (armokoše) bude ukládána do konstrukce při betonáži, betonáž se bude provádět přímo do výkopu.

Při realizaci se počítá s čerpáním prosáklé vody. Voda bude sváděna stavební drenáží do čerpací studny, odkud bude čerpána do koryta toku pod úpravou. Drenáž bude umístěna v ose koryta pod úrovní podkladu ze štěrkopísku. Po ukončení stavebních prací se drenáž zainjektuje cemetopopílkovou suspenzí. Svah nad dlažbou bude oset travní směsí.

SO02 - Odstranění nánosů

Součástí objektu SO02 je odstranění nánosů ze zpevněného dna a svahů koryta v ř.km. 20,8400 - 21,710 a ř.km 21,7100 - 22,6610. Zemní práce budou realizovány strojně a ručně tak, aby stávající opevnění dna a svahů nebylo při odstraňování nánosů poškozeno. Poškozené úseky dlažby budou opraveny. Oprava bude spočívat v odstranění dlažby včetně podkladu a nahrazením novou dlažbou do betonu. Vytěžené nánosy budou dočasně uloženy na břehových liniích k odvodnění, po odvodnění budou naloženy a odvezena na skládku. Likvidace nánosů a suti bude provedena v souladu se zákonem o odpadech.

Konce stávajících výustí dešťových kanalizací nad opevněním (PVC DN 100-200mm) budou seříznuty v úrovni terénu do sklonu svahu.

Konstrukční a materiálové řešení

Dlažba bude z PREFA melioračních dlaždic 50x50x10 cm. Konstrukční betony budou třídy B30/37, podkladní betony budou třídy B 25/30. Štěrkopísek bude fr. 0-32mm.

Břeclav 10.2018								 Ing. Jan Varadínek

Zásady organizace výstavby

Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Veškeré stavební mechanismy budou na vlastní pohon, jako zdroj el. energie bude používána mobilní elektrocentrála. Pitná voda se bude dovážet balená. WC bude chemické, mobilní.

Odvodnění staveniště

Při realizaci se počítá s čerpáním prosáklé vody. Voda bude sváděna stavební drenáží do čerpací studny odkud bude čerpána do koryta toku pod úpravou. Drenáž bude umístěna v ose koryta pod úrovní podkladu ze štěrkopísku. Po ukončení stavebních prací se drenáž zaslepí.

Terén vně koryta je přirozeně spádován ke korytu, není proto nutno provádět komplexní úpravy terénu za účelem jeho odvodnění. V případě lokální koncentrace povrchových vod provede dodavatel na vlastní náklady opatření za účelem zajištění odtoku vody do koryta toku.

Napojení na dopravní infrastrukturu

Příjezd ke staveništi je možný z místních zpevněných komunikacích. V případě znečištění místních komunikací stavební činností je povinností dodavatele stavebních prací tyto komunikace očisti, popřípadě zamezit prašnosti a to na své náklady. Stávající povrch příjezdů ke staveništi je zpevněný, případně zatravněný. Přístup ke korytu toku je v jedné části veden přes parkoviště, které je konstrukčně provedeno ze zámkové dlažby. Jedná se o pozemek p.č. 5237. Zde je nutné uvažovat s tím, že skladba parkoviště nebude odpovídat pojezdu techniky stavby a bude nutné po dokončení stavby provést lokální opravu (přeskládání) parkovací plochy do původního stavu. Dále se zde dá předpokládat poškození vzrostlé zeleně (3 ks stromů) z důvodu úzkého pruhu pro průjezd. Po dokončení stavby musí být poškozené stromy nahrazeny. Nutno zahrnout mimo jiné i tyto náklady do rozpočtu (položka č. 10 vedlejších rozpočtových nákladů u SO01). Povinností dodavatele stavby je po ukončení stavebních prací uvést povrch příjezdů ke staveništi do původního stavu na vlastní náklady. Z důvodu minimalizace poškození povrchu a zajištění trvalého přístupu ke staveništi bude vhodné zajistit dočasné zpevnění povrchu příjezdů (drť, panely, rohože).

SO01 - komunikace na staveništi je možná v rámci manipulačního pruhu podél levého, resp. pravého břehu koryta tuku. Z plochy manipulačního pruhu zahrad bude po doby výstavby sejmuta ornice na tl. cca 25cm. Pláň po sejmutí bude spádovány ke korytu toku. Ornice bude uložena na hromadách vedle manipulačního pruhu. Po ukončení stavebních prací bude ornice rozprostřena, konečná úprava povrchu bude střední orbou do hloubky 25cm. Takto upravené plochy budou dodavatelem protokolárně předány majiteli pozemků.

V rámci staveniště budou do koryta zřízeny zemní sjezdy do koryta. Počet a umístění sjezdů je věcí dodavatele stavby.

SO01 - příjezd (přístup) ke staveništi (koryto toku) je možný přímo přes zelený pruh z místní zpevněné komunikace zřízené podél levého břehu koryta toku.

Napojení na technickou infrastrukturu

Veškeré stavební mechanismy budou na vlastní pohon, jako zdroj el. energie bude

používána mobilní elektrocentrála. Pitná voda se bude dovážet balená. WC bude chemické, mobilní. Dokumentace napojení na technickou infrastrukturu neřeší.

Vliv provádění stavby na okolní pozemky

Při provádění stavby nesmí být stávající objekty, IS, zařízení a objekty, které je součástí upraveného koryta, okolní pozemky a nemovitosti stavební činností poškozeny. V případě, že dojde k poškození těchto zařízení, musí se ihned zajistit náprava. Náprava bude provedena na náklady dodavatele stavebních prací.

Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Jedná se o rozsahem malou stavbu nevyvolávající nutnost zajištění zvláštních opatření pro ochranu okolí staveniště. Stavba je bez požadavků na asanace a demolice  související s prováděním stavby.