# A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje stavby

A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby:	Prušánka, Čejkovice - úprava koryta

Místo stavby:			k.ú. Čejkovice

Vodní tok:			Prušánka

Předmět dokumentace:	Zajištění stability svahů koryta včetně jeho zkapacitnění. Snížení zanášení a zlepšení průtočnosti koryta toku intravilánem obce.

A.1.2 Údaje o žadateli

Žadatel:			Povodí Moravy, s.p.,  se sídlem v Brně

Dřevařská 11, 602 00 Brno

IČ: 70890013 
DIČ: CZ70890013 
Tel: +420 541 637 111 
Fax: +420 541 211 403

Email: sekretariatgr@pmo.cz

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Projektant:			AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.

IČO: 60710063

## Kapusty 27

690 06 Břeclav

tel.: +420 519 333 689

email: aqc@wo.cz

Hlavní projektant	:	Ing. Milan Bartolšic

1002273

Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby

Vypracoval:			Ing. Jan Varadínek

tel.: 602 775 032

A.2 Seznam vstupních podkladů

- INVESTIČNÍ ZÁMĚR  " Prušánka, Čejkovice – úprava koryta " ze dne 5.2.2018

- zaměření stávajícího stavu

- konzultace s investorem

- mapa KN

A.3 Údaje o území

a) Rozsah řešeného území

Předmětný úsek Prušánky začíná pod silničním mostem v km 20,8400 v obci Čejkovice a končí napojením koryta Prušánky na stabilizační práh výtoku z bezpečnostního přelivu VN Čejkovice v km 22,6610. Celková délka zájmového úseku je 1.821m, šířka koryta mezi břehovými liniemi je cca 6-10m. V současnosti je vodní tok značně zanesen a v horním úseku km 21,710 - 22,6610 částečně zarosten křovinami.

b) Dosavadní využití a zastavěnost území

b.1) Trasu koryta křižují, nebo je trasa v souběhu s níže uvedenými IS:

- km 20,9020 – vyústění kanalizace DN 300 (PB)

- km 20,9491 – vyústění kanalizace DN 600 (LB)

- km 20,9639 – křížení CETIN

- km 20,9719 – křížení NN

- km 21,0021– vyústění kanalizace (PB)

- km 21,0217 – křížení plyn

- km 21,1241 – vyústění kanalizace DN 800 (PB)

- km 21,2981 – vyústění kanalizace DN 800 (PB)

- km 21,3227 – vyústění kanalizace DN 800 (PB)

- km 21,3288 – vyústění kanalizace DN 800 (PB)

- km 1,3347 – křížení NN

- km 21,6119 – vyústění kanalizace DN 500 (LB)

- km 21,7044 – vyústění kanalizace DN 1000 (LB)

- km 21,708 – křížení kabel NN

- km 21,7101 – vyústění kanalizace DN 500 (PB)

- km 21,7112 – křížení CETIN

- km 21,7252 – křížení kabel NN

- km 21,7272 – křížení kanalizace

- km 21,7348 – křížení plyn

- km 21,7862 – vyústění kanalizace DN 200 (LB)

- km 21,8008 – vyústění kanalizace DN 150 (LB)

- km 21,8175 – vyústění kanalizace DN 200 (LB)

- km 22,0567 – vyústění kanalizace LB+PB

- km 22,0567 – křížení plyn

- km 22,0643 – křížení vodovod

- km 22,0660 – křížení kanalizace

- km 22,4819 – křížení vodovod

- km 22,4855 – křížení kanalizace

- km 22,4891 – křížení plyn

b.2) Objekty v trase koryta

- km 20,9056 - silniční most š. 27,00m

- km 20,9056 - silniční most š. 5,30m

- km 21,1118 - lávka pro pěší š. 1,25m

- km 21,2037 - silniční most š. 4,20m

- km 21,2488 - lávka pro pěší š. 1,20m

- km 21,3366 - silniční most š. 4,20m

- km 21,4484 - lávka pro pěší š. 1,25m

- km 21,5020 - silniční most š. 4,20m

- km 21,7120 - silniční most š. 13,00m

- km 22,0596 - lávka pro pěší š. 1,50m

- km 22,4330-22,5222 - LB+PB opěrná stěna

- km 22,4855 - lávka pro pěší š. 3,00m

- km 22,6610 - stabilizační práh VN Čejkovice

Výše uvedené IS a objekty nebudou stavbou dotčeny.

c) Údaje o ochraně území

Stavba se nenachází na památkově chráněném území, stavba není památkově ani nijak jinak chráněna.

d) Údaje o odtokových poměrech

V zájmovém úseku jsou na koryto toku napojeny přítoky - meliorační kanály. Tyto kanály nejsou trvale zvodnělé a přivádějí vodu do koryta toku Prušánka pouze při intenzivních nebo trvalejších srážkách. Povrchové vody z okolního území díky vhodné konfiguraci terénu pomístně volně odtékají do koryta Prušánky.

e) Údaje o souladu s ÚPD

Dokumentace řeší zajištění stability svahů koryta včetně jeho zkapacitnění, snížení

zanášení a zlepšení průtočnosti koryta toku intravilánem obce. Stavba bude   realizována v trase původního kolaudovaného koryta, stávající břehové linie nebudou stavbou rozšiřovány.  Dokumentace je v souladu s ÚPD obce Čejkovice.

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Stavbou jsou obecné požadavky na využití území dodrženy.

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů jsou do dokumentace zapracovány a vyplývají z obsahu dokumentace.

h) Seznam výjimek a úlevových řešení

Pro povolení stavby nejsou nutné žádné výjimky a úlevová řešení

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Stavbou není vyvolána nutnost souvisejících a podmiňujících investic.

j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby

j.1.1) Pozemky, na nichž se bude stavba realizovat (k.ú. Čejkovice)

Číslo pozemku		Druh pozemku		Vlastník, jméno, adresa

4857/1				vodní plocha			Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 									Veveří, 60200 Brno

471/3				ostatní plocha			Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 									Veveří, 60200 Brno

278/4				ostatní plocha			Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 									Veveří, 60200 Brno

4857/2				vodní plocha			Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 									Veveří, 60200 Brno

j.1.2) Pozemky, nebo jejich části, nutné k přístupu při provádění stavby

(k.ú. Čejkovice)

Č. pozemku	výměra celkem m2	doč. zábor m2	Vlastník, jméno, adresa

276/2		470			236			Pazderka Jarmil, Templářská 302,

69615 Čejkovice

Pazderková Marie, Templářská 302, 									69615 Čejkovice

276/1		907			139			Opluštil Petr, Templářská 16,

69615 Čejkovice

275/1		1170			244			Ingrová Petra, č. p. 475, 69613 Šardice

274/1		2018			136			Martinec Antonín, Templářská 18,

69615 Čejkovice

283/4		440			54			Obec Čejkovice, Templářská 500,

69615 Čejkovice

283/5		1071			103			Koráb František, Templářská 21,

69615 Čejkovice

283/6		1325			85			Koráb František, Templářská 21,

69615 Čejkovice

283/7		480			42			Konečná Zdenka, Zelnice 778,

69615 Čejkovice

283/17		465			42			Michna Luboš, Obecní humno 721, 									69615 Čejkovice

283/18		527			59			Čuprová Josefa, č. p. 321,

69621 Prušánky

Horáček Pavel, Na Vyšehradě 318, 									41185 Horní Beřkovice

Horáček Petr, Kollárova 3995/18,

69501 Hodonín

Horáčková Josefa, Obecní humno 418, 									69615 Čejkovice

Trnková Jitka, Zvonková 582,

Choceňské Předměstí,

56601 Vysoké Mýto

283/19		633			57			Dolinajec Pavel, Obecní humno 899, 									69615 Čejkovice

283/20		573			57			Hykš David, Obecní humno 310,

69615 Čejkovice

283/13		512			69			Pecůch Miroslav, I. Olbrachta 3558/41, 									69501 Hodonín

283/15		521			85			Holomáč František, Obecní humno 641, 									69615 Čejkovice

283/9		557			116			SJM Šafařík Jaroslav a Šafaříková Petra, 									Obecní humno 1018, 69615 Čejkovice

283/36		213			7			SJM Šafařík Jaroslav a Šafaříková Petra, 									Obecní humno 1018, 69615 Čejkovice

283/16		1285			440			Jamborová Zdeňka, č. p. 107,

69108 Bořetice

283/12		277			41			Konečný Ondřej, Vinařská 106,

69615 Čejkovice

Poláchová Barbora, Peckova 37,

69615 Čejkovice

283/22		561			78			Konečný Pavel, Cigánov 795,

69615 Čejkovice

283/23		598			84			Koráb Bedřich, Zelnice 215,

69615 Čejkovice

283/24		1129			157			Pazderka Milan, Zelnice 213,

69615 Čejkovice

283/25		561			90			Loucká Jiřina, Zelnice 207,

69615 Čejkovice

283/26		566			87			Tomanová Hana, Peckova 42,

69615 Čejkovice

283/27		429			74			Mikulica Josef, Peckova 43,

69615 Čejkovice

283/32		171			20			Mikulica Josef, Peckova 43,

69615 Čejkovice

284/12		616			91			Jurkovičová Blanka, Masarykova 93, 									69615 Čejkovice

284/5		593			87			Gärtner Ladislav, Peckova 45,

69615 Čejkovice

284/4		1196			151			Pazderka Martin, Peckova 46,

69615 Čejkovice

284/11		782			85			Veverka Vladislav, Peckova 431,

69615 Čejkovice

284/1		1838			162			Směřička Jan, Jarní 3450/6,

69501 Hodonín

284/9		610			283			Veverková Marie, Raska 331,

69615 Čejkovice

470/3		3782			465			Zemědělská a.s. Čejkovice,

Bílovická 950, 69615 Čejkovice

712		496			73			Zemědělská a.s. Čejkovice,

Bílovická 950, 69615 Čejkovice

470/10		682			50			Státní pozemkový úřad,

Husinecká 1024/11a, Žižkov,

13000 Praha 3

605/17		2989			250			Státní pozemkový úřad,

Husinecká 1024/11a, Žižkov,

13000 Praha 3

605/90		824			185			Státní pozemkový úřad,

Husinecká 1024/11a, Žižkov,

13000 Praha 3

A.4 Údaje o stavbě

a) Druh stavby

Dokumentace řeší odstranění náletových dřevin, odtěžení sedimentů a nánosů z průtočného profilu koryta  a úpravu koryta Prušánky.

b) Účel užívání stavby

Koryto Prušánky slouží k zachycení a k neškodnému odvedení povrchových vod z území. Stavbou se charakter účel užívání toku nemění.

c) Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Stavba není a po úpravě nebude památkově ani nijak jinak chráněna

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Stavbou se účel užívání díla nemění. Území upraveného toku je veřejně přístupné, stavba svým charakterem nevyžaduje zabezpečení bezbariérového užívání staveb.

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů jsou do dokumentace zapracovány a vyplývají z obsahu dokumentace.

g) Seznam výjimek a úlevových řešení

Pro povolení stavby nejsou nutné žádné výjimky a úlevová řešení

h) Navrhované kapacity stavby

Dokumentace řeší odtěžení sedimentů a nánosů z průtočného profilu koryta a úpravu koryta Prušánky. Stavba je rozdělena na dva stavební objekty.

SO01 - Úprava koryta

SO02 - Odstranění nánosů

h.1) SO01 - Úprava koryta v ř.km 21,7100 - 22,6610

Součástí objektu SO01 je opevnění dna a svahů koryta betonovou meliorační dlažbou. Svah nad dlažbou bude oset travní směsí.

Základní parametry upraveného koryta

- celková délka							... 	951,00m

- šířka dna koryta							…	1,00m

- sklon svahu								…	1:1,5

- podélný sklon nivelety dna					…	0,44%

h.2) SO02 - Odstranění nánosů v ř.km. 20,8400 - 21,7100

Součástí objektu SO02 je odstranění nánosů v úseku ř.km 20,8400 - 21,710 ze zpevněného dna a svahů koryta a lokální oprava opevnění dna z dlaždic a odstranění nánosů z ř.km 21,7100 – ř.km 22,6610.

Základní parametry upraveného koryta

- celková délka							... 	870,00m

- šířka dna koryta							…	1,00m

- sklon svahu								…	kopíruje stávající 											svah

- podélný sklon nivelety dna					…	kopíruje stávající 											sklon

i) Základní bilance stavby

Stavbou není vyvolána nutnost speciálních úprav za účelem odvedení povrchových dešťových vod mimo staveniště. Odtokové poměry z území nejsou stavbou měněny.

Stavební stroje a mechanismy budou na vlastní pohon.

Vytěžená zemina bude dočasně uložena na levé a pravé břehové linii toku za účelem jejího odvodnění. Po odvodnění bude zemina naložena a odvezena na skládku.

j) Základní předpoklady výstavby

- zahájení výstavby		:	1/2 roku 2019

- ukončení výstavby		: 	konec roku 2020

Stavba bude realizována odbornou firmou. Jedná se o jednoduchou stavbu bez nutnosti členění do dílčích etap výstavby. Délka vlastní realizace se předpokládá 4 měsíce.

k) Orientační náklady stavby

Orientační náklady stavby: Náklady na stavbu budou stanoveny na základě výsledku výběrového řízení.

## Břeclav 10.2018							 Ing. Jan Varadínek